Внесение изменений в генеральный план Дальнереченского городского округа

Материалы по обоснованию генерального плана

ООО «Терпланстрой»

2013

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	6

2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	7

2.1 Природно-климатические условия территории	7

2.2 Комплексная оценка развития территории	17

2.2.5.1 Воздушный транспорт	33

2.2.5.2. Железнодорожный транспорт	34

2.2.5.3 Автомобильный транспорт и автодороги	34

2.2.5.4 Городской транспорт	37

2.3 Экологическое состояние территории	48

2.4 Особо охраняемые природные территории	56

2.5 Объекты культурного наследия	56

2.6 Размещение объектов местного значения	58

2.6.3.1 Железнодорожный транспорт	62

2.6.3.2 Автомобильный транспорт	63

2.6.3.3 Воздушный транспорт	64

2.6.3.4 Улично-дорожная сеть населенных пунктов	64

2.6.3.5 Городской пассажирский транспорт	65

2.6.3.6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	66

2.7 Возможные направления развития территории	96

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	100

4. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 	103

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	104

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	104

5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	121

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	124

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	126

7.1 Охрана атмосферного воздуха	127

7.2 Охрана поверхностных и подземных вод	128

7.3 Охрана и рациональное использование почв	129

7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны	130

7.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду	135

7.6 Санитарная очистка территории	137

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ	139

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	139

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  | 12 листов |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | 130 листов |
| Графические материалы генерального плана |  |  |  |
| 1 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | М 1: 25 000 |
| 3 |  | Карта функциональных зон городского округа | М 1: 25 000 |
| Графические материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 4 |  | Карта комплексного развития территории городского округа и размещение объектов местного значения городского округа. Карта возможных направлений развития территории городского округа | М 1: 25 000 |
| 5 |  | Карта современного использования территории городского округа | М 1: 25 000 |
| 6 |  | Карта существующих и прогнозируемых ограничений использования территории городского округа | М 1: 25 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории Дальнереченского городского округа (далее также – городской округ, муниципальное образование, территория проектирования, проектная территория, проектируемая территория), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения городского округа, были внесены изменения в генеральный план Дальнереченского городского округа (далее также – проект, изменения в генеральный план). Кроме того, изменения в генеральный план были обусловлены необходимостью приведения градостроительной документации в соответствие с действующим законодательством и вовлечением в гражданский оборот земельных участков, переданных Министерством обороны Российской Федерации в собственность органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа.

Проект был подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланстрой» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием.

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Приморского края, Уставом Дальнереченского городского округа и иными нормативными правовыми актами.

В настоящих материалах по обоснованию изменений в генеральный план используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Дальнереченского городского округа реализуются следующие краевые и муниципальные программы:

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2017 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы»;

- Муниципальная программа «Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### 2.1 Природно-климатические условия территории

##### 2.1.1 Климатическая характеристика

По климатическому районированию Дальнего Востока Г. Н. Витвицкого (1969) территория Дальнереченского городского округа относится к Амуро-Уссурийскому климатическому району, который входит в Тихоокеанскую муссонную область умеренной зоны. Климат в целом характеризуется как летне-теплый (сумма температур за вегетационный период 2500°С) и влажный (индекс сухости 0,45–1,00) с умеренно холодной и сухой зимой. Весна поздняя и сухая. Засушливость  весеннего  периода  связанна  с  вторжением из Северного Китая сухих континентальных масс воздуха («весенние суховеи»).

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 2,5ºС. Средняя температура зимнего периода – минус17,6°С, весеннего – плюс 3,5°С, летнего – плюс 19,6 °С и осеннего – плюс 4,2°С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой плюс 21,1ºС, самым холодным – январь минус 20,2ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 211- 217 дней, вегетационный период – от 168 до 192 дней. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние – до 20 мая.

Муссонная циркуляция и сложные орографические условия Приморского края являются решающими факторами, определяющими характер распределения атмосферных осадков внутри года. Больше всего осадков выпадает в летние месяцы, особенно при прохождении тайфунов. В результате чего происходит затопление пойм рек Малиновка и Большая Уссурка. Общая годовая сумма осадков – 600-700 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе – 122 мм, наименьшее  - январе – 16 мм. В зимние месяцы осадков выпадает до 10% процентов годового  количества. Наибольшая высота снежного покрова – 45 см. Снежный покров появляется в I декаде октября, исчезает во 2 декаде апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в период с 12 до 27 марта. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения.

Относительная   влажность   воздуха   в  районе   г. Дальнереченска в течение всего года высокая (среднемесячные значения - 63-84%), в годовом ходе ее наблюдается два максимума (74% - декабрь, 84% - август) и два минимума (63% - апрель, и 68% - октябрь). Среднее число сухих дней (с влажностью <30%) составляет 38, среднее число влажных дней (с влажностью >80%) - 42.

Ветровой режим характеризуется наличием двух основных направлений ветра: западного и юго-западного. Преобладающими ветрами являются юго-западные (максимальная повторяемость – 55%).

Годовой ход облачности зависит от сезонной смены атмосферной циркуляции. Наибольшее число ясных дней по общей облачности (11,5 дней) и по нижней облачности (26,2 дня) наблюдаются в январе. Наименьшее число ясных дней по общей облачности (1,7 дней) и понижений (8,1) приходится на август. Относительная влажность воздуха наибольших значений достигает в июле – 84%, наименьших – в апреле – 65%.

Солнечная радиация является одним из основных климатообразующих факторов. Радиационный баланс характеризуется меньшим числом солнечных дней, чем на соответствующих широтах европейской части России, хотя продолжительность ясной погоды в крае значительна и достаточна для вызревания многих сельскохозяйственных культур. Сумма активных температур 2500-2600°С.

##### 2.1.2 Рельеф

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.

Геологический фундамент территории представляет собой сложный агломерат состыкованных между собой аккреционных и постаккреционных комплексов структурных зон континентальной, субконтинентальной, субокеанической и океанической кор. Другой особенностью фундамента является неогеновая и палеогеновая рифтогенная активация, которая хорошо фиксируется базитовым магматизмом. Описываемая территория находится в пределах кайнозойской пластовой впадины с выступами докембрийского фундамента. Породы складчатого основания Сихотэ-Алиня, большей частью перекрытые аллювиальными или озерными плиоценовыми отложениями, выходят на поверхность на ограниченных участках в виде  сопок или их останцов. Абсолютные отметки сопок в пределах округа более 100-110 м.

В результате переработки водами реки Уссури приподнятых участков отрогов гор сформировались две ее надпойменные террасы. Современные формы рельефа долины р. Уссури – поймы зажаты между повышенными участками надпойменных террас, которые образовались на цоколе предгорий Сихотэ-Алиня.

Самая высокая – вторая надпойменная терраса р. Уссури начала формироваться еще в дочетвертичное время (в плиоцене). Таким образом, современная вторая терраса является наложенной, наследующей формы, которые образовывали горные полноводные реки в условиях теплого влажного климата, в период активной вулканической деятельности, происходившей в этом регионе. Можно сказать, что эта терраса в ее современном облике сложена переработанными в среднеплейстоценовое время плиоценовыми отложениями древних террас, в связи с чем, в их сложении заметно уменьшение обломочного материала вверх по разрезу. Поверхность террас этого уровня чаще всего окаймляет сопки и занимает довольно значительные площади на территории района. Абсолютные отметки второй террасы колеблются в пределах 100-80 м.

Первая надпойменная терраса р. Уссури образует, как правило, небольшой уступ вокруг второй террасы и как самостоятельный обособленный элемент ландшафта не встречается. Это объясняется тем, что в условиях близкого расположения горного массива Сихотэ-Алиня эти террасы являются по существу цокольными, сложенными материалом переработки современной рекой древних аллювиальных отложений.

Характерной особенностью рельефа территории района является то, что в тех местах, где долина реки сжимается между поднятыми участками складчатого основания, приуроченными к отрогам Сихотэ-Алиня, поймы реки Уссури занимают минимальные площади. Причем на этих участках современной долины реки оказываются размытыми отложения высокой террасы. Когда же река выходит из этих границ, ее долина заметно расширяется и здесь поймы занимают значительные площади, а террасы оказываются в большей степени размытыми.  Это хорошо видно в южной части района.

Высокая пойма имеет отметки 56-62 м, низкая – 54-56 м. При этом обе они имеют параллельно-гривистое строение. Низкие поймы сильно обводнены, на высоких поймах, особенно в южной части территории образовались закустаренные болота.

На территории Дальнереченского муниципального района в р. Уссури впадает несколько значительных притоков (Большая Уссурка и Дегтярка), имеющих свои притоки. Для долин всех рек характерна большая извилистость русел. Приток Большая Уссурка берет начало высоко в горах Сихотэ-Алиня, недалеко от океана. Долина р. Дегтярки сформировалась практически в пределах Дальнереченского района. Эти притоки образовали две хорошо выработанные плоские, заболоченные поймы – высокую и низкую. Их абсолютные отметки такие же, как и у р. Уссури, что объясняется общим для них базисом эрозии.

Современной овражной системы на территории района нет, но есть сильно развитая балочная. Все балки, как правило, заболоченные, сырые. Они берут начало обычно на первой, реже на второй, террасах р. Уссури и открываются в ее поймы или поймы малых рек. В долине р. Большая Уссурка, вблизи г. Дальнереченска имеется большой болотный массив – болото Моховое, которое сформировалось в результате зарастания пресного озера. Еще больший болотный массив, но иного происхождения расположен на юге района, на высокой пойме р. Уссури

##### 2.1.3 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территория расположена в северной части Приханкайской впадины и в долинах рек Уссури и Б. Уссурки. Большую часть региона занимают низменные аккумулятивные плоские и слабоволнистые, неглубоко расчлененные равнины с единичными останцовыми сопками или грядами холмов. Преобладают абсолютные высоты от 50 до 80-100м, относительные высоты варьируют от 0,5 до 12 м. Вдоль горного обрамления и останцовых возвышенностей распространены аккумулятивно-денадуционные увалистые или волнистые равнины с абсолютными высотами от 85 до 180 м и относительными от 20 до 100 м.

В тектоническом отношении регион представляет собой кайнозойскую наложенную впадину, образовавшуюся на разнородном основании – глубоко денудированной поверхности складчатого фундамента и чехла Ханкайского массива, а на крайнем севере и юге – на позднепалеозойских складчатых образованиях. Сейсмичность региона составляет 6 баллов. Породы складчатого основания выходят на поверхность на ограниченных участках (метаморфическая формация). Впадина характеризуется двухъярусным строением. В основании ее залегают континентальные угленосные отложения молассовой формации позднего эоцена-миоцена мощность от 50 до 1000 м. Верхний структурный ярус впадины образован плиоцен-четвертичными аллювиальными и озерными отложениями мощностью 20-200 м. Они залегают сплошным горизонтальным покровом на эоцен-миоценовых породах, а в прибортовых частях впадин – непосредственно на породах фундамента.

Метаморфическая формация протерозоя подразделяется на две толщи. Нижняя (ранний – средний протерозой) представлена мраморами, слюдистыми гнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами, реже амфиболитами и диопсидовыми породами мощностью 9000 м. Верхняя (поздний протерозой) представлена мусковитами и графитистыми сланцами, кварцитами, мраморизованными известняками мощностью до 6500 м.

Терригенная молассовая формация позднего эоцена-миоцена выполняет тектонические депрессии, разделенные поднятиями фундамента. Во внутренних частях депрессий палеоген-неогеновые отложения залегают полого с углами падения пород до 7º, падая от бортов к центру. Местами в краевых частях и у выходов фундамента падение слоев достигает 13-15º, на локальных участках – до 60º. Формирование осадков происходило в жарком субтропическом климате, в пресноводных озерных водоемах неустойчивого режима, в эпоху тектонической активности, вулканизма, с чем связано наличие примеси туфогенного материала и прослоев туфов и туффитов. Периодическое обмеление водоемов, их заболачивание, скопление органики приводили к резко восстановительным условиям среды и накоплению прослоев лигнитов и бурых углей.

Немаловажную роль сыграло и усиление тектонической активности, вертикальные движения по разломам, что приводило к периодическому сокращению озерной ванны, осушению поверхности и развитию процессов усадки. Глубже 100-130 м глины, как правило, сменяются аргиллитами и алевролитами. В зоне активного выветривания, мощность которой 7-8 м, глинистые породы сильно разуплотнены и гидратированы, пористость и естественная влажность возрастает по сравнению с невыветрелыми образцами на 10-20%, что приводит к уменьшению механической прочности.

С поверхности распространены аллювиальные средне-верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения. Они встречаются в днищах долин рек, где они слагают низкую и высокую поймы. Аллювиальные отложения чаще характеризуются двучленным строением, косослоистой структурой. На поймах преобладают мелкие пылеватые пески, перекрытые слоем 1- 3,5 м взаимозамещающихся супесей, суглинков и клин. Для долины р. Уссури характерно взаимозамещение песков, галечников, иногда супесей и суглинков. В целом заметно уменьшение обломочного материала вверх по разрезу и к устьевой части рек. Общая мощность аллювия 50 м и более.  В долине р. Уссури распространены галечники. Их петрографический состав самый разнообразный; галька и гравий средне - и хорошо окатанные. В голоценовых и верхнеплейстоценовых отложениях встречаются только крепкая свежая галька; в среднеплейстоценовых она заметно выветрелая. Для гранулометрического состава галечников характерно содержание валунов 1-7%, гальки 32-76%, гравия 12-33%, песка 15-30%, пыли до 2% и глины 1%. В составе заполнителя преобладает крупный и средний песок. По данным откачек, коэффициенты фильтрации составляют 30 м/с.

##### 2.1.3 Гидрологические условия

Территория проектирования входит составной частью в межгорный артезианский бассейн наложенной кайнозойской впадины, в строении чехла которого выделяются два этажа. Верхний плиоцен-четвертичный этаж содержит грунтовые и слабонапорные воды пластово-порового типа. К нижнему палеоген-миоценовому этажу приурочены артезианские пластово-поровые и пластово-трещинно-поровые воды. Фундаментом служат дислоцированные протерозойско-меловые породы, чаще всего безводные.

Грунтовые воды заключены преимущественно в отложениях аллювиальных фаций четвертичного и плиоценового возраста, представленных песками и галечниками. Они образуют горизонт мощностью от 10 м и более, глубина залегания которого 0,1-3 м на поймах и надпойменных террасах, от 1-3 м у русла до 10 м у тылового шва. Уровень вод в пределах аллювиальных террас, как правило, свободный; под озерными и озерно-аллювиальными глинами воды приобретают напор. Годовые амплитуды колебания уровня близ русла 2-3м, в 1,5 км от реки – до 1,5 м, в 8 км от реки – 0,5-1 м. Как правило, колебания уровня аллювиальных вод повторяют колебания уровня воды в реке с запозданием на 10-20 сут.

Водопроницаемость отложений высокая, хотя резко меняется на близких расстояниях. Характерны коэффициенты фильтрации от 0,5 до 130 м/сут. Воды пресные с минерализацией от 60 до 300 мг/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, жесткостью 0,3-3 мг*экв/л. Обладают углекислотной агрессивностью. Часто в грунтовых водах присутствует закисное железо до 10 мг/л и более. В населенных пунктах воды загрязнены, содержат органические вещества, аммиак, нитриты.

В зоне аэрации глинистых грунтов периодически после дождей и при оттаивании сезонной мерзлоты на глубине 0,5-1,5 м формируется верховодка. Торфяники содержат болотную воду, которая во время дождей выходят на поверхность, образуя слой в несколько десятков сантиметров. В засушливое время уровень верховодки падает. Зимой она исчезает, торфяники полностью промерзают. Воды торфяников и зоны аэрации пресные, обладают углекислотной и выщелачивающей агрессивностью.

По данным гидрогеологической изученности артезианские воды палеоген-миоценовых отложений бассейна заключены в прослоях песков, песчаников и конгломератов мощностью от долей метра до 20 м. они разделены водоупорными глинами и аргиллитами на ряд гидравлически связанных между собой горизонтов. Напор вод в краевых частях бассейна 5-35 м, к центру он возрастает до 170-200 м. Пьезометрические уровни обычно устанавливается близко от поверхности земли. Часто воды изливаются из скважин. Напорные воды, наряду с грунтовыми и атмосферными, заболачивают территорию. Воды пресные с минерализацией до 500 мг/л, гидрокарбонатные кальциевые или магниевые, жесткостью до 3 мг*экв/л, как правило, не агрессивные. Реки в Приморье - основной источник водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. Воды рек используются также для орошения полей, овощных культур и культурных пастбищ. По большим и средним рекам осуществляется судоходство местного значения. Реки Приморья являются местом обитания и нереста многих ценных пород рыб, в том числе лососевых.

Территория округа расположена на Уссурийской низменности в бассейне реки Уссури.  В Уссури впадают р. Дегтярка с притоком Малая Дегтярка, и р. Большая Уссурка с притоками: р.  Белая и р. Малиновка с притоком – р. Кедровка. Несмотря на большое количество гидрологических пунктов, изученность бассейна р. Б. Уссурки нельзя считать достаточной, поскольку сеть в нем размещена неравномерно. Наиболее изученными являются среднее и нижнее течения реки Б. Уссурка, а также бассейн ее притока - р. Малиновки, где имеется 10 пунктов наблюдений. В последнее время сеть значительно сокращена. В настоящий период действует 13 постов, из которых 11 стоковых и 2 уровенных.

Река Уссури. Это самая большая водная артерия Приморского края и один из крупных притоков р. Амур. Она берет начало в южной части горной системы Сихотэ-Алинь. Течет с юга на север, впадая у с.Казакевичево в один из рукавов Амура. Длина реки 897 км, площадь водосбора 193 000 км2. Бассейн р. Уссури занимает 82% площади Приморского края. Общее падение реки 1 549 м, средний уклон 1.73‰. Река Большая Уссурка является одним из наиболее крупных ее притоков.

В целом уклон при паводках согласуется с уклоном при средних уровнях. В районе устья р. Большая Уссурка составляет в среднюю и низкую воду 0,089 %о, при паводках редкой повторяемости уменьшается до 0,052 %о.

От устья реки Сунгача река течет по дну ассиметричной долины, правый склон которой ограничен скатами холмов и сопок Западного Сихотэ-Алиня высотой 150-200 м, а левый склон незаметно сливается с плоской или с всхолмленной поверхностью Западно-Приморской долины. Ниже с. Венюково река протекает по слабоизвилистой поверхности Средне-Амурской равнины.

Пойма реки двухсторонняя шириной от 8 до 14 км, хорошо развита. Ее поверхность изрезана ложбинами и сухими руслами. Наиболее пониженные участки покрыты луговой растительностью или заболочены; прирусловая полоса поймы залесена и покрыта кустарником. Пойма ежегодно частично затопляется.

Русло реки слабоизвилистое и значительно разветвленное с островами. Острова, образованные протоками, вниз по течению реки увеличиваются в размерах. Поверхность их покрыта луговой и кустарниковой растительностью. Ширина реки колеблется в пределах от 300 до 1200 м, преобладающая - 500-600 м. Перекаты и плесы чередуются между собой через 10-20 км. На плесах преобладают глубины 4-5 м и скорость течения 0.4 - 0.6 м/с. Русло изобилует песчаными отмелями, осередками и косами. Дно реки на плесах песчаное, на перекатах - песчано-галечное.

В питании реки преобладают дождевые воды, хотя в отдельные годы сток талых вод составляет около 20% от годового объема. В весенне-летний период некоторое пополнение стока происходит за счет таяния наледей (преимущественно ключевых), которые сохраняются до июня. Величина подземного питания составляет около 20% от общего объема годового стока.

Поступление талых вод в реку и подъем уровня воды начинается в конце марта - начале апреля и происходит довольно интенсивно. Из-за неравномерного таяния снега на равнинных участках бассейна и в горах, временного похолодания и потепления, выпадения значительных дождей в мае или в начале июня на реке формируется многопиковое снегодождевое половодье, которое продолжается обычно до конца июня. Наивысшие уровни наблюдаются в начале или в середине мая; иногда они приурочены к весеннему ледоходу, который происходит на подъеме волны половодья во второй половине апреля. В отдельные годы во время весеннего половодья наблюдаются большие наводнения, и уровни весеннего половодья являются наибольшими в году. На волну весеннего половодья накладываются подъемы от дождевых паводков. При отсутствии дождей весеннее половодье выражено менее четко.

Половодье обычно сменяется дождевыми паводками, между которыми наблюдается кратковременная межень. Иногда паводки непрерывно следуют друг за другом и меженные периоды в таких случаях совершенно не выражены. Дождевые паводки наблюдаются в течение всего теплого периода года. Всего в течение летне-осеннего периода по реке проходит 2 - 5, а в отдельные годы до 8 паводков. Подъем уровня воды при паводках происходит весьма интенсивно 0.3 - 0.8 м в сутки и продолжается 4 - 6 дней. Наиболее высокие подъемы уровня воды наблюдаются в августе и сентябре; они, как правило, обусловлены ливневыми осадками или продолжительными обложными дождями, охватывающими большую по площади территорию. Высота паводков достигает 4.5 - 5.0 м в нижнем течении. Во время прохождения больших паводков происходят разливы воды, сопровождающиеся затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, разрушением дорог и мостов. Летне-осенние паводки, вызывающие небольшие наводнения, наблюдаются примерно один раз в 3 года. Большие наводнения повторяются один раз за 9 - 10 лет.

Река многоводна даже в меженный период. Летне-осенняя межень отчетливо выражена лишь в маловодные годы, обычно бывает приурочена к сентябрю-октябрю. Зимняя межень характеризуется устойчивыми уровнями, ход которых нарушается лишь небольшими колебаниями, вызванными зажорами.

Внутри года сток распределен крайне неравномерно: в теплую часть его проходит до 95% годового объема стока и лишь 5% - в зимнюю. Максимальные расходы воды более часто наблюдаются в мае и августе, иногда - в июле или сентябре. Наименьший сток приурочен к февралю или марту.

Переход температуры воды через 0.2°C весной происходит в первую или во вторую декаду апреля, осенью - во вторую или третью декаду ноября. Наиболее высокая температура воды наблюдается в августе.

Ледовые образования на реке появляются в первой декаде ноября, в конце месяца река покрывается льдом. Продолжительность ледостава составляет 110 - 150 дней. Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) колеблется от 13 до 20 дней. Вскрывается река в начале - середине апреля. Во время вскрытия иногда наблюдаются заторы льда, вызывающие резкие подъемы уровня и разливы воды по пойме.

Река используется для бытового и технического водоснабжения, в нижнем течении реки осуществляется судоходство местного значения.

Река Большая Уссурка. Площадь бассейна р. Большая Уссурка занимает 29600 км2, что составляет почти одну пятую территории Приморского края. Начало свое р. Большая Уссурка берет на западных склонах Центрального Сихотэ - Алиня на высотах около 1000 м. Длина реки до впадения ее справа в р. Уссури составляет 440 км, общий перепад высот от истока до устья - 946 м, средний уклон русла - 2,2%о.

Нижняя часть бассейна, входящая в Дальнереченский городской округ, имеет наиболее сглаженный рельеф, причем значительная часть долины р. Большая Уссурка и ее притока р. Малиновки располагаются в пределах Нижне-Бикинской впадины, являющейся частью Западно-Приморской равнины. Отметки водораздела в нижней части колеблются от 250 до 500м.

На территории округа крупным притоком р. Большой Уссурки является р. Малиновка. Вся поверхность бассейна, за исключением небольшого района в западной его части, покрыта лесной таежной растительностью с преобладанием пихтово-еловых пород. Широкие поймы и заболоченные склоны заняты мелколиственными лесами. Общая залесенность бассейна до с. Вострецово составляет 100%, до г. Дальнереченска около 95%, заболоченность до с. Вострецово - <1%, до г. Дальнереченска - около 5%; большую заболоченность имеют р. Маревка (18%) и Малиновка (12%).

Городской округ располагается в пределах устьевого участка. Река на этом участке течет в западном направлении по дну пойменной и несимметричной долины шириной 12-18 км, ограниченной преимущественно пологими склонами, плавно сопрягающимися со склонами притоков. Исключение составляет участок, расположенный ниже устья р. Маревки, где на протяжении 13 км река вплотную приближается к крутым склонам сопок с отметками вершин 200 - 500 м.

Пойма преимущественно открытая, луговая; у населенных пунктов используется под пашни. В наиболее пониженных ее местах встречаются кочковатые болота и старицы с заболоченными берегами; часть отошедших от русла стариц превратились в озера.

Русло реки извилистое, расчленено на множество рукавов и проток. Образованные ими острова покрыты лесом и кустарником, часть из них используется под сенокосы и огороды. Особенно разветвленным на отрезке от района садовых участков до устья является участок между автомобильной и железной дорогами (нечетный путь). Преобладающая ширина на всем протяжении нижнего участка реки составляет 100-120 м, наибольшая местами достигает 150-180 м. Глубины на перекатах 0,6-1,0 м в плесах и ямах до 5-6 м; скорости течения при средних уровнях в начале рассматриваемого участка составляют 1,2-1,4 м/с, в районе пересечения реки дорогами и далее к устью - 0,9 м/с. Дно русла преимущественно галечное, в плесах песчано-галечное, у подножий сопок -каменистое. Берега обрывистые, высотой 1,5-2,0 м, на отдельных (иногда протяженных) участках -3-4 м; суглинистые, поросшие лесом и кустарником и открытые в районах населенных пунктов. Глубина основного русла реки в межень 1,5-3,5 м, ширина 160-280м, средняя скорость течения 0,9-1,3 м/с.

Уклоны водной поверхности в нижнем течении р.р. Большой Уссурки и Малиновки, а также р. Уссури (на участке впадения в нее р. Большой Уссурки) имеют малые значения (<1%о).

Уклон в устьевой части Большой Уссурки практически сохраняет свое значение при уровнях различной высоты и составляет в среднем от в/п Дальнереченск до устья 0,078%о. Большинство населенных пунктов в нижнем течении р. Большая Уссурка расположены на левом берегу, по которому проходит автодорога.

В черте города, пересекая жилой массив, в протоку Белореченскую впадает р.Белая (Р=17,9 км2), а в протоку Сплавную - ручей Каменушка, на месте которого, в связи со строительством железной дороги, образовалась заводь.  (Р=0,48км ). В устье р. Белая пересекается автомобильной и железной дорогами.

Длина р. Белой около 3 км, она имеет очень малые уклоны (менее 1 %о) и вследствие этого малые скорости течения (в межень около 0.1м/с). Русло реки извилистое, верхняя часть бассейна заболочена.

Ручей Каменушка протекает вдоль восточной окраины города; в нижнем течении русло канализовано, в верхнем и среднем - оно слабо выражено. Прирусловая часть заболочена. Ручей действует в период дождей.

Для уровненного режима р. Большая Уссурка характерно весеннее половодье, после которого следует череда летне-осенних паводков и затем зимняя межень.

Начало весеннего половодья приходится на середину апреля, окончание - на вторую - третью декаду мая. Формируется весеннее половодье талыми водами и нередко усиливается дождями. Интенсивность подъема уровней в половодье достигает в отдельные годы 50-70 см/сутки; продолжительность половодья колеблется от 50 до 80 суток. В летне-осенний период с июня по октябрь по реке проходит от 2-4 до 6-7 паводков, иногда следующих один за другим. Наиболее интенсивные паводки приходятся на июль-август. Высота подъема уровней в паводки по наблюдениям у г. Дальнереченска колеблется от 1 до 5 м, по данным наблюдений у района садовых участков от 1 до 4 м. Наибольшая интенсивность подъема уровней у г. Дальнереченска - 1,25м/сутки (1989г.), зафиксированная на в/п Вагутон (ЛДК) – 1,52 м/сутки. (1989г). Средняя продолжительность паводков составляет 20 дней, при этом продолжительность подъема колеблется от 2 до 20 дней, спада - от 4 до 25 дней. Наиболее высокие паводки, сопровождавшиеся наводнениями, наблюдались в 1913,1915, 1927, 1932, 1942, 1950, 1966, 1967, 1971, 1989, 1994, 1996 и 2000 годах.

В конце октября - начале ноября после прекращения дождей наступает похолодание и уровни начинают падать. Появление ледовых образований и замерзание реки сопровождается' некоторым повышением уровня, которое обусловливается стеснением живого сечения русла шугой и льдом. В течение зимы уровни медленно понижаются, достигая своих низших значений в конце марта - начале апреля.

По данным наблюдений у г. Дальнереченска за период с 1934 по 1997 год наибольшая годовая амплитуда колебания уровней составила 630 см (1950 год), наименьшая - 197 см (1976 г); по в/п Вагутон (ЛДК) (1958-1997 г.г.) годовая амплитуда составила соответственно - 486 (1967 г) и 224 (1976 г) см.

При весеннем и осеннем ледоходе наблюдаются заторы и зажоры льда.

В устьевой части и в пределах города Большая Уссурка судоходна для маломерного флота.

Река Малиновка является одним из основных притоков р. Большая Уссурка. Она впадает с правого берега на расстоянии 12 км от устья р. Б.Уссурки. Ее нижнее течение входит в черту города Дальнереченска. На левом берегу ее располагается район города Дальнереченск-П. Долина р. Малиновки в нижнем течении сливается с долиной р. Большая Уссурка, большая часть ее заболочена. Сток р. Малиновки дает существенное увеличение расхода воды р. Б. Уссурки (особенно в паводки).

Длина реки от наиболее удаленной точки речной системы -274км, площадь водосбора -6490 км2, средняя высота 310м, общее падение реки 784м, средний уклон реки 2.9%о.

Основные притоки: Кедровка.

Бассейн р. Малиновки в основном расположен среди крупнохолмистой местности и только 20% площади его водосбора находится в пределах Нижне - Бикинской впадины. Почти вся поверхность бассейна (85%) покрыта лесами. Около 12% площади водосбора занято болотами, особенно в нижней, равнинной его части.

В нижнем течении р. Малиновка приобретает плесовый характер, русло ее сильно извилистое, имеет многочисленные петли-меандры; уклоны на участке в силу этого невелики (от 0,23 до 0,67 %о). Река Малиновка имеет ширину меженного русла 60-120 м. Берега рек крутые (высота обрывов 1,5-3,0 м).

В паводок 1989 года уклон в нижнем течении р. Малиновки составил 0,12 %о. Прилегающая к долине местность холмистая, покрытая лиственным лесом. Долина неясно выражена, правобережная часть сливается с долиной р.Большая Уссурка. Пойма общая с р.Большая Уссурка шириной около 15км, сильно пресечена староречиями, озерами, в основном луговая, заболоченная, местами поросшая кустарником. Возвышенные места используются под пашни и огороды. Пойма правого берега начинает затапливаться при уровне 670см, левая при уровне 680см (подтопляются сенокосы, и огороды на окраине села). Русло извилистое, на участке поста прямолинейное, песчано-галечное, деформирующееся, частично зарастает водной растительностью. Берега обрывистые, размываемые, поросшие кустарником. Весной и осенью наблюдаются заторные и зажорные явления.

Река Кедровка берет начало на склонах северо-западных отрогов системы гор Сихотэ-Алиня, течет в северном направлении и впадает в р. Малиновка слева в 5 км от ее устья. Длина реки 49 км, площадь водосбора 347 км², средняя высота его 159 м, общее падение реки 264 м, средний уклон 5,4‰. Ниже с. Рождественки правый склон сливается со склоном долины р. Малиновки, левый – открытый, поросший кустарником. Пойма двухсторонняя; в среднем и нижнем течении ее ширина возрастает до 200 – 400 м; здесь она луговая, частично заболоченная (заболоченность здесь составляет около 24%), особенно в приустьевой части. Полностью пойма затопляется лишь в высокие паводки.Русло извилистое, неразветвленное. Преобладающая ширина реки 4 – 8 м, наибольшая – 18 м. Глубины на перекатах 0,2 – 0,3 м, на плесах до 1 – 2 м; скорости течения воды соответственно составляют 0,6 – 0,9 и 0,3 – 0,5 м/сек.

Река Дегтярка берет начало на возвышенном лесном участке севернее п. Лазо и впадает в р. Уссури.    У устья, в пойме р. Уссури река сильно меандрирует, образуя старицы. Малая Дегтярка берет начало за пределами округа и впадает в Дегтярку. На реке имеется запруда, образующая водоем, на котором стоят разрушенные постройки кирпичного завода.

Город Дальнереченск расположен на левом берегу реки Большая Уссурка. Большая Уссурка, ее приток – река Малиновка и впадающая в последнюю река Кедровка охватывает территорию города полукольцом с севера и востока.

Муссонный тип климата формирует особый гидрологический режим рек этого региона. Наводнения на реках, ведущие к затоплению, происходят в июле-августе, средняя продолжительность паводков 7-10 дней. Большие наводнения повторяются 1 раз в 3 года, очень большие 1 раз в 5-6 лет. Выход воды на пойму происходят ежегодно. При паводках редкой повторяемости зоны затопления рек смыкаются. При катастрофических наводнениях вода на пойме поднимается по наблюденным данным на 3,2 м, а уровень воды в реке выше меженного на 5,4 м. При расчетном паводке 1%-ной обеспеченности в естественном состоянии, граница затопления охватывает почти всю территорию города Дальнереченска.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется полоса земли, именуемая береговой полосой. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

##### 2.1.5 Почва

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика растительности на территории проектирования, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

В пределах территории проектирования главное место занимают бурые лесные почвы. Профиль бурых лесных почв имеет следующее строение: гумусовый горизонт 10—15 см, глубже которого залегает иллювиальный горизонт бурого цвета, постепенно переходящий в породу более светлой окраски. У бурых лесных почв оподзоливание обычно отмечается в виде некоторого посветления окраски в нижней части гумусового горизонта. Буро-подзолистые почвы имеют четко выраженный подзолистый горизонт мощностью 20—30 см. Глубже залегает иллювиальный горизонт темно-бурого цвета. На окультуренных буро-подзолистых почвах пахотный горизонт составляет 12—16 см. Гумусовый горизонт этих почв имеет среднекислую реакцию, поглощающий комплекс насыщен основаниями. Наиболее высокое содержание гумуса — в целинных почвах, на освоенных участках оно снижается до 3—4%. На плакорах формируются лугово-черноземовидные почвы, отличающиеся высоким плодородием, с гумусовым горизонтом мощностью до 60—70 см, темно-серого или черного цвета. Гумусовый горизонт сменяется переходным неоднородной бурой окраски с признаками оглеения в виде сизых пятен и ржавых примазок. Для горизонта очень характерна мучнистая кремнеземистая присыпка по граням структурных отдельностей. Ниже его залегает различной толщины оглеенная бескарбонатная глина материнской породы. Количество гумуса в верхних горизонтах почв доходит до 15%, которое с глубиной постепенно уменьшается. Почвы характеризуются слабокислой реакцией при довольно высокой гидролитической кислотности (4 -7 мг-экв), насыщенностью основаниями (96—99%) при сумме обменных оснований (Ca+Mg) - 30—40 мг-экв на 100 г почвы. Они содержат легкогидролизуемого азота до 20 кг/га, обменного калия – 20-40 мг на 100 г почвы и незначительное оличество подвижных фосфатов.

Подзолисто-бурые лесные почвы распространены на наиболее дренированных массивах в долине р. Уссури. Формируются они под широколиственными и остепнеными дубовыми лесами. Широко распространены на рассматриваемой территории болотные почвы, залегающие на плоских понижениях и в долинах рек.

Луговые, или гумусово-глеевые, почвы под мезофильными или сырыми лугами характеризуются ярко выраженным процессом гумусонакопления. В гумусовых горизонтах луговых почв накапливается до 10-15% темного, преимущественно гуматного гумуса при мощности горизонта 20-50 см. Прибрежным лугово-болотным почвам более, чем луговым, свойственны признаки осолодения.

На низменностях основная поверхность плоских террас занята элювиально-поверхностно-глеевыми почвами со светлым глеево-элювиальным горизонтом - подбелами. В зависимости от высотного уровня террас и, следовательно, возраста почв, подбелы разделяются на лесные на высоких террасах, луговые на средних и отчасти низких террасах. На последних широко распространены также луговые и лугово-болотные почвы.

Луговые подбелы наиболее характерны для террас среднего уровня и сочетают в себе признаки лугового и элювиально-глеевого почвообразования. К первым относятся: темный гумусовый горизонт с высоким содержанием гумуса, но менее мощный, чем в луговых почвах, слабокислая до нейтральной реакция, слабая ненасыщенность. Близкое залегание горизонтов грунтовых вод или верховодки при тяжелом грунулометрическом составе объясняет присутствие грунтово-глеевых горизонтов в нижних частях почвенного профиля.

Общие признаки луговых и лесных подбелов связаны с текстурной дифференциацией профиля и элювиальным оглеением. К признакам элювиального оглеения относится наличие конкреций в верхних горизонтах и накопление неселикатных соединений железа в средних. Вместе с тем лесные подбелы отличаются характером гумусового горизонта (мощность 10-20 см, буровато-серого, фульватно-бурогуматного). Они слабокислые, не насыщены основаниями, обогащены неселикатными формами железа.

Под низинными и переходными болотами с лиственницей развиты торфяно-глеевые почвы. Согласно литературным данным мощность торфяного горизонта в них достигает 0,5 м и более. На плоских, пониженных участках долин рек отмечены задернованные иловато-глеевые почвы. Эти почвы сильно переувлажнены и имеют грубозадернованный верхний горизонт мощностью до 5–7 см. Ниже залегает темно-серый перегнойный горизонт мощностью 15–20 см, переходящий в глинистый глеевый. Подстилаются эти почвы хорошо окатанной галькой. Грунтовые воды отмечаются на глубине 40 – 50 см. В период муссонных дождей низинные участки иногда на продолжительный срок покрываются слоем воды. Задернованные иловато-глеевые почвы имеют слабокислую реакцию среды, в нижних горизонтах даже близкую к нейтральной, содержат большое количество гумуса и богаты азотом и подвижными соединениями фосфора. Потенциальное плодородие этих почв высокое. К подобным местообитаниям приурочены заболоченные лесные сообщества из ольхи пушистой, лиственницы Гмелина и ясеня маньчжурского.

Таким образом, в почвенном покрове проявляются закономерности, свойственные зоне хвойно-широколиственных лесов. В целом, почвы характеризуются достаточным увлажнением и относительным богатством, что, безусловно, благоприятствует развитию высокобонитетных, полидоминантных лесных насаждений.

Выводы

1. Для нужд сельского хозяйства используются преимущественно территории надпойменных террас и занятых луговой растительностью высоких пойм .

2. Отрицательно влияет на урожай и недостаток атмосферных осадков, что особенно проявляется весной и в первой половине лета.

3. Повышенная кислотность почв резко снижает их плодородие.

Существующее отрицательное влияние факторов природной среды и климата можно значительно уменьшить путем проведения соответствующих мелиоративных и агротехнических мероприятий.

#### 2.2 Комплексная оценка развития территории

Выбор варианта размещения объектов местного значения городского округа осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех видов экономической деятельности, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

Дальнереченский городской округ расположен в центре Приморского края, в 430 км к северу от города Владивостока, в 4-х км от границы с КНР. Общая площадь земель в границах Дальнереченского округа составляет 29662 га. В городской округ входят следующие населенные пункты:

- город Дальнереченск,

- село Лазо,

- село Грушевое,

- деревня Краснояровка,

- поселок Кольцевое.

С точки зрения градостроительной теории планировочная структура города включает пять планировочных районов: Центральный планировочный район (ЦПР), ограниченный с запада и севера основной трассой Транссибирской ж/д магистрали; с востока – ж/д веткой на ДОК и район Каменушка; с юга – заболоченная территория и трасса федеральной автодороги М-60. С севера к ЦПР примыкает Северный планировочный район (СПР), ограниченный с севера поймой р. Б. Уссурка, с востока – протокой Маркова, с юга - основной трассой железной дороги и ж/д ветками на ДОК и в промзону района Каменушка.

Южный планировочный район (ЮПР) лежит вдоль объездной ж/д ветки, отходящей от основной трассы на Эбергард.

Западный планировочный район (ЗПР) занимает западную оконечность города, с востока ограничен основной трассой ж/д, а с запада – городской чертой.

Восточный планировочный район (ВПР) лежит на объездной ж/д ветке, между реками Б.Уссурка и Малиновка.

Северный планировочный район включает в себя следующие жилые районы:

- историческую часть города – бывшая казачья станица Графская с пограничной заставой, военной частью, подлежащей выводу и районом индивидуальной жилой застройки;

- историческую часть города, бывший пос. Иман, ныне северный жилой район, включающий исторически сложившуюся (с XIX века) зону смешанной застройки, где промышленные предприятия перемежаются с коммунальными и базами вдоль берега и железнодорожной ветки, с жилыми и общественными зданиями вдоль главной улицы Советской, спецтерриторией и складами, прилегающими к основному железнодорожному пути, отделяющему береговую часть от территории Центрального жилого района;

- район Каменушка и промтерриторию, состоящую из площадок бывшего бондарного завода и площадок ДОКа.

Центральный планировочный район состоит из двух планировочных подрайонов: собственно центра (ЦПР-1) и планировочного подрайона индивидуальной жилой застройки (ЦПР-2) и жилых районов ЦПР-3,4 и 5

- ЦПР-1 Центр города, ограниченный с севера железной дорогой, с юга ул. Рябуха и включает в себя 3 жилых района между железной дорогой, городскими автодорогами: ул. Героев Даманского, ул. М.Личенко и территорией ДОКа. Это районы ЦПР-1А, 1Б и 1В.

- ЦПР-2 Район индивидуальной жилой застройки, расположен между городскими магистралями ул. Рябуха, ул. В.Терешковой и ул. 50 лет Октября и обходной железной дорогой.

- ЦПР-3 Район индивидуальной жилой застройки между ул. 50 лет Октября - ул. Украинская - пер Восточный.

- ЦПР-4 Район индивидуальной жилой застройки с главной улицей Тухачевского, вблизи которого находится городское кладбище с мемориальным комплексом, ограниченный ул. 50 лет Октября и р. Малиновка.

- ЦПР-5 Район Дальэнерго между ул. В.Терешковой и развилкой железной дороги.

Западный планировочный район включает в себя жилые группы:

- по ул. Магистральной

- Район СПТУ

Восточный планировочный район включает в себя: жилую и промышленную зону района ЛДК с главной улицей. 45 лет Октября.

Южный планировочный район включает в себя поселения вдоль обходной

ж/д ветки:

- Район аэропорта с жилыми и дачными участками.

- Район Дальнереченск - II.

- Непроходимое болото Моховое, где обосновались чайки, утки и прочие болотные птицы.

##### 2.2.1 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории городского округа, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории проектирования, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Анализ численности населения выполнен за период с 1959 по 2010 годы. На начало 2010 года численность населения городского округа составляет 30 780 человек. Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности Дальнереченского городского округа по годам

| Год | Население по МО, тыс. человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 1959 | 30,3 | - |
| 1979 | 34,4 | 4 100 |
| 1989 | 38,5 | 4 100 |
| 2002 | 34,7 | -3 800 |
| 2007 | 32,7 | -2 000 |
| 2009 | 31,8 | -900 |
| 2010 | 30,8 | -900 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый период увеличилась с 30,3 до 30,8 тыс. человек, что свидетельствует об увеличении численности населения на 1,6 %. Общая сумма положительной динамики составляет 8200 человек, отрицательной – 7600 человек. Положительной динамикой характеризуются 1979 и 1989 года.

Рисунок 1 - Динамика численности населения  городского округа за 1959-2010 гг.

Начиная с 2002 г. численность населения муниципального образования уменьшается, последующие годы наблюдения демонстрируют значительное снижение численности людей, проживающих на территории городского округа. В целом по муниципальному образованию динамика численности населения характеризуется как положительная.

Возрастная структура. Изменение показателей возрастной структуры населения за последние 2 года приводятся ниже, в таблице 2.

Таблица 2

Возрастная структура населения Дальнереченского городского округа

| № п/п | Возрастные группы населения | На 01.01.2006 |  | На 01.01.2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.чел. | % к итогу | т.чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 6,0 | 8,1 | 5,7 | 17,6 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 21,4 | 64,4 | 20,6 | 63,6 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 5,8 | 17,5 | 6,1 | 18,8 |
|  | ИТОГО | 33,2 | 100 | 32,4 | 100 |

Общая численность пенсионеров, стоящих на учете в отделении пенсионного фонда с 1990 по 2006 годы увеличилась в 1,8 раза и составляла в 1990 году – 6734 человека, а в 2006 году – 12160 человек.

Согласно данным городских организаций изменения в общей численности трудовых ресурсов и их распределении и использовании в период 2006-2008 гг. характеризуется показателями, приведенными в таблице 3.

Таблица 3

Показатели занятости населения Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерен. | 2006г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая численность трудовых ресурсов | Тысяч человек | 22,7 | 22,10 |
| 2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) в т.ч. на предприятиях частного сектора |  | 14,8 12,1 | 13,7 11,4 |
| 3 | Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |  | 5,2 | 6,3 |
| 4 | Численность безработных, рассчитанная по методу МОТ |  | 1,8 | 1,6 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости |  | 0,86 | 0,65 |
| 6 | Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 31 | 12 |

Рынок труда Дальнереченского городского округа в 2007 году характеризовался следующими показателями:

Трудовых ресурсов всего – 22,7 тыс. чел, в том числе: экономически активное население – 14,5 тыс. чел, что составляет 44,8 % от общей численности населения, в том числе: среднесписочная численность работников в организациях – 7,5 тыс. чел, из них работают на крупных и средних предприятиях – 5,3 тыс. чел. Зарегистрировано ИП – 891 чел. Обучается в школах города и находится в детских садах -  5,3 тыс. чел. Пенсионеров – 8,7 тыс. чел, в том числе 2,5 тыс. чел.  инвалидов.

Учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, находящиеся на территории Дальнереченского городского округа в полной мере обеспечивают потребность городского рынка труда в квалифицированных работниках.

Официально заявленная потребность организаций в работниках составляла на конец   2007 г. – 9 чел., оценочно на 2008 г. составит 12 чел. В данных условиях работники предприятий и организаций, находящихся на территории Дальнереченского городского округа, крайне редко меняют место работы, текучесть кадров почти отсутствует.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению в 2007 году снизился на  1,4% (с 5,5% в 2006 г. до 4,1% в 2007 г).

Расчет перспективной численности населения или демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д.

Прогнозный расчет численности населения Дальнереченского городского округа выполнен на срок 20 лет, основан на материалах ранее разработанного генерального плана и Схемы территориального планирования Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 года № 323-па, (далее - СТП).

Полученный в результате пересчета на 2033 год демографический прогноз численности населения городского округа представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние (01.01.2009) | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период I очереди развития (5-7 лет) | Всего на конец расчетного срока (2033 г) |
| Расчетная численность населения | Тыс. чел. | 31,8 | 29,8 | 41,2 |

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения в населенном пункте данного муниципального образования.

##### 2.2.2 Производственная сфера

Основные виды экономической деятельности в городском округе ориентированы на лесное хозяйства, обработку древесины и производство изделий из дерева и производство пищевых продуктов.

До недавнего времени деревообрабатывающая промышленность была представлена ЗАО «Лес-Экспорт», ООО «Приморский лесокомбинат», ООО «Дальнереченский лесокомбинат». Предприятия города производили пиломатериалы, погонажные изделия, оконные и дверные блоки, мебельные щиты, паркет, евровагонку, трамвайные и железнодорожные шпалы из дерева, шпон, фанеру. Однако на ближайшее время рост лесозаготовок не предусматривается. Это связано, как с уменьшением расчетной лесосеки, так и, в первую очередь, с введением заградительных таможенных пошлин на лесоматериалы круглые с 01.01.2009г. (Постановление Правительства от 05.02.2007 г. №75 «О внесении изменений на Постановление Правительства РФ от 23.12. 2006 №795 в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных»).

Ожидается, что в дальнейшем эта мера может привести к значительному сокращению экспорта лесоматериалов круглых. В связи с этим должно значительно увеличиться производство пиломатериалов - до 3 раз. Это повлечет к сокращению численности мелких лесозаготовительных предприятий и сокращение численности предприятий, преимущественно выпускающих неконкурентоспособную продукцию.

На проектируемой территории ведется добыча минерального сырья: имеются карьеры песка и гравия. Периодически разрабатываются каменные карьеры (интрузии, порфиты, граниты) на горе Соколихе и вдоль автотрассы М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.

Повсеместно расположены предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки. Продукция предприятий города реализуется как на внутреннем рынке (Приморский и Хабаровский край), так и на экспорт – Канада, Вьетнам, Япония, Китай.

В крае действует государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Основным направлением развития сельского хозяйства является создание благоприятных условий для устойчивого развития, обеспечивающего уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

##### 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией городского округа. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения городского округа;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия городского округа;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь всего жилищного фонда округа по состоянию на 01.01.2009 год составляет 697,6 тыс.м2. Жилищный фонд одноэтажных строений в настоящее время составляет около 56%, а 2-5 этажных, соответственно, около 44%, при этом, 32% размещается в 5-ти этажной застройке.

Таблица 5

Размещение существующего жилищного фонда по планировочным районам и по этажности жилой застройки.

| №/№ | Наименование планировочных районов | Этажность застройки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-эт. | 2-эт. | 3 -эт. | 4-эт. | 5-эт. | Итого | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А. Северная зона округа, г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северный - СПР | 31,1 | 16,6 | - | - | 5,6 | 53,3 | 7,6 |
| 2 | Центральный - ЦПР | 213,9 | 15,6 | 4,8 | 12,1 | 150,6 | 397,0 | 56,9 |
| 3 | Южный - ЮПР | 25,7 | - | - | - | - | 25,7 | 3,7 |
| 4 | Восточный - ВПР | 63,0 | 48,0 | - | 9,9 | 59,0 | 149,9 | 21,5 |
| 5 | Западный - ЗПР | 1,8 | - | - | - | - | 1,8 | 0,3 |
| Итого по СЗО-г. Дальнереченск |  | 335,5 | 50,2 | 4,8 | 22,0 | 215,2 | 627,7 | 90,0 |
| Б. Северная зона округа, за пределами города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Северная зона округа, - СЗО | 46,3 | 2,1 | - | - | - | 48,4 | 6,9 |
| 7 | Южная зона округа - ЮЗО | 10,5 | 1,0 | - | - | 10,0 | 21,5 | 3,1 |
| Итого по зонам за пределами города |  | 56,8 | 3,1 | - | - | 10,0 | 69,9 | 10,0 |
| Всего по городскому округу |  | 392,3 | 53,3 | 4,8 | 22,0 | 225,2 | 697,6 | 100 |
| В % к итогу |  | 56,2 | 7,6 | 0,8 | 3,1 | 32,3 | 100 |  |

##### 2.2.4 Социальная инфраструктура

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

К задачам оценки социальной сферы проектируемой территории относятся: составление перечня существующих объектов и анализ их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую и перспективную численность населения. Анализ социальной инфраструктуры и необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется для условий Дальнереченский городской округ.

Образование. В муниципальную систему образования Дальнереченского городского округа входят 10 общеобразовательных школ: 7 школ среднего общего (полного) образования, (из них - два лицея), 2 школы основного (общего) образования, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Списочное количество дошкольников на 1.01.2008г. – 1010 чел. Численность учащихся в школах – 4219 чел. Функционируют 2 учреждения внешкольного образования (Детско-юношеский клуб физической подготовки, Детская школа искусств).

Общая пропускная способность всех школ определяется в 6060 мест, или в 185 мест на жителя, что выше расчетных нормативных значений. Фактически, численность учащихся школьного возраста ниже существующей пропускной способности функционирующих школ, поэтому сформировались условия для меньшей наполняемости классов и использования части помещений для развития технического, компьютерного и др. видов занятий, а также является резервом при увеличении численности учащихся.

Следует отметить, что по сравнению с серединой 20-го века число функционирующих школ и, соответственно, их пропускная способность, в связи с сокращением численности населения, уменьшилась почти на 40%.

Число дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 1990 годом не сокращалось и составляет 10 единиц, в т.ч. в этот период было создано одно учреждение для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Однако, численность пребывающих в нем детей в этот же период сократилось с 2000 до 900 человек, т.е. составляет 28 человек на 1000 жителей, что ниже расчетных нормативных значений. Следовательно, при сложившихся тенденциях некоторого роста рождаемости требуется увеличение вместимости детских дошкольных учреждений.

Таблица 6

Учебные заведения и детские сады Дальнереченского городского округа

| №№ на чертеже | Наименование объекта | Вместимость | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1у | ДСЭИ (филиал ДВГТУ) | 389 | ул. Ленина 69а |
| 2у | Гороно |  | ул. Победы 13 |
| 3у | МОУ ДОД «ДДШИ» (школа искусств) | 60 | ул. Рябуха 80 |
| 4у | Детский дом | 60 | ул. Калинина 56 |
| 5у | Бывшая Лесотехническая школа, здание брошено, полуразрушено |  | ул. Свободы 17 |
| 6у | ПУ-27 (профтехучилище) | 350 | ул. Полтавская 13 и О.Кошевого |
| 7у | Дальнереченская автошкола |  | ул. Телеграфная 4 |
| 9у | Средняя общеобразоват. школа № 2 | 980 | ул. Ленина 33 |
| 10у | Средняя общеобразоват. школа № 3 | 350 | ул. 45 лет Октября 68-А |
| 11у | Средняя общеобразоват. школа № 4 | 600 | ул. 45 лет Октября 45 |
| 12у | Средняя общеобразоват. школа № 5 | 964 | с. Лазо, ул. С.Лазо 37 |
| 13у | Средняя общеобразоват. школа № 6 | 916 | ул. Рябуха 59 |
| 25у | Лицей | 1176 | Ул. Калинина, 85 |
| 14у | Вечерняя школа № 7, Средняя общеобразов. №10 | 195 330 | ул. Заводская 18 |
| 15у | Основная общеобразоват. школа № 12 | 150 | Ул. Некрасова 6 |
| 16у | Основная общеобразоват. школа № 13 | 400 | п. Кольцевое |
| 17у | Детско-юношеская спортивная школа | - | ул. Личенко 57 |
| 18у | Детский сад № 1 | 55 | с. Лазо, ул. Набережная 21 |
| 19у | Детский сад № 4 | 110 | Ул. Т.Шевченко 78-а |
| 20у | Детский сад № 5 | 220 | ул. Уссурийская 52а |
| 21у | Детский сад № 6 | 35 | с. Грушевое, ул.Центральная |
| 22у | Детский сад № 7 | 110 | ул. Ленина 35 |
| 23у | Детский сад № 10 | 220 | ул. Ленина 16 А |
| 24у | Детский сад № 12 | 110 | ул. Театральная 16 |

Культура. Культурный потенциал Дальнереченского городского округа составляют: МУ Дом культуры с двумя филиалами, МУ «Централизованная библиотечная система», включающая Центральную городскую библиотеку, и 4 филиала, МОУДОД «Детская школа искусств», музей истории города Дальнереченска – филиал Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева.

Население в 2008 году обслуживали 5 библиотек муниципального учреждения «централизованная библиотечная система» из них 2 библиотеки в сельской местности (с. Грушевое, с. Лазо).

Здравоохранение. В соответствии с имеющейся к настоящему времени информацией по пропускной способности больниц и поликлиник, они резко сократились в период с 2000-2006 годы (примерно в 1,4 раза) и составляют: по больницам – 7,8 коек на 1000 жителей, а по поликлиникам – 2,2 пос./в смену, что ниже расчетных показателей.

Лечебно-профилактическая помощь населению г. Дальнереченск оказывается 2 больничными и 3 амбулаторно - поликлиническими учреждениями, и 2 фельдшерско-акушерскими и фельдшерскими пунктами, 1 амбулаторией. Общая мощность больничных учреждений города – 266 круглосуточных коек, мощность поликлинических учреждений - 1163 посещений в смену, амбулаторных учреждений и ФАП – 104 чел/смену.

Ведущим лечебно-профилактическим учреждением территории является Центральная городская больница с крупным многопрофильным стационаром и поликлиникой.

Амбулаторно-поликлиническая служба Центральной городской больницы представлена единым поликлиническим комплексом в составе поликлиники, входящей в ее структуру детской поликлиники, женской консультации.

Таблица 7

Учреждения медицинского обслуживания Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Вместимость | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника |  | ул. Ленина 34 |
|  | станция скорой помощи |  | Ул. Красная 12 |
| 2 | Примзооветснаб |  | Прямой переулок 40 |
| 3 | Фед. сл. наркоконтроль |  | Уссурийская 50 |
| 4 | ООО «Мир» (аптека) |  | ул. Ленина 66 А |
| 5 | ООО «Милена» (аптека) |  | ул. Ленина 34 |
| 6 | ООО «Улыбка-Плюс» (стоматология) |  | ул. Личенко 29 |
| 7 | ИП «Высоцкая Н.И» (стоматология) |  | ул. Уссурийская 54-3 |
| 8 | ИП «Годин» (стоматология) |  | ул. Стоительная 27 |
| 9 | МУЗ Центральная городск. больница |  | Ул. Фадеева, 70 |
| 10 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» |  | Ул. Калинина 72 |
| 11 | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. Г.Даманского 34 |
| 12 | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. Уссурийская 48 |
| 13 | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. 45 лет Октября 63 |

Предприятия торгово-бытового обслуживания и общественного питания. Оборот розничной торговли за 2008 год по полному кругу составил 2269,9 млн. рублей, рост к уровню 2007 года в сопоставимых ценах - 116,2 %.

Оборот общественного питания по полному кругу составил 59,5 млн. рублей, рост 108,9%. Объём бытовых услуг 60,7 млн. руб.- 106,9 %.

Платных услуг населению оказано на сумму 618,8 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 104,9 %. В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги крупных и средних предприятий - 28,2% и услуги ж/д и авиации – 32,9%.

Произошли качественные изменения в области развития инфраструктуры потребительского рынка. Увеличилось количество специализированных непродовольственных магазинов (с 94 ед. в 2007 году до 110 в 2008 году).

Взят курс на строительство крупных объектов торговли: магазина автозапчастей ИП Столбова, сервисного центра ООО «Бизон», магазина по продаже детских товаров с центром досуга для детей ИП Савченко.

Совершенствовалась стационарная мелкорозничная торговая сеть на территории городского рынка.

В последние годы весьма быстрыми темпами происходит рост объектов торговли и рыночной сети, пропускная способность которых значительно выше (в 2 раза) удельных значений, приводимых в действующих нормативных документах.

Таблица 8

Предприятия торгово-бытового обслуживания

и общественного питания Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Благо» (магазин) | ул. Г.Даманского 34 |
|  | ИП «Алексеева Л.Г.» (торговля канцтоварами) | ул. Г.Даманского 6-2 |
|  | ООО «Охотник» (магазин) | ул. Г.Даманского 36 Б |
|  | ИП «Михеев В.М.» (фотография) | ул. Г.Даманского 38 |
|  | ИП «Черкасова» (парикмахерская) | ул. Г.Даманского 38 |
|  | ИП «Моисеева» (магазин) | ул. Г.Даманского 38 |
|  | ИП «Доценко А.Н.» (магазин продовольственных и промышленных товаров) | ул. Г.Даманского 36 |
|  | ИП «Полуда Б.И.» (магазин продтоваров) | ул. Победы 14 |
|  | ИП «Вертков Д.А.» (магазин продтоваров) | ул. Победы 1 |
|  | ИП «Корнеев» (закусочная «Золотая Чаша») | ул. Победы 5 |
|  | ООО «Торговый дом универсальный» | ул. Победы 11 |
|  | ООО «Бизон» (строящийся Сервисный центр) | ул. Победы 19 |
|  | ИП «Ольвинская» (магазин автозапчастей) | ул. 50 лет Октября 10а |
|  | ООО «ПКФ ЭркорПлюс» (магазин «Чемпион») | ул. 50 лет Октября 69 |
|  | ИП «Ковтун (магазин «Анюта») | ул. 50 лет Октября 87 |
|  | ИП «Устюгов» (ритуальные услуги) | ул. 50 лет Октября 49а |
|  | ИП «Сизилов И.» (магазин «Охотник») | ул. 50 лет Октября 85 |
|  | ООО «Крона» (магазин) | ул. 50 лет Октября 89 |
|  | ИП «Олифер» (магазин продтоваров) | ул. 50 лет Октября 54 |
|  | ИП «Оганисян А.Р.» (магазин продтоваров) | ул. Ленина 22 |
|  | ИП «Арлов Ю.А.» (торговля стройматериалами) | ул. Ленина 66 |
|  | ИП «Гончарук» (парикмахерская) | ул. Ленина 66 |
|  | ИП «Коваленко» (магазин) | ул. Ленина 66 |
|  | ИП «Кандела» (магазин «Стиль») | ул. Ленина 66 |
|  | ИП «Кузнецов» (компьютерный салон) | ул. Ленина 68 |
|  | ИП «Мамусова» (парикмахерская) | ул. Ленина 68 |
|  | ООО «В-Лазер (магазин) | ул. Ленина 69 |
|  | ИП «Семенова А.А.» (магазин «Галина») | ул. Ленина 68 |
|  | ИП «Эндиберя» (торговля канцтоварами) | ул. Ленина 70 |
|  | ИП «Данилевская О.В.» (магазин продовольственных и промышленных товаров) | ул. Ленина 70 |
|  | ИП «Ефремова» (магазин) | ул. Ленина 70 |
|  | ИП «Закамалдина» (магазин) | ул. Ленина 70 |
|  | ИП «Мельник» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 71 |
|  | ИП «Цыганкова Л.С.» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 71 |
|  | ИП «Цкитишвили Т.Б.» (магазин) | ул. Ленина 72-а |
|  | ИП «Меркулова Е.А.» (магазин одежды) | ул. Ленина 72 |
|  | ИП «Цыгунова.Е.В.» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 75 |
|  | ИП «Шершнева» (магазин) | ул. Ленина 73 |
|  | ИП «Цыгунов Д.Л.» (магазин «Атлант») | ул. Ленина 73 |
|  | ИП «Чернышев С.А.» (магазин) | ул. Ленина 73 |
|  | ООО «Меркурьева» (магазин хозтовары) | ул. Дальнереченская 59 |
|  | ИП «Воронкович» (магазин) | ул. Ленина 75 |
|  | ИП «Елистратова» (магазин) | ул. Ленина 75 |
|  | ИП «Димов» (магазин) | ул. Ленина 75 |
|  | ИП «Савченко» (магазин детских товаров) | ул. Ленина 75 |
|  | ИП «Цыгунов А.» (магазин стройматериалов ) | ул. Ленина 75 |
|  | ООО «Кардинал» (ресторан) | ул. Ленина 76 |
|  | ООО «Военная торговля» (магазин) | ул. Ленина 55 |
|  | Магазин (сотовые телефоны) | ул. Ленина 88 |
|  | ИП «Борисова» (парикмахерская) | ул. Ленина 94 |
|  | ИП «Дубовой В.В.» (магазин промтоваров «Домотехника») | ул. Ленина 94 |
|  | ИП «Никитина Н.Ю.» (магазин «Спектр») | ул. Ленина 94 |
|  | ИП «Алексеева Ю.С.» (магазин «Корона») | ул. Ленина 84 |
|  | ИП «Маликова Л.А.» (магазин продтоваров «Аист») | ул. М.Личенко 13-а |
|  | ИП «Чендарев О.В.» (магазин хозтоваров) | ул. М.Личенко 15-9 |
|  | ИП «Быковская» (полуфабрикаты) | ул. М.Личенко 21 |
|  | ИП «Ельцов Г.В.» (ремонт обуви) | ул. М.Личенко 21 |
|  | ИП «Полуцкая Б.» (ремонт одежды) | ул. М.Личенко 21 |
|  | ИП «Загуменный» (магазин продтоваров) | ул. М.Личенко 27а/8 |
|  | ИП «Хилько» (магазин одежды) | ул. М.Личенко 27 |
|  | ООО «Сапожок» (КБО) | ул. М.Личенко 27 |
|  | ИП «Чиркова Е.А.» (супермаркет) | ул. М.Личенко 28 |
|  | ООО «Снежинка» (кафе) | ул. М.Личенко 31 |
|  | ИП «Воронова» (магазин «Спецназ») | ул. М.Личенко 31 |
|  | ООО «Фэс и К» (строящийся магазин бытовой техники) | ул. Дальнереченская 54 |
|  | ИП «Синяков» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
|  | ИП «Гуцалюк» (магазин спорттоваров) | ул. Дальнереченская 57 |
|  | Магазин сантехники «Спец» | ул. Дальнереченская 57 |
|  | ИП «Маликов В.Н.» (магазин) | ул. Дальнереченская 59 |
|  | ИП «Высоцкая Н.И.» (магазин промтоваров «Воскресенье») | ул. Дальнереченская 59 |
|  | ИП «Качан Л.К.» (магазин спорттоваров) | ул. Дальнереченская 59 |
|  | ИП «Боровский» (ксерокопирование) | ул. Дальнереченская 59 |
|  | ИП «Гладких» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
|  | ИП «Меркурьева» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
|  | ООО «Светлана» (магазин) | ул. Дальнереченская 69 |
|  | ИП «Любушкин» (магазин одежды) | ул. Дальнереченская 64 |
|  | ИП «Павкина А.А.» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 64 |
|  | ИП «Димитрева» (магазин дисков) | ул. Дальнереченская 69 |
|  | ИП «Проскурина» (магазин «Хозяюшка») | ул. Дальнереченская 64 |
|  | ИП «Васильева Н.Ф.» (розничная торговля) | ул. Первомайская 43 |
|  | ИП «Цыганаш» (магазин продтоваров) | ул. Рябуха 14 |
|  | ИП «Минаева» (парикмахерская) | ул. Уссурийская 50 |
|  | ИП «Ковтун Т.И.» (магазин) | ул. Уссурийская 50 |
|  | ИП «Индюкова» (парикмахерская) | ул. Уссурийская 50 |
|  | ИП «Иванова Л.Д.» (магазин продтоваров) | ул. Свободы 41 |
|  | ИП «Шелестюк» (магазин продтоваров) | ул. Свободы 50А-1 |
|  | ИП «Хвостова» (парикмахерская) | ул. Свободы 50а |
|  | ИП «Бернатович Л.В.» (закусочная) | ул. Шевчука 2 |
|  | ООО «Рынок» (магазин) | ул. Шевчука18 |
|  | ИП «Гиргель» (магазин промтоваров) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Когуашвили» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Крупинова» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Малая Г.Д.» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Оганесян А.Р.» (павильон) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Осинцева» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Сула» (закусочная) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Тозин» (парикмахерская) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Цхитишвили Т.С.» (павильон) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | ИП «Елозюк» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
|  | Рынок | ул. Шевчука 16 |
|  | ИП «Сартакова» (магазин продтоваров «Беркут») | ул. Тухачевского 2а |
|  | ООО «Полюс» (магазин) | ул. Тухачевского 50 |
|  | ИП «Хачинян Т.В.» (закусочная «Лабиринт») | ул. Калинина 91б |
|  | ИП «Бабкин А.А.» (торговля автозапчастями) | Ул. Энгельса 30 |
|  | ИП «Даренко Н.А.» (магазин «Лагуна») | ул. Октябрьская 57а |
|  | ИП «Манукян» (магазин) | ул. Октябрьская 64 |
|  | ИП «Бондарчук Н.Ю.» (торговля) | ул. Полярная 1 |
|  | ООО «Триал-Логистик» | ул. Постышева 61 |
|  | ИП «Зубинский» (ритуальные услуги) |  |
|  | ИП «Климчук» (магазин) | ул. Таврическая 12 |
|  | ИП «Котов Г.Н.» (магазин) | ул. Владивостокская 1 |
|  | ИП «Гаврилюк» (магазин) | ул. Свердлова…… |
|  | ИП «Щербаков» | ул. Краснофлотская 16 |
|  | ИП «Хафизов» (закусочная) | ул. Пилота Хоровского 12 |
|  | ИП «Лобко Т.С.» (мебельный магазин) | ул. Победы 1 |
|  | ИП «Марина Г.Н.» (магазин) | ул. Пилота Хоровского 14 |
|  | ИП «Мартиросян» (магазин «Анжелика») | ул. Плеханова 41 |
|  | ИП «Михальченко» (магазин) | ул. Гарнизонная 69 |
|  | ИП «Мовчан Е.А.» (павильон) | ул. Терешковой 27 |
|  | ИП «Нудьга» (мебельный магазин) | автовокзал |
|  | ИП «Николаенко С.Н.» (магазин) | ул. Полтавская 69 |
|  | ООО «Негоциантстандарт» (оптовая торговля) | ул. Полтавская 127 |
|  | ИП «Потеха» (магазин) | ул. Татаринцева 96а |
|  | ИП «Старкова» (магазин продтоваров) | ул. Флегонтова 24 |
|  | ИП «Хорцева» (магазин) | ул. 45-лет Октября ЛДК |
|  | ИП «Бинятов» (закусочная) | ул. Кошевого 7 ЛДК |
|  | ИП «Юхневич» (магазин) | ул. О.Кошевого 3, ЛДК |
|  | ИП «Юхневич» (магазин) | ул. О.Кошевого 3, ЛДК |
|  | ИП «Вертков С.А.» (магазин) | ул. Пушкина 9-5, ЛДК |
|  | ИП «Шишов С.С.» (магазин) | ул. Пушкина 15, ЛДК |
|  | ИП «Кислицина» (магазин) | ул. Тургенева 33, ЛДК |
|  | ИП «Касьянова» (магазин) | ул. Центральная 28 ЛДК |
|  | ИП «Яненко» (магазин) | ул. Школьная 13-4, ЛДК |
|  | ООО «Сфера» (коммунальные услуги) | ул. Школьная 14, ЛДК |
|  | ИП «Югов» (магазин) | ул. Полевая 1а, ЛДК |
|  | ИП «Фозилов» (закусочная) | Гострасса |
|  | ИП «Фияло» (закусочная) | Гострасса |
|  | ИП «Соловьева» (закусочная) | Гострасса |
|  | ООО «Лепрекон» (магазин + общепит) | Гострасса |
|  | ИП «Бондарева» (магазин) | с. Лазо, ул. Ярошенко 1 |
|  | ИП «Кошмар» (магазин) | с. Лазо, ул. Ярошенко 1 |
|  | ООО «Элла» (магазин) | с. Лазо, ул. Калинина 55 |
|  | ИП «Богданов О.А.» (магазин) | пос. Лазо, ул. Советская 74 |
|  | ИП «Зиненко» (магазин) | с. Грушевое, ул. Парковая 40 |
|  | ИП «Бабий» (магазин) | с. Грушевое, ул. Зеленая 18 |

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы произведен в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011) .

Таблица 9

Расчет пропускной способности учреждений социально-бытового обслуживания, требуемой к размещению к концу расчетного срока в границах каждого планировочного района (численность населения на 2010 год – 30,8 человек, на 2033 год – 41,2 человека)

| №/№ | Наименование учреждений социально-бытового обслуживания | Ед. изм. | Расчетные нормы на 1000 жит. | Планировочные районы города Дальнереченска |  |  |  |  | Планировочные зоны за городской чертой |  | Итого по округу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Север- ный | Централь-ный | Восточ- ный | Юж-ный | Запад- ный | Северная Лазо | Южная Грушевое-Кольцевое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расчетная численность населения | Тыс. чел. | - | 4,3 | 15,1 | 5,4 | 2,7 | 6,5 | 2,4 | 3,4 | 39,8 (ок.40,0) |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 172 | 604 | 216 | 107 | 260 | 96 | 136 | 1591 |
| 3 | Общеобразовательные школы | учащихся | 140 | 602 | 2114 | 756 | 378 | 910 | 336 | 476 | 5572 |
| 4 | Детские спортшколы | мест | 3 | 13 | 46 | 16 | 8 | 20 | 7 | 10 | 120 |
| 5 | Детские школы искусств (музыкальные, худож., хореографические и т.д) | мест | 5 | 22 | 76 | 27 | 14 | 32 | 12 | 17 | 200 |
| 6 | Детские внешкольные учреждения (дома технич. творчества, школьников, натуралистов и пр.) | мест | 7 | 30 | 106 | 38 | 19 | 46 | 17 | 24 | 280 |
| 7 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов, психоневрологические интернаты) | мест | 31 на 80% населения | 106 | 371 | 134 | 67 | 161 | 60 | 84 | 986 |
| 8 | Детские дома, интернаты | мест | 3 на 20% населения | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 9 | Больницы | коек | 13 | 56 | 196 | 70 | 35 | 84 | 31 | 44 | 516 |
| 10 | Поликлиники | Пос/см | 20 | 86 | 302 | 108 | 54 | 130 | 48 | 68 | 796 |
| 10А | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 3-4 автомобиля |  |  |  |  | 1-2 автомобиля |  | 4-6 автомоб. |
| 11 | Аптеки | м2 | 7 | 30 | 106 | 38 | 19 | 46 | 17 | 24 | 280 |
| 12 | Детские молочные кухни | порция | 4 на 1 реб. до 1 года | 216 | 759 | 270 | 135 | 327 | 121 | 172 | 2000 |
| 13 | Раздаточные пункты молочной кухни | м | 0,3 на 1 ребенка до 1 года | 16/43 | 57/151 | 20/51 | 10/27 | 24/65 | 10/24 | 13/34 | 150/398 |
| 14 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (в жилой застройке) | м2 | 80 | 344 | 1208 | 432 | 216 | 520 | 192 | 272 | 3184 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 344 | 1208 | 432 | 216 | 520 | 192 | 272 | 3184 |
| 16 | Крытые и открытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 | 108 | 377 | 135 | 68 | 162 | 60 | 85 | 995 |
| 17 | Территории открытых плоскостных сооружений и площадок | га | 0,8 | 3,4 | 12,1 | 4,3 | 2,2 | 5,2 | 1,9 | 2,7 | 31,8 |
| 18 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы и досуга | м2 | 50 | 220 | 760 | 270 | 140 | 320 | 120 | 170 | 2000 |
| 19 | клубы | посетительских мест | 80 | 344 | 1208 | 432 | 216 | 520 | 192 | 272 | 3184 |
| 20 | Танцевальные залы | мест | 6 | 26 | 91 | 32 | 16 | 39 | 14 | 20 | 238 |
| 21 | кинотеатры | мест | 30 | 130 | 460 | 160 | 80 | 200 | 70 | 100 | 1200 |
| 22 | театры | мест | 8 | 34 | 121 | 43 | 22 | 52 | 19 | 27 | 318 |
| 23 | Концертные и универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 10 | 43 | 151 | 54 | 27 | 65 | 24 | 34 | 398 |
| 24 | Массовые библиотеки | т.ед. хранения/ читател. место | 4/3 | 17/13 | 60/46 | 22/16 | 11/8 | 26/20 | 10/7 | 14/10 | 160/120 |
| 25 | Магазины: - продовольственные - не продовольственные | м2 | 100 180 | 430 774 | 1510 2718 | 540 972 | 270 486 | 650 1170 | 240 432 | 340 612 | 3980 7164 |
| 26 | Рыночные комплексы | м2 | 30 | 130 | 460 | 160 | 80 | 200 | 70 | 100 | 1200 |
| 27 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 172 | 604 | 216 | 107 | 260 | 96 | 136 | 1597 |
| 28 | Магазины кулинарии | м2 | 6 | 26 | 91 | 32 | 16 | 39 | 14 | 20 | 238 |
| 29 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 9 | 39 | 136 | 49 | 24 | 58 | 22 | 31 | 359 |
| 30 | прачечные | Кг. белья в смену | 120 | 516 | 1812 | 648 | 324 | 780 | 288 | 408 | 4776 |
| 31 | химчистка | Кг. вещей в смену | 11,4 | 49 | 172 | 62 | 31 | 74 | 27 | 39 | 454 |
| 32 | Банно-оздоровительные комплексы, бани | мест | 7 в городе и 10 в селе | 30 | 106 | 38 | 19 | 46 | 24 | 34 | 297 |
| 33 | Отделения связи | объект | 1 объект на 6 т чел. в городе и 0,2 на 2 т. чел. в селе | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 34 | Отделения банков | операционная касса | 3-4 на 10 тыс.чел. | - | - | - | - | - | - | - | 3-4 |
| 35 | Отделения и филиалы сбербанка РФ | операционная касса | 1на 2 тыс. чел. в го- роде и на 1т.чел.в селе | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 |
| 36 | Суд и прокуратура | объект | 1 на 30 тыс. жит. | - | - | - | - | - | - | - | 1 объект |
| 37 | Юридическая консультация | Юрист адвокат | 1 на 10 тыс. жит. | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 38 | Нотариальная контора | нотариус | 1 на 30 тыс. жит. | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 | Жилищно-эксплуатационная контора | объект | 1 на 20 тыс. жит. | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 |
| 39А | Опорный пункт охраны общественного порядка | м2 общей площади | 120 | 516 | 1812 | 648 | 324 | 780 | 288 | 408 | 4776 |
| 40 | Гостиницы | место | 6 | 26 | 91 | 32 | 16 | 39 | 14 | 20 | 238 |
| 41 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 42 | Пункт приема вторсырья | объект | На 20 т.чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 объекта |
| 43 | Общественные уборные | прибор | 1 на 1 тыс. чел. | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 40 |
| 44 | Бюро ритуальных услуг | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 45 | Кладбище | га | 0,24 на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП 42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

В настоящее время на территории городского округа существует 2 кладбища. Первое, площадью 141011 кв.м, находится в центральной части г. Дальнереченск, вдоль улицы Котовского. Расстояние от кладбища до ближайших жилых домов – 50 м, до водозаборов подземных вод – 3300 м. Санитарно-защитная зона от указанного кладбища – 300 м. Данная санитарно-защитная зона будет уменьшена до 50 м в связи с закрытием кладбища.

Второе кладбище, площадью 9379 кв.м, находится в центральной части с. Лазо, дер. Краснояровка, западнее улицы Калинина. Расстояние от кладбища до ближайших жилых домов – 100 м, до водозаборов подземных вод – 300 м. Санитарно-защитная зона от указанного кладбища составляет 50 м. Размер данной санитарно-защитной зоны на перспективу остается неизменным.

Выводы

1. В целом городской округ характеризуется среднем уровнем обеспеченности необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры, существует нехватка следующих объектов:

- дошкольные учреждения;

- внешкольные учреждения;

- объекты физкультуры и спорта.

2. Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной сферы, имеют высокий процент физического и морального износа. С учетом того, что продолжительность эффективной комплектации жилых зданий, объектов коммунального и социально культурного назначения до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), к расчетному сроку предлагается осуществить ремонт существующих зданий с целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения их эксплуатационных показателей.

3. К расчетному сроку предлагается создать необходимые условия для увеличения мощностей социальных объектов с целью удовлетворения растущих потребностей населения и доведения показателей обеспеченности до нормативных.

##### 2.2.5 Транспортная инфраструктура

Дальнереченский городской округ расположен в центре северной части Приморского края и является крупным транспортным узлом. В округе имеется аэропорт (в настоящее время выполняет нерегулярные коммерческие рейсы), здесь проходит участок железнодорожной магистрали Владивосток – Хабаровск, проходит автомобильная федеральная дорога М-60 и две дороги краевого значения.

Округ находится в расстоянии 430 км к северу от Владивостока и в 4-х км к востоку от границы с КНР.

Транспортная инфраструктура округа включает: магистральную железную дорогу с дублирующим участком по восточной границе, железнодорожные станции и подъездные пути; автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения, аэропорт местных авиалиний, устройства водного транспорта на реках Малиновка и Б.Уссурка; улично-дорожную сеть г.Дальнереченска, с.Лазо, с.Грушевое и других населенных пунктов.

Характеристика внешнего транспорта проектируемой территории представлена в разделах «Воздушный транспорт», «Железнодорожный транспорт» и «Автомобильный транспорт и автодороги». Внутренний – в разделах «Городской транспорт», «Улично-дорожная сеть населенных пунктов».

#### 2.2.5.1 Воздушный транспорт

На территории городского округа расположен аэропорт местных воздушных линий. Обслуживает аэропорт ИП «Титов». Аэродром гражданской авиации класса «Е». Общие размеры летной полосы – 1140 на 150 м, длина грунтовой ВПП – 900м, ширина – 69м. Режим работы – дневной, 2 - 3 раза в месяц. Принимаемые типы самолетов Ан-28 Аи-2 и вертолеты всех типов.

#### 2.2.5.2. Железнодорожный транспорт

По территории Дальнереченского округа проходит участок Дальневосточной железной дороги. Линия – двухпутная, электрифицированная, I категории. По восточной части округа проходит дублирующая однопутная линия железной дороги I категории .В границах округа на железной дороге функционируют 4 станции. Станция Дальнереченск-1 – промежуточная, II класса, состоящая из парков приемо-отправочных и сортировочных путей, погрузочно-разгрузочных тупиков. Станция выполняет операции, связанные с движением транзитных поездов, обслуживанием пассажирских поездов и местного грузооборота. Станция находится в северо-западной части г. Дальнереченска, имеется пассажирский вокзал. От станции отходят подъездные пути промышленных предприятий города. Через станцию Дальнереченск-1 осуществляется движение грузовых и пассажирских поездов на маршрутах: Москва – Владивосток, Хабаровск – Владивосток и др. Многие поезда останавливаются на станции, обеспечивая регулярное сообщение округа с центром региона – г. Владивосток (порядка 8 поездов в сутки), с центром ближнего региона Хабаровском (до 8поездов в сутки), с Москвой (3 поезда в сутки).

Станция Дальнереченск-2 – промежуточная III класса, находится на дублирующей линии в юго-восточной части города. Путевое развитие состоит из 5 погрузочно-разгрузочных путей и ряда тупиков. По линии осуществляются только грузовые перевозки.

Станция Лазо находится на магистральном направлении железной дороги в с. Лазо.  Станция – промежуточная, грузопассажирская. Через станцию осуществляется движение поздов грузовых и пассажирских в дальнем и пригородном сообщении. Поезда дальнего следования останавливаются (на 1-3 минуты), позволяя обеспечить железнодорожное сообщение поселка с Владивостоком, Хабаровском, Новокузнецком, Благовещенском, Томском.

Станция Грушевое находится на магистральном железнодорожном пути. На станции осуществляются грузопассажирские операции. Имеются подъездные пути к предприятиям поселка. Часть поездов дальнего следования на станции останавливаются (остановка 1 мин.), позволяя осуществлять железнодорожное сообщение с Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском.

По трассам железных дорог на пересечениях с водными препятствиями функционируют мостовые переходы, кроме того, пересечение дублирующего пути с федеральной автодорогой М-60 также осуществлено в разных уровнях.

Протяженность магистральной железной дороги в границах округа составляет 25,2 км, протяженность дублирующей железой дороги 16,0 км.

#### 2.2.5.3 Автомобильный транспорт и автодороги

По территории Дальнереченского городского округа проходят автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения.

1. Автомобильная дорога федерального значения М-60 Хабаровск – Владивосток проходит в меридиональном направлении по центральной части округа в обход основных населенных пунктов округа: г. Дальнереченск, планировочного района города ЛДК и с. Грушевое и отделяет от города Дальнереченск - ЛДК и ст. Дальнереченск-2. Дорога является участком автодорожного маршрута в составе МТК «Транссиб» и основной автомобильной трассой Приморского края. По ней осуществляются связи Дальнереченского округа и прилегающих районов края с краевым центром г.Владивосток, сообщение между отдельными районами края в южном направлении и выход в автодорожную сеть страны в северном направлении.

Дорога II технической категории, проезжая часть шириной 6,0 – 8,0 м, земляное полотно шириной 8,0 – 12,0 м. Протяженность дороги в пределах округа 12,2 км.

2. Автомобильная дорога регионального значения Дальнереченск – Ариадное проходит в радиальном направлении от г. Дальнереченск по центру территории вдоль всего Дальнереченского района. По дороге осуществляются связи населенных пунктов района с населенными пунктами соседних территорий, выход в восточную прибрежную зону Японского моря, в том числе к основным тихоокеанским портам. Дорога – V технической категории, усовершенствованное покрытие шириной 5,0 – 6,5 м. на головном участке в пределах округа. Протяженность дороги 5,5 км.

3. Автодорога регионального значения Дальнереченск – Рощино – Восток-2 проходит в радиальном направлении вдоль поймы р. Б.Уссури от трассы федеральной дороги М-60 в районе г. Дальнереченск, в северо-восточном направлении и является основной дорогой примыкающего к Дальнереченскому соседнего Красноармейского района. Кроме межрайонных связей дорога обеспечивает подъезд от федеральной трассы и г.Дальнереченск к планировочному району ЛДК. Дорога – IV-V технической категории, покрытие усовершенствованное на головном участке, ширина проезда 5,0 – 6,6 м. Протяженность дороги в границах округа 3,0 км.

4. От федеральной трассы М-60 к Дальнереченску функционирует автодорожный подъезд с юго-восточной стороны III-IV технической категории.

5. С западной стороны от магистральной железной дороги проходит автомобильная дорога Дальнереченск – Лазо, обеспечивающая связи между основными населенными пунктами округа и обслуживающая прилегающую территорию. Протяженность дороги 7,5км.

6. От автомобильной дороги М-60 к с. Лазо с восточной стороны подходит автодорога местного значения, трасса которой далее проходит к с. Грушевое, обеспечивая автомобильные связи этих поселков между собой и с центром округа. Протяженность дороги 15,0 км.

7. В южной части округа в широтном направлении проходит трасса автодороги местного значения от дороги М-60 в районе п. Филино через п. Кольцевое, с. Грушевое и далее в прибрежную зону р.Уссури к п. Ильинка. Протяженность дороги 15,8км.

8. Вдоль прибрежной зоны реки Уссури по территории всего округа от г.Дальнереченск в юго-западном направлении через д.Краснояровку проходит трасса автодороги местного значения, с выходами на нее из с. Лазо и с. Грушевое. По дороге осуществляется транспортное обслуживание прибрежной полосы округа. Протяженность дороги 25,2 км.

Пассажирские перевозки городского округа осуществляются системой маршрутного автобусного транспорта, включающей маршруты в междугородном, пригородном и городском сообщении.

Междугородные маршруты связывают населенные пункты округа с Владивостоком через Горные Ключи, Уссурийск, Лесозаводск; с Дальнегорском через Лесозаводск, Горные Ключи, Кировку, Яковлевку; с Хабаровском через Лучегорск; с Мартыновой Поляной через Ракитное, Орехово; с Рощино через Новопокровку; с Полянами через Ракитное, Орехово.

Пригородные маршруты в основном связывают населенные пункты Дальнереченского района и городского округа. Пригородные маршруты следуют в направлении Дальнереченск – Веденка, Грушевое, Лазо, Речное, Рождественка, Сальское, Соловьевка, Телевышка.

Таблица 10

Характеристика пригородных маршрутов на перевозках внутри городского округа

| № марш рутов | Наименование маршрутов | Пункт отправления в городе | Протя- Жен- ность (км) | Переве- зено пассажи- ров в год (тыс. пас.) | Пассажир- ская рабо- та в год (тыс. пасс.км.) | Число рейсов В сутки | Сезон- ность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | «Автовокзал- Лазо» | Автовокзал | 22,8 | 194,55 | 2645,88 | 16 | постоян. |
| 102 | «Автовокзал- Грушевое» | Автовокзал | 29,4 | 145,073 | 2724,855 | 12 | постоян. |
| 107 | «Автовокзал- Телевышка» | Автовокзал | 25,0 | 0,573 | 14,325 | 4 | постоян. |
| 123 | Автовокзал- СПТУ-Лазо» | Автовокзал | 11,4 | 110,794 | 797,72 | 18 | пстоян. |

Внегородское автобусное движение осуществляется от городского автовокзала г.Дальнереченск, расположенного на привокзальной площади, от остановки ЛДК - пос. Домостроительный, от автостанции - с. Лазо, от автостанции – с. Грушевое.

Маршрутные перевозки осуществляются автопредприятиями: ООО «Исток – М», «Примавтотранс», ООО «Иман-Авто», предприятие индивидуального предпринимателя Иванова А.Ф.

Таблица 11

Краткая характеристика устройств автобусного хозяйства

| Наименование хозяйства | Район, адрес | Нормативная вместимость. машины | Фактически приписано. машины | Площадь участка. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Исток-М» Автотранс» | г.Дальнереченск ул. 50лет Октября, 69 | 559 | 15 | 0,45 |
| Индивидуальный Предприниматель Иванов О.Ф. | г.Дальнереченск ул.Уссурийская, 48-22 | 60 | 2 | 0,06 |
| ООО «Иман- Авто» | г.Дальнереченск ул. Полтавская, 127 | 30 (договор на обслуживание маршрутов с Дальнереченским Г.О. заключен на 1автобус (30 по садочных мест). | 31 | 1,09 |

Таблица 12

Основные показатели работы автобусного транспорта пригородными линиями

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров всего - пригородными линиями | тыс. пас. тыс. пас. | 1078,14 326,3 | 1086,1 332,2 | 1642,07 450,99 |
| 2. | Средняя дальность поездки - в пригородном сообщении | тыс. пас. | 15 | 15,1 | 14,9 |
| 3. | Годовая работа транспорта, всего - по пригороду | тыс. пас. тыс. пас. | 10232,56 5338,064 | 10414,12 5397,9 | 16153,1 9433,35 |
| 4. | Количество автобусов - на пригородных линиях | шт. шт | 23 4 | 23 4 | 18 4 |
| 5. | Состав парка по маркам: -ДЭУ -Хундай -Космос -Сивилиан -Микроавтобусы | шт. шт шт шт. шт. | 4 - 1 7 11 | 4 - 7 3 9 | 6 2 8 2 - |
| 6. | Коэффициент использования парка | % | 0,81 | 0,82 | 0,82 |
| 7. | Коэффициент использования вместимости - на пригородных маршрутах | % | 0,89 | 0,87 | 0,73 |

#### 2.2.5.4 Городской транспорт

Пассажирские перевозки населения в пределах г. Дальнереченск осуществляются городскими маршрутами автобуса.

Таблица 13

Краткая характеристика городских маршрутов приведена

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность в одном направлении, км | Годовой пассажиро-оборот, тыс пас. | Средняя скорость, км/ч | Средний интервал движения, мин | Кол-во автобусов на маршруте, марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Автовокзал – ЛДК» | 11,4 | 476,627 | 29.7 | 23 | 3-ДЭУ 1-Хундай |
| 2. | «Подстанция- Пенсионный – Рынок – Поликлиника – Тухачевского» | 6,6 | Вновь от- крытый. в стадии изучения | 22,0 | 73 | 1-Космос на два марштута |
| 3. | «Автовокзал – Сенопункт» | 5.3 | 219,139 | 24,5 | 73 |  |
| 4. | «Автовокзал – Каменушка» | 5,1 | 53,819 | 20,4 | 94 | 1-Космос на два марш. |
| 5. | «Автовокзал – Мясокомбинат» | 7.5 | 82,271 | 22,5 | 68 | 1 – Сивилиан |
| 6. | «Автовокзал – Кошевого – ЛДК» | 11,9 | 190,522 | 22,0 | 73 | 1 –Хундай 1 -ДЭУ |
| 8. | «Автовокзал – Первомайская» | 5,5 | 167,117 | 22,0 | 84 | 1 -Космос |
| 10. | «Автовокзал – Хутор Медве дева (летний) | 13,5 | 1,585 | 20,0 | 198 | 1-ДЭУ |

Таблица 14

Основные показатели работы автобусного транспорта на городских линиях в динамике

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 |  |  | 2007 | 2008 |
| 1. | Кол-во перевезенных пассажиров городскими линиями | тыс. пасс. |  | 751,84 |  |  | 753,9 | 1191,08 |
| 2. | Средняя дальность по- ездки по городу | км |  | 7,1 |  |  | 7,16 | 7,92 |
| 3. | Годовая работа транс- порта по городу | тыс.пас.км |  | 5338,064 |  |  | 5397,9 | 9433,35 |
| 4. | Количество автобусов на городских линиях | шт. |  | 23 |  |  | 23 | 18 |
| 5. | Состав парка по маркам ДЭУ Хундай Космос Сивилиан Микроавтобусы | шт |  | 4 - 1 7 11 |  |  | 4 - 7 3 9 | 6 2 8 2 - |
| 6. | Коэффициент использо- вания парка | % |  | 0,81 |  |  | 0,82 | 0,82 |
| 7. | Коэффициент использования вмести- мости на городских маршрутах |  | % |  | 0,89 | 0,87 |  | 0,79 |

Кроме того, пассажирские перевозки осуществляются таксомоторным транспортом.

Таблица 15

Основные показатели работы таксомоторного транспорта

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентарное количество автомобилей | шт. | 68 |
| 2. | Коэффициент использования парка |  | 0,85 |
| 3. | Количество посадок на весь парк | тыс. | 175,2 |
| 4. | Эксплуатационная скорость | км/час | - |
| 5. | Средняя длина ездки | км | 6,5 |
| 6. | Общее число рабочих и служащих | чел | 46 |

Таблица 16

Основные устройства таксомоторного транспорта

| № п/п | Наименование Автохозяйств | Адрес | Площадь участка, га | Факт. емкость автохоз. | Расчетная емкость автохоз. | Сметная стоимость с тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Иман» | г.Дальнереченск ул. Т. Щевченко д 1 | 0,19 | 28 | Таксо- перевозки в стадии изучения | Нет данных |
| 2. | И.П. «Чолпан А.И.» | г.Дальнереченск Ул.Пушкина, 2-14 | 0,12 | 15 |  | - |
| 3. | И.П. «Хачанян Л.Г.» | г/н Лазо ДОС №384-39 | 0,2 | 10 |  | - |
| 4. | И.П. «Аналяк И.И.» | г.Дальнреченск пер. Восточный, 96=2 | 0,12 | 10 |  | - |
| 5. | И.И. «Карпов В.Н.» | г.Дальнереченск Ул.Тихая, 28-1 | 0,06 | 5 |  | - |

Автомобильный транспорт

Общий парк транспортных средств городского округа составляет 11706 единиц.

Таблица 17

Общая характеристика автопарка

| №/№ | Виды транспортных средств | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество транспортных средств в округе: | 11706 |
| 1 | Автобусов, в т.ч. частных | 141 22 |
| 2 | Микроавтобусов, в т.ч. частных | 343 297 |
| 3 | Спецавтобусов | - |
| 4 | Грузовых автомобилей, в т.ч. частных | 640 496 |
| 5 | Легковых, в т.ч. -ведомственных -такси -индивидуальных | 10273 232 68 9973 |
| 6 | Мотоциклов мотороллеров мопедов | 146 8 - |
| 7 | Прочих | 155 |

Общая автомобилизация населения составляет 364,6 ед. на 1000 жителей, автомобилизация легковым индивидуальным транспортом -310,6 ед. на 1000 жителей.

Таблица 18

Основные автохозяйства городского округа

| № п/п | Наименования автохояйства | Адрес и Принадлежность | Количество машин В т. ч. По составу парка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Автоколонна 1950» | г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 | 60(34 автобуса 26 грузовых) |
| 2. | ООО «Исток-М-Автотранс» | г. Дальнереческ ул 50 лет Октября,69 | 17 автобусов |
| 3. | ООО «Дальнереченскстройтранс» | г. Дальнереченск ул. 45 лет Октября 1 | 47 грузовых |
| 4. | ООО «Иман» | г.Дальнереченск ул. Т.Шевченко 1 | 28 легковых такси |

Для обслуживания автотранспорта в округе функционирует сеть станций технического обслуживания и автозаправочных станций.

Таблица 19

Краткая характеристика устройств по обслуживанию автотранспорта

| № | Наименование устройства | Район, адрес | Краткая характеристика (кол-во постов на СТО, занимаемая территория в га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Станции технического обслуживания |  |  |  |
| 1 | Автотранспортное Предприятие Автоколонны 1850 | Ул. Полтавская 127 | Земельный участок площадью 4500 км2 на 12 постов |
| 2 | Автосервисное предприятие «555» И.П. Давиденко | Гострасса Хабаровск - Владивосток ул. Кирпичная 10-в | Земельный участок площадью 3500 кв. м. на 4 поста |
| 4 | СТО ИП Кирнева (строящееся) | Гострасса Хабаровск- Владивосток, перекресток ГАИ | Земельный участок площадью 400 кв. м. на 4 поста |
| 2. Автозаправочные станции |  |  |  |
| 1 | АЗС - № 47 ООО «Нефтепродукт» | ул. 50 лет Октября 95 |  |
| 2. | АЗС - № 46 ООО «Нефтепродукт» | Ул. Тухачевского 70 |  |
| 3 | АЗС «РОУД» | Ул. Тухачевского 61 |  |
| 4 | АЗС ИП Дюльгер | 350 км государственные трассы Хабаровск- Владивосток | На 20 автозаправок/ч. земельный участок площадью 6913,0 кв. м. |
| 5 | АЗС № 441 « PH-Восток Нефтепродукт» | ул. О. Кошевого 50 (ЛДК) | На 3 топливозаправочные колонки, пропускной спо собностью 250 заправок в сутки. Земельный участок площадью 4914 кв.м. |

##### 2.2.5.5 Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населенных пунктов округа имеет в основном прямоугольную конфигурацию высокой плотности в компактных районах (г. Дальнереченск – основной район, с. Лазо, с. Грушевое) и рыхлую структуру в отдельных районах п. ЛДК, Дальнереченск 2, п. Кольцевое.

Ширина основных улиц составляет 30-45 м, второстепенных – 25-20 м. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 252,5 км, в том числе в г. Дальнереченск – 146,9 км, в с. Лазо – 24,7 км, в с. Грушевое – 8,8 км, в д. Краснояровка – 0,72 км.

Таблица 20

Краткая общая характеристика улично-дорожной сети,

с твердым покрытием в пределах округа

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее протяжение уличной сети | км | 188,5 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 1131,5 |
| 3. | Протяжение улиц с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным (асфальтобетон, цементобетон) | км. | 61,9 |
| 4. | Площадь улиц с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным | тыс. кв м тыс.кв.м | 1131,0 371,4 |
| 5, | Одиночное протяжение тротуаров | км | 8,75 |
| 6. | Площадь тротуаров | тыс. кв. м | 17,5 |

На пересечениях основных улиц осуществляется светофорное регулирование движения транспорта.

Таблица 21

Учреждения и предприятия транспортного обслуживания

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Железнодорожный вокзал | Ул. Уссурийская 53 |
| Автовокзал | Ул. Уссурийская 64 |
| Дальнереченск АВИА | Ул. Пилота Хоровского |
| Автошкола Хачанян | Ул. Калинина 91 |
| ФГУП «УВО Министерство России» |  |
| ФГУП «Примавтодор» | Ул. 50 лет Октября, 68а |
| ОАО «Примавтотранс» | Ул. Полтавская, 127 |
| ООО РН «Востокнефтепродукт» (АЗС) | Ул. О.Кошевого 50 |
| ООО «РОУД» (АЗС) | Ул. Тухачевского 61 |
| ООО «Исток М автотранс» (пассажироперевозки, такси, автобусы) | Ул. 50 лет Октября 69 |
| ООО «ИМАН» (такси) | Ул. Шевченко,1 |
| ИП «Азьмука» (автостоянка) | Ул. Ленина |
| ИП «Алексеев» (автостоянка) | Ул. Победы, 6а |
| ИП «Дюльгер» (АЗС) | 350 км +100м гострассы Х-В |
| ИП «Цыганков Ю.А.» (автомойка и автомагазин) | Ул. Шевчука, 9, 9-а |
| Автошкола ДОСААФ | Ул. Флегонтова 4 |

##### 2.2.6 Инженерная инфраструктура

###### 2.2.6.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Дальнереченского городского округа являются 2 водозабора (непосредственно для г. Дальнереченска и его микрорайона  ЛДК),  а  также  водозаборные  скважины  из  подземных  источников  для  водообеспечения  как  ряда  объектов  Дальнереченска  и  ЛДК,  так  и  для  населенных пунктов Лазо, район Аэропорт, Грушевое, Кольцевое.

Город Дальнереченск, ЛДК, р-н Дальнереченск - II, в связи со значительной разобщенностью их размещения, не имеют единой системы водоснабжения.

Основными  источником  г. Дальнереченск  является  галерейный  подрусловой  водозабор  «Дальнереченский»  на  реке  Большая  Уссурка  проектной  мощностью  8 тыс.куб.м  в  сутки (ул. Краснофлотская, 18).

В состав водозабора входит береговой колодец, насосная станция I-го подъема, которая забирает воду, поступающую по 4-ем дренам из перфорированных асбоцементных труб d = 300мм, длиной  l = 36м  каждая  и  направляет  ее  на  очистные  сооружения (смеситель,  3  осветлителя-отстойника  ,4  фильтра,  цех  коагуляции,  насосная  станция  II  подъема). Вода  хлорируется.  На  станции  имеется  2  резервуара  чистой  воды  по  1000 куб. м  каждый.

Необходимо  отметить, что  качество  исходной  воды  из р.Б.Уссурка  не  соответствует  требованиям  норм  санитарных правил и норм и оценивается  как  неудовлетворительное  для  любого  вида  водопользования.

Это положение еще усугубляется тем, что выше по течению р. Б.Уссурка расположены  канализационные очистные сооружения микрорайона ЛДК и др. мелких населенных пунктов. К  тому же, размещение водозабора в черте города затрудняет обеспечение необходимой зоны  санитарной охраны вокруг водозаборных и водоочистных сооружений. На прилагаемом  «Плане зоны санитарной охраны первого пояса для подруслового галерейного водозабора «Дальнереченский» на р. Большая Уссурка» показаны значительные отступления  существующих границ 1-го  пояса  санитарной  охраны  от  нормативной.

Проектная  производительность  сооружений  в  настоящее  время  снизилась  в  ,связи  с  тем,  что  в  результате  изменения  русла  реки  водозаборные  дрены  оказались  под  2-х  метровым  слоем  нанесенного  пескогравия,  что  затрудняет  осуществлять  забор  воды  из  реки.

Для  обеспечения  подачи  потребителям  воды  требуемого  качества    на  очистных  сооружениях применяется технология  очистки  с  очень  дорогими  химреагентами.

Источником водоснабжения микрорайона ЛДК является галерейный  инфильтрационный  водозабор  «Вагутонский»  на р Б.Уссурка  пректной  производительностью  5,6 тыс.куб.м в сутки (проект ДВ «ПромстройНИИпроект», г. Владивосток, 1983 год.).  Сооружения  состоят  из  водозабора  с  дренами  d=300мм,  длиной  1000 м,  насосной  станцией  I-го  подъема, водоочистных  сооружений  с  насосной  станцией II-го  подъема, хлораторной,  башней  хранения  промывной  воды  и  резервуаров  чистой  воды  2  шт.  по  1000 куб.м  каждый.

Данный  источник  позиционируется, как  подземный,  надежно  защищенный  от  загрязнений,  имеющий  значительные  запасы  воды, а  также  имеет  необходимые  зоны  санитарной  охраны.

В  целом  система  централизованного  водоснабжения  г. Дальнереченска  хозяйственно-питьевая,  противопожарная  с  давлением  на  выходе  4 ат, в  водопроводной  сети  3,5-2,0 ат.

Район  Дальнереченск - II  c  мясокомбинатом  имеет  свою  локальную  систему  водоснабжения  от  скважины,  не  связанную  с  городской  системой.  По    химическому  составу  вода  пригодна  только  для  технических  целей. Для  питьевых  целей  населением  используется  бутелированная  питьевая  вода.

По  данным  «Приморстат»  на  конец  2007 г. общая протяженность  водопроводных  сетей  г. Дальнереченска  составляет  96,1 км,  в  том  числе  водоводов  54,4 км,  уличной  водопроводной сети  32,4 км,  внутриквартальной  и  внутридворовой  сети  9,3 км.  Техническое  состояние  сетей, часть  которых  действует  еще  с  1930 года,  неудовлетворительно,  сети  изношены  и  требуют  замены  до  60%,  особенно  по  уличным  и  внутриквартальным  прокладкам.

Уличные  сети  проложены  d=150-200 мм.

Закольцовка  сетей  имеется  только  в  центральной  части  города  по  улицам  Уссурийская,  Личенко, Героев Даманского.  Остальные  сети  тупиковые.

Проект  института «Приморгражданпроект»,  которым  предусматривается  кольцевание  сети  по  городу  d=150-400 мм  по  ул.  Личенко  и  Украинской  до  пресечения  с  существующими  сетями  не  реализован.

Централизованной  системой  водоснабжения  город  охвачен  на  36-40%.

В  городском  округе  имеется  значительное  количество  ведомственных  скважин,  которые  используются  предприятиями  для  целей  хозяйственно-питьевого  и  технического  водоснабжения.

Вода  большинства  скважин  по  ряду  показателей  не  соответствует  требованиям  санитарные правила и нормы,  зоны  санитарной  охраны  на  многих  скважинах  отсутствуют.  Водозаборы  из  скважин носят  индивидуальный  характер  и  не  связаны  с  централизованной  системой  водоснабжения  города.

В  таблице  представлена  ведомость  наличия  скважин   в  городском  округе.  Данные  по  их  дебету  практически  отсутствуют.  Местоположение  скважин  представлено  на  «Схеме расположения  карьеров  и  водных  объектов  на  территории  Дальнереченского  городского  округа».

Ряд  предприятий  города  Дальнереченска  и  ЛДК  имеют  собственные  открытые  водозаборы  на  р. Б.Уссурка  и  ее  притоках,  вода  из  которых  используется  для  технических  целей,  где  не  требуется  ее  дополнительная  очистка.

Ориентировочная  суммарная  мощность  этих  водозаборов  составляет  порядка  18,5 тыс.куб.м  в сутки.

Населенные пункты  Лазо,  Кольцевое,  Грушевое, район Аэропорт  для  хозяйственно-питьевых  и  производственных  нужд  используют  подземные  источники  водоснабжения  с  устройством  скважин.

###### 2.2.6.2 Водоотведение

В  городе  Дальнереченск  имеются  две  независимые  системы  хозяйственно-бытовой  канализации  со  своими  очистными  сооружениями  для  г. Дальнереченска  и  для  его  микрорайона  ЛДК.

Очистные  сооружения  полной  биологической  очистки (КОС)  проектной  производительностью  7,0 тыс.куб.м  в сутки для г. Дальнереченска (проект  института  «Приморгражданпроект», 1969 г.) введены в эксплуатацию в  1989  году. Сооружения состоят  из  здания  решеток,  песколовки,  блока  емкостей  (аэробные  стабилизаторы,  первичные  отстойники, аэротенки, вторичные отстойники), хлораторной,  иловых  и  песковых  площадок.

Однако  в  настоящее  время  фактически  приток  сточных  вод  от  жилых  зданий  и  ряда предприятий превышает проектную мощность и составляет около  8,05 тыс.куб.м  в сутки.

В  соответствии  со  сложившейся  схемой  канализации  сточные  воды  от  абонентов  системой  самотечных  коллекторов  поступают  на  канализационные  насосные  станции (КНС),  количество  которых  в  соответствии  с  плоским  рельефом  местности  составляет  7  единиц.  Напорными  трубопроводами  КНС  перекачивают  сточные  воды  в  главный  самотечный  коллектор  d=500 мм (по ул. Уссурийская)  и  по  нему  поступают  в  главную  насосную  станцию (ГНС),  откуда  2-мя  напорными  трубопроводами  2d=400 мм  перекачиваются  в  приемную  камеру  КОС.

Общая  протяженность  наружных  сетей  канализации  в  г. Дальнереченске (без ЛДК)  составляет  27 км,  в  том  числе  напорных   11,02 км.

Материал  труб: самотечные – чугун, асбоцемент

напорные - сталь

Техническое  состояние  сетей  неудовлетворительное, сети  изношены, требуют замены.

Очистные сооружения района  ЛДК производительностью  3,5 тыс.куб.м  в сутки  полной  биологической  очистки  введены  в  эксплуатацию  в  1989 году.  Сооружения (проект  института «ПромстройНИИпроект», г. Владивосток)  состоят  из  здания  решеток,  песколовки,  блока  емкостей (первичный  отстойник,  4-х  секционный  биореактор  с  ершовой  загрузкой,  аэробный  минерализатор),  хлораторная,  иловые  площадки.

Сточные  воды  от  жилых,  общественных  зданий  и  промпредприятий  системой  самотечных  коллекторов  поступают  на  3  насосные  станции  и  далее  перекачиваются  в  подводящий  коллектор  к  очистным  сооружениям.

Общая  протяженность  наружной  сети  канализации  района  ЛДК  составляет  11,37 км,  в  том  числе  напорные  трубопроводы  - 4,04 км.

Местоположение  очистных  сооружений  выбрано  с  учетом  санитарной  зоны  400 м  от  жилой  застройки,  насосных  станций  с учетом  санитарно-защитной  зоны 20 м  от  жилой  застройки.

Техническое  состояние  сетей  неудовлетворительное,  и  требует  замены  в  связи  с  истекшим  сроком  эксплуатации

На  предприятиях  г. Дальнереченск  -  ОАО «Мясокомбинат» (Дальнереченск II),  ОАО «Стройдеталь», ООО «Дальнереченское сетевое водоснабжение»   имеются  собственные  очистные  сооружения  с  биологической  очисткой  стоков  предприятий.

В  с. Лазо  находятся  разрушенные  очистные  сооружения  канализации, которые  были  построены  для  воинской  части.

###### 2.2.6.3 Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения Дальнереченского городского округа являются  отопительные и отопительно-производственные котельные с установленной единичной  мощностью от 0,15 до 18,0 Гкал/час .

Всего в Дальнереченском  городском  округе  в  настоящее  время  действует  33  котельных  с  суммарной  установленной  мощностью   89,52 Гкал/час  ,  из  них  собственно  для  г. Дальнереченск  - 26  котельных  суммарной  установленной  мощностью  78,4 Гкал/час  .

В  качестве  топлива  котельными  используется  мазут ,  угольное  топливо  и  дрова.

По  ведомственной  принадлежности  большинство  котельных  относится  к  муниципальным  и  обслуживается  тепловым  районом  «Дальнереченский»  филиала  «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго».  Ряд  котельных  находится  в  ведомственной  и  частной  собственности.

В  прилагаемых  таблицах № 22 и 23, по  данным  теплового  района  «Дальнереченский»  филиала  «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»,  представлен реестр  котельных  Дальнереченского  городского  округа  с  адресами  их  местоположения  и  характеристиками  этих  котельных  по  состоянию  на  01.10.2008 г.

Сложившаяся  система  теплоснабжения  самого  крупного  потребителя  в  округе  г. Дальнереченск  децентрализованная,  что  в  большей  степени  связано  с  его  географической  разобщенностью.  Город  делится  на  3  крупных  планировочных  района – центральный;  район  за  железной  дорогой,  примыкающий  к  р. Б.Уссурка  и  район  ЛДК.

В  каждом  из районов имеются как отопительные, так и отопительно-производственные  котельные. Самыми крупными источниками тепла в центральном районе являются котельные № 1 и № 18, теплопроизводительностью 18 Гкал/час и 15,48 Гкал/час. В районе за железной  дорогой котельная  № 2,  теплопроизводительностью – 14,10 Гкал/час.

Схемы  теплоснабжения  от  каждого  источника  носят  локальный  характер  и  никак  не  связаны  в  общие  системы,  не  имееют  аварийных  перемычек.  Схемы  теплоснабжения  в  основном  закрытые,  двухтрубные.  В  качестве  теплоносителя  используется  вода.

В  районе  ЛДК – котельная  № 27, мощностью  16,68 Гкал/час    и  производственная  котельная  ЗАО «Лесэкспорт».  В  населенных пунктах  Лазо,  Грушевое, Кольцевое, р-не Аэропорт  имеются  свои  источники  тепла.

Тепловые  сети  города  проложены  подземно  в  непроходных  каналах  и  надземно  на  территории  промпредприятий.  Сети  в  каналах  проложены  без  попутных  дренажей.  Во  время  паводков  тепловые  сети  затапливаются,  в  результате  чего  разрушается  теплоизоляция и происходит активная коррозия трубопроводов, что приводит к частым  авариям  и  непроизводительным потерям тепла  и  дополнительному  обводнению  территории.

По  сведениям  «Дальнереченского  теплового  района»  в  настоящее  время  новое  строительство  тепловых  сетей  ведется  методом  безканальной  прокладки.

###### 2.2.6.4 Электроснабжение

Для   городского  округа  Дальнереченск,  включающего  в   себя  г. Дальнереченск, с. Лазо, с. Грушевое и п. Кольцевое основным  источником  электропитания  является  подстанция  220 кВ «И»,  филиала ОАО «ФСК-ЕЭС» Приморское ПМС, Обслуживается  система  электроснабжения  Дальнереченского городского округа ОАО «Электросервис».

В настоящее время питание электроэнергией г. Дальнереченска осуществляется от трех подстанций.

На  опорной  подстанции 220/110/35/10кВ «И» установлено два трансформатора 220/110/35 кВ мощностью 63000кВА с загрузкой 30% и два трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 10000кВА с коэффициентом загрузки 45%.

На подстанции «ДОК», (в собственности у В.М. Беликова) которая получает питание по ВЛ-35кВ от подстанции 220/110/35/10кВ «И» установлены два трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 2х16000кВА каждый с коэффициентом загрузки 65%. Распределительное устройство 10кВ закрытое, укомплектованное ячейками К-ХIV. Линейные фидера – негодные. Нет приборов контроля напряжения. Аттестованных энергетиков – нет. Ситуация крайне неблагоприятная.

Питание подстанции 35/6кВ «ЛДК» осуществляется от подстанции 220/110/35/10кВ «И» по двухцепной ВЛ-35кВ. На подстанции 35/6кВ «ЛДК» установлены  трансформаторы мощностью 1х16000кВА и 1х10000кВА с коэффициентом загрузки 38,6%. Распределительное устройство 6кВ закрытое, укомплектованное ячейками типа К-37.

Питание электроэнергией с. Лазо осуществляется от подстанции 35/10кВ «Лазо». Подстанция 35/10кВ «Лазо» питается от подстанции 220/110/35/10кВ «И» по одноцепной ВЛ-35кВ. На подстанции 35/10кВ «Лазо» установлены  два трансформатора мощностью 2х6300кВА с коэффициентом загрузки 25%. Распределительное устройство 6кВ закрытое, укомплектованное ячейками типа К-37.

Питание электроэнергией населенных пунктов Грушевое и Кольцевое осуществляется от подстанции 35/10кВ «Лазо», электроснабжение р-на Аэропорт от фидера № 12 подстанции 220/110/35/10кВ «И».

В городе и поселках сооружено необходимое количество трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, питающих низковольтных потребителей.

Схема распределения электроэнергии – радиальная. Электроснабжение г. Дальнереченска осуществляется по фидерам 6, 10 кВ, выполненных частично кабельными линиями и, в основном, ,воздушными линиями с проводами различного сечения.

Основными потребителями электроэнергии в г. Дальнереченске являются:

- жилые и общественные здания;

- общественные здания городского назначения;

- промышленные предприятия;

- водопроводные и канализационные сооружения;

- теплотехнические сооружения.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся в основном ко 2 и 3 категории, к 1 категории относятся:

-котельные;

-канализационные насосные станции;

-водопроводные насосные станции;

-канализационные очистные сооружения.

Основным принципом построения распределительной сети для электроприемников 1 и 2 категории является сочетание петлевых линий напряжением 6, 10 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП и петлевых линий напряжением 0,4 кВ для питания потребителей.

Питание потребителей 3 категории осуществляется по радиальным не резервируемым линиям.

###### 2.2.6.5 Газоснабжение

В  Дальнереченском  районе  и  городском  округе  Дальнереченске  природного  газа нет.  Для  газоснабжения  населения  округа  используется  сжиженный  привозной  газ.

Для  населения,  проживающего  в  секционной  застройке  в  г. Дальнереченске  имеется  4  групповых  резервуарных  установки  сжиженного  газа,  снабженных  резервуарами  5-ти  кубовой емкости, в  том числе  в 2-х установках  имеется  по  6  емкостей,  в  одной  4  емкости  и  в  4-ой (новой) – 6  емкостей.

В  усадебной  застройке применяется  поквартирное газоснабжение  от  баллонов.  Сжиженный  газ  используется  для  пищеприготовления  и  приготовления  горячей  воды  в  индивидуальных  газовых  колонках.

Обслуживает  системы  газоснабжения  Дальнереченский  газовый  участок ,  филиал  «Арсеньевмежрайгаз»  ОАО «Приморский  газ»  по  данным  которого  на  пищеприготовление и нагрев  воды  за  2008 год  было  израсходовано 0,206 тыс.н. м3/год.

Магистральных  и  уличных  газовых  сетей  в  городе  нет.  Имеются  небольшие  участки  подземной  прокладки  газопроводов  низкого  давления - 0,05 кг/см2  от  ГРУ  до  потребителей.

#### 2.3 Экологическое состояние территории

##### 2.3.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно должны учитываться локальные особенности территории. Более предпочтительным является размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенных и хорошо проветриваемых участках.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа являются:

1. Котельные. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

2. Автотранспорт, осуществляющий выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений - бензапирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).

3. Индивидуальные источники теплоснабжения с низкими источниками выбросов. Отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок;

4. Предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, которые являются источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, химическими элементами удобрений, применяемых для интенсификации сельского хозяйства, а также распространения микрофлоры;

5. Предприятия с низким уровнем оснащенности очистными установками.

6. Лесозаготовительные предприятия. На территории данного городского округа расположено три пилорамы. Охрана воздушного бассейна - это одна из важнейших функций лесов, поэтому лесозаготовка снижет защитные свойства атмосферы и способность ее к самоочищению.

7. Несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Продукты горения таких видов отходов открытым способом вызывают особую тревогу, загрязняя атмосферу диоксинами и диоксиноподобными токсикантами.

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что все атмосферные загрязнители разделяют на первичные - поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные - являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Кроме того, показатели качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание выбросов.

В городе Дальнереченск за последние 5 лет выбросы уменьшились за счет сокращения производства и сжигания минерального топлива на отдельных предприятиях, но будут возрастать по мере восстановления производственного комплекса.

Таблица 22

Сравнительная динамика объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по основным населенным пунктам Приморского края (тыс.т/год) за 2003-2007 г.г.

(данные Управления Ростехнадзора по Приморскому краю)

| Город | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | Динамика 2003/2007 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Дальнереченск | 5,83 | 5,91 | 9,84 | 4,23 | 4,40 | -24,53 |

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются Приморским УГМС в семи городах, в число которых г. Дальнереченск не входит.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха осуществляется по следующим критериям: СИ, НП, ИЗА.

СИ – стандартный индекс - наибольшая измеренная за год максимально разовая концентрация любого вещества, делённая на ПДКм.р.

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДКм.р. по данным измерений на всех постах за всеми примесями за год.

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей, рассчитывается по формуле для пяти наиболее загрязняющих веществ.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения воздуха считается:

очень высоким, если СИ≥10, или НП≥50%, или ИЗА≥14;

высоким – при 10СИ≥5 ,или 50НП≥20, или 14ИЗА≥7;

повышенным – при 5СИ≥1 или 20НП≥10 или 7ИЗА≥5;

Из обобщенных сведений о состоянии загрязнения воздуха в городах Приморского края в 2007 году, выполненных Ростехнадзором, следует, что больше всего воздух загрязнён бенз(а)пиреном, диоксидом азота, формальдегидом, взвешенными веществами. Загрязнение воздуха в 2007 году оценено, как высокое в городах Владивосток и Уссурийск.

Таблица 23

Список предприятий - источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Объемы выбросов, тыс.тн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| г. Дальнереченск |  |  |  |  |
| Тепловой р-н «Дальнереченский» филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | 1.73 | 1.96 | 1.54 | 1.58 |

Воздействие на воздушный бассейн транспорта

В городском округе транспортный комплекс представлен автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

За последнее десятилетие увеличилась доля выбросов, поступающих в атмосферу от автомобильного транспорта. Автотранспорт выбрасывает в воздух более 40 химических веществ, являющихся вредными для организма человека. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и низкое качество используемого бензина. Бензин, поступающий в край, содержит добавки свинца, повышающий октановое число и способствующий более полному сгоранию топлива. Уменьшению токсичности автомобильных выбросов может способствовать использование специальных присадок к топливу. Это улучшает процессы сгорания топлива, но не в полной мере и в результате в выхлопных газах присутствует свинец, который попадает в воздух и оседает на почву.

В городе проезжая часть большинства улиц не приспособлена к пропуску большого количества автомобилей из-за узких улиц, отсутствия развязок и рациональной транспортной схемы.

##### 2.3.2 Водные объекты

В соответствии с температурным режимом и водностью рек края потенциал самоочищения рек оценивается как:

- пониженный - для рек Уссури ниже с.Кокшаровка и до границы края, Бол. Уссурка ниже с. Мельничное и до устья, Дальняя ниже с. Глубинное, Малиновка ниже с.Ракитное, Бикин ниже впадения в нее р.Сахалинки, Самарга в нижнем течении, Раздольная ниже с.Новогеоргиевка;

- низкий – все остальные реки.

Выпуск сточных вод осуществляется в реки, водохранилища, озера.

Одной из острейших социально-значимых проблем Приморского края является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности населения и, поэтому, требует безотлагательного решения.

Практически во всех местах компактного проживания населения в Приморском крае не осталось водных объектов, степень загрязнения которых не превышала бы допустимые нормы.

Все реки, где расположено основное население края, не пригодны для питьевого водоснабжения. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают малые реки, расход воды в которых в лимитирующий период либо сопоставим с объёмом сбросов, либо меньше его, либо отсутствует (реки пересыхают или перемерзают). Положение усугубляется тем, что большая часть стоков сбрасывается в водные объекты либо недостаточно очищенной, либо без очистки.

Таблица 24

Характеристика загрязнённости водных объектов

| Название реки-створ наблюдений | Класс загрязнённости | Превышение ПДК раз по основным загрязняющим ингредиентам, раз | Основные источники загрязнения, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уссури –г.Лесозаводск | 3Б, очень загрязнённая | азот аммонийный. соединения железа, меди (10) цинка (12раз) нефтепродукты (1), фенолы | Водоканал, предприятия машиностроения и металлообработки, поверхностные воды с городских территорий, вынос загрязняющих веществ притоками Бол. Уссурка, Арсеньевка |
| Бол. Уссурка- в черте с. Рощино | 3Б, очень загрязнённая | соединения меди (18),железа (8) | Загрязнение природного характера |
| Бол. Уссурка – 2км выше п.Вагутон | 3Б, очень загрязнённая | БПК,нефтепродукты (2), фенолы (1), соединения меди (5) |  |
| Бол. Уссурка – в 1км ниже г. Дальнереченск | 3Б, очень загрязнённая | БПК, нефтепродукты, фенолы, азот аммон, соединения меди (5), железа, марганца | Предприятия г.Дальнереченска, ООО «Далькомсбыт», |
| Малиновка – с.Ракитное | 3Б, очень загрязнённая | нефтепродукты, (1,5),соединения меди (15),Алюминий (2) | Предприятия г.Дальнереченск |
| Белая, г.Дальнереченск | 3Б, очень загрязнённая | - | Предприятия, складские территории, не очищенные стоки с жилых территорий г.Дальнереченск |

Таблица 25

Сбросы сточных вод предприятиями Минобороны РФ

| Муниципальное образование | Предприятие | сбросы сточных вод в водоёмы, тыс.м3/ год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | без очистки | недост. очищен | нормат. чистые | норма. очищен |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГО Дальнереченск | КЭУ ДВО КЭЧ Лазовская. сс.Графское, Рощино | 50,3 | 50,3 рельеф | - | - | 6 |

Таблица 26

Сброс сточных вод на рельеф

| Муниципальное образование | Предприятие | Объём сбросов, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| ГО г. Дальнереченск | ООО «Далькомсбыт» (10км от устья р.Бол. Уссурка) | 107,8 |
| ГО г. Дальнереченск | КЭУ ДВО КЭЧ Лазовская п.Рощино, п Графское | 50,3 |

Таблица 27

Сведения о работе очистных сооружений в Дальнереченском городском округе на сбросе в водные объекты

| Муниципальное образование, предприятие | Очистные сооружения кол-во мощность /факт. нагр тыс.м3/год | Биологическая очистка |  |  | Причины неэффективной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | работают эффективно | Работают не эффективно |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| г. Дальнереченск ОАО Мясокомбинат «Дальнереченский» ООО «Дальнереченское сетевое водоснабжение» | 3 4088,0/1455,5 1 255,5/5,9 2 3832,5/1449,7 | 3 4088,5/1455,5 1 255,5 2 3832,5/1449,7 | 0,0 0,0 0,0 | 3 4088,5/1455,5 255,5 3832,5 | Не достигает нормы ПДС Не достигает нормы ПДС |

Кроме того, состояние системы ливневой канализации также является причиной загрязнения сточных вод. Нормальное функционирование городов края в зимний период невозможно без уборки снега с магистральных и внутриквартальных улиц и борьбы с обледенением дорожных покрытий. Борьба с обледенением проводится, в основном, химическими методами, поэтому значительная территория - дороги и прилегающие к ним земли загрязняются различного рода противообледенительными смесями. Почти все смеси изготавливаются на основе каменной соли (хлористый натрий) и хлористого кальция. Эти соли загрязняют поверхностные, особенно талые, сточные воды и представляют угрозу для растительного и животного мира.

Снежный покров, кроме противообледенительных жидкостей, аккумулирует значительную часть атмосферных загрязнений и является своего рода индикатором загрязнения окружающей среды. В снежном покрове концентрации загрязняющих веществ превышают таковые для воздуха на два-три порядка, т.е. примерно в тысячу раз. Основными загрязнителями снежного покрова, особенно вблизи автотранспортных магистралей, являются свинец, цинк, кадмий, медь и другие тяжелые металлы, бензапирен, диоксин. Помимо этого в снежном покрове высоки концентрации хлоридов, сульфатов, нитратов, аммония, взвешенных и органических веществ, нефтепродуктов. Значительно также и бактериальное загрязнение снега, особенно бактериями группы кишечной палочки.

По данным «Информационного бюллетеня о состоянии недр Приморского края» 2006г. загрязняющие вещества, выявленные в подземных водах, классифицируются по степени опасности:

Чрезвычайно опасные: - ртуть, бериллий

Высоко опасные: - алюминий, свинец, барий, бор, натрий, кремний, литий

Опасные: - железо, марганец, нитраты, аммоний, АПАВ

Умеренно опасные: - хлориды, сульфаты, нефтепродукты, фенолы.

Таблица 28

Распределение очагов загрязнения подземных вод по классам опасности загрязняющих веществ по муниципальным образованиям

| Муниципальные образования | Общее количество очагов загрязнения | Количество очагов подземных вод по классам опасности выявленных загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чрезвычайно опасный | высоко- опасный | опасный | умеренно опасный |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |
| Дальнереченский | - | - | - | - | - |
| Городские округа |  |  |  |  |  |
| Дальнереченский | 1 | - | - | 1 | - |

Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного воздействия на качество компонентов гидросферы. На проектируемой территории дорожное загрязнение вызвано автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые водоемы.

##### 2.3.3 Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Основным источником загрязнения почв на проектируемой территории являются нефтепродукты автомобильного транспорта - автомобильное топливо. Бензин содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в организме.. Кроме того, поступление нефтепродуктов в почву связано с аварийными разливами нефти и утечками нефтепродуктов из хранилищ.

По степени загрязнённости почв химическими веществами Дальнереченский район входил в 2006 году в 12 наиболее загрязненных территорий края.

К 2007 году количество проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям снизилось в 1,1 раза, однако по-прежнему уровень загрязнения почвы значительно превышает Российский показатель (8,6%) в 4 раза.

Кроме того, существуют дополнительные загрязнители почв, которыми являются:

1. Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно ухудшают качество жизни населения.

2. Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к самоочищению.

3. Пестициды (ядохимикаты). Загрязнение почвы пестицидами очень распространенное явление. Их применение в качестве средств борьбы с вредителями культурных растений, представляет опасность для животных и человека. Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору: бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли.

4. Минеральные удобрения. Негативно сказываются на показателях качества почвы бесконтрольное применение минеральных удобрений, потери их при производстве, транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения.

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах,  химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.

Выводы

В целом территория городского округа по существующей экологической обстановке относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (по классификации ГГО им. Воейкова):

- антропогенная нагрузка на компоненты окружающей природной среды характеризуется слабой напряженностью;

-  на территории городского округа отсутствуют высоко опасные производства;

- негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброса сточных вод, образования отходов производства и потребления;

- превышение ПДК химических веществ в компонентах окружающей среды до 1;

- имеют место площади деградированных территорий, однако их количество не превышает 5% от общей площади городского округа, и они не представляют непосредственной угрозы населению;

- соотношение площадей разной степени нарушенности экосистем слабо и средне измененных менее 70%.

#### 2.4 Особо охраняемые природные территории

- Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории городского округа отсутствуют. Между тем пойменные территории, включающие болота, леса, древесно-кустарниковую растительность, выполняющие водоохранные функции, не имеют статуса особо охраняемых природных территорий.

- Проектом генерального плана предлагается придание этим землям, площадь которых составляет около 6 000 га, соответствующего статуса с более строгим режимом использования. Данные земли расположены на территории населенного пунктов г. Дальнереченск. Часть земель новых особо охраняемых природных территорий (далее также – ООПТ) создается в границах г. Дальнереченска (около 3 000 га) за счет придания этого статуса создаваемым в долинах р. Малиновки и Б. Уссурки ландшафтным и природным паркам, а также водно-болотным комплексам, которые должны стать особенностью города и связать воедино его разрозненные урбанизированные территории. Остальная часть земель ООПТ (5 962 га) может появиться в округе, только за счет использования для этой цели земель запаса, расположенных в долине р. Б.Уссурка.

#### 2.5 Объекты культурного наследия

На территории муниципального образования расположены следующие объекты культурного наследия:

- памятники архитектуры – 8 объектов;

- памятники истории и культуры - 12 объектов;

- памятники архитектуры – 1 объект.

Большинство памятников Дальнереченского городского округа связано с военной историей страны. На этой территории создавались казачьи поселения, затем - пограничная застава для охраны дальневосточной границы России, на этой же территории возникали межгосударственные конфликты и войны.

Таблица 29

Государственный список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения, расположенных на территории городского округа

(Постановление губернатора края от 29.09.2000г. №653)

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |
|  | Здание вокзала ж/д станции Иман», начало XX века | Уссурийская ул., ж/д станция Дальнереченск, строение Литер Р», |
|  | Водонапорная башня ж/д станции Иман, начало XX века | На ж/д полотне, у виадука |
|  | Народный дом, начало XX века | с. Лазо, ул.Лазо,10, стр.А |
|  | Жилые дома служащих железнодорожной станции Иман (1908-1915гг) – памятник архитектуры) | Ул. Героев Даманского,1А, ул. Свободы 77, ул.Уссурийская, 77, 58, 60, 62, 66, 78 |
|  | Здание Торгового дома «Кунст и Альберс» 1908 г., | Г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 8 |
|  | Здание почты 1904 г. | Ул. Флегонтова, 26 (в собственности у ИП «Старков») |
|  | Больница железнодорожной станции «Муравьев-Амурский», начало XX века | с. Лазо, ул.Лазо, стр.А, Б |
|  | Свято-Троицкая церковь, 1909 г. | Ул. Ленина |
| Памятники истории и культуры |  |  |
|  | Братская могила воинов, погибших в боях с японскими войсками в 1945г., в 1962 г. | с. Лазо, кладбище |
|  | Братская могила русских и корейских партизан, погибших в боях в годы гражданской войны | Г. Дальнереченск, южная окраина города |
|  | Мемориальный комплекс погибшим в борьбе с японскими милитаристами при защите Государственной границы (братская могила воинов Советской армии, павших в августе 1945 года при штурме Хутоусского укрепрайона) | Г. Дальнереченск, гарнизон Графский |
|  | Мемориальный комплекс воинам пограничникам, погибшим при защите государственной границы СССР |  |
| - Г. Дальнереченск, главный вход на кладбище с ул. Котовского | Бюст М.И.Калинина (1975 г.) автор Копытов Г.И. | Ж/д станция Дальнереченск |
|  | Памятник работникам лесокомбината, погибшим в годы ВОВ 1976 г. | Ул. Чапаева 8 |
|  | Памятник работникам деревообрабатывающего комбината, погибшим в годы ВОВ | Ул. Т.Шевченко 1 |
|  | Аллея Героев Советского Союза | Ул. Победы |
|  | Памятник В.И.Ленину, установлен в 1974 г. | Ул. Т.Шевченко 1 |
|  | Мемориальный комплекс «Героям - пограничникам, павшим 2 марта 1969 года на острове Даманском» | Г. Дальнереченск - городской парк |
|  | Братская могила партизан, погибших за освобождение Приморья от белогвардейцев и интервентов (1918-1922 г.) установлен обелиск 1950 г. | Восточная окраина с.Лазо |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (автор Г.Н.Копытов 1976 г.) | Г. Дальнереченск, Ул. Победы |
|  | Памятник С. Лазо в селе Лазо | Ж/д станция с. Лазо |
| Памятники археологии |  |  |
|  | Памятник археологии | Левый берег р. Малиновка, в 3-х км от ее впадения в р. Б. Уссурка |

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия при использовании, организации планировки и застройки территории соблюдаются следующие требования:

- в пределах охранных зон, зон регулирования застройки запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

- мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других работ осуществляются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими эти работы, с привлечением специализированных научных или научно-реставрационных организаций и координируются соответствующими государственными органами охраны памятников.

На сегодняшний день на территории городского округа границы территорий объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Проектом предлагается выполнить и утвердить «Проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» для учета на следующих стадиях проектирования».

#### 2.6 Размещение объектов местного значения

##### 2.6.1 Жилищный фонд

Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В структуре жилищного фонда нового строительства принят высокий удельный вес 1-2-х- этажной индивидуальной застройки с размерами жилых строений от 100 до 150 м2 общей площади, что при средних ожидаемых размерах семьи не более 3-х человек, соответствует средней жилищной обеспеченности в 33-50 м2/жителя. Кроме того, в категории проектируемой застройки всех типов, преобладающими типами жилых строений намечаются престижные (бизнес-класс) и массовые (эконом-класс) с показателями жилищной обеспеченности в 30 и 40 м2 на жителя, с небольшим процентом высоко комфортного (элитного) жилья, с обеспеченностью 60 и более м2/жителя. Таким образом, средняя жилищная обеспеченность населения жилой площадью принимается на I очередь строительства 25 м2 на жителя, а на конец расчетного срока) - 31 м2 на жителя. Исходя из проектной численности населения 41,2 тыс. человек к расчетному 2033 году общий объем жилищного фонда составит 1277,2 тыс. м2. С учетом существующего жилищного фонда объем нового строительства составит 579,60 тыс. м2.

Распределение нового жилищного строительства по отдельным планировочным районам и структурно-расчетным зонам предусматривается согласно проектному решению планировочной организации территории округа.

Таблица 30

Распределение объемов нового жилищного строительства

по отдельным планировочным районам и структурно-расчетным зонам

округа

| Индекс зоны | Наименование зон в границах города и округа | Жилищный фонд (т.м2 общей площади) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЖС 1 эт. |  | В зонах 2-5-эт. блокир. и секц. застройки | Итого |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| СЗО | Северная зона округа - г. Дальнереченск |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |
| СПР-1 | Графский | 13,70 |  | - | 13,70 |
| СПР-2 | Иман | - |  | 42,15 | 42,15 |
| СПР-3 | Каменушка | - |  | - | - |
| СПР-3а | ДОК | - |  | 26,34 | 26,34 |
| Итого по СПР |  | 13,70 |  | 68,49 | 82,19 |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |
| ЦПР-1А | Центр города | - |  | - | - |
| ЦПР-1Б | Центр города | 1,0 |  | - | 1,0 |
| ЦПР-1В | Центр города | - |  | 12,65 | 12,65 |
| ЦПР-2 | Южная часть центра | - |  | - | - |
| ЦПР-3 | Ю-В часть центра | - |  | 32,67 | 32,67 |
| ЦПР-4 | Район кладбища | - |  | - | - |
| ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго | - |  | 37,94 | 37,94 |
| Итого по ЦПР |  | 1,0 |  | 83,26 | 84,26 |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |
| ЮПР-1 | жилой район Аэропорт | 37,94 |  | 16,86 | 54,80 |
| ЮПР-2 | Дальнереченск-2 | - |  | 8,43 | 8,43 |
| ЮПР-3 | Болото | - |  | - | - |
| Итого по ЮПР |  | 37,94 |  | 25,29 | 63,23 |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |
| ВПР | ЛДК (весь район) | - |  | 21,08 | 21,08 |
| Итого по ВПР |  | - |  | 21,08 | 21,08 |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |
| ЗПР-1 | СПТУ | 73,77 |  | 139,10 | 213,91 |
| ЗПР-2 | западная оконечность города | - |  | - | - |
| Итого по ЗПР |  | 73,77 |  | 139,10 | 213,91 |
| Всего по СПР – г. Дальнереченску |  | 126,41 |  | 337,22 | 463,67 |
| Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |
| СЗО-1 | с. Лазо |  | 5,27 | 21,08 | 26,35 |
| СЗО-2 | Д. Краснояровка |  | - | - | - |
| СЗО-3 | Западная оконечность округа, приграничная территория |  | - | - | - |
| Итого по СЗО |  |  | 5,27 | 21,08 | 26,35 |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |
| ЮЗО-1 | с. Грушевое |  | 21,08 | - | 21,08 |
| ЮЗО-2 | п. Кольцевое |  | 68,50 | - | 68,50 |
| Итого по ЮЗО |  |  | 89,58 | - | 89,58 |
| Всего по зоне округа вне города |  |  | 94,85 | 21,08 | 115,93 |
| Всего по городскому округу |  |  | 221,26 | 358,34 | 579,6 |

Размещение нового жилищного строительства предусматривается, главным образом, на свободных от застройки   площадках в черте округа. Размеры сноса и убыли жилищного фонда по условиям застройки незначительные (7,6 тыс. м2) и намечаются в Центральном и Восточном   планировочном районах в связи с расширением улиц, класс которых повышается, или со сносом муниципального жилищного фонда. Ветхие жилые строения будут модернизироваться и обновляться систематически силами застройщиков и больших изменений размеров сносимого фонда не повлекут. Под развитие жилищного фонда предусматривается:

г. Дальнереченск – 397 га,

- с. Лазо, д. Краснояровка – 20 га,

- с. Грушевое, д. Дубки – 38 га,

- п. Кольцевое – 127 га.

##### 2.6.2 Социальная инфраструктура

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния объектов, а также основываясь на проектных решениях схемы территориального планирования муниципального района, проектных решениях генерального плана на территории городского округа предлагается размещение следующих объектов с целью обеспечения повышения показателей качества жизни населения:

- Детский сад (1 объект),

- Школа (1 объект),

- Бассейн (1 объект),

- Дом культуры (1 объект),

- Лыжная база (1 объект),

- Пляж (1 объект),

- Спортивный зал (1 объект),

- Кладбище (1 объект),

- Полигон твердых бытовых отходов (1 объект).

Также выявлена необходимость в размещении на территории городского округа двух аптек.

Проектируемое кладбище, площадью 201098 кв.м, предлагается разместить в южной части г. Дальнереченск, западнее ул. Пилота Хоровского. Расстояние от проектируемого кладбища до ближайших жилых домов – 300 м, до водозаборов подземных вод – 3150 м. Санитарно-защитная зона от проектируемого кладбища – 300 м.

##### 2.6.3 Транспортная инфраструктура

Общая стратегия развития транспортной инфраструктуры округа базируется на предложениях по развитию транспортной сети Приморского края, заложенных в стратегических и программных документах правительства, Схеме территориального планирования Приморского края, планах социально-экономического развития региона и с учетом потребностей в развитии Дальнеречеснского округа, повышения качества транспортного обслуживания его жителей.

В основу транспортных предложений были определены следующие положения:

Магистральная железная дорога и федеральная автомобильная дорога «Уссури» в системе международного транспортного коридора «Транссиб» остаются главными коммуникационными территориями транзитного движения.

Опорную транспортную сеть округа образуют дороги федерального, регионального и местного значений, железнодорожные станции, аэропорт.

Потоки транзитного транспорта должны быть выведены за пределы жилых и общественно-деловых зон.

В соответствии с предложениями схемы территориального планирования Приморского края», «Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года», «Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года», Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» предусматриваются конкретные мероприятия по развитию инфраструктуры отдельных видов транспорта.

#### 2.6.3.1 Железнодорожный транспорт

В связи со строительством стратегической железнодорожной линии Селихин-Сергеевка для развития подходов к новым портовым мощностям и создания параллельного хода Транссибирской магистрали в меридиональном направлении, строительство однопутной железнодорожной линии Дальнереченск-Рощино-Восток для соединения Транссибирской магистрали с новым направлением ее в сторону Дальнегорска.

Рассматривается возможность организации в перспективе железнодорожного пункта пропуска через государственную границу РФ возле г. Дальнереченск со строительством железнодорожного выхода от транссибирской магистрали к китайскому городу Хутоу, за пределами расчетного срока.

К концу расчетного года (к 2030 году) возможна организация скоростного железнодорожного движения (140-160 км/час) по направлению Владивосток-Хабаровск.

Усиление устройств энергоснабжения и обновление устройств автоматики и телемеханики по основной линии «Транссиба».

В настоящем проекте проведена ориентировочная трасса новых железнодорожных линий по территории округа.

Одним из важнейших мероприятий по повышению скорости и безопасности движения должно стать закрытие переездов главных железнодорожных путей (по основному ходу Транссибирской магистрали) и организация пересечений в разных уровнях.

#### 2.6.3.2 Автомобильный транспорт

Стратегической целью развития и совершенствования автодорожной сети определено создание технически современной и рационально структурной сети автодорог общего пользования, обеспечивающей улучшение условий транспортного движения на важнейших направлениях, улучшение транспортной доступности и повышение связности территории, создание инфраструктурных предпосылок развития отдаленных территорий, обеспечение ускоренного развития населенных пунктов, являющихся полюсами экономического развития.

В реализации поставленной цели автодорожная сеть Дальнереченского округа играет значительную роль. Основными мероприятиями по развитию автодорожной сети округа предусмотрено:

Строительство и реконструкция участков автодороги М-60 «Уссури» в составе МТК «Транссиб» до нормативов II технической категории с соответствующей сервисной инфраструктурой;

Реконструкция автодороги Дальнереченск-Рощино-Восток с обеспечением связи существующей автодороги «Уссури» с формируемой дорогой «Восток» (Хабаровск-Находка), которая, являясь также маршрутом МТК «Транссиб», проходит через глубинные районы региона. При этом участок перегона Дальнереченск-Рощино-Восток положит начало формированию Северной широтной магистрали, которая в дальнейшем получит выход к побережью Японского моря (Малая Кема).

В перспективе возможна организация автодорожного перехода через р.Уссури с пунктом пропуска через государственную границу в районе г.Дальнереченск в КНР.

В настоящем проекте предлагается пропустить участок трассы дороги Дальнереченск-Рощино-Восток в обход района ЛДК с выходом вдоль существующей железнодорожной линии на дорогу Дальнереченск-Ариадное_Уборка, с организацией транспортного узла на пересечении с автодорогой М-60 и использованием потенциала района ст.Дальнереченск II для размещения терминально-логистического комплекса.

Кроме того, предлагается продлить существующую автодорогу краевого значения Дальнереченск-ст. Лазо до с.Грушевое с западной стороны от железной дороги. На отдельных участках указанная дорога явится основой улично-дорожной сети новых жилых образований.

В проекте предлагается строительство ряда дополнительных автомобильных дорог (в основном по трассам существующих грунтовых), позволяющих повысить доступность и градостроительную ценность отдельных территорий округа для функционального освоения.

С целью формирования опорного транспортного каркаса территории в проекте в сети автомобильных дорог выделяются основные автомобильные дороги округа. Это дороги регионального, краевого и местного значения, которые связывают населенные пункты округа, новые селитебные образования, производственные зоны, транспортные узлы.

Основные автодороги округа входят в населенные пункты в качестве магистральных улиц.   К указанной категории относится дорога, связывающая г. Дальнереченск с микрорайоном Аэропорт и микрорайоном ЛДК. Дорога проходит по центральной части округа, имеет два выхода на автомобильную дорогу федерального значения «Уссури» М-60. По территории г.Дальнереченска дорога проходит по ул.Рябуха. К основным дорогам округа также отнесена дорога, трасса которой проходит по ул. Тухачевского, ул. Советская в г. Дальнереченске, далее по новому жилому району, формируемому в проекте с южной стороны округа в направлении на с. Лазо и с.Грушевое. Дорога включает участки существующей сети и новые соединительные участки. Дорога также имеет выходы на дороги федерального и регионального значения.

#### 2.6.3.3 Воздушный транспорт

На территории городского округа расположен аэропорт местных воздушных линий. В перспективе с учетом повышения общей значимости Дальнереченского транспортного узла предполагается активизация работы аэропорта, расширение функции и географии воздушных связей. В связи с этим в проекте представляется целесообразным перевод аэропорта из класса «Е» в класс «Д» с удлинением ВПП. С учетом вышесказанного в настоящем проекте резервируется территория для расширения аэропорта.

#### 2.6.3.4 Улично-дорожная сеть населенных пунктов

г. Дальнереченск

Проектная структура улично-дорожной сети города включает:

- магистральные улицы и дороги общегородского значения;

- улицы районного значения;

- улицы местного значения, включая жилые улицы и проезды в селитебной зоне и дороги в производственной и коммунальных зонах;

Магистральные улицы и дороги общегородского значения образуют структуру, объединяющую отдельные районы города, существующие и планируемые в проекте с центральной частью города, объектами общегородского центра, главными транспортными узлами. Так протяженная магистральная улица общегородского значения проходит по ул. Рябуха-Плеханова с выходом на создаваемый региональный общественно-деловой центр, и далее в район Аэропорта в южной части города и по новой трассе через р. Малиновку в район ЛДК на ул. О. Кошевого с выходом на региональную дорогу Дальнереченск – Рощино-Восток. Магистральная улица этой же категории проходит по ул. Советской, вдоль района перспективной застройки в юго-западной части города по трассе существующей автодороги краевого значения  Дальнереченск – ст. Лазо. Магистрали общегородского значения также обеспечивают выход уличной сети города на дорогу федерального значения «Уссури» М – 60 и дороги регионального значения. Так основные въезды в город осуществляются по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Тухачевского и ул. Терешковой. Кроме того, от транспортной развязки, на пересечении федеральной автодороги с ул. Терешковой предусмотрен дополнительный вход в зону предлагаемого общественно-делового центра, который в случае принятия решения организации выхода на территорию КНР, в перспективе явится участком трассы такого выхода. На пересечении магистральных улиц с железной дорогой предусмотрены путепроводные переходы: в центральной части города - 3 единицы, в районе ЛДК – один путепровод, а также один путепровод на въезде в новый район города.

В уличной сети города выделены улицы районного значения, которые проходят по существующим улицам города – Ленина, Татаринцева, Свердлова, Полевая, 45 лет Октября, Строительная, а также по новым направлениям в перспективных районах застройки. Кроме того, в проекте предусмотрено развитие местной улично-дорожной сети в районе Дальнереченск II, районе «Каменушка», на рекреационно-парковых территориях юго-восточной части города. Общая протяженность магистральной сети составляет 78,5 км.

Село Лазо

Основой улично-дорожной сети в с. Лазо являются существующие автомобильные дороги краевого значения «Дальнереченск – ст.Лазо» и «Подъезд к ст. Лазо», которые на территории села являются основными улицами. В пределах населенного пункта - это улицы С.Лазо в западной части и ул. Мостовая в восточной части территории. На застроенной территории, а также на площадках перспективного развития жилой застройки, лечебных учреждений и объектов отдыха выделяется сеть улиц районного значения.

Общая протяженность:

- основных улиц поселка 6,5 км.

- улиц районного значения 17,5 км.

Село Грушевое, поселок Кольцевое

Основной дорогой с. Грушевое и п. Кольцевое является существующая автомобильная дорога краевого значения – «Подъезд к ст. Грушевое» от автомобильной дороги «Уссури» М – 60, и существующая автомобильная дорога краевого значения «Дальнереченск – ст.Лазо»

Улично-дорожная сеть с. Грушевое и п. Кольцевое в основном состоит из улиц местного значения.

Проектным решением по улично-дорожной сети предусматривается устройство ряда развязок в разных уровнях. В первую очередь – это развязки на пересечении или примыкании автодорог регионального значения к федеральной автомобильной дороге «Уссури» М-60, а также на автодорожных подходах к путепроводным пересечениям магистральных железных дорог.

#### 2.6.3.5 Городской пассажирский транспорт

В соответствии с территориальным развитием населенных пунктов округа, развитием улично-дорожной сети, благоустройством существующих улиц и строительством новых участков, а также с целью сокращения среднего интервала движения по сети (на некоторых маршрутах средний интервал превышает 60 минут) в проекте предлагается значительное увеличение протяженности маршрутной сети. Новые линии автобуса должны пройти в первую очередь по магистралям общегородского значения и основным дорогам городского округа, а также по ряду улиц районного значения при сокращении нормативного расстояния пешеходных подходов – не более 500-600 м до жилой застройки.

Автомобильный транспорт

Расчет парка индивидуальных автотранспортных средств произведен исходя из прогнозируемой автомобилизации населения – 380 ед. на 1000 жителей на расчетный срок и 350 ед. на 1000 жителей на первую очередь при существующей автомобилизации населения более 310 ед. на 1000 жителей.

Потребное количество мест постоянного хранения автомобилей определено по отдельным районам г. Дальнереченска и другим населенным пунктам округа в соответствии с показателями расселения, принятыми в проекте. Кроме того, выделен автопарк граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Таблица 33

Расчет парка индивидуального автотранспорта

| №№ пп | Районы города и населенные пункты округа | Расчетный срок |  | Первая очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего ед. | Автопарк жителей мно- гоквартирных домов. ед. | Всего ед. | Автопарк жителей мно- гоквартирных домов. ед. |
| 1 | Графский | 380 | 228 | 350 | - |
| 2 | Иман | 684 | 608 | 245 | 175 |
| 3 | Каменушка | 228 | 152 | 245 | 175 |
| 4 | ДОК | 342 | 342 | 210 | 210 |
| 5 | Центральная часть | 3952 | 2622 | 3920 | 2520 |
| 6 | Южная часть | 760 | 114 | 875 | 105 |
| 7 | Дальэнерго | 684 | 456 | 290 | 105 |
| 8 | Аэропорт | 646 | 190 | 175 | - |
| 9 | Дальнереченск-2 | 380 | 114 | 315 | - |
| 10 | ЛДК | 2052 | 1292 | 2345 | 1470 |
| 11 | СПТУ | 2470 | 1596 | 35 | - |
|  | Всего по г.Дальнереченск |  |  |  |  |
| 12 | с. Лазо | 782 | 266 | 525 | 35 |
| 13 | д. Краснояровка | 114 | - | 140 | - |
| 14 | с. Грушевое | 304 | - | 70 | - |
| 15 | п. Кольцевое | 988 | 152 | 210 | 140 |

Для размещения на постоянное хранение автомобилей в проекте предлагается следующая схема: автотранспорт населения, проживающего в усадебной застройке размещается непосредственно на территории участка, для владельцев автотранспорта проживающих в многоквартирной застройке – в гаражах манежного типа, преимущественно надземных. Всего предлагается сооружение порядка 24 гаражей разного типа вместимостью 150 – 300 автомобилей на расчетный срок, из них 6 гаражей на первую очередь для жителей г.Дальнереченск, один гараж на 200 мест для жителей с. Лазо и один гараж на 150 мест в п. Кольцевое.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей потребуются автозаправочные станции и станции технического обслуживания. С учетом существующих АЗС и СТОА предлагается дополнительно разместить комплекс СТОА и АЗС на пересечении региональной автодороги «Дальнереченск – Рощино - Восток» с автомобильной дорогой «Уссури» М-60 и на автомобильной дороге краевого значения «Дальнереченск – ст. Лазо». Потребное количество постов на СТОА составит порядка 50 ед. на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 30 единиц.

#### 2.6.3.6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают:

- строительство однопутной железнодорожной линии Дальнереченск-Рощино для соединения транссибирской магистрали со стратегической железной дорогой Селихин-Сергеевка;

- усиление устройств энергоснабжения и обновление устройств автоматики и телемеханики по основной линии «Транссиба»;

- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» в составе МТК «Транссиб» до нормативов II технической категории с соответствующей сервисной инфраструктурой;

- реконструкция автодороги Дальнереченск-Рощино-Восток с обеспечением связи существующей автодороги «Уссури» с формируемой дорогой «Восток».

Мероприятия местного значения:

- устройство путепроводных пересечений железной дороги с магистральными улицами и дорогами на первую очередь – 2 единицы, на расчетный срок – 6 единиц;

- устройство мостовых переходов через водные препятствия 2 единицы на расчетный срок;

- строительство новых улиц и дорог, включая магистрали общегородского и районного значения, основные дороги городского округа общей протяженностью 86,9 км на расчетный срок, в т.ч. 57,4 км на первую очередь;

- благоустройство существующих улиц, включая устройство твердого покрытия проезжей части и тротуаров, а также обустройство улиц стационарным электрическим освещением.

- Объем и характер реконструкции существующей улично-дорожной сети должны быть определены в результате детального обследования на последующих стадиях проектирования;

- устройство развязок движения в разных уровнях на первую очередь – 3 единицы;

- на расчетный срок – 2 единицы,

- улучшение обслуживания населения пассажирским транспортом с организацией маршрутов по новым участкам улично-дорожной сети и сокращением среднего интервала движения по сети;

- устройство мест хранения и обслуживания автомобильного транспорта – гаражей манежного типа, автозаправочных станций, станций технического обслуживания;

- устройство терминально-логистического комплекса в районе Дальнереченска на базе железнодорожной станции Дальнереченск-2 с выходом на автодорогу регионального значения на расчетный срок.

- улучшение обслуживания населения пассажирским транспортом с организацией маршрутов по новым участкам улично-дорожной сети и сокращением среднего интервала движения по сети;

- обустройство маршрутов остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта.

##### 2.6.4 Инженерная инфраструктура

###### 2.6.4.1 Водоснабжение

Предложения проекта по развитию системы водоснабжения городского округа на расчетный срок и I-ую очередь строительства рассматриваются с учетом:

- решения задачи максимального обеспечения населения водой питьевого качества с бесперебойной ее подачей потребителям;

- сложившейся системой водоснабжения и ее негативными факторами;

- данных о наличии источников питьевого водоснабжения в округе;

- предложений эксплуатационных организаций.

Подсчет необходимого количества питьевой воды приведен в таблицах 34 и 35 соответственно на расчетный срок и I-ую очередь строительства с разбивкой по расчетным зонам. Расчет произведен для населения по действующим нормативам как для индивидуальной застройки, так и для проживающих в 2-5 этажных домах.

Дополнительно учитывались расходы для объектов соцкультбыта а также предлагаемые к строительству предприятия переработки сельхозпродукции, требующие для производства воду питьевого качества.

Таблица 34

Расчет расходов водопотребления Дальнереческого городского округа на расчетный срок, включая I-ую очередь строительства

| №/№ | Индекс расчетной зоны | Наименование расчетной зоны | Расчетная численность населения тыс.чел. |  |  |  | Расход м3/сут. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. |  | 2-5 эт. | ИТОГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| СЗО | Северная зона – г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПР-1 | Графский | 1,0 |  | - | 1,0 | 180 | - |  |
| 2 | СПР-2 | Иман | 0,2 |  | 1,6 | 1,8 | 136 | - |  |
| 3 | СПР-3 | Каменушка - | 0,2 |  | 0,4 | 0,6 | 136 | - |  |
| 4 | СПР-3а | ДОК | - |  | 0,9 | 0,9 | 225 | - |  |
|  |  | Всего по СПР | 1,4 |  | 2,9 | 4,3 | 976 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 195 |  |  |
|  | ИТОГО по СПР |  |  |  |  |  | 1171 |  |  |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦПР-1А | Центр города | 0,8 |  | - | 0,8 | 144 | - |  |
| 5 | ЦПР-1Б | Центр города | 0,3 |  | 4,0 | 4,2 | 1054 | - |  |
| 6 | ЦПР-1В | Центр города | 0,7 |  | 1,7 | 2,4 | 551 | - |  |
| 7 | ЦПР-2 | Южная часть центра | 1,8 |  | 0,3 | 2,0 | 399 | - |  |
| 8 | ЦПР-3 | Ю-В часть центра | 1,8 |  | 1,2 | 3,0 | 624 | - |  |
| 9 | ЦПР-4 | Район кладбища | 0,7 |  | - | 0,7 | 126 | - |  |
| 10 | ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго Деловой центр (5800 м2 х 0,120) | 0,6 |  | 1,2 | 1,8 | 408 1000 | - |  |
|  |  | Всего по ЦПР | 6,7 |  | 8,4 | 15,1 | 4306 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 861 |  |  |
|  | ИТОГО по ЦПР |  |  |  |  |  | 5167 |  |  |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЮПР-1 | Жилой район Аэропорт | 1,2 |  | 0,5 | 1,7 | 341 | - |  |
| 12 | ЮПР-2 | Дальнереч-2 мясокомбинат, логистика | 0,7 |  | 0,3 | 1,0 | 401 200 | - |  |
| 13 | ЮПР-3 | Болото | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  | Всего по ЮПР | 1,9 |  | 0,8 | 2,7 | 942 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 188 |  |  |
|  | ИТОГО по ЮПР |  |  |  |  |  | 1130 |  |  |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВПР | ЛДК медицина, коледж | 2,0 |  | 3,4 | 5,4 | 1210 100 | - |  |
|  |  | Всего по ВПР |  |  |  |  | 1310 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 262 |  |  |
|  | ИТОГО по ВПР |  |  |  |  |  | 1572 |  |  |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗПР-1 | СПТУ | 2,3 |  | 4,2 | 6,5 | 1464 | - |  |
| 16 | ЗПР-2 | западная оконечность города | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  | Всего по ЗПР | 2,3 |  | 4,2 | 6,5 | 1464 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 292 |  |  |
|  | ИТОГО по ЗПР |  |  |  |  |  | 1756 |  |  |
|  | ИТОГО по Дальнереченску |  |  |  |  |  | 10796 |  |  |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЗО-1 | с Лазо санаторий, перера- ботка с/х продукции |  | 1,3 | 0,7 | 2,06 | 409 440 | - |  |
| 18 | СЗО-2 | д. Краснояровка |  | 0,3 | - | 0,3 | 54 | - |  |
| 19 | СЗО-3 | Западная оконеч-ность округа, при-гранич.территория |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Всего по СЗО |  | 1,6 | 0,7 | 2,4 | 903 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  | ИТОГО по СЗО |  |  |  |  |  | 1083 |  |  |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЮЗО-1 | с. Грушевое | 0,8 |  | - | 0,8 | 144 | - |  |
| 21 | ЮЗО-2 | п. Кольцевое психневр. б-ца, перераб.с/х прод. | 2,2 |  | 0,4 | 2,6 | 496 300 | - |  |
|  |  | Всего по ЮЗО | 3,1 |  | 0,4 | 3,4 | 940 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 188 |  |  |
|  | ИТОГО по ЮЗО |  |  |  |  |  | 1128 |  |  |
|  | ИТОГО по территории вне городского округа |  |  |  |  |  | 2211 |  |  |

Примечания:

- Норма водопотребления для расчета принята на 1 человека – 180 л. в сутки для одноэтажной застройки, 250 л. в сутки – для застройки повышенной этажности;

- Расходы по объектам соцкультбыта приняты ориентировочными по аналогам.

Таблица 35

Расчет расходов воды на I-ую очередь развития

| №/№ | Индекс расчетной зоны | Наименование расчетной зоны | Расчетная численность населения тыс.чел. |  |  |  | Расход м3/сут | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. | 2-5 эт. |  | ИТОГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| СЗО- | Северная зона – г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПР-1 | Графский | 1,0 | - |  | 1,0 | 180 | - |  |
| 2 | СПР-2 | Иман | 0,2 | 0.5 |  | 0,7 | 161 | - |  |
| 3 | СПР-3 | Каменушка - | 0,2 | 0,5 |  | 0,7 | 161 | - |  |
| 4 | СПР-3а | ДОК | - | 0,6 |  | 0,6 | 150 | - |  |
|  |  | Всего по СПР | 1,4 | 1,6 |  | 3,0 | 652 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  | ИТОГО по СПР |  |  |  |  |  | 782 |  |  |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦПР-1А | Центр города | 1,1 | - |  | 1,1 | 198 | - |  |
| 5 | ЦПР-1Б | Центр города | 0,3 | 4,9 |  | 5,2 | 1279 | - |  |
| 6 | ЦПР-1В | Центр города | 0,9 | 1,7 |  | 2,3 | 587 | - |  |
| 7 | ЦПР-2 | Южная часть центра | 2,2 | 0,3 |  | 2,5 | 491 | - |  |
| 8 | ЦПР-3 | Ю-В часть центра | 2,2 | 0,6 |  | 2,8 | 516 | - |  |
| 9 | ЦПР-4 | Район кладбища | 0,9 | - |  | 0,9 | 162 | - |  |
| 10 | ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго | 0,8 | 0,03 |  | 0,83 | 152 | - |  |
|  |  | Всего по ЦПР | 8,4 | 7,53 |  | 15,93 | 3385 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 677 |  |  |
|  | ИТОГО по ЦПР |  |  |  |  |  | 4062 |  |  |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЮПР-1 | Жилой район Аэропорт | 0,5 | - |  | 0,5 | 90 | - |  |
| 12 | ЮПР-2 | Дальнереч-2 | 0,9 | - |  | 0,9 | 162 | - |  |
| 13 | ЮПР-3 | Болото | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Всего по ЮПР | 1,4 | - |  | 1,4 | 252 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | ИТОГО по ЮПР |  |  |  |  |  | 302 |  |  |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВПР | ЛДК | 2,5 | 4,2 |  | 6,7 | 1550 | - |  |
|  | Всего по ВПР |  |  |  |  |  | 1550 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 310 |  |  |
|  | ИТОГО по ВПР |  |  |  |  |  | 1860 |  |  |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗПР-1 | СПТУ | 0,1 | - |  | 0,1 | 18 |  |  |
| 16 | ЗПР-2 | Западная оконеч-ность города | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Всего по ЗПР | 0,1 | - |  | 0,1 | 18 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | ИТОГО по ЗПР |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | ИТОГО по г. Дальнереченску |  |  |  |  |  | 7028 |  |  |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЗО-1 | с. Лазо | 1,4 | 0,1 |  | 1,5 | 277 | - |  |
| 18 | СЗО-2 | д. Краснояровка | 0,4 | - |  | 0,4 | 72 | - |  |
| 19 | СЗО-3 | Западная оконечность округа, при-граничная террит. | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Всего по СЗО | 1,8 | 0,1 |  | 1,8 | 349 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | ИТОГО по СЗО |  |  |  |  |  | 418 |  |  |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЮЗО-1 | с. Грушевое | 0,2 | - |  | 0,2 | 36 | - |  |
| 21 | ЮЗО-2 | п. Кольцевое | 0,2 | 0,4 |  | 0,6 | 136 | - |  |
|  |  | Всего по ЮЗО | 0,4 | 0,4 |  | 0,8 | 172 |  |  |
|  | Неучтенные и непредвиденные расходы 20% |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  | ИТОГО по ЮЗО |  |  |  |  |  | 207 |  |  |
|  | Всего по округу |  |  |  |  |  | 7653 |  |  |

По результатам подсчета необходимое количество воды потребное для городского округа составляет (округленно):

-  на расчетный срок - 13000 куб.м. в сутки

-  на I-ую очередь - 7650 куб.м. в сутки

при этом по г. Дальнереченску с его отдельными районами:

-  на расчетный срок - 10800 куб.м. в сутки

-  на I-ую очередь - 7030 куб.м. в сутки

по зонам округа вне городской черты:

-  на расчетный срок - 2220 куб.м. в сутки

-  на I-ую очередь - 620 куб.м. в сутки

Суммарная проектная мощность двух действующих водозаборов города составляет 13.6 тыс.куб.м. в сутки, но основной водозабор города «Дальнереченский» (8 тыс.куб.м. в сутки) практически непригоден для обеспечения населения водой питьевого качества уже в настоящее время. Водозабор размещается ниже по течению р. Б.Уссурка по отношению к очистным канализационным сооружениям района ЛДК, а его местоположение в теле города в стесненных условиях не позволяет создать необходимую зону санитарной охраны. К тому же его производительность значительно упала из-за активного заиливания всасывающих дрен.

Действующий водозабор «Вагутонский», от которого питается водой район ЛДК водообильный, имеет хорошие технические и санитарные характеристики.

Для обеспечения качественной питьевой водой потребителей основного ядра города с его развитием предлагается привлечение для этих целей водозабора «Вагутинский» с увеличением его мощности. В этом случае его мощность может быть увеличена с 5,6 тыс.куб.м. в сутки до 13,5 тыс.куб.м. в сутки с некоторым запасом против расчетных потребностей, которые могут возникнут за пределами расчетного срока, а также могут быть использованы для нужд потребителей контактной зоны.

Учитывая данное предложение и сложившуюся разобщенность районов застройки как г. Дальнереченска, так и округа в целом, схема водоснабжения к расчетному сроку может быть представлена следующей.

Вода от водозабора «Вагутонский» в количестве 13,5 тыс.куб.м. в сутки поступает на водоочистные сооружения р-на ЛДК, с увеличением их мощности с 5,6 тыс.куб.м. в сутки до 13,5 тыс.куб.м. в сутки, откуда уже очищенная вода в необходимом количестве по 2-м трубопроводам 2d=400 мм передается в распределительный узел с насосной станцией II-го подъема существующего «Дальнереченского» водопроводного узла и далее распределяется к потребителям города.

Водоводы предлагается проложить вдоль новой, проектируемой между районами ЛДК и Центральной частью города дорогой, проектируемой на подсыпке. Ширину подсыпки можно увеличить с учетом соблюдения необходимого разрыва между дорогой и прокладываемыми водоводами и с учетом необходимой зоны для прокладки самих водоводов. Такое решение позволит максимально сократить протяженность водоводов, а также использовать дорогу для эксплуатационного обслуживания водоводов.

Водозабор «Дальнереченский» может быть использован для технических нужд предприятий, а также на поливочно-моечные цели с использованием автоцистерн с насосами.

На водозаборном узле при необходимости насосные станции II-го подъема подвергаются реконструкции для обеспечения расчетных расходов и напоров, включая расходы на наружное пожаротушение, составляющие 50 л/сек (с пожара по 25 л/сек каждый).

Подача в город уже очищенной воды по длинному водоводу 10-12 км с несколькими дюкерными переходами позволит исключить заиливание труб.

Однако данное решение потребует значительных капитальных затрат, значительный период времени на изыскание трассы водоводов, их проектирование и реализацию их строительством.

К расчетному сроку по этой схеме может быть осуществлена подача воды питьевого качества жителям индивидуальной и капитальной застройки (2-5 этажей), а также объектам общественного назначения Северного, Центрального, Западного и Восточного планировочных районов г. Дальнереченска.

Для остальных планировочных районов, расположенных в значительном удалении от ядра города ценлесообразно привлечение других источников водоснабжения, а именно:

- зоны ЮРП-1 жилой район Аэропорт и ЮРП-2 – Далнереченск-2 Южного планировочного района города тяготеют к месторождению пресных вод «Речное», которое может быть источником водоснабжения этих зон. Суммарная потребность в воде – 1139 куб.м. в сутки.

Вне города:

- Северная зона округа с с. Лазо и Краснояровка с потребностью в воде 1090 куб.м. в сутки может быть ориентирована на месторождение «Лазо».

- Водообеспечение Южной зоны округа с с. Грушевое и п. Кольцевое, также может рассматриваться на базе подземных водоисточников, потребность в воде –1130 куб.м. в сутки.

Для подтверждения возможности использования вышеназванных водоисточников необходимо проведение детальных гидрогеологических изысканий подземных месторождений на возможность необходимого отбора воды.

При определении источника потребуется строительство полного комплекса систем водоснабжения этих зон с разводящей сетью.

В планировочных зонах города (СПР, ЦПР, ЗПР и ВПР) ориентированных на централизованный источник водоснабжения – водозабор «Вагутонский» потребуется строительство разводящей сети (в том числе в районах индивидуальной застройки), строительство насосной станции III-го подъема для ЦПР-5 и ЗПР-1, а также реконструкция сетей в ряде случаев с заменой на больший диаметр.

Для реализации предложений Генплана необходима разработка на стадии строительного проектирования технологической «Схемы водоснабжения Дальнереченского городского округа», выполненной специализированной проектной организацией.

Местоположение водозаборов из подземных источников указано «условно» и будет уточнено после проведения изысканий «на воду».

I-ая очередь

Больших объемов нового строительства на I-ую очередь не предусматривается и пока в работе останется действующая система водоснабжения.

Для развития действующей системы водоснабжения и повышения надежности ее работы, а также рационального расходования водных и энергетических ресурсов:

- выполнить проектные решения (институт «Приморгражданпроект») по кольцеванию городских сетей;

- осуществить прокладку распределительных сетей в районы усадебной застройки;

- осуществить реконструкцию изношенных сетей;

- провести мероприятия по рациональному и экономному расходованию воды: установить поквартирные счетчики учета воды, в том числе горячей в домах повышенной этажности, на промпредприятиях, пользующихся для технических целей водой из городского водопровода, внедрить оборотные системы водоснабжения, произвести ремонт запорной арматуры на бытовых приборах в зданиях.

Одновременно с этим для своевременного создания инженерной инфраструктуры под намеченные объемы нового строительства на расчетный срок, в том числе по системе водообеспечения необходимо в 1-ом этапе выполнить следующие мероприятия:

- в первую очередь необходимо решить вопрос с источником питьевого водоснабжения для Дальнереченска II, т.к. при сложившемся положении, когда население в этом районе города пользуется привозной водой, не могут рассматриваться вопросы развития жилищного строительства, нормального функционирования действующего предприятия по производству пищевых продуктов и создания крупного логистического центра;

- силами специализированной организации разработать на стадии строительного проектирования технологическую схему водоснабжения городского округа;

- в качестве первоочередного мероприятия в развитие этой схемы разработать проект водоводов от Вагутонского водопроводного узла до Центральной части города, для чего определить наиболее оптимальный вариант ее прокладки, а также проект развития самого водозаборного узла с учетом потребностей основного ядра города с его развитием;

- выдать задание специализированной гидрогеологической организации на детальную разведку подземных месторождений пресных вод для привлечения их в качестве источников водоснабжения для вышеназванных зон города и округа;

- по данным проведенных изысканий, разработать проекты локальных систем водоснабжения для удаленных зон города и вне его.

Для обеспечения водой питьевого качества первоочередных объектов строительства зоны ЗПР-1 было бы целесообразно до прихода воды от города использовать подземный источник месторождения «Лазо». Однако, это может быть уточнено только после проведения детальных гидрологических изысканий по вышеназванному месторождению.

###### 2.6.4.2 Водоотведение

Количество сточных вод хозяйственно-бытовой канализации на расчетный срок и I-ую очередь строительства принимаем равным расходам по водопотреблению.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с основной части г. Дальнереченска и района ЛДК будет осуществляться по сложившимся системам самотечных коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов с учетом их развития для подключения новых потребителей и с необходимой реконструкцией и ремонтом действующих сетей и сооружений города.

В соответствии с данными ООО «Дальнереченское сетевое водоснабжение» техническое   состояние почти всех существующих канализационных насосных станций находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и капитальному ремонту с заменой технологического оборудования, в ряде случаев на более мощное.

Очистные канализационные сооружения (КОС)  г. Дальнереченска производительностью  7,0 тыс.м3/сутки  предлагается  расширить до 10-11 тыс.м3/сут., при этом в  состав сооружений  должны  быть  включены  блоки  по  доочистке  сточных  вод  с  доведением  их  показателей,  до предъявляемых требований к  сбросу в  водоемы  рыбо-хозяйственного  назначения  - (взвешенных  белков – 5/мг/л; БПК – 5мг/л;  по содержанию  нефтепродуктов – 0,05 мг/л). Имеющийся в настоящее время приток на очистные сооружения в количестве более 8.0 тыс.м3/сут. не может быть результатам сброса хозяйственно-бытовых стоков, т.к. превышает количество подаваемой в город водопроводной воды, и скорее всего является результатом как попадания в систему канализации через люки неорганизованного стока поверхностных вод, а также и сброса неучтенных производственных стоков от промпредприятий, с их водообеспечением от собственных скважин. Эти обстоятельства повышают нагрузку на очистные сооружения и нарушают технологический процесс очистки.

Улучшить это положение должно создание в городе системы ливневой канализации.  Сточные воды от промпредприятий, если они сбрасываются в систему хозяйственно-бытовой  канализации должны перед сбросом пройти у себя локальную очистку, а также максимально сократить объем сброса за счет внедрения систем оборотного водоснабжения.

Проектом предлагается на реконструируемые очистные сооружения принять хозяйственно-бытовые стоки от следующих объектов:

- от существующих районов центральной и северной части города по существующей системе канализации с ее реконструкцией и развитием за счет канализования существующей одноэтажной застройки,  а также объектов нового строительства;

- от вновь создаваемого делового центра – зона ЦПР-5, с возможным подключением района Аэропорт.

Предлагаемая система развития канализации потребует строительства новых канализационных насосных станций  перекачки сточных вод, прокладки напорных трубопроводов и самотечных коллекторов.

Канализационные очистные сооружения района ЛДК производительностью 3,5 тыс.м3/сутки достаточны для приема стоков на расчетный срок при условии проведения  капитального  ремонта,  строительства  сооружений  доочистки.

Повышенные требования  к  качеству  сбрасываемой  воды на всех очистных  сооружениях помимо санитарных требований усиливаются таким фактором, что  водоем-стокоприемник  является  пограничным  для  двух  разных государств.

Дальнереченск - II имеет собственные канализационные очистные сооружения,  рассчитанные как на прием бытовых стоков, так  и  производственных  стоков  от  мясокомбината.  Однако новое строительство потребуют их реконструкции.

Для приема и очистки хозяйственно- бытовых сточных вод района новой застройки г. Дальнереченска  ЗПР-1, а также районов вне города: с. Лазо с СЗО-1, д. Краснояровка с санитарно-защитной зоной (СЗО-2) предлагается устройство самостоятельных очистных сооружений ориентировочной производительностью  2,67 тыс. м3/сутки , где в том числе:

-  от района ЗПР -1  - 1,8 тыс. м3/сутки;

-  от  с. Лазо и СЗО-1  - 0,41 тыс. м3/сутки;

-  от Краснояровки и СЗО-2  - 0,46 тыс. м3/сутки.

Проектная производительность сооружений с учетом собственных нужд принимается равной 3,0 тыс. м3/сутки.

Сооружения предлагается разместить с учетом необходимого санитарного разрыва севернее зоны отдыха у границы округа. После очистки сточные воды сбрасываются в протоку, которая впадает в р. Уссури.

Размер площадки под очистные сооружения должен быть выбран под полное их развитие, а строительство можно осуществлять за счет поэтапного использования отдельных комплектно-блочных установок полного технологического цикла.

В с. Грушевое и п. Кольцевое сетей и сооружений канализации нет.

Для организации системы канализации с учетом развития поселков (районы ЮЗО-1, ЮЗО-2) к расчетному сроку можно предложить аналогичную для района СЗО схему с устройством единых для двух поселков очистных сооружений с размещением их в пос. Кольцевое и сбросом после очистки и доочистки сточных вод в р. Б. Дегтярка.

Расчетное суммарное количество сточных вод составляет 1,15 тыс. м3/сутки. С учетом собственных нужд и возможности приема стоков от объектов контактной зоны мощность сооружений может быть равной 1,5 – 2,0 тыс. м3/сутки.

Для канализационных  очистных сооружений в поселках целесообразно  использовать сооружения полной заводской готовности , либо комплектно-блочные установки.

На I-ую очередь строительства предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработать силами специализированной проектной организации на стадии строительного проектирования технологическую «Схему канализования Дальнереченского городского округа», учитывая основные положения Генплана по развитию округа;

- в соответствии с вышеназванной  схемой  вести рабочее  проектирование  объектов канализования  индивидуальной  жилой  застройки  и  одновременно  с  прокладкой  сетей водоснабжения  вести строительство  сетей  и  сооружений  канализации;

- осуществить реконструкцию существующих  канализационных насосных станций с заменой при необходимости технологического оборудования;

- дооборудовать действующие  очистные сооружения  района  ЛДК  блоком  доочистки  сточных  вод  перед  выпуском  в  водоем-стокоприемник.

###### 2.6.4.3 Ливневая канализация

Для специфических условий г. Дальнереченска решение вопросов ливневой канализации возможно только совместно с предложениями по инженерной подготовке территории, где последние имеют главенствующее значение.

В связи с чем, в разделе проекта «Инженерная подготовка территории» уже представлены достаточно подробно основные мероприятия, касающиеся развития системы ливневой канализации всего городского округа.

В данном разделе проекта даются предложения по этапности реализации мероприятий, связанных с развитием системы ливневой канализации.

Существующее крайне неблагоприятное  положение с отводом поверхностных стоков можно  исправить в несколько этапов.

Первоначально необходимо выполнить с южной стороны центральной части города  нагорный канал и трансформирующие емкости с использованием материалов проекта  «Приморгражданпроект», но с внесением в него корректировки с учетом материалов Генерального плана.

Далее построить  насосную станцию по перекачке паводковых вод при максимальном уровне воды в р. Белая.

Существующая сеть ливневой канализации, проложенная в центре города, подлежит значительному развитию для возможности отвода поверхностного стока с большей части  застройки.

В обычном режиме поверхностные стоки поступают в трансформирующие (аккумулирующие)  емкости.  Из  емкостей  стоки  должны  подаваться  на  очистные  сооружения  с  последующим  сбросом  в  реку.  Степень  очистки: по  взвешенным  веществам  5 мг/л,  по  содержанию  нефтепродуктов  - 0,05 мг/л.

В  районе  ЛДК  необходимо  построить  сеть  водостока,  аккумулирующие  емкости  и  очистные  сооружения. Незагрязненные  стоки  от  промпредприятий  должны  сбрасываться  в  сети  ливневой  канализации.

Дальнереченск-II  сетей  водостока  не  имеет. Водоотвод осуществляется по лоткам и кюветам со сбросом воды по понижающим отметкам в сторону р. Малиновка и р. Кедровка. Для  отвода  поверхностных  стоков  со  всей  территории  застройки  желательно  построить  закрытую  сеть  ливневой  канализации,  аккумулирующие  емкости  и  очистные  сооружения  с  отводом  очищенных  стоков  в  водоотводной  коллектор  после  КОС.

Село Лазо  закрытой  системой  поверхностного  водоотвода  не  оборудовано.

Как  вариант  возможно  сохранить  отвод  воды  по  лоткам  и  кюветам,  но  в  любом  случае  в  пониженных  участках  должны  быть  предусмотрены  буферные  пруды  с  комплексом  предварительной  очистки (песколовки, нефтеотделители и т. п.).

В  д. Краснояровка, с. Грушевое и п. Кольцевое  поверхностный  водоотвод  возможно  осуществить  решениями  вертикальной  планировки  территорий,  по  лоткам  и  кюветам.

###### 2.6.4.4 Теплоснабжение

Технико-экономический расчет годовых расходов тепловой энергии и топлива для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения новых зданий города выполнен по прилагаемым исходным данным для расчета и в соответствии с действующими нормами, методиками и правилами.

Исходные данные

- Адрес: Дальнереченский городской округ, Приморского края.

- Низшая теплотворная способность природного газа:
Qрн= 8050 ккал/м3.

- Сжиженного газа - Qрн= 11000 ккал/м3.

- Теплотворная способность условного топлива Qутн=7000 ккал/кг.

Низшая теплотворная способность приморского угля:
Qрн= 3500 ккал/кг .

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления tр°= -31°С [5].

- tр= - 31°С-для проектирования вентиляции.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
tср°=- 8,3 °С [5].

- Расчетная усредненная температура внутреннего воздуха tВНр =+20°С[1].

- Продолжительность отопительного периода Z0=222  суток.

8.Среднее количество рабочих дней в году - 350

9. Топливо – Приморский уголь.

Результаты расчетов потребности новой застройки города в тепловой энергии, рассчитанные с применением указанных нормативно-справочных материалов,  представлены в таблице 36.

Таблица 36

Интегральные показатели в целом по городскому округу на расчетный срок

| Показатели | Мало-этажная | Средне-этажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые нагрузки, всего Гкал/ч | 88,0 | 103,9 | 191,9 |

В  том числе на 1 очередь:

| Показатели | Мало-этажная | Средне-этажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые нагрузки, всего Гкал/ч | 53,6 | 44,0 | 97,6 |

Результаты расчетов потребности новой застройки в тепловой энергии (расчетный срок)

| Показатели | Мало-этажная | Средне-этажная | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сооружения | 1 | 2 |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 4,93 | 10,79 | 15,7 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,91 | 1,88 | 2,8 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 5,84 | 12,67 | 18,5 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 18,75 | 40,54 | 59,3 |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 23,39 | 31,33 | 54,7 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 4,34 | 5,44 | 9,8 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 27,73 | 36,77 | 64,5 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 89,09 | 117,63 | 206,7 |  |  |
| Южный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 6,90 | 2,89 | 9,8 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,23 | 0,52 | 1,7 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,13 | 3,41 | 11,5 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 26,06 | 10,93 | 37,0 |  |  |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 6,82 | 12,83 | 19,7 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,30 | 2,20 | 3,5 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,12 | 15,03 | 23,1 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 26,13 | 48,05 | 74,2 |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 13,90 | 24,46 | 38,4 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,49 | 2,72 | 4,2 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 15,39 | 27,18 | 42,6 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 47,94 | 84,84 | 132,8 |  |  |
| Северная зона |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 6,18 | 2,66 | 8,8 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,04 | 0,45 | 1,5 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 7,22 | 3,12 | 10,3 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 23,04 | 9,95 | 33,0 |  |  |
| Южная зона |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 11,50 | 1,33 | 12,8 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 2,01 | 0,26 | 2,3 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 13,51 | 1,58 | 15,1 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 43,24 | 6,85 | 50,1 |  |  |

Результаты расчетов потребности новой застройки в тепловой энергии (1-й этап)

| Показатели | мало-этажная | средне-этажная | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сооружения | 1 | 2 |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 4,04 | 4,55 | 8,6 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,91 | 1,04 | 1,9 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 4,94 | 5,59 | 10,5 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 16,11 | 18,22 | 34,3 |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 23,86 | 22,66 | 46,5 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 5,44 | 4,88 | 10,3 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 29,30 | 27,53 | 56,8 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 95,54 | 89,40 | 184,9 |  |  |
| Южный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 3,99 | 0,00 | 4,0 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,91 | 0,00 | 0,9 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 4,90 | 0,00 | 4,9 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 15,97 | 0,00 | 16,0 |  |  |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 7,05 | 12,88 | 19,9 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,62 | 2,72 | 4,3 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,67 | 15,60 | 24,3 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 28,27 | 50,57 | 78,8 |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 0,35 | 0,00 | 0,3 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,06 | 0,00 | 0,1 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,41 | 0,00 | 0,4 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 1,33 | 0,01 | 1,3 |  |  |
| Северная зона |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 5,58 | 0,25 | 5,8 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 1,17 | 0,06 | 1,2 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 6,75 | 0,32 | 7,1 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 21,86 | 1,05 | 22,9 |  |  |
| Южная зона |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки, всего |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления, Гкал/ч | 1,26 | 1,33 | 2,6 |  |  |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,5 |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,52 | 1,58 | 3,1 |  |  |
| Годовое теплопотребление, Тыс Гкал | 4,93 | 5,11 | 10,0 |  |  |

Технические предложения по обеспечению покрытия перспективных тепловых нагрузок основных планировочных районов города могут быть следующими.

Сложившиеся преимущественно децентрализованная система теплоснабжения г. Дальнореченск при практически автономной работе теплоисточников и при отсутствии  аварийных перемычек между тепловыми сетями от разных котельных не может обеспечить  надежного теплоснабжения потребителей. Одной из задач повышения надежности и бесперебойности системы теплоснабжения является закрытие части маломощных котельных с передачей их нагрузки на более крупные котельные, модернизация  оставляемых в работе котельных с заменой оборудования на более эффективное и приспособленное к сжиганию качественного твердого топлива (угольных брикетов и гранул), а также приспособленных для ускоренного перевода на сжигание природного газа на стадии газификации Дальнереченского городского округа, организация перемычек между тепловыми сетями существующих котельных и объединение существующих тепловых систем с вновь сооружаемыми теплосетями от новых котельных, где таковые целесообразны. Для автономных групп потребителей  предлагается сооружение Блочно-модульных котельных (БМК) соответствующей мощности с минимальным объемом тепловых сетей. Тепловые сети (новые и реконструируемые) рекомендуется прокладывать бесканально из полиэтиленовых предварительно изолированных труб. Предлагаемые решения позволят отказаться от сжигания рядового угля и резко улучшить экологическую обстановку в городе.

Суммарная потребность в тепловой энергии на централизованное теплоснабжение всего Центрального планировочного района (ЦПР) составляет – около 30 Гкал/ч.

Для покрытия ожидаемых на расчетный срок тепловых нагрузок ЦПР-1  в настоящей работе предлагается сооружение новой котельной, размещенной непосредственно при центральном топливоперерабатывающем заводе (ЦТЗ) для обеспечения централизованного теплоснабжения этой зоны Центрального планировочного района в объеме примерно 10 Гкал/ч. Остальная часть расчетной потребности этой части Центрального планировочного района будет покрываться за счет модернизации ряда существующих котельных (в частности, котельных №№ 1, 5 и 18), которые вместе с новой котельной при ЦТЗ будут объединены в общую тепловую систему ЦПР-1, что существенно повысит надежность системы теплоснабжения.

Микрорайон СПР-2 Иман (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 9 Гкал/ч) как и в настоящее время будет снабжаться тепловой энергией от котельной №2 (установленной тепловой мощностью 14,1 Гкал/ч), которая имеет резервы тепловой мощности, но в процессе модернизации и поэтапного перевода на сжигание переработанного угля.

В случае необходимости эта котельная, также как и другие оставляемые в работе, может быть расширена в соответствии с ростом тепловых нагрузок.

Микрорайон СПР-3 ДОК и Каменушка (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 5 Гкал/ч) будет снабжаться теплом от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

Микрорайон ЦПР-3 (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 7 Гкал/ч) будет снабжаться от существующих котельных № 3, 5 и 12, которые предлагается модернизировать и объединить в общую тепловую систему. Кроме того, предлагается модернизировать с увеличением тепловой мощности ведомственную котельную ОАО ПМК №35, ориентируя ее на покрытие нагрузок также и жилой застройки, которая предполагается в непосредственной близости от ее расположения.

Микрорайон ЦПР-5 (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 6 Гкал/ч) может продолжать снабжаться теплоэнергией от котельной «Дальэнерго», которая подлежит модернизации и расширению с учетом покрытия растущих тепловых нагрузок жилого сектора.

В перспективе на территории планировочного района ЦПР-5 будет создан общественно-деловой центр общей площадью  зданий 57 500 м2,  планировочным объемом -  230 000 м3

Тепловая нагрузка отопления этого Центра составит около 2 Гкал/ч

Годовая потребность в тепловой энергии – около 7,5 тыс. Гкал.

Для обеспечения потребности в тепле этого комплекса потребуется сооружение собственной блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. В составе 3 котлов единичной мощностью 1 Гкал/ч каждый, из них 2 рабочих, один – резервный.

Микрорайон ЮПР-1 Аэропорт (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 3 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

Микрорайон ЮПР-2 Дальнереченск 2 (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 3 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

Микрорайон ВПР  (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 18 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

Микрорайон 3ПР-1 СПТУ  (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 21 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

Микрорайон С3О-1 с.Лазо (с перспективной тепловой нагрузкой на расчетный срок около 2,2 Гкал/ч) будет снабжаться тепловой энергией от новой БМК соответствующей тепловой мощности.

В целом для покрытия ожидаемых тепловых нагрузок нового строительства предлагаются следующие технические решения:

- для обеспечения тепловой энергией новой среднеэтажной застройки  рекомендуется использовать встроенные и пристроенные блочно-модульные котельные соответствующей теплопроизводительности с целью сокращения протяженности теплотрасс, в этих котельных должен быть реализован вариант сжигания угля только в переработанном виде, так как в противном случае – от работы таких котельных может наступить экологическая катастрофа в районе их размещения (их мощность и рекомендуемый состав оборудования будут уточнены на следующих этапах проектирования по каждому конкретному  проекту).

Для того, чтобы выбросы в окружающую среду на единицу производимой энергии (дымовые газы, золошлаковые отходы) во всех вариантах не сохранялись на классическом, т.е. сегодняшнем, уровне и соответственно не возросли в количестве пропорционально дополнительному объему сжигаемого угля – необходимо все существующие угольные котельные модернизировать, оснастить современным оборудованием по очистке дымовых газов, но также и обеспечить их перевод на сжигание качественного твердого топлива.

Это связано с тем, что на существующих энергообъектах используется давно морально устаревшее энергетическое оборудование и технологии сжигания топлива, не обеспечивающие снижения выбросов вредных веществ.

Для малоэтажной застройки решение задачи теплоснабжения возможно только за счет использования качественного топлива. Наиболее идеальным вариантом мог бы стать природный газ – однако разрабатываемая в настоящее время программа газификации территории Приморского края может быть реализована не ранее 2030 г. До ее реализации нужно быть готовым к решению задачи снабжения потребителей качественным топливом за счет альтернативных вариантов и в первую очередь за счет энерготехно-логической переработки ближнепривозных приморских углей.

Таким образом, для малоэтажной застройки теплоснабжение рекомендуется осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов в каждом доме, ориентированных на сжигание угольных гранул и брикетов.

###### 2.6.4.5 Газоснабжение

Согласно схемы газоснабжения ГО Дальнереченска, генеральным планом запроектировано строительство одной газораспределительной станции, 40 газораспределительных пунктов, а также сетей газопровода высокого давления протяженностью 57,9 км и сетей газоснабжения среднего давления протяженностью 22,3 км.

В соответствие с принятой программой газификации Приморского края уровень газификации ее территорий должна достигнуть 65 процентов лишь к 2030 году.

В связи с этим для обеспечения потребности в тепловой энергии новой застройки города потребуется дополнительные объемы качественного топлива, основанные на переработке местных углей.

Одним из основных и наиболее перспективных направлений энерготехнологической переработки местных углей для целей теплоснабжения объектов Дальнереченского района нами рекомендуется схема энерготехнологического кластера (ЭТК) на основе технологии "Термококс®-С" (разработка компании «Сибтермо» (г.Красноярск)), включающего следующие операции:

а) прием угля на центральный топливоперерабатывающий завод (ЦТЗ), например, за чертой города или в промзоне;

б) доставка угля на локальные мини-ТЭЦ, неполная газификация угля c производством кокса и горючего газа, использование горючего газа для генерации тепловой и электрической энергии (в т.ч. в газопоршневых установках), доставка кокса на ЦТЗ;

в) переработка кокса на ЦТЗ, включая производство бездымного экологически чистого бытового калиброванного топлива (брикеты, гранулы);

г) поставка с ЦТЗ бездымного бытового калиброванного топлива жителям малоэтажной застройки для использования в автоматических отопительных агрегатах индивидуального пользования и коксовой продукции для продажи промышленным потребителям (металлургия и др.).

Схема и перечень продукции получаемой по технологии «Сибтермо» представлен на рис 2.

Рис.2  Схема переработки углей по технологии «Сибтермо»

Мини «завод-котельная» принимает уголь в закрытые накопители силосного типа, исключая тем самым сооружение традиционного для угольных котельных открытого склада угля. МЗК имеют современное архитектурное оформление и могут быть органично вписаны в любую архитектурно-ландшафтную  компоновку жилых районов.

Впоследствии (после 2030 года), после осуществления программы газификации значительная часть автономных теплогенераторов и блочных котельных может быть переведена на использование природного газа.

Преимуществом варианта использования в качестве топлива переработанного угля является то, что после газификации района эти котельные могут быть легко переведены на природный газ.

Однако осуществление первоочередной программы развития и благоустройства территории Дальнереченского городского округа должно ориентироваться на использование других топливно-энергетических ресурсов.

Интегральная потребность в топливе на цели отопления в целом по округу на расчетный срок составляет:

Таблица 37

Результаты расчета потребности новой застройки в топливе

| Потребность в топливе всего, тыс. т | 43,1 | 47,9 | 91,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в топливе всего, тыс. т | 86,9 | 96,5 | 183,4 |

То же на  1 очередь:

| Потребность в топливе всего, тыс. т | 34,4 | 33,7 | 68,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в топливе всего, тыс. т | 69,3 | 68,0 | 137,3 |

Основное технологическое решение по обеспечению Дальнереченска качественным топливом на основе ближнепривозных приморских углей приведено на принципиальной схеме

Принципиальная технологическая схема энерготехнологического 
комплекса производительностью 100 тыс. т угля/год

Уголь 2Б

Q=3000 ккал/кг,

100 тыс.т/год,

58,5 тыс. т.у.т./год

Блоки

газификации

"Термококс"

Тепловая энергия

(горячая вода)

66 000 Гкал/год

Горючий газ, t=400оС, Qгор=728 ккал/м3 647 млн м3/год или 471 тыс. Гкал/год

Термококс

Q=4000 ккал/кг,

75 тыс.т год,

43 тыс. т.у.т./год

На производство

бездымных

топливных

брикетов

Когенерационные установки

(энергоблоки)

Электрическая энергия

110 тыс.МВт·ч/год

на собственные нужды  (16 тыс. МВт·ч) и потребителям (94 тыс. МВт·ч)

Тепловая энергия

282 тыс. Гкал/год

Всего

тепловая энергия

348 тыс. Гкал/год

в теплосети

потребителям

От Центрального топливоперерабатывающего предприятия топливо в виде коксовых брикетов и гранул будет доставляться на районные котельные и индивидуальным  потребителям для замещения рядового угля, чем будет решена основная задача улучшения экологической обстановки в районе.

Попутный синтез газ, получаемый в процессе переработки угля по методике «Термококс», частично сжигается в котельной, размещенной непосредственно при ЦТЗ для обеспечения централизованного теплоснабжения Центрального планировочного района в объеме примерно 30 Гкал/ч. Остальной объем синтез-газа подвергается сжижению и используется для частичного обеспечения потребности населения в сжиженном газе на цели пищеприготовления.

Таблица 38

Результаты расчетов потребности новой застройки в топливе (расчетный срок)

| Показатели | Мало-этажная | Средне-этажная | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сооружения | 1 | 2 |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 3,5 | 8,0 | 11,5 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 7,1 | 16,1 | 23,2 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 140,0 | 290,00 | 430,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 89,1 | 184,55 | 273,6 |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 16,7 | 25,4 | 42,1 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 33,7 | 51,2 | 84,9 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 670,0 | 840,00 | 1510,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 426,4 | 534,55 | 960,9 |  |  |
| Южный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 4,9 | 2,1 | 7,0 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 9,9 | 4,3 | 14,2 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 190,0 | 80,00 | 270,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 120,9 | 50,91 | 171,8 |  |  |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе, тыс т |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 4,9 | 9,5 | 14,4 |  |  |
| То же в угле, тыс т | 9,9 | 19,0 | 28,9 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 200,0 | 340,00 | 540,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), т | 127,3 | 216,36 | 343,6 |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе, тыс т |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 9,1 | 16,9 | 26,0 |  |  |
| То же в угле, тыс т | 18,3 | 34,0 | 52,3 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 230,0 | 420,00 | 650,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), т | 146,4 | 267,27 | 413,6 |  |  |
| Северная зона |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 4,5 | 2,0 | 6,5 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 9,1 | 3,9 | 13,1 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 160,0 | 70,00 | 230,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 101,8 | 44,55 | 146,4 |  |  |
| Южная зона |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 8,5 | 1,0 | 9,5 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 17,1 | 2,0 | 19,1 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 310,0 | 40,00 | 350,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 197,3 | 25,45 | 222,7 |  |  |

Результаты расчетов потребности новой застройки в топливе (1-й этап)

| Показатели | Мало-этажная | Средне-этажная | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сооружения | 1 | 2 |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 2,7 | 3,1 | 5,8 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 3,5 | 3,9 | 7,4 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 140,0 | 160,00 | 300,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 89,1 | 101,82 | 190,9 |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 16,2 | 15,2 | 31,4 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 20,7 | 19,3 | 40,0 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 840,0 | 753,00 | 1593,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 534,5 | 479,18 | 1013,7 |  |  |
| Южный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 2,7 | 0,0 | 2,7 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 3,5 | 0,0 | 3,5 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 140,0 | 0,00 | 140,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 89,1 | 0,00 | 89,1 |  |  |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 4,8 | 8,6 | 13,4 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 6,1 | 10,9 | 17,1 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 250,0 | 420,00 | 670,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 159,1 | 267,27 | 426,4 |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |  |
| То же в угле, тыс т | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), т | 6,4 | 0,00 | 6,4 |  |  |
| Северная зона |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 3,7 | 0,2 | 3,9 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 4,7 | 0,2 | 5,0 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 180,0 | 10,00 | 190,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 114,5 | 6,36 | 120,9 |  |  |
| Южная зона |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе (на тепло), тыс тут | 0,8 | 0,9 | 1,7 |  |  |
| То же в угле, тыс тонн | 1,1 | 1,1 | 2,2 |  |  |
| Потребность в топливе (пищеприготовл.), тут | 40,0 | 40,00 | 80,0 |  |  |
| Потребность в сжиженном газе (всего), тонн | 25,5 | 25,45 | 50,9 |  |  |

В приведенных таблицах представлена не только потребность в топливе на обеспечение жилого фонда в тепловой энергии, но также потребность населения в топливе на пищеприготовление, подсчитанные по укрупненным нормативам.

Общая дополнительная потребность в сжиженном газе на пищеприготовление оценена величиной около 2,5 тыс. т в год.

Для обеспечения альтернативным качественным топливом на цели теплоснабжения новых микрорайонов города (в случае задержки сроков реализации указанной Программы газификации) наряду с упомянутой выше программой переработки угля в качественное топливо, могут рассматриваться также и другие варианты.

Создание системы производства древесных пеллет на базе неделовой древесины, в местах лесопереработки. Небольшие установки по получению древесных пеллет могут быть мобильными и размещаемыми непосредственно рядом с предприятиями лесопереработки.

Реализация подобных программ потребует проведения ряда организационных мероприятий под эгидой Представителя Президента РФ в крае с целью государственной организационной и правовой поддержки такого бизнеса.

###### 2.6.4.6 Электроснабжение

Предложения по электроснабжению ориентированы на увеличение численности населения городского округа Дальнереченск на 8,2 тыс. человек с повышением уровня комфортности проживания и создание в ЦПР-5 делового центра.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный срок и  1 очередь развития и приняты в  соответствии  с  расчетом  численности  населения  по стратегии развития   Дальнереченского городского округа и  нормативами  электрических  нагрузок  РД-34.20.185-94. Данные расчета сведены в таблицу 39 (на расчетный срок). и в таблицу 40 (на 1 очередь).

Имеющаяся инфраструктура сетей электроснабжения позволяет обеспечить необходимую электрическую мощность по сетям 6-10кВ при увеличении расчетной численности населения городского округа на 8,2 тыс. человек с улучшением комфортности жилья. Однако, на расчетный срок предполагается строительство делового центра в Центральном планировочном районе.

На расчетный срок электрическая нагрузка по подстанциям составляет:

- на п/ст «И» 220/110/35/10 кВ по сетям 10 кВ составляет 22644,444/23,422 мВА.

- на п/ст «ЛДК» по сетям 6кВ составляет 2,916/3,120 мВА

- на п/ст «Лазо» по сетям 10кВ составляет 8,116/8,182 мВА.

- на п/ст «ДОК» по сетям 10кВ составляет 2,322/2,496 мВА.

Для покрытия нагрузки делового центра предлагается осуществить реконструкцию ПС 220/10/35/10 кВ с заменой трансформаторов 35/10 кВ мощностью 10 мВА на трансформаторы мощностью 16 мВА и строительство в районе делового центра необходимого количества трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Для подключения нагрузки делового центра необходимо также построить двухцепную ЛЭП-10кВ от ПС «И» до Делового центра.

В СПР необходимо дополнительно построить 2 ТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2х400кВА, в ЮПР - 4 ТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2х250кВА, в ЗПР - 7 ТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2х400кВА, в Южной зоне округа в п. Кольцевое - 8 ТП 10/0,4кВ с трансформаторами 2х250кВА, в Северной зоне округа в п. Лазо 7 ТП10/04 кВ с трасформаторами 2х400кВА.

Из-за слабых грунтов и близости грунтовых вод рекомендуются как наиболее предпочтительные и надежные в эксплуатации воздушные распределительные сети 6, 10 и 0,4 кВ.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства г. Дальнереченска на расчетный срок реализации стратегии развития Генерального плана также необходима:

Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций -  6-10/0,4 кВ.

Реконструкция и замена ТП 6-10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс.

Реконструкция изношенных сетей 6-10, 0,4кВ.

По п/ст «ДОК» загрузка трансформаторов по сетям 10кВ отсутствует, но известно по данным ОАО «Электросервис» (письмо 453 от 03.09.09), что оборудование старое и требует реконструкции.В связи с отсутствием данных по электрическим нагрузкам промпредприятий, дать объективную оценку о необходимости реконструкции трансформаторных подстанций 35/10кВ не представляется возможным, однако, исходя из расчета нагрузок на жилой сектор и объекты соцкультбыта, и имеющейся трансформаторной мощности на подстанциях 35/10 кВ и 35/6 кВ, можно сделать заключение, что резерв мощности для покрытия нагрузок промышленных предприятий имеется.

Таблица 39

Расчетные электрические нагрузки по расчетной численности населения по районам Дальнереченского городского округа на расчетный срок, включая 1 очередь развития

| №/№ | Индекс расчетной зоны | Наименование расчетной зоны | Расчетная численность населения тыс.чел. |  |  |  | Расчетная нагрузка, кВт | Основной источник электропитания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. | 2-5 эт. |  | ИТОГО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| СЗО | Северная зона – г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПР-1 | Графский | 1,0 | - |  | 1,0 |  | п/ст «И» |
| 2 | СПР-2 | Иман | 0,2 | 1,6 |  | 1,8 |  | п/ст «И» |
| 3 | СПР-3 | Каменушка - | 0,2 | 0,4 |  | 0,6 |  | п/ст «И» |
| 4 | СПР-3а | ДОК | - | 0,9 |  | 0,9 |  | п/ст «ДОК» |
|  |  | ИТОГО по СПР | 1,4 | 2,9 |  | 4,3 | 2322/2496 |  |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦПР-1А | Центр города | 0,8 | - |  | 0,8 |  | п/ст «И» |
| 5 | ЦПР-1Б | Центр города | 0,3 | 4,0 |  | 4,2 |  | п/ст «И» |
| 6 | ЦПР-1В | Центр города | 0,7 | 1,7 |  | 2,4 |  | п/ст «И» |
| 7 | ЦПР-2 | Южная часть центра | 1,8 | 0,3 |  | 2,0 |  | п/ст «И» |
| 8 | ЦПР-3 | Ю-В часть центра | 1,8 | 1,2 |  | 3,0 |  | п/ст «И» |
| 9 | ЦПР-4 | Район кладбища | 0,7 | - |  | 0,7 |  | п/ст «И» |
| 10 | ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго Деловой центр (5800 м2 х 0,120) | 0,6 | 1,2 |  | 1,8 | 7200/7200 | п/ст «И» |
|  |  | ИТОГО по ЦПР | 6,7 | 8,4 |  | 15,1 | 15354/ 15858 |  |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЮПР-1 | Жилой район Аэропорт | 1,2 | 0,5 |  | 1,7 | 918/948 | Фидер 10кв. п/ст «И» |
| 12 | ЮПР-2 | Дальнереч-2 | 0,7 | 0,3 |  | 1,0 | 540/558 | Фидер 10кв. п/ст «И» |
| 13 | ЮПР-3 | Болото | - | - |  | - |  |  |
|  |  | ИТОГО по ЮПР | 1,9 | 0,8 |  | 2,7 | 1458/1506 |  |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВПР | ЛДК | 2,0 | 3,4 |  | 5,4 | 2916/3120 | П/ст «ЛДК» |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗПР-1 | СПТУ | 2,3 | 4,2 |  | 6,5 |  | П/ст «И» |
| 16 | ЗПР-2 | западная оконечность города | - | - |  | - |  |  |
|  |  | ИТОГО по ЗПР | 2,3 | 4,2 |  | 6,5 | 3510/3762 |  |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЗО-1 | с. Лазо санаторий, переработка с/х продукции | 1,3 | 0,7 |  | 2,06 | 1080/1122 3700/3700 | п/ст «Лазо» |
| 18 | СЗО-2 | Краснояровка | 0,3 | - |  | 0,3 | 162/162 | п/ст «Лазо» |
| 19 | СЗО-3 | Западная оконечность округа, приграничная территория | - | - |  |  | - |  |
|  |  | ИТОГО по СЗО | 1,6 | 0,7 |  | 2,4 | 4942/4984 |  |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЮЗО-1 | с. Грушевое | 0,8 | - |  | 0,8 | 432/432 | п/ст «Лазо»» |
| 21 | ЮЗО-2 | п. Кольцевое психневр.б-ца, перераб.с/х прод. | 2,2 | 0,4 |  | 2,6 | 1404/1428 1500/1500 | п/ст «Лазо» |
|  |  | ИТОГО по ЮЗО | 3,1 | 0,4 |  | 3,4 | 3336/3360 |  |

Расчетные нагрузки в графе 7 –в числителе без электропищеприготовления,

в знаменателе- с электропищеприготовлением.

1-ая очередь строительства

На 1 очередь строительства увеличение численности населения не предусматривается, улучшается комфортность жилья.

Имеющаяся инфраструктура сетей электроснабжения позволяет обеспечить необходимую электрическую мощность при улучшением комфортности жилья.

На 1 очередь строительства электрические нагрузки по подстанциям составят:

- на п/ст «И» 220/110/35/10 кВ по сетям 10 кВ составляет 11,0324/11,580 мВА.

- на п/ст «ЛДК» по сетям 6кВ составляет 3,626/3,878 мВА

- на п/ст «Лазо» по сетям 10кВ составляет 1,458/1,466 мВА.

- на п/ст «ДОК» по сетям 10кВ составляет 1,620/1,710 мВА.

Расчетные нагрузки  – в числителе без электропищеприготовления, в знаменателе- с электропищеприготовлением.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства г.Дальнереченска на 1 очередь реализации Генерального плана также необходимо произвести:

- реконструкцию существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ по данным ООО «Электросервис-Сети» (см «Приложение 1») с увеличением мощности трансформаторов в пос ЛДК на КТП №1, КТП №2, в г. Дальнереченске на ТП №1, ТП №2, КТПН №4, ТП №5, ТП №12, ТП №13, ТП №20, КТПН №40, ТП №53, ТП №59, ТП №60, ТП №91, ТП №110, с уменьшением мощности трансформаторов на ТП №21, КТПН №70, ТП №92, КТПН №100, ТП №114, КТП №133, КТПН №18, ТП №13, ТП №14, ТП №71.

-  реконструкцию существующей подстанции «ДОК» 35/10кВ как аварийной, либо  выполнить строительство двух ВЛ-10кВ от ПС 220/110/35/10 «И» для электроснабжения  г. Дальнереченска.

Таблица 40

Расчетные электрические нагрузки по расчетной численности населения по районам  Дальнереченского городского округа 1 очередь развития

| №/№ | Индекс расчетной зоны | Наименование расчетной зоны | Расчетная численность населения тыс.чел. |  |  | Расчетная нагрузка, кВт | Основной источник электропитания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. | 2-5 эт. | ИТОГО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЗО- | Северная зона – г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПР-1 | Графский | 1,0 | - | 1,0 |  | п/ст «И» |
| 2 | СПР-2 | Иман | 0,2 | 0.5 | 0,7 |  | - |
| 3 | СПР-3 | Каменушка - | 0,2 | 0,5 | 0,7 |  | - |
| 4 | СПР-3а | ДОК | - | 0,6 | 0,6 |  | п/ст «ДОК» |
|  |  | ИТОГО по СПР | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 1620/1716 |  |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦПР-1А | Центр города | 1,1 | - | 1,1 |  | п/ст «И» |
| 5 | ЦПР-1Б | Центр города | 0,3 | 4,9 | 5,2 |  | - |
| 6 | ЦПР-1В | Центр города | 0,9 | 1,7 | 2,3 |  | - |
| 7 | ЦПР-2 | Южная часть центра | 2,2 | 0,3 | 2,5 |  | - |
| 8 | ЦПР-3 | Ю-В часть центра | 2,2 | 0,6 | 2,8 |  | - |
| 9 | ЦПР-4 | Район кладбища | 0,9 | - | 0,9 |  | - |
| 10 | ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго | 0,8 | 0,03 | 0,83 |  | п/ст «И» |
|  |  | ИТОГО по ЦПР | 8,4 | 7,53 | 15,93 | 8602/9054 |  |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЮПР-1 | Жилой район Аэропорт | 0,5 | - | 0,5 | 270/270 | Фидер 10кв. «Ф» п/ст «И» |
| 12 | ЮПР-2 | Дальнереч-2 | 0,9 | - | 0,9 | 486/486 |  |
| 13 | ЮПР-3 | Болото | - | - | - |  |  |
|  |  | ИТОГО по ЮПР | 1,4 | - | 1,4 | 756/756 |  |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВПР | ЛДК | 2,5 | 4,2 | 6,7 | 3626/3878 | П/ст «ЛДК» |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗПР-1 | СПТУ | 0,1 | - | 0,1 |  | П/ст «И» |
| 16 | ЗПР-2 | западная оконечность города | - | - | - |  | - |
|  |  | ИТОГО по ЗПР | 0,1 | - | 0,1 | 54/54 |  |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЗО-1 | с. Лазо | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 810/818 | п/ст «Лазо» |
| 18 | СЗО-2 | д. Краснояровка | 0,4 | - | 0,4 | 216/216 | п/ст «Лазо» |
| 19 | СЗО-3 | Западная оконечность округа, приграничная территория | - | - |  | - | - |
|  |  | ИТОГО по СЗО | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 1026/1034 |  |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЮЗО-1 | с. Грушевое | 0,2 | - | 0,2 | 108/108 | Приморская энергосистема |
| 21 | ЮЗО-2 | п. Кольцевое | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 324/348 |  |
|  |  | ИТОГО по ЮЗО | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 432/456 |  |

Расчетные нагрузки в графе 7 – в числителе без электропищеприготовления, в знаменателе- с электропищеприготовлением.

При обследовании существующих сетей по данным ООО «Электросервис-Сети» необходимо произвести реконструкцию сетей 0,4 кВ частично в г. Дальнереченске, в с. Лазо, в микрорайонах города ЛДК и в Дальнереченск-II.

#### 2.7 Возможные направления развития территории

На территории муниципального образования долины и поймы рек освоены под сельскохозяйственные угодья. В последние годы здесь выращивают картофель (около 2 тыс.т) и овощи (около 1 тыс.т). Животноводство практически отсутствует. Значительные площади к северу от с. Грушевое были заняты фруктовыми садами. В районе аэропорта и к югу от микрорайона ЛДК имеются дачные (садовые) участки. Природно-климатические условия позволяют выращивать на искусственных плантациях женьшень близкий по своему составу к естественному. Имеются ценные пищевые и лекарственные растения.

На территории Дальнереченского городского округа есть все предпосылки для развития индустрии туризма. Городской округ расположен в живописном месте долин рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки. В ясные солнечные дни видны контуры гор и горных хребтов - отрогов Сихотэ-Алиня. На берегу р. Большой Уссурки возвышаются причудливые формы Сальской сопки – потухшего вулкана. Таежные ландшафты, наличие многих реликтовых видов животных и растений, множество рек и озер (на некоторых из них произрастает лотос) делают эту территорию прекрасным местом для отдыха и туризма.

Здесь имеются широкие возможности организации лечебно-оздоровительных баз отдыха, благодаря близлежащим месторождениям минеральных вод и целительных грязей (минеральные источники «Ласточка», «Шмаковка», лечебные минеральные ключи («Кислый ключ», «Минеральный ключ»). Растительный и животный мир края имеет как научно-познавательную ценность, так и позволяет развивать спортивно-охотничий туризм. Не менее уникальна флора с позиции собирательского туризма.

На территории проектирования немало экзотических объектов, памятников истории и культуры. Со времени основания городского округа Графское и до настоящего времени город посещали многие знаменитые люди. Среди них известный географ и путешественник Н.П. Пржевальский; цесаревич Николай – будущий последний Российский император; ученый с мировым именем В.К. Арсеньев; председатель ЦИК М.И. Калинин; С. Лазо, и другие.

Здесь находятся  братская могила русских и корейских партизан, погибших в боях в годы гражданской  войны; мемориал на братской могиле воинов Советской Армии, павших в августе 1945 года при штурме Хутоусского укрепрайона; мемориальные комплексы  пограничникам, погибшим при защите  государственной границы СССР;  мемориальный комплекс героям-пограничникам, павшим 2 марта 1969 года на острове Даманский; этнографический комплекс «Истоки Дальнеречья», включающий в себя часовню на берегу реки Уссури, первое воинское захоронение 1859-1918 г. и избу казака-переселенца; «Мемориал славы» и «Музей оборонительных сооружений 109 укрепрайона»; монумент «Девиз – Клятва» дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, рассматриваемая территория обладает богатым исходным природно-ресурсным потенциалом, особенно водным и рекреационным. Однако в последние годы он значительно снизился из-за активной вырубки лесов и других видов антропогенного воздействия.

В соответствии с СТП Приморского края Дальнереченский городской округ получает выход на новый меридиональный транспортный коридор - железную дорогу Селихин-Сергеевка и новую федеральную дорогу «Восток». Региональная широтного направления дорога соединит федеральную дорогу «Восток» с федеральной трассой М-60 и Транссибом. Кроме того, в перспективе возможно формирование, в дополнение к существующим, выхода в приграничную зону КНР с переходом р.Уссури в районе г.Дальнереченск на российской стороне и г.Хутоу на китайской.

Таким образом, город Дальнереченск – в перспективе становится деловым центром северной агломерации Приморского края.

С объектами развития электроэнергетики ГЭС, зонами добычи ценных полезных ископаемых, с федеральной трассой «Восток» меридионального направления центр округа связывают 2 региональные автодороги: северная (Дальнереченск-Рощино-Восток) и южная (Дальнереченск-Ариадное-Уборка)

Поскольку планировочная структура городского округа сформировалась на базе довольно сложной системы столкновения природных условий местности и техногенных решений экономических задач государства, сложилось и достраивается проектом несколько уровней планировочного каркаса городского округа:

1. Природный каркас, образованный речной системой бассейна р. Уссури с крупным притоком р. Б. Уссурка, ограничивающей округ с севера и запада, речной системой малых рек (Малиновка, Кедровка, Белая, Дегтярка и др.), пересекающих территорию округа с юго-востока на северо-запад, между которыми образовались относительно пригодные для строительства территории и крупные ложбины стока с пригодных для застройки территорий.

2. Техногенный каркас федерального уровня, который базируется на системе существующих федеральных трасс: железнодорожной (Транссибирская магистраль) и автомобильной («Уссури» М-60) дорог, а также специальных дорог приграничной зоны, пронизывающих округ с юго-запада на северо-восток, и внешних региональных связей округа, поддерживающихся проектируемыми магистралями широтного направления.

3. Градостроительный каркас муниципального уровня, образованный системой существующих городских магистралей – въездов в дискретный город и др. населенные пункты округа, завершается реконструируемыми магистралями-полукольцами, которые свяжут планировочные районы города и округа, с создаваемой системой городского центра, пронизывающего планировочные и жилые районы города общественными пространствами с объектами соцкультбыта и управления разного уровня,  формируемой системой экологического каркаса, включающего зоны выделяемых как объекты охраны природных территорий, и создаваемой системой инженерного каркаса.

4. Система расселения округа, по данному варианту концепции, продолжает развитие в направлении, заданном федеральными трассами. Она еще больше уплотняется вокруг планировочного каркаса созданием хороших связей между оторванными ранее друг от друга отдельными планировочными районами города и сельскими населенными пунктами городского округа. В планировочной структуре городского округа сохраняется и развивается принципиальный подход к организации территории. Территория разделена на 2 части. В южной, сельскохозяйственно ориентированной зоне округа (ЮЗО), сложившейся на базе населенных пунктов Грушевое, Кольцевое и территорий Министерства обороны, формируется сельскохозяйственный приемно-перерабатывающий узел – сельскохозяйственный производственный центр округа. Наиболее урбанизированная уже в настоящее время северная зона округа (СЗО) продолжает процесс урбанизации, но теперь по градо-эколого-ориентированному принципу. Выделяются земли ООПТ, на которых должны быть созданы ландшафтные и природные парки, заказники. На землях сельскохозяйственного назначения в этом районе округа размещаются дачно-садовые и огородные участки, участки малых сельзозпредприятий. Среди них размещаются и земли спецназначения. Все земли низкой поймы р. Б. Уссурка в округе заняты землями запаса и являются приграничной территорией.

Существующая дискретная система расселения округа в СЗО, исторически занимающая территории высокой поймы рек Б. Уссурка, Малиновка, Белая, продолжает свое развитие на первой и второй надпойменной террасой между реками Б. Уссурка и р. Дегтярка и образует в западном планировочном районе города новый жилой район ЗПР-1 «СПТУ», смыкающийся в перспективе с с. Лазо. Некоторое развитие системы расселения округа происходит за счет реконструкции и застройки освобождающихся территорий жилых районов Северного, Южного и Восточного планировочных районов города.

Центры общественного обслуживания населенных пунктов Лазо, Грушевое, Кольцевое, хотя в настоящее время развиты слабо, связаны с планировочными узлами Центрального планировочного района – главного общественного центра округа.

В с. Лазо небольшой общественный центр к настоящему времени функционирует по ул. Ярошенко с восточной стороны от ж/д вокзала. В концепции предлагается его развитие с учетом расширения функциональной насыщенности по следующим направлениям: культура, спорт, образование (рекомендуется на базе СПТУ развить политехникум). Со стороны д. Краснояровки, на водохранилище р. Дегтярка, предлагается создание пансионата.

В ЮЗО на базе с. Грушевое и п. Кольцевое формируется центр Южной зоны округа. В с. Грушевом, имеющем потенциал территориального развития, общественный центр может быть интегрирован в единой системе с центром развивающегося п. Кольцевое на основе общественного обслуживания и специализированного торгового центра, при создаваемых на территориях Министерства обороны медицинского учреждения (психоневрологического стационара) и комплекса сельскохозяйственного производства.

В качестве мест приложения труда планировочная структура округа дополняется массивами частных огородов и частных малых предприятий с/х профиля, обслуживаемых инженерной и транспортной инфраструктурой.

Наиболее развит планировочный каркас в северной зоне округа и в самом городе.

Планировочная структура города развивается, как и вся система расселения округа, за счет развития отдельных планировочных образований навстречу друг другу и оптимизации транспортной инфраструктуры для связи планировочных районов друг с другом и территорией округа при максимальном исключении использования внешних дорог (федеральной и региональных магистралей в качестве городских улиц). Такое решение вызвано тем, что внешняя федеральная трасса проходит через тело города, а все пересечения городских улиц с ней должны происходить в разных уровнях.

Так внешний транспортный каркас города образуется трассами Транссиба, М-60 и двумя краевыми дорогами, подходящими к городу с востока. Внешняя система входит в город связью городских магистралей с федеральной трассой и одним южным одноуровневым узлом.

1. Северный контактный узел сформирован пересечением федеральной автомобильной дороги М-60 «Уссури» с автомобильной дорогой «Дальнереченск-Рощино-Восток» в теле которой образована городская улица Олега Кошевого, и продолжающийся новой трассой, пересекающей р. Малиновка и вливающейся в ул. Рябуха в Центральном планировочном районе, которой суждено стать главной городской магистралью этого района.  Пересекая реку Белая, как улица Плеханова, она уходит на юг, и, становясь основной улицей, связывающей город с аэропортом, вливается в федеральную трассу.

2. Срединный контактный узел образован пересечением федеральной автомобильной дороги М-60 «Уссури» с объединенной региональной дорогой, объединяющей северную и южную связь с трассой «Восток».  Северная региональная дорога на подходе к планировочному району ЛДК пересекает железнодорожный обход Дальнереченск – Эбергард и, параллельно ей, как автомобильный дублер доходит до Дальнереченска-2, образуя перевалочно-пересадочный узел на грузовой станции. Затем, соединяясь с южной региональной магистралью (автомобильная дорога Дальнереченск – Ариадное-Уборка), в теле которой образована городская улица Железнодорожная, в срединном узле вливается в федеральную трассу «Уссури» М-60. После пересечения М-60 уже в статусе главного въезда в город - улица 50 лет Октября, а затем, ул. Героев Даманского выходит к ж/д и авто-вокзалам.

Через срединный контактный узел проходит еще одна районная магистраль, решающая проблему связи центра с северным планировочным районом. Эта магистраль от контактного узла идет к северу по ул. Тухачевского, Украинской, Заводской, потом через развязку с Транссибом по улице Советская, и через развязку с ж/д на север по улице Первомайская к планировочному району «Графский», или на юго-запад по ул. Магистральной до с. Лазо

3. Третий контактный узел образует пересечение трасс: М-60, железнодорожного обхода, городской магистрали – улица им. В. Терешковой, которая через существующую развязку улицы Магистральной с железной дорогой (Транссиб) уходит в район новой застройки планировочного района «Графский».

Через третий контактный узел на перспективу (в соответствии с мероприятиями СТП «Строительство автодороги регионального значения автодорога Хабаровск-Владивосток («Уссури»)-Дальнереченск-госграница») может пройти региональная железно- и автодорожная связь М-60 и Транссиба (а, фактически, и федеральной трассы «Восток») с китайским городом Хутоу. Связь пройдет через создаваемый в развилке основной и обходной железнодорожной линии региональный деловой центр. Более простая автомобильная связь с г. Хутоу может быть осуществлена через район Графский.

Через этот же контактный узел на перспективу пройдет городская дорога, образующая кольцо вокруг нового западного планировочного района ЗПР-1, или «СПТУ» в пределах городской черты. ЗПР-1 («СПТУ») формирует новое направление развития города – выход на более здоровые, хорошо дренируемые земли сопки. Спецификой развития района «СПТУ» является его привязка к ландшафтной структуре территории, предполагающей сохранение крупных ложбин стока со склона останца сопки в р. Дегтярка.

Направление образуется улицами Терешковой, Магистральной, продолженной в с. Лазо.  Железная дорога пересекается по двум развязкам, из которых одна - существующая.

Четвертый контактный узел находится в округе за городской чертой. Дорога через него ведет к сельским населенным пунктам ЮЗО.

Планировочные условия функционирования производственных, жилых зон, общественных центров, рекреации находятся в зависимости от устойчивого планировочного каркаса градостроительного комплекса, установленного на системе транспортно-планировочных связей.

Формирование планировочных районов города в северной зоне округа (СЗО) предлагается рассматривать как единый городской организм в отличие от изначального поселкового принципа.

## 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемое размещение объектов местного значения городского округа направлено на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения городского округа обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы, предусмотренные генеральным планом по развитию улично-дорожной сети, введение категорийности транспортной сети городского округа приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории городского округа приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры городского округа;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.

В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят: обеспечить жителей городского округа бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг; поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа; сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Таким образом, размещаемые объекты местного значения городского округа, к которым относятся, в том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории городского округа.

В целях стабильного развития территории городского округа генеральным планом выделены следующие функциональные зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, зона производственного использования, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона специального назначения, зона акваторий, зона естественного ландшафта.

Жилая зона предназначена для размещения жилых домов разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Зона производственного использования предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и других видов транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного использования, в том числе личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, объектов животноводства, птицеводства и звероводства и т.п.

Зона рекреационного назначения предназначена для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, а также объектов используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона специального назначения предназначена для размещения военных объектов, объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов, иных подобных объектов.

Зона акваторий предназначена для размещения водных объектов.

Зона естественного ландшафта предназначена для размещения естественного ландшафта, в том числе лугов, пустырей и т.п., а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также необходимо отметить, что в соответствии с Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 17.04.2007 № 193 «О пределах пограничной зоны на территории Приморского края» по территории Дальнереченского городского округа, за исключением территории города Дальнереченск, населенных пунктов Лазо, Грушевое, проходит пограничная зона с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» вся территория Дальнереченского городского округа являются приграничной территорией. Таким образом, на территории Дальнереченского городского округа иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками.

## 4. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На территории Дальнереченского городского округа не предусматривается размещение объектов федерального значения.

На территории Дальнереченского городского округа не предусматривается размещение объектов регионального значения.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию генерального плана Дальнереченского городского округа является анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

#### 5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности городского округа, приведена в Таблице 41.

Таблица 41

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения

| Источник природной ЧС | Характер действия, проявления | Наименование поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1. Землетрясение | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел | Сейсмический |
| 1.2. Переработка берега | Размывание грунтов | Гидродинамический |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический |
| 2.2. Наводнение. | Поток (течение) воды. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов | Гидродинамический Гидрохимический |
| 2.3 Затор. Зажор | Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды. | Гидродинамический |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1. Сильный ветер | Ветровой поток при порыве 30 м/с. | Аэродинамический |
| 3.2. Сильные осадки | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. | Гидродинамический |
| 3.2.1. Продолжительный дождь | Поток воды 120 мм и более за 12 часов | Гидродинамический |
| 3.2.2. Сильный снегопад | Снеговая нагрузка, 40 см за 12 часов | Гидродинамический |
| 3.3. Гололед | Толщина 20 см и более | Гравитационный |
| 3.4. Заморозок | Температура 25-30 и ниже охлаждения почвы и воздуха | Тепловой |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1. Пожар ландшафтный, лесной | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. | Теплофизический Химический |

Категория сложности природных условий определена как средней сложности.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен.

1. Опасные геологические процессы – это геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают или потенциально могут оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических процессов может быть обусловлено как непосредственно влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив, так и изменением тектонических, гидрогеологических и прочих характеристик массива под воздействием региональных природных факторов.

Землетрясения - это сейсмические явления, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде резких колебаний, приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Уровень фоновой сейсмичности проектируемой территории составляет 6 баллов.

К первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности. Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные геологические явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины в нем, обвалы, камнепады и пр. К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы, наводнения (в случае разрушения гидротехнических сооружений – плотин), выбросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации, теплотрасс).

Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы людей, как физические, так и психические.

Мероприятия

Основной мерой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является комплекс экономических, технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий. К ним могут быть отнесены:

- создание специальной сети сейсмического наблюдения и прогнозирования землетрясений;

- определение наиболее сейсмоопасных территорий;

- обучение населения способам самоспасения, взаимопомощи и выживания;

- строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

Переработка берегов - природный процесс, свойственный любой реке, происходящий под действием концентрированного потока воды, стекающего со склона. Это явление чаще встречается весной, при разливе рек и интенсивного таяния снега и льда. Скорость размыва колеблется от долей метра до десятков метров в год, изменчива от половодья к межени, от года к году, в зависимости от стадии развития процесса, который возникает, активизируется, затухает, прекращается и вновь возобновляется. В результате со склона выносятся почвенные частицы, и происходит мелкоструйчатый ручейковый размыв почв, образуются промоины и глубокие рытвины.

Мероприятия

Для борьбы с этим явлением или его предотвращения производят дорогостоящее укрепление берегов, возводят дамбы, осуществляют различные регуляционные мероприятия на реках вплоть до создания искусственного русла, отводящего поток от подвергнувшегося его воздействию объекта, иногда переносят на новые места населенные пункты, инженерные сооружения, коммуникации. Существуют и другие способы защиты от размывания - биологические, к которым можно отнести высадку многолетних травянистых растений на берегах рек для защиты от смывания верхних слоев почвы при таянии снега и дождей, и высадку кустарников и деревьев на берегах для защиты более глубоких слоев почвы от размывания.

2. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На проектируемой территории возможно возникновение такого явления как наводнение  и подтопление. Данные природные явления могут наносить урон здоровью населения, быть причиной материального ущерба. Основными типами наводнения являются половодье и паводок. Причиной наводнений нередко являются повышения уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе - затора, или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки - зажора.

Наводнение - значительное затопление водой местности в результате подъёма уровня воды в реке, вызываемого различными причинами. Наводнение на реке происходит от резкого возрастания количества воды вследствие таяния снега или ледников, расположенных в её бассейне, а также в результате выпадения обильных осадков. Также нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Подтопление - повышение уровня подземных грунтовых вод, приводящее к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории и изменению структуры и функций естественных биогеоценозов.

Мероприятия

- регулирование стока в русле рек,

- отвод паводковых вод,

- регулирование поверхностного стока на водосборах,

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек,

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования),

- увеличение пропускной способности речного русла,

- повышение отметок защищаемой территории,

- агролесомелиорация.

Таблица 42

Основная планируемая защита Дальнереченского городского округа от затопления и подтопления

| Обозначение | Тип сооружения | Характеристики сооружения |  | Назначение |  | Необходимые действия и планировочные решения | Очередность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Защита центральной части города (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-1 | Ограждающая дамба (существующая) Проходит по левому берегу р.Б.Уссурка от насыпи железной дороги в устье р. Белой до начала протоки Сплавная р.Б.Уссурка | Протяженность 3,9 км Класс сооружения 3 (целесообразно поднятие класса до 2) Авт. Дорога – 4 категории | Защита центральной части города от наводнения на р.Большая Уссурка. |  | Реконструкция и подсыпка дамбы Организация автомобильного движения по гребню дамбы Укрепление размываемых берегов р. Б.Уссурка |  |  | В первую очередь |
|  | Р-1а - шлюз-регулятор (существующий) на р. Белой | Характеристики сооружения будут определены на следующих стадиях проектирования. | Служит для пропуска стока реки Белой через тело дамбы. Шлюз закрывается при подъеме уровня в Белореченской протоке. |  | Реконструкция шлюза-регулятора на р. Белой |  |  | В первую очередь |
|  | НС-1а – насосная станция (проектируемая) |  | Для перекачки части стока р. Белой в Белореченскую протоку (р. Б.Уссурка) при закрытом шлюзе-регуляторе. |  | Постройка насосной станции перекачки стока р. Белой через ДО-1 |  |  | В первую очередь |
|  | Р-1б - шлюз-регулятор для стока ливневых вод (проектируемый, 1 шт.) |  | Предназначен для выпуска дождевых вод с одамбованной территории с механической очисткой стоков. |  | Постройка шлюза-регулятора для выпуска дождевых вод в районе примыкания ул. Советской. |  |  | При организации соответствующей системы поверхностного стока Возможно, при организации стока с территории в р. Белую сооружение этого шлюза будет не целесообразно |
| Канал р. Белой | Гидротехнические сооружения на р. Белой, включая: | Класс сооружения – 3 Общая протяженность сооружения – около 4-х км | Прием части стока р.Белой при закрытом шлюзе-регуляторе. |  | Расчистка и канализование русла (в т.ч. очистка русла реки, его расширение и укрепление берегов посадкой деревьев и кустарников, каменной наброской) р. Белой на протяжении около 4 км для приема дождевых и дренажных вод. Для предупреждения загрязнения вод предусмотреть строительство станции очистки вод с соответствующими емкостями. |  |  | В первую очередь |
|  | ТЕ-1а,1б -трансформирующие емкости на р. Белой (частично существующие) | Класс сооружения – 3 | Прием и распределение стоков от ливневой канализации и дренажной сети центральной части города с их частичной очисткой. |  | Реконструкция трансформирующих емкостей Постройка систем очистки стоков, рассчитанных, по крайней мере, на очистку первой, наиболее загрязненной порции стоков. |  |  | В первую очередь |
|  | ТЕ-1в -трансформирующая емкость на р. Белой (проектируемая) | Класс сооружения – 3 | Прием, регулирование и частичная очистка ливневых и дренажных стоков с территории центральной части города |  | Организация трансформирующих емкостей |  |  | Очередность сооружения определяется в «Проекте системы ливневой канализации г. Дальнереченска» |
| ЛК-1а | Существующие и планируемые участки системы закрытой ливневой канализации (построены по ул. Гарнизонной) | Класс сооружения – 3 | Сбор ливневых и дренажных вод с части территории и их сброс в трансформирующую емкость номер 1 на р. Белой. |  | Постройка закрытой ливневой канализации по ул. Татаринцева |  |  | Очередность сооружения определяется в «Проекте системы ливневой канализации г. Дальнереченска |
|  | ДНС-1а – насосная станция автоматической перекачки ливневых вод (частично построена) для ТЕ-1а на р. Белой |  | Перекачка стоков из системы ливневой канализации в трансформирующую емкость номер 1 на р. Белой при высоком уровне воды в ней |  | Постройка станции перекачки |  |  | Целесообразность сооружения ДНС определяется стоком воды с территории и уровнем воды в р. Белой |
| ДЛК-1б | Существующие и планируемые участки системы закрытой ливневой канализации (построены по всей ул. Ленина и частично по ул. Шевченко, Красноармейской и Вокзальной, Дальнереченской) | Класс сооружения – 3 | Организация стока ливневых и дренажных вод. Сбор ливневых и дренажных вод с части территории и их сброс в трансформирующую емкость номер 2 на р. Белой |  | Постройка закрытых систем ливневой канализации по улицам: Красногвардейская и Героев Даманского, Уссурийской, Энгельса и Свободы, а так же некоторым другим. Сброс сточных вод предусмотреть в существующий коллектор по ул. Ленина. Проложить по ул. Рябуха и ул. 50 лет Октября закрытый дождевой коллектор с сопутствующим трубным дренажом. Сброс сточных вод предусмотреть в трансформирующую емкость номер 2 на р. Белой. |  |  | Очередность сооружения определяется в «Проекте системы ливневой канализации г. Дальнереченска» |
|  | ДНС-1б – насосная станция автоматической перекачки ливневых вод (частично построена) для ТЕ-1б на р. Белой |  | Перекачка стоков из системы ливневой канализации в трансформирующую емкость номер 2 на р. Белой при высоком уровне воды в ней |  | Реконструкция (или постройка новой) станции перекачки |  |  | Целесообразность ДНС определяется уровнем воды в р. белой при постройке НС-1а |
| ДО-3 | Ограждающая дамба (существующая) Начало примыкает к автомагистрали Владивосток-Хабаровск на 348 км, проходит по границе районов Центрального и Каменушки и выходит на берег Сплавной протоки (место стыка ДО-1 с ДО-2), где переходит в ДО-1 | Протяженность 2,53 км. Класс сооружения - 3 | Защита центральной части города от наводнения на р.Малиновке. |  | Подсыпка дамбы |  |  | В первую очередь |
|  | Р-1в – шлюз-регулятор (существующий) |  | Шлюз-регулятор предназначен для сброса стока р. Каменушки через тело дамбы. Шлюз закрывается при подъеме уровня в р. Большая Уссурка. |  | Реконструкция шлюза-регулятора |  |  | В первую очередь |
| ЛК-1в | Закрытая система ливневой канализации (проектируемая) | Класс сооружения – 3 | Сбор ливневых и дренажных вод с части территории и их сброс в р. Каменушку |  | Постройка системы закрытой ливневой канализации |  |  | Очередность сооружения определяется в «Проекте системы ливневой канализации г. Дальнереченска |
|  | ДНС-1в – насосная станция автоматической перекачки ливневых вод (проектируемая) |  | Перекачка стоков из системы ливневой канализации в р.Каменушку при высоком уровне воды в ней |  | Постройка новой станции перекачки |  |  | При постройке ливневой канализации |
| ЛК-1в | Планируемая система закрытой ливневой канализации | Класс сооружения – 3 | Сбор ливневых вод с северо-восточной части территории с частичной очисткой и сбросом в р. Каменушка |  | Постройка системы закрытой ливневой канализации |  |  | Очередность сооружения определяется в «Проекте системы ливневой канализации г. Дальнереченска |
| ТЕ -1г | Регулирующая емкость на р. Каменушка | Класс сооружения – 3 | Сбор дренажных и ливневых вод с водосборной территории с частичной очисткой |  | Организация трансформирующей емкости |  |  | -\\- |
| ЛК-1г) | Закрытая система ливневой канализации (проектируемая) | Класс сооружения – 3 | Сбор ливневых и дренажных вод с восточной части территории СС частичной очисткой стока |  | Постройка системы закрытой ливневой канализации |  |  | -\\- |
| ДО-7 | Ограждающая дамба (существующая) Автомобильная дорога Владивосток-Хабаровск на участке 348-353 км (от железнодорожного виадука ветки на «Дальнереченск-2» до моста через р. Малиновку) | Протяженность 4,8 км Класс сооружения - 3 Авт. дорога – 2 категории | Защита центральной части города от паводковых вод р.Кедровки и р. Малиновки (кирпичный поселок) |  | Дамба находится в удовлетворительном состоянии. |  |  | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |
|  | Р-1е – шлюз-регулятор (проектируемый) |  | Сброс части стока с заболоченной территории, закрывается при паводке на р. Кедровке |  | Постройка шлюза-регулятора |  |  | На конец расчетного срока |
| НК-1 | Нагорный канал (проектируемый) с системой перехвата стока, а так же дополнительной системой сбора стока с территории планировочного района ЦПР-5. | Класс сооружения – 3 | Защита центрального района города и улицы Первомайской от нагорного стока с расположенной южнее города водосборной площади для предотвращения подтопления обвалованной части территории со стоком в регулирующую емкость номер 1 или в р.Белую |  | Постройка канала, восстановление существующих русел ручьев и ложбин стока для сбора дождевых и дренажных вод со стоком в регулирующую емкость номер 1 или в р.Белую |  |  | На конец расчетного срока, при строительстве планировочного района ЦПР-5. |
|  | РЕ-1а – регулирующая емкость (проектируемая) | Класс сооружения – 3 | Для сбора ливневых и дренажных вод с южной территории центральной части г. Дальнереченска и осушаемой территории автоспортивного парка. |  | Организация регулирующей емкости с сооружениями очистки стока |  |  | Одновременно с системой улавливания нагорного стока и поверхностного стока с территории планировочного района, а так же строительство автоспортивного парка |
| Организация поверхностного стока в районе застройки ЗПР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛК-ЗПР-1 | Система закрытой ливневой канализации на территории новой застройки (проектируемая) | Класс сооружения – 3 |  | Сбор ливневых вод с частичной очисткой стока и сбросом в р. Дегтярку |  | Постройка системы закрытой ливневой канализации с очисткой стока | При строительстве новой застройки |  |
| Защита района ул. Первомайской (территория 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НК-2 | Нагорный канал (проектируемый) с регулирующей емкостью | Класс сооружения – 3 |  | Защита от нагорного стока с расположенной выше водосборной площади. |  | Постройка нагорного канала с аккумулирующей емкостью и стоком в р.Большая Уссурка | На конец расчетного срока |  |
| ЛК-5а | Закрытая система ливневой канализации (проектируемая) | Класс сооружения – 3 |  | Сбор ливневых вод с частичной очисткой и сбросом в р. Б.Уссурка |  | Постройка системы ливневой канализации | На конец расчетного срока |  |
| РЕ-5а | Регулирующая емкость (проектируемая) | Класс сооружения – 3 |  | Регулирование объема поверхностного стока стока и его частичная очистка |  | Постройка регулирующей емкости | При постройке ливневой канализации |  |
| Защита городской территории Каменушки (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-2 | Ограждающая дамба (существующая). Проходит от стыка ДО-1 и ДО-3 вдоль левого берега р. Большая Уссурка и примыкает к насыпи ж/д тупика Дальнереченского лесокомбината – стыка с ДО-9 | Протяженность 1,14 км. Класс сооружений – 4 Авт. дорога – 4 категории |  | Защита района Каменушки от наводнения на р.Большая Уссурка. |  | Подсыпка и реконструкция дамбы с организацией на ней автомобильной дороги . | В первую очередь |  |
|  | Р-2а - Шлюз-регулятор (существующий) |  |  | Шлюз-регулятор предназначен для сброса стока р. Каменушки через тело дамбы в р. Б.Уссурка. Шлюз закрывается при подъеме уровня в р. Большая Уссурка. |  | Шлюз полностью построен в 2008 году |  |  |
|  | НС-2а – насосная станция (проектируемая) |  |  | Для перекачки части стока р. Каменушка в р. Б.Уссурка при закрытом шлюзе-регуляторе. |  | Постройка насосной станции | В первую очередь |  |
| Ручей Каменушка | ТЕ-2а – трансформирующая емкость на р.Каменушке (частично существующая) | Класс сооружения – 3 |  | Прием и распределение стоков от ливневой канализации и дренажной сети части города с их частичной очисткой. |  | Организация трансформирующей емкости с системой очистки стока | На конец расчетного срока |  |
| ДО-8 | Ограждающая дамба (существующая)-Автомобильная дорога «Центр-Каменушка» Ограждающая дамба (проектируемая)-Автомобильная дорога ул. Свердлова | Протяженность 1.14км (существующая) Протяженность 0,6…км (проектируемая) Класс сооружений – 4 Авт.дорога – 4 категории |  | Защищает район «Каменушка» от паводковых вод р.Малиновки. |  | Постройка дамбы в насыпи планируемой дороги | На конец расчетного срока Целесообразность организации планируемой дороги в качестве дамбы будет рассмотрена на следующих этапах проектирования |  |
| ДО-9 | Ограждающая дамба (существующая) Железнодорожная подъездная ветка на Каменушку | Протяженность 1,7 км Класс сооружений - 4 |  | Защищает район «Каменушка» от паводковых вод р.Малиновки. |  | Дамба находится в удовлетворительном состоянии. | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |  |
| Защита городской территории ЛДК (Вагутон, территория 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-4 | Ограждающая дамба (существующая) Проходит вдоль левого Берега р. Б.Уссурка и примыкает снизу к насыпи автодороги Владивосток-Хабаровск, сверху к насыпи ж/д Дальнереченского обхода. Оба примыкания у мостов через р. Б.Уссурка | Протяженность 6,97 км Класс сооружений – 4 (целесообразно поднятие класса до 3) Авт.дорога – 5 категории |  | Защита микрорайона ЛДК от наводнения со стороны р.Большой Уссурки и ее проток Маркова и Мулевой. |  | Подсыпка дамбы Достройка дамбы в районе ж/д моста на участке 120м. Укрепление полотна дамбы на поворотах русла реки. Организация автомобильной дороги по гребню дамбы. Укрепление берегов р. Б.Уссурка (протоки Марковой) | В первую очередь |  |
|  | Р -3а,б,в,г- Шлюзы-регуляторы (проектируемый, 3 шт.) по ул. Пограничная | -\\- |  | Предназначены для выпуска дождевых вод с очисткой стоков с одамбованной территории в р.Б.Уссурка |  | Постройка шлюзов-регуляторов с сооружениями очистки стоков | В первую очередь |  |
| ДО-5 | Ограждающая дамба (проектируемая) Насыпь ул. Рябуха от пересечения с автодорогой Владивосток-Хабаровск до пересечения с ул.Тургенева, далее по ул. Тургенева с поворотом до ж/д. | Протяженность 3,580 Класс сооружения - 4 Автодорога - 4 категории. |  | Будет защищать территорию от паводковых вод р. Малиновки |  | Постройка дамбы с автодорогой, поднятие уровня существующей дороги (ул. Тургенева). | На конец расчетного срока |  |
| СК | Сбросной канал-резерв (проектируемый) | Класс сооружения – 3 |  | Сбор и отвод поверхностных и дренажных вод с территории |  | Постройка канала | На конец расчетного срока |  |
| ДЛК-3а | Закрытая система ливневой канализации и дренажа (проектируемая) | Класс сооружения – 3 |  | Сбор и отвод поверхностных вод с частичной очисткой стока и отводом в р. Б.Уссурка |  | Постройка совмещенных закрытой дренажной и ливневой систем | На конец расчетного срока |  |
|  | НС-насосная станция ливневой канализации (проектируемая) |  |  | Перекачка поверхностного стока |  | Постройка насосной станции | При постройке дренажно-ливневой канализации |  |
| ДО-10 | Ограждающая дамба (существующая) Насыпь нечетного пути ж/д, проходящей через «Дальнереченск-2» от отметки 11,6 км до отметки 17,2км | Протяженность 5,6 км Класс сооружения - 4 Ж/д -1 категория |  | Защищает микрорайон ЛДК от паводковых вод рр.Большая Уссурка и Малиновка. |  | Дамба находится в удовлетворительном состоянии. | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |  |
| ДО-11 | Ограждающая дамба (существующая) Автомобильная дорога Владивосток-Хабаровск на участке 345,18-346,4 км (проходит от поворота на микрорайон ЛДК до а/д моста через р.Большая Уссурка). | Протяженность 1,25 км Класс сооружения - 4 Автодорога – 2 категория |  | Защищает микрорайон ЛДК от паводковых вод р.р. Большая Уссурка и Малиновка. |  | Дамба находится в удовлетворительном состоянии. | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |  |
| Защита городской территории Дальнереченск-2 (территория 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-6 | Ограждающая дамба (проектируемая) | Протяженность 5,170 Класс сооружения - 4 |  | Будет защищать микрорайон от паводковых вод рр.Кедровки и Малиновки |  | Постройка дамбы с автодорогой | На конец расчетного срока, до планируемой застройки участка |  |
|  | Р-4а-шлюз-регулятор (проектируемый) |  |  | Пропуск поверхностного стока в р. Кедровку, закрывается при подъеме воды в реке |  | Постройка шлюза-регулятора | Одновременно с постройкой дамбы |  |
|  | Р-4б-шлюз-регулятор (проектируемый) |  |  | Пропуск поверхностного стока на водосборную площадь р. Малиновки, закрывается при паводке на реке |  | Постройка шлюза-регулятора | Одновременно с постройкой дамбы |  |
|  | НС-1а – насосная станция перекачки стока (проектируемая) |  |  | Перекачка поверхностного стока в р. Кедровку при закрытом шлюзе-регуляторе |  | Постройка насосной станции | При застройке участка |  |
| ДО-12 | Ограждающая дамба (существующая) Участок железнодорожной насыпи от отметки 18,9 км до отметки 20,15 км железнодорожного полотна, проходящего через «Дальнереченск-2». | Протяженность 1,25 км Класс сооружения - 4 ж.дорога 1 категории |  | Защищает микрорайон от паводковых вод рр. Кедровка и Малиновка |  | Дамба находится в удовлетворительном состоянии | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |  |
| ДЛК-4а | Дренажно-ливневая канализация (проектируемая) | Класс сооружения - 3 |  | Сбор поверхностного стока с территории |  | Постройка закрытой дренажно-ливневой канализации | При застройке участка |  |
|  | ТЕ-4а Трансформирующая емкость (проектируемая) |  |  | Сбор и регулирование поверхностного стока с частичной очисткой перед сбросом в р. Кедровку |  | Постройка трансформирурующей емкости | При постройке дренажно-ливневой канализации |  |
| Р-4в | Дополнительный шлюз-регулятор в железнодорожной насыпи (проектируемый) |  |  | Пропуск стока р. Кедровки через насыпь дороги, закрывается при сильных наводнениях, затапливающих пойму р. Малиновки |  |  |  |  |
| Защита территории номер 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-14 | Ограждающая дамба (проектируемая) | Протяженность 2,350 Класс сооружения - 4 |  | Будет защищать территорию номер 6 от паводковых вод рр. Кедровка и Малиновка |  | Постройка дамбы (возможна подсыпка территории) | На конец расчетного срока |  |
|  | Р-6а – шлюз-регулятор (проектируемый) | -\\- |  | Служит для выпуска поверхностного стока в р. Кедровка. Закрывается при подъеме уровня в реке |  | Постройка шлюза | На конец расчетного срока |  |
|  | НС-6а – насосная станция перекачки стока (проектируемая) | -\\- |  | Перекачка поверхностного стока в р. Кедровку при закрытом шлюзе-регуляторе |  | Постройка насосной станции | На конец расчетного срока |  |
| Защита села Лазо (территория номер 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО-13 | Ограждающая дамба (существующая) | Протяженность 3,290…… Класс сооружения – 4 Автодорога – 5 категория |  | Защищает территорию от паводковых вод р.Уссури и р.Дегтярки |  | Дамба построена в 2009 г. | Необходимость в реконструкции дамбы определяется путем регулярного мониторинга |  |
| ЛК-7а | Система ливневой канализации (проектируемая) | Класс сооружения – 3 |  | Сбор дренажных и ливневых вод с водосборной территории с частичной очисткой |  | Постройка закрытой ливневой канализации | На конец расчетного срока |  |
|  | РЕ-7а - регулирующая емкость (проектируемая) |  |  | Регулирование и частичная очистка поверхностного стока перед сбросом в р. М.Дегтярку |  | Постройка регулирующей емкости | На конец расчетного срока |  |
| Дорога | Ул. Терешковой | Протяженность Автодорога – 5 категория |  | Защита территории от разлива р. М.Дегтярка и эрозионных процессов |  | Поднятие дороги, укрепление склонов ручья | На конец расчетного срока |  |

Всего на территории городского округа выделено 6 территорий, защищаемых дамбами от затопления.

Таблица 43

| №/№ | № защищаемой территории | Тип защитного сооружения | Защищаемая территория | Дополнительное оснащение | Площадь защищаемой территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I | НК-1, ДО-1, ДО-3, ДО-7 | Центр города Дальнереченска | 4 шлюза-регулятора | 1588 |
| 2 | II | ДО-3, ДО-2 ДО-9, ДО-8 | Р-н Каменушки | 1 шлюз-регулятор | 82 |
| 3 | III | ДО-5, ДО-4 | ЛДК | 4 шлюза-регуляора | 843,2 |
| 4 | IV | ДО-6 | Дальнереченск-2 | 2 шлюза-регулятора | 273 |
| 6 | VI | ДО-7,14 | Район жилой застройки (кирпичный поселок) | 1 шлюз-регулятор | 60 |
| 7 | VII | ДО-13 | Зона отдыха у д. Краснояровки, с. Лазо |  | 71 |

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров, подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

4. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории городского округа возникают лесные и торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнём граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с природными пожарами сохраняется весной и летом.

Превентивные мероприятия проводимые ОМСУ

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения;

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

#### 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом опасных химических веществ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Основные направления формирования техногенной опасности на территории  городского округа определяются следующими видами ЧС:

-  аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС);

- пожары;

- аварии на предприятиях (производствах), использующие в своем технологическом цикле химически опасные вещества (ХОВ) и взрывчатые вещества и материалы (ВВ и ВМ);

-  аварии на объектах и системах обеспечения ЖКХ;

- автомобильный и железнодорожный транспорт.

1. Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС). Практически вся территория города контролируется дамбами, количество и технические параметры которых недостаточны для обеспечения безопасности всей территории округа и города. Существующие и ранее запланированные дамбы обвалования преимущественно земляные насыпные. Многие из них нуждаются в ежегодной  досыпке и капитальном ремонте.

2. Аварии на химически-опасных и взрывопожароопасных объектах. Источником техногенных аварий также являются предприятия, использующие в своем технологическом цикле аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и взрывчатые вещества (ВВ) и материалы (ВМ). На территории Дальнереченского округа эксплуатируется 13 потенциально опасных объектов.

Таблица 44

Основные факторы ЧС техногенного характера

на территории Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местоположения |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | ул. Свободы 41, |
|  | Котельная № 2 | ул. Флегонтова 25-а |
|  | Котельная № 18 (мазут) | ул. Энгельса 23 |
|  | Котельная № 27 | ул.45 лет Окября 1-а |
|  | Дальнереченский участок филиала «Арсеньевмежрайгаз» | ул. Рябуха 69, |
|  | Дальнереченский участок электрических сетей СП «ПЗЭС» филиала ОАО «ДРСК ПЭС» | ул. Энергетиков62, |
|  | Кладбище | ул. Котовского, |
|  | Полигон ТБО | ул. Магистральная, |
|  | мазутохранилище | ул. Шевченко 1-а |
|  | ООО «Горнорудная компания АИР» | ул. О.Кошевого 101 |
|  | Нефтебаза | ул. Чернышевского 17 |
|  | Водозабор | ул. Краснофлотская 18 |
|  | Водозабор | ул. Проточная 1 |

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- поддержание на необходимом уровне запасов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление контроля над состоянием систем оповещения;

- проведение подготовительных мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения и обеспечение готовности подразделений для оказания помощи пострадавшим.

- оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, используя возможности СМИ.

3. Транспортные аварии. Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории  городского округа возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

- превышение скорости;

- игнорирование дорожных знаков;

- выезд на полосу встречного движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колёса и шины).

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна.

К потенциально-опасным объектам железной дороги относятся железнодорожные узлы, где возможны аварии при проведении маневровой работы с пожаро- и взрывоопасными грузами, а так же железнодорожные переезды, где возможны столкновения подвижного состава с автотранспортом.

Опасность речного транспорта в настоящее время значительно снизилась в связи с резким снижением объема грузопассажирских перевозок

4. Аварии на системах ЖКХ. По жилищно-коммунальному хозяйству выявлено следующее состояние системы инженерного обеспечения.

Системы теплоснабжения:

Тепловые сети города проложены подземно в непроходных каналах и надземно на территории промпредприятий.  Сети  в  каналах  проложены  без  попутных  дренажей.  Во  время  паводков тепловые сети затапливаются, в результате чего разрушается теплоизоляция и происходит активная коррозия трубопроводов, что приводит к частым авариям и непроизводительным  потерям  тепла  и  дополнительному  обводнению  территории.

Системы водоснабжения:

Техническое состояние сетей, часть которых действует еще с 1930 года, неудовлетворительно, сети изношены и требуют замены до 60%, особенно по уличным и внутриквартальным прокладкам.

Системы канализации:

Техническое состояние сетей неудовлетворительное, и требует замены в связи с истекшим сроком эксплуатации

Системы энергоснабжения:

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся в основном к 2 и 3 категории.

К 1 категории относятся: котельные, канализационные насосные станции, водопроводные насосные станции, канализационные очистные сооружения;

В среднем ежегодно в Дальнереченском городском округе происходит 5 – 10  аварий на объектах ЖКХ.

Мероприятия

- проведение работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. При выборе мер решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию. В целях совершенствования деятельности органов управления территориальных подсистем РСЧС по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения эффективности защиты населения и территорий и снижения возможных последствий чрезвычайных ситуаций может быть рекомендован следующий комплекс мероприятий.

Градостроительные мероприятия

1. Важной градостроительной задачей генерального плана округа явилось обеспечение устойчивости планировочной структуры города и округа. Устойчивость планировочной системы обеспечивается созданием системы городских магистралей, связывающих все планировочные районы и сельские населенные пункты округа, а также созданием связности транспортной сети, что обеспечивается системой районных  магистралей и местных улиц, а также устойчиво функционирующей системой инженерного обеспечения, системой соцкультбыта и пр.

Развитие транспортной структуры непрерывного функционирования позволит обеспечить доступность для транспортных средств и помощи всех районов, микрорайонов, сельских населенных пунктов округа, больниц, аэропорта (авиация МЧС). Позволит проводить эвакуацию в район с. Ариадного в случае необходимости.

2. Выделение придорожных полос на транспортных магистралях и защитных полос железных дорог позволит пользоваться попутным сервисом в чрезвычайных ситуациях.

3. Развитие медицинского комплекса на юге центральной части города обеспечит коечные места, а рекомендация о создании на базе медсанбата п. Кольцевое регионального центра медицины катастроф обеспечит район помощью необходимой медицинской квалификации.

4.  Размещение нефтебазы подземного типа по ул. Терешковой позволит локализовать зону возгорания в случае необходимости.

Организационные мероприятия.

- Определение наиболее важных направлений в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, требующих разработки территориальных нормативных правовых актов и иных актов, а также внесения изменений и дополнений в действующие документы в соответствии с действующим законодательством.

- Подготовка органов управления и связи, сил и средств жизнеобеспечения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, организация и проведение учений и тренировок органов управления и аварийно-спасательных формирований.

- Разработка и периодическое уточнение «Планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Организация работы КЧС, круглосуточного дежурства (при необходимости) оперативных групп в местах (на объектах) чрезвычайных ситуаций.

- Осуществление постоянного контроля готовности сил и средств к действиям по предназначению, принятие своевременных мер по их доукомплектованию и дооснащению необходимой техникой, оборудованием, средствами связи приборами и т.д.

- Организация выполнения мероприятий по защите населения, промышленных объектов, транспортных магистралей, объектов АПК, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций.

- Разработка и периодическое уточнение планов эвакуации населения из зоны чрезвычайных ситуаций.

- Организация постоянного контроля за созданием и состоянием неснижаемых запасов продовольствия и материально-технических средств первоочередного жизнеобеспечения.

- Организация подготовки к обеспечению устойчивого снабжения объектов экономики энергией, топливом, водой от автономных источников энерго- и водоснабжения; контроль готовности коммунальных служб.

- Создание и совершенствование систем связи и оповещения в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, поддержание системы оповещения в постоянной готовности.

- Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями, администрациями и руководством предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Организация контроля над размещением и строительством объектов в строгом соответствии с законодательством, требованиями норм и правил, осуществление контроля за выдачей разрешений на отвод земли, лицензий на проведение строительных работ и т.д.

- Организация охраны общественного порядка в местах чрезвычайных ситуаций.

- Осуществление контроля за ходом декларирования промышленной безопасности, организация разработки паспортов безопасности и создания страхового фонда документации на потенциально опасные объекты, ГТС и объекты ЖКХ.

- Разработка предложений по финансированию мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.

- Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Организация обучения населения, использование средств массовой информации, тиражирование и распространение памяток, плакатов, брошюр и т.п. по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Дополнительные мероприятия

- Контроль за соблюдением требований строительных норм и правил, нормативных документов по строительству, реконструкции и размещению зданий и сооружений, использованию огнестойких конструкций и материалов в населенных пунктах;

- Контроль за созданием искусственных водоемов и оборудованием подъездов к ним;

- Контроль за состоянием и исправностью гидрантов, задвижек, сетей водоснабжения;

При лесных пожарах.

- Контроль работы лесопожарных служб;

- Контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

- Введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;

- Контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

При торфяных пожарах.

- Наблюдение за состоянием торфяных полей;

- Определение наличия всех видов водоисточников, их состояния  и возможность использования для тушения пожаров.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

    - пожарные части;

    - штатные аварийно – спасательные формирования;

    - нештатные аварийно – спасательные формирования;

    - спасательные службы;

    - персонал учреждений здравоохранения;

    - другие учреждения.

## 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. Большая роль в разработке и реализации таких мер отводится органам местного самоуправления, целью политики которых является улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке природоохранных и ресурсовоспроизводящих мероприятий, а также экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на начальной стадии принятия градостроительных решений.

#### 7.1 Охрана атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей природной среды. Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т. д. Однако в современных условиях вследствие увеличения антропогенной нагрузки возможности природных систем к самоочищению атмосферы серьезно подорваны и атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции. Поэтому очень важно уделять особое внимание мероприятиям по охране воздуха от загрязнений локального характера с целью нормирования качества атмосферного воздуха на районном и глобальном уровнях.

В результате проведенного анализа источников и состава загрязняющих веществ атмосферного воздуха предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Создание автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха. Рекомендуется в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

2. Сокращение числа индивидуальных источников теплоснабжения с низкими источниками выбросов.

4. Ликвидация маломощных котельных. Низкий уровень оснащенности, изношенность имеющегося очистного и котельного оборудования на предприятиях теплоэнергетики ведет к ухудшению экологического состояния атмосферного воздуха, снижению его качества.

5. Размещение новых промышленных объектов в экологически обусловленных местах. При планировании и проектировании промышленных объектов, при выборе площадки под застройку необходимо учитывать существующие фоновые загрязнения, класс вредности предприятия, преобладающие ветра планируемой территории застройки.

6. Благоустройство, озеленение улиц и села в целом. Это комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Осуществляется с целью снижения уровня шума, загазованности и запыленности воздуха.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями строительных норм и правил и иными федеральными и региональными правовыми актами. К числу правовых актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся:

– правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

– правила землепользования и застройки муниципального образования;

– положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных сооружений на территории муниципального образования;

– паспорта благоустройства прилегающей территории и др.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории муниципального образования осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке. Порядок закрепления таких территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека, так и для населения муниципального образования в целом.

7. Помещения сельскохозяйственного назначения размещать торцовой стороной к господствующим ветрам для более быстрого удаления загрязненного воздуха, скапливающегося между ними. Степень загрязнения воздуха снижает и разумная блокировка отдельных зданий или увеличение их этажности. Чтобы понизить загрязнение воздушного бассейна на территории сельскохозяйственного предприятия микробами и пылью и создать на ней свой микроклимат между помещениями не менее чем в 2 ряда высаживают деревья. По периметру зоны площадки также высаживают деревья (лесозащитные полосы шириной до 10 м). Озеленяют навозохранилища и очистные сооружения - высаживают кустарники и деревья не менее чем в 2 ряда.

#### 7.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих регионов России одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории муниципального образования используются поверхностные и подземные воды.

К основным мероприятиям, предлагаемым к реализации, в области использования и охраны водных ресурсов относятся:

- обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках для снижения рисков, связанных с пропуском половодья и паводков;

- устранение причин, вызывающих деградацию, истощение и загрязнение водных объектов;

- выполнение работ по расчистке русел рек;

- проведение берегоукрепительных работ;

- осуществление контроля над состоянием и использованием водоохранных зон и паводкоопасных территорий.

Техногенная нагрузка чрезвычайно неравномерна по своему уровню воздействия на поверхностные и подземные воды в частности. В значительной мере отличаются также методы охраны поверхностных и подземных вод.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод (необходимо расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах);

- полный охват территории системой канализации;

- благоустройство территории.

По сравнению с поверхностными охрана подземных вод от загрязнения представляет собой гораздо более сложную задачу, что связано с необходимостью не столько заранее обнаружить, сколько своевременно предупредить возможность поступления загрязнителя в водоносный пласт. В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием, и ликвидация его становится делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным.

Решение проблем водоснабжения городского округа и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

#### 7.3 Охрана и рациональное использование почв

Почва – ценнейший природный ресурс для любого муниципального образования. Почва является основой биосферы. Через растения и животных она обеспечивает существование экосистем. Поэтому правильное использование ее и бережное отношение надо рассматривать как важнейшее звено в комплексной охране природы. Существующие антропогенные нагрузки способны вызвать негативные последствия и ухудшить состояние земель.

Наиболее значимыми процессами, ухудшающими состояние почвенного покрова на территории городского округа, являются загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (далее также – ТБО), неочищенными сточными водами, ядохимикатами, а также эрозия почв и ее деградация.

Основными мероприятиями по охране почв от антропогенного загрязнения и рациональному их использованию являются:

- организация контролирующих мероприятий за качественным изменением почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;

- организация контролирующих мероприятий за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Смена почвообразующих пород предопределяет формирование сложного почвенного покрова. Нередко появляются эрозионные процессы. Выражены они не ярко, но проведение противоэрозионных мероприятий на территории необходимо.

Основные принципы защиты почв от эрозии.

Основные принципы защиты земель могут быть сведены к следующим:

- предупреждение возможности проявления эрозии: защищать не только «пострадавшие» почвы, но и те, которым еще угрожает опасность;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв, что достигается почвозащитными приемами обработки почв, посевами культур, корневые системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии;

- повышение почвозащитной роли растительного покрова;

- сочетание на эродированных почвах мер по предупреждению эрозии с приемами восстановления плодородия смытых почв и мелиорацией земель, разрушенных промоинами и оврагами;

- зональность противоэрозионных мер, предполагающая наиболее полный учет природных особенностей территории и экономических условий хозяйств;

- экономичность защитных мер – получение наибольшей почвозащитной эффективности от проектируемых мероприятий при минимальном отводе ценных земель и наименьших затратах труда и средств на их осуществление;

- учет при обосновании мер защиты почв от эрозии и технологии проведения противоэрозионных работ необходимо возможные экологические последствия: влияние на состояние всех компонентов природы.

Рациональное использование и охрана почв в настоящее время является одной из самых насущных задач. Если земледелие ведется грамотно, вносится достаточное количество органических и минеральных удобрений, правильно проводятся мелиоративные работы, то качество почв, как правило, улучшается. В противном случае возникает опасность возникновения процессов деградации земель.

Охрана земель от деградации.

В системе мероприятий, направленных против водной эрозии почв, большое значение приобрела безотвальная глубокая пахота. После вспашки почва больше вбирает в себя воды и дольше ее удерживает. Условия для роста и развития растений улучшаются и они надежнее защищают почву от смыва.

При обработке поля вспашку почвы проводят поперек склона. Поперечная вспашка – агротехнический прием, способствующий аккумуляции и задержанию воды на склонах. Однако на крутых склонах (6–10°С) поперечная пахота не может обеспечить надежную задержку дождевых и талых вод. Поэтому ее дополняют созданием искусственного противоэрозийного микрорельефа с лунками, прерывистыми бороздами. Если рельеф холмистый, поперечная вспашка не пригодна.

Движение пахотного агрегата по контуру горизонтали называется контурная обработка почв, которую проводят с целью предохранения их от эрозии. Этот метод получил широкое распространение во многих странах мира. Для предотвращения водной эрозии, связанной с ирригацией, проводят полив по бороздам.

Для борьбы с оврагообразованием сооружают водотводные валы, лотки, перемычки из валежника. В эрозийно опасных местах проводят щелевание почвы.

В комплексе противоэрозийных мероприятий предусматривают применение почвозащитных севооборотов, мульчирование почв. Мульча и стерня задерживают снег, уменьшают глубину промерзания почвы, что способствует лучшему впитыванию талых вод и, следовательно, снижению поверхностного стока.

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов – многогранная комплексная проблема, затрагивающая и территорию данного конкретного городского округа. Для повышения эффективности использования земель требуется повысить общую культуру земледелия, совершенствовать структуру (состав) посевных площадей сельскохозяйственных культур, осуществлять борьбу с вредителями, болезнями и сорняками, совершенствовать агротехнику возделывания культур, рационально и разумно использовать сельскохозяйственную технику.

С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений должна быть направлена на создание условий для эффективного экологически безопасного землепользования, повышения плодородия почв и роста сельскохозяйственного производства, современной и качественной рекультивации нарушенных и загрязненных земель.

#### 7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны

В соответствии со ст. 44 Федерального закона то 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, поэтому в целях охраны окружающей среды создаются охранные и санитарно-защитные зоны.

Охранные зоны - предназначены для охраны объекта от антропогенного загрязнения или вредного физического воздействия, поступающего извне. К таким объектам относятся природные объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и имеющие особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и государственной безопасности, иных общественно полезных целей.

Санитарно-защитные зоны (далее также – СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На территории городского округа существуют следующие объекты культурного наследия:

- памятники архитектуры – 8 объектов;

- памятники истории и культуры - 12 объектов;

- памятники архитектуры – 1 объект.

В настоящее время зоны охраны данных объектов не предусмотрены. Учитывая действующее законодательство, существует необходимость в подготовке проектов зон охраны, что позволит установить территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, который подготавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию, в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может осуществляться по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия, или по решению суда.

Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия организуют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе необходимых историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при подготовке генерального плана является отображение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На основании ст. 65 Водного кодекса РФ определены следующие водоохранные зоны вдоль водных объектов, расположенных на территории проектирования:

- реки Б.Уссурка, Малиновка, протока Маркова – 200 м,

- реки Белая, Кедровка, Дегтярка, р.Каменушка – 50 м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности.

Таблица 45

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от 10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Прибрежные защитные полосы для всех водных объектов городского округа устанавливаются в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет:

- Для морей, озер, рек и ручьев протяженность которых от истока до устья десять километров и более	- 20 метров;

- Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров - 5 метров;

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». К зонам санитарной охраны относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения, и определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями, и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Проекты организации санитарно-защитных зон для таких объектов, расположенных на территории городского округа, не разрабатывались.  Поэтому размеры санитарно-защитных зон определены с учетом санитарной классификации объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Размеры санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории городского округа представлены в Таблице 46.

Таблица 46

Размеры санитарно-защитных зон

| № | Объект, характеристика | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 300 |
| 2 | Котельная № 2 | 50 |
|  | Котельная № 18 (мазут) | 50 |
| 3 | Котельная № 27 | 50 |
| 4 | Дальнереченский участок филиала «Арсеньевмежрайгаз» | 100 |
| 5 | Дальнереченский участок электрических сетей СП «ПЗЭС» филиала ОАО «ДРСК ПЭС» | 1000 |
| 6 | Кладбище | 300 |
| 7 | Полигон ТБО | 1000 |
| 8 | ООО «Сиб-Восток» (мазутохранилище) | 50 |
| 9 | ООО «Горнорудная компания АИР» | 300 |
| 10 | Нефтебаза | 100 |
| 11 | Водозабор «Иман» | 200 |
| 12 | Водозабор «Вагутон» | 200 |
| 13 | Котельная № 1 | 300 |

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленных производств не допускается размещать объекты:

- по производству лекарственных веществ;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты производства пищевых продуктов, включая напитки;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- объекты, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

#### 7.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие — одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентировании у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. Кроме того, установлено, что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Наибольший шум отмечается на улицах города, причём уровень уличных шумов определяется интенсивностью, скоростью и характером транспортного потока. На скоростных дорогах шум достигает величины 87дБ А, на магистралях с непрерывным движением – 85дБ А, а на улицах с грузовым движением – 84дБ А, на магистральных улицах районного значения –                81 дБ А.

В г. Дальнереченске функционируют магистрали с интенсивным движением – это                       ул. Личенко, ул. 50 лет Октября, ул. Тухачевского. В соответствии с гигиеническими нормативами безопасный уровень звука не должен превышать 55 дБ А.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Основная причина шума, создаваемого рельсовым транспортом (железные дороги, трамваи), – это звук от движения колёс по рельсам и звук удара на стыках и неровностях пути. Максимальный уровень шума на расстоянии 7,5 м от движущегося электропоезда составляет                   93 дБ А, пассажирского – 92 дБ А и товарного – 91дБ А. На расстоянии 25 м электропоезд оказывает шумовое воздействие в 65дБ А. Шум от железнодорожного транспорта легко распространяется на открытой территории, но если на расстоянии 100 м шумовое влияние снижается в среднем на 10 дБ А, то на расстоянии 200-300 м оно снижается всего лишь на 2-3 дБ А.

Для защиты от шумового воздействия железнодорожных магистралей организуется санитарно-защитная зона вдоль железнодорожной магистрали по 100 м от оси крайнего пути в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, 2001г.

В шумовом режиме важная роль принадлежит воздушному транспорту. Уровень звука в окрестностях аэропортов колеблется от 92 до 108 дБ А. Шумовое загрязнение во многом зависит от направления взлётно-посадочных полос и трасс движения самолётов.

Важным источником шума в городе являются и промышленные предприятия, расположенные среди жилой застройки и электроподстанция, в санитарно-защитной зоне которой находится частная застройка юго-западной и западной частей города. Основные мероприятия по шумозащите от этих объектов – организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. При строительстве новых подстанций необходимо предусматривать подстанции закрытого типа.

Огромное значение имеет шумозащитное озеленение – эффективное и сравнительно недорогое мероприятие. Полоса насаждений шириной 25 м способствует снижению уровня шума на 10-12 дБ, при этом хвойные породы деревьев предпочтительнее лиственных. Высота деревьев должна быть не менее 7-8 м, кустарников – до 1,5-2 м.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

#### 7.6 Санитарная очистка территории

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Доказано, что на современном этапе развития общества, промышленности и уровня жизни, каждый человек ежедневно производит в среднем 2-4 кг отходов и мусора. Газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция же твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории городского округа).

По качественному составу ТБО можно разделить на несколько составов:

- бумагу (картон);

- пищевые отходы;

- дерево; металл черный;

- металл цветной;

- текстиль; кости; стекло;

- кожу и резину;

- камни;

- полимерные материалы.

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы. Некоторые отходы, такие как медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии, - представляют опасность для окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).

По характеру и степени воздействия на природную среду они делятся на:

- производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация которых в настоящее время экономически не оправдана;

- утилизируемые материалы (вторичное сырье);

- отходы 3 класса опасности;

- отходы 2 класса опасности;

- отходы 1 класса опасности.

Ответственность за обеспечение санитарного содержания территорий несут:

- юридические лица (производственные территории);

- физические лица (территории, застроенные жилым фондом, а так же территории, находящиеся в пользовании или владении физических лиц);

- владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

Система сбора и вывоза ТБО в г. Дальнереченске – контейнерная. Твердые бытовые отходы в  количестве  26 тыс.м3  в  год  вывозятся  специализированным  транспортом (4 единицы)  на  общую  свалку  площадью  4 га,  расположенную  в  1,3 км  западнее  цеха  розлива  воды ООО «Клим-А».  Технология  эксплуатации  -  прием, складирование, уплотнение, изоляция.

Таблица 47

Характеристика полигонов ТБО

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта, Расстояние до ближайщего населённого пункта, ближ. водного объекта | Год ввода в эксплуатац./год окончания эксплуатации | Занимаемая площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Масса накопленных отходов, т | Объём ежегодно размещ. Отходов, т/год (м3/год) | Наличие системы защиты окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полигон ТБО Дальнереченского городского округа | 4,0 км г. Дальнереченск 1,75 км. ближ. река | 1982/- | 3,6 | 150000 | 6000 | 60000 | 6000т/ 30000м3 | Обваловка |

В плане дальнейшего развития территории городского округа и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- осуществление организации вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ

Генеральным планом предусматривается включение следующих земельных участков в границы населенных пунктов Дальнереченского городского округа:

1) с. Лазо: 25:02:010702:1 – из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2) 25:02:010706:4, 25:02:010706:5 – из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Цель планируемого использования земельного участка использования 25:02:010702:1 – жилищное строительство, рекреационное использование, производственное использование, строительство общественно-деловых объектов.

Цель планируемого использования земельного участка использования 25:02:010706:4 – жилищное строительство, производственное использование.

Цель планируемого использования земельного участка использования 25:02:010706:5 –производственное использование.

Вышеуказанные земельные участки, а также земельные участки с кадастровыми номерами 25:29:010301:41, 25:29:010301:49, 25:02:010801:4, 25:29:010303:2, 25:29:010301:44, 25:29:010301:43, 25:29:010101:14, 25:29:010110:46, 25:02:010704:119, 25:02:010705:24 переданы Министерством обороны Российской Федерации в собственность органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа.

Генеральным планом предусматривается исключение из границы населенных пунктов Дальнереченского городского округа земельного участка площадью 13.9 га, для размещения полигона ТБО.

## 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель городского округа | га | 29892,48 | 29892,48 |  |  |  |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Дальнереченск | га | 10690,65 | 10 676,76 |  |  |  |
| 2.2 | с. Лазо | га | 1 632,60 | 2 043,79 |  |  |  |
| 2.3 | с. Грушевое | га | 538,36 | 533,76 |  |  |  |
| 2.4 | п. Кольцевое | га | 275,63 | 597,09 |  |  |  |
| 3 | Жилая зона | га | 1208,56 | 1822,35 |  |  |  |
| 4 | Общественно-деловая зона | га | 103,58 | 320,59 |  |  |  |
| 5 | Зона производственного использования | га | 404,06 | 938,29 |  |  |  |
| 6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 542,59 | 545,83 |  |  |  |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7843,45 | 10795,50 |  |  |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения | га | 11,40 | 6832,34 |  |  |  |
| 9 | Зона акваторий | га | 1163,63 | 1163,63 |  |  |  |
| 10 | Зона естественного ландшафта | га | 17328,23 | 7358,47 |  |  |  |
| 11 | Зона специального назначения | га | 1286,98 | 115,48 |  |  |  |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения муниципального образования | чел. | 31,8 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 29,56 |  |  |  |
| 2 | Плотность населения в границах городского округа | чел/га | 1,06 | 1,37 |  |  |  |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом по муниципальному образованию | м2/ чел. | 21,9 | 31,0 |  |  |  |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 697,6 | 1277,2 |  |  |  |
| 3 | Общая площадь под развитие жилищного фонда | га | - | 582 |  |  |  |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 579,6 |  |  |  |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 7 | 8 |  |  |  |
|  |  | мест | 860 | н/д |  |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 10 | 11 |  |  |  |
|  |  | мест | 6061 | н/д |  |  |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | мест | 859 | 859 |  |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больница | объект | 4 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | Станция скорой помощи | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Примзооветснаб | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Поликлиника | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Стоматология | объект | 4 | 4 |  |  |  |
| 2.6 | Аптека | объект | 5 | 7 |  |  |  |
| 2.7 | Санаторий | объект | - | - |  |  |  |
| 2.8 | Госпиталь | объект | - | - |  |  |  |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры, клуб | объект | 3 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | Детская школа искусств | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Музей истории города Дальнереченска | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Библиотека | объект | 5 | 5 |  |  |  |
| 4 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий | объект | 3 | 3 |  |  |  |
| 4.2 | Спортивные залы общего пользования | объект | 1 | 2 |  |  |  |
| 4.3 | Территории открытых плоскостных сооружений и площадок | объект | 3 | 4 |  |  |  |
| 4.4 | Крытый бассейн общего пользования | объект | - | 1 |  |  |  |
| 4.5 | Лыжная база | объект | - | 1 |  |  |  |
| 4.6 | ДЮСШ | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 117 | 117 |  |  |  |
| 5.2 | Рынок | объект | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятие общественного питания | объект | 10 | 10 |  |  |  |
| 7 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Парикмахерская | объект | 8 | 8 |  |  |  |
| 7.2 | Ритуальные услуги | объект | 2 | 3 |  |  |  |
| 7.3 | Ремонт обуви, одежды | объект | 2 | 2 |  |  |  |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность дорог | км |  | 102,5 |  |  |  |
| - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объём водопотребления | куб. м/в сутки |  | 13000 |  |  |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки |  | 13600 |  |  |  |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 28,2 | 127,5 |  |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объём водоотведения | куб. м/в сутки |  | 13600 |  |  |  |
| 2.2 | Протяженность сетей | км | 20,9 | 82,1 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общее потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч./в год |  | 55620 |  |  |  |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее потребление тепла | Гкал/ч |  | 192 |  |  |  |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 17,5 | 19,1 | 2.2 |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность сетей | км |  | 80,23 |  |  |  |

Памятники нуждаются в постоянной поддержке. Мемориальный комплекс на городском кладбище (№3) предлагается передать на содержание Администрации Приморского края