Внесение изменений в генеральный план Дальнереченского городского округа

Положение о территориальном планировании

ООО «Терпланстрой»

2013

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	4

1.1 Объекты жилищного фонда	4

1.2 Объекты социальной инфраструктуры	4

1.2 Объекты транспортной инфраструктуры	5

1.3 Объекты инженерной инфраструктуры	6

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	8

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Приморского края, Уставом Дальнереченского городского округа и иными нормативными правовыми актами.

Территориальное планирование Дальнереченского городского округа (далее также – городской округ, муниципальное образование, территория проектирования, проектная территория, проектируемая территория) направлено на определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

# 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

##### 1.1 Объекты жилищного фонда

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- осуществление нового жилищного строительства в объеме 579,6 тыс.м2;

- увеличение площадей проектного жилищного фонда до 1277,2 тыс.м2,

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 31 м2/чел.;

- выделение площади под развитие жилищного фонда в размере 582 га.

##### 1.2 Объекты социальной инфраструктуры

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, генеральным планом предлагаются к размещению следующие объекты:

- Детский сад (1 объект),

- Школа (1 объект),

- Бассейн (1 объект),

- Дом культуры (1 объект),

- Лыжная база (1 объект),

- Пляж (1 объект),

- Спортивный зал (1 объект),

- Кладбище (1 объект),

- Полигон твердых бытовых отходов (1 объект).

##### 1.2 Объекты транспортной инфраструктуры

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство однопутной железнодорожной линии Дальнереченск-Рощино для соединения транссибирской магистрали со стратегической железной дорогой Селихан-Сергеевка;

- усиление устройств энергоснабжения и обновление устройств автоматики и телемеханики по основной линии «Транссиба»;

- строительство и реконструкция участков автодороги М-60 «Уссури» в составе МТК «Транссиб» до нормативов II технической категории с соответствующей сервисной инфраструктурой;

- реконструкция автодороги Дальнереченск-Рощино-Восток с обеспечением связи существующей автодороги М-60 «Уссури» с формируемой дорогой «Восток».

- строительство автодороги регионального значения а/д Хабаровск – Владивосток («Уссури») - Дальнереченск – госграница;

- реконструкция автодорог регионального значения Дальнереченск – Ариадное – Уборка до нормативов III технической категории.

Мероприятия местного значения:

- устройство путепроводных пересечений железной дороги с магистральными улицами и дорогами на первую очередь – 2 единицы, на расчетный срок – 6 единиц;

- устройство мостовых переходов через водные препятствия 2 единицы на расчетный срок;

- строительство новых улиц и дорог, общей протяженностью 86,9 км на расчетный срок, в т.ч. 57,4 км на первую очередь;

- благоустройство существующих улиц, включая устройство твердого покрытия проезжей части и тротуаров, а также обустройство улиц стационарным электрическим освещением;

- устройство развязок движения в разных уровнях на расчетный срок – 2 единицы, на первую очередь – 3 единицы;

- улучшение обслуживания населения пассажирским транспортом с организацией маршрутов по новым участкам улично-дорожной сети и сокращением среднего интервала движения по сети;

- обустройство маршрутов остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта;

- устройство мест хранения и обслуживания автомобильного транспорта – гаражей манежного типа, автозаправочных станций, станций технического обслуживания;

- устройство терминально-логистического комплекса в районе Дальнереченска на базе железнодорожной станции Дальнереченск-2 с выходом на автодороги регионального значения на расчетный срок.

Объем и характер реконструкции существующей улично-дорожной сети должны быть определены в результате детального обследования на последующих стадиях проектирования.

##### 1.3 Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- развитие действующего водозабора «Вагутонский» с увеличением его мощности с 5,6 тыс. м3 в сутки до 13,5 тыс. м3 в сутки для обеспечения водой питьевого качества населения основного ядра города;

- строительство водовода от водозабора «Вагутонский» до основного ядра города длиной 10-12 км;

- создание и развитие автономных водозаборных узлов на базе подземных источников для водообеспечения удаленных от основного ядра города районов и населенных пунктов городского округа;

- проведение детальных гидрогеологических изысканий подземных месторождений пресной воды для водообеспечения в необходимом количестве, ориентированных на них потребителей;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей.

Водоотведение (канализация)

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- расширение действующих очистных сооружений г. Дальнереченска с 7,0 до 10-11 тыс. м3 в сутки;

- дооборудование действующих очистных сооружений блоками доочистки с целью доведения степени очистки сточных вод до требований, предъявляемых к водоприемникам рыбохозяйственного значения;

- максимальное использование для удаленных районов очистных сооружений полной заводской готовности;

- реконструкция и строительство новых насосных станций, напорных и самотечных сетей.

Мероприятия по ливневой канализации:

- создание в г. Дальнереченске системы ливневой канализации для отвода и очистки поверхностного стока с насосными станциями, регулирующими емкостями, очистными сооружениями и сетями ливневой канализации.

Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- в центральном районе города предусматривается закрытие части маломощных котельных с передачей их нагрузки на более мощные источники;

- предусматривается модернизация котельных с заменой оборудования на более эффективное, приспособленное к сжиганию качественного твердого топлива и приспособленного к переводу на газовое топливо при решении вопросов газификации Дальнереченского городского округа;

- в качестве теплоисточников удаленных районов застройки предусматривается блочно-модульные котельные;

- создание теплоперерабатывающего завода (ЦТЗ), основанного на переработке местных углей для производства качественного топлива.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция ПС «И»220/10/35/10 с заменой трансформаторов 35/10 КВ мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА;

- строительство ЛЭП – 10 КВ от ПС «И» до «Делового центра»;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10/04КВ.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газораспределительной станции;

- строительство 40 газораспределительных пунктов;

- строительство газопровода высокого давления протяженностью 57,9 км;

- строительство газопровода среднего давления протяженностью 22,3 км.

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

На территории Дальнереченского городского округа предусмотрены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Общая площадь функциональной зоны, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 1822,35 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 320,59 |
| 3 | Зона производственного использования | 938,29 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 545,83 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 10795,50 |
| 6 | Зона рекреационного назначения | 6832,34 |
| 7 | Зона акваторий | 1163,63 |
| 8 | Зона естественного ландшафта | 7358,47 |
| 9 | Зона специального назначения | 115,48 |

На территории городского округа планируется размещение следующих объектов местного значения:

| № | Наименование объекта местного значения | Наименование функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бассейн (проектируемый) | Зона рекреационного назначения |
| 2 | Детский сад (проектируемый) | Жилая зона |
| 3 | Дом культуры (проектируемый) | Жилая зона |
| 4 | Лыжная база (проектируемый) | Зона рекреационного назначения |
| 5 | Пляж (проектируемый) | Зона рекреационного назначения |
| 6 | Спортивный зал (проектируемый) | Жилая зона |
| 7 | Школа (проектируемый) | Жилая зона |
| 8 | Кладбище (проектируемый) | Зона специального назначения |
| 9 | Полигон твердых бытовых отходов (проектируемый) | Зона специального назначения |
| 10 | Котельная (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 11 | Водозаборные сооружения (проектируемый) | Зона сельскохозяйственного использования |
| 12 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона производственного использования |
| 13 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 14 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 15 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 16 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 17 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 18 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 19 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 20 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 21 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 22 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 23 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 24 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Жилая зона |
| 25 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 26 | Канализационная насосная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 27 | Канализационные очистные сооружения (реконструируемый) | Зона производственного использования |
| 28 | Канализационные очистные сооружения (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 29 | Насосная станция (проектируемый) | Зона сельскохозяйственного использования |
| 30 | Понизительная станция 220/120/35/10кВ (реконструируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 31 | Понизительная станция 35/10 кВ "ДОК" (реконструируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 32 | Понизительная станция 35/6 кВ "ЛДК" (реконструируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 33 | Распределительный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 34 | Газораспределительная станция (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 35 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 36 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 37 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 38 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 39 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 40 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 41 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 42 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 43 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 44 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 45 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 46 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 47 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 48 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 49 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 50 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 51 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 52 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 53 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 54 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 55 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 56 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 57 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 58 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 59 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 60 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 61 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 62 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 63 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 64 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 65 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 66 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 67 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 68 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 69 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 70 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона сельскохозяйственного использования |
| 71 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Жилая зона |
| 72 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 73 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 74 | Газорегуляторный пункт (проектируемый) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 75 | Ограждающая дамба ДО-14 (проектируемая) защита микрорайона «Кирпичный» от паводковых вод рек Кедровка и Малиновка | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 76 | Ограждающая дамба ДО-5 (проектируемая) защита микрорайона ЛДК | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 77 | Ограждающая дамба ДО-6 (проектируемая) защита микрорайона Дальнереченск-2 от паводковых вод рр.Кедровки и Малиновки | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 78 | Ограждающая дамба (существующая). Защита района Каменушки от наводнения на р.Большая Уссурка. Подсыпка и реконструкция дамбы с организацией на ней автомобильной дороги | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 79 | Ограждающая дамба (существующая) Защита центральной части города от наводнения на р.Большая Уссурка. Подсыпка и реконструкция дамбы с организацией на ней автомобильной дороги Укрепление размываемых берегов р. Б.Уссурка | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |