Российская академия архитектуры и строительных наук

Центральный научно-исследовательский и проектный институт

по градостроительству

ЦНИИП   градостроительства РААСН

Приморский край

Муниципальное образование

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

городскоЙ ОКРУГ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

том 2, книга 1

Обосновывающие материалы.

Шифр     МК№46/007                                                                           ЗАКАЗЧИК

Администрация

Дальнереченского городского округа

г. Москва

2009г.

Российская академия архитектуры и строительных наук

Центральный научно-исследовательский и проектный институт

по градостроительству

ЦНИИП градостроительства РААСН

Приморский край

Муниципальное образование

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

городскоЙ ОКРУГ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

том 2 книга 1

Обосновывающие материалы.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО

положения

Директор ЦНИИП градостроительства РААСН Советник РААСН В.П. Коротаев

Главный архитектор проекта – Советн. РААСН, почетный арх. России Л.У. Молдавская

Главный экономист проекта А. С. Галенко

Испр-27.12.10

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта, ГАП Сов. РААСН |  | Л.У. Молдавская |
| --- | --- | --- |
| Архитектура |  |  |
| Главный архитектор города Ст. научный сотрудник, архитектор Ст. научный сотрудник, архитектор |  | Т.В. Фатеева М.И. Леонова А.И. Чесноков |
| Гл. специалист, архитектор |  | И.Г. Бежанова |
| Зав. группой Гл. аналитик Техники инженер |  | С. Орел С.А. Филин М.В. Зюкина, Д. Москвичев В.С.Буткевич Е.В.Голованова |
| Экономика |  |  |
| Гл. экономист проекта |  | А.С. Галенко |
| Транспорт Руководитель раздела, гл. специалист |  | А.С. Заграничная |
| Гл. специалист |  | Л.И. Левитин |
| Инженерное оборудование Руководитель темы, ГИП |  | Г.Н. Воронова |
| Разделы: водоснабжение Советник РААСН Канализация, ливневая канализация Гл. специалист Электроснабжение средства связи, гл. специалист Теплоснабжение, топливоснабжение Гл. специалист, к.т.н. Санитарная очистка с утилизацией ТБО Член-корр. РААСН |  | Г.Н. Воронова Ю.С. Владимиров Т.П. Сусманова В.Я. Пейсахович Э.В. Сарнацкий |
| Инженерная защита и подготовка Гл. специалист |  | И.Л. Говор |
| Природный блок СНС, к.г-м.н. |  | Заиканов В.Г. Заиканова И. Патренков М |

СОСТАВ РАБОТЫ

1. Утверждаемые материалы

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  Г.О. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ,  ТОМ 1

2. Обосновывающие материалы

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТОМ 2, КНИГА 1

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТОМ 2, КНИГА 2 (промежуточные сценарии)

СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТОМ 3

СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ

- Карта положения ДГО в Приморском крае, предложение по формированию регионального административного подцентра северной агломерации Приморского края – б/м

- Карта существующего использования территории ДГО, зоны с  особыми условиями использования территорий (опорный план) – М 1:25000 - ДСП

- Карта комплексной экологической оценки территории ДГО – б/м

- Карта расчетных районов округа М 1:25000

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Дальнереченского городского округа,  категорий земель, М 1:25000

- Карта культурно-экологического каркаса, территории объектов культурного на-        следия М 1:25000

- Карта развития территории ДГО с размещением планируемых к строительству объектов местного значения городского округа (основной чертеж) М 1:25000 – ДСП

- Карта развития транспортной инфраструктуры ДГО М 1:25000 – ДСП

- Карта функционального зонирования территории ДГО  М 1:25000 – ДСП

- Карта инженерной защиты и подготовки территории округа М 1:25000 - ДСП

- Карта защиты территории от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций организационного, природного и техногенного характера М 1:25000 – ДСП

- Карта развития сетей водопровода и канализации М 1:15000 –ДСП

- Карта развития сетей электроснабжения, теплоснабжения и связи М 1:15000 - ДСП

- Карта существующего использования территории с. Лазо – М 1:10000

- Карта развития территории с. Лазо (основной чертеж) М 1:10000

- Карта существующего использования территории с Грушевое – М 1:10000

- Карта развития с. Грушевое (основной чертеж) М 1:10000

- Карта существующего использования территории п. Кольцевое – М 1:10000

- Карта развития территории п. Кольцевое (основной чертеж) М 1:10000

- Карта развития инженерных сетей с. Грушевое и п. Кольцевое М:10000 – ДСП

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.1.

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	5

1. 1.   ВВЕДЕНИЕ	5

1.2. Ситуационный анализ	5

1.2.1. Особенности расположения Дальнереченского городского округа по отношению к  Дальнереченскому муниципальному  району.	5

1.2.2. Градостроительные особенности местоположения центра городского округа – г. Дальнереченск.	6

1.2.3. Историко-культурная справка	7

1.2.4. Физико-географические и климатические особенности	12

расположения городского округа	12

1.2.4.1. Характеристика климатических условий	12

1.2.4.2. Геологическое строение	14

1.2.4.3. Гидрогеологические условия и экзогенные геологические процессы и явления	22

1.2.4.3.1. Гидрогеологические условия	22

1.2.4.4. История формирования рельефа	23

1.2.4.5. Экзогенные геологические процессы	24

1.2.4.6. Гидрологическая характеристика	27

1.2.2.7. Почвенный покров	32

1.2.2.8. Растительный покров	35

1.2.2.9.  Ландшафтная структура	39

1.2.2.10. Рекомендации	46

1.2.2.11. Существующая антропогенная нагрузка территории Дальнереченского  городского округа	47

1.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА	52

1.3.1. Экономика	52

1.3.1.1. Промышленность	54

1.3.1.2. Малый бизнес (юридические лица)	55

1.3.1.3.Сельское хозяйство	56

1.3.1.4. Инвестиционная деятельность	58

1.3.2. Современное использование территории городского округа	58

1.3.3. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы	61

1.3.4. Организация культурного и социально-бытового обслуживания	63

1.3.4.1. Образовательные учреждения	63

1.3.4.2. Здравоохранение	64

1.3.4.3. Культура	65

1.3.4.4. Потребительский рынок	65

1.3.5. Жилищный фонд	69

1.3.6. Уровень жизни	70

1.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ.	80

1.4.1. Предпосылки и анализ сложившейся планировочной структуры	80

городского округа	80

1.4.1.1. Планировочная структура города	82

1.4.1.2. Существующее функциональное зонирование территории.	84

1.4.1.3. Объекты истории и культуры местного (краевого) значения Дальнереченского городского округа	88

1.4.2. Городской и внешний транспорт	89

1.4.2.1. Внешний транспорт	90

1.4.3.1а. Воздушный транспорт	90

1.4.2.1б. Железнодорожный транспорт	90

1.4.2.1в. Автомобильный транспорт и автодороги	91

1.4.4.2. Городской транспорт	95

1.4.2.2.1.  Улично-дорожная сеть населенных пунктов	98

1.4.3.  Контактная зона города, существующее положение.	99

1.4.4.	 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	100

Общая  часть	100

1.4.4.1. Водопровод	101

1.4.4.2. Канализация	105

1.4.4.3. Ливневая канализация	106

1.4.4.4. Теплоснабжение	107

1.4.4.5. Электроснабжение	112

1.4.4.6. Газоснабжение	113

1.4.5.7. Связь. Телефонизация  и  радиофикация	113

1.4.5.8. Санитарная очистка территории городского округа. Твердые бытовые отходы	115

1.4.4.9. Инженерная подготовка и защита территории.	116

Опасные природные явления и процессы	116

Существующая защита территории округа от опасных природных процессов	126

Инженерные условия  территории округа для застройки	133

Условия территории для ведения сельскохозяйственной и рекреационной деятельности	135

Выводы и рекомендации	135

Список использованной литературы и материалов	136

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	137

2.1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	138

2.1.1. Оценка состояния воздушного бассейна	138

2.1.2. Оценка состояния открытых водоемов	140

2.1.3. Оценка состояния городских почв и зеленых насаждений	143

2.1.4. Оценка шумового загрязнения городской среды	144

2.1.5. Оценка заболеваемости	145

А. Оценка встречаемости природно-очаговых инфекций (по СТП Приморского края)	145

Б. Заболеваемость:	146

2.1.6. Оценка геоэкологического состояния городского округа.	146

2.2.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	161

2.3. ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫДЕЛЕНИЕ  ПРОБЛЕМНЫХ АРЕАЛОВ	164

2.3.1. Оценка существующих проектных материалов.	164

2.3.2.  Оценка сложившейся планировочной и функциональной структуры.	172

2.3.2.1. Оценка планировочной структуры городского округа.	172

2.3.2.2. Оценка существующей планировочной структуры города	173

2.3.2.3.  Оценка существующего функционального зонирования территории городского округа.	175

2.3.2.4.  Оценка проблем функционирования и территориальной организации

производственного комплекса	177

2.3.2.4.1. Проблемы функционирования предприятий округа	177

2.3.2.4.2. Проблемы размещения предприятий округа	178

2.3.3. Оценка систем внешнего транспорта и улично-дорожной сети городского округа	183

2.3.4 Анализ и оценка  существующего  состояния  инженерного  обеспечения  Дальнереченского городского округа	186

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ	193

Распределение проблем  городского округа Дальнереченский по планировочным

и жилым районам	195

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. 1.   ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Дальнереченского городского округа разработан на основании муниципального контракта, заключенного между администрацией Дальнереченского  городского округа и ЦНИИП градостроительства РААСН по результатам проведенного конкурса.

В работе используются материалы Интернет-сайта администрации городского округа, материалы Схемы территориального планирования (далее СТП) Приморского края, материалы, предоставленные городскими службами. Программа работы ориентирована на разработку документа, задачей которого является обеспечение руководства города, обоснованными предложениями по стратегии, рациональной организации и эффективного использования  территории городского округа. Генеральный план должен стать основой проведения градостроительной политики в городском округе, повышающей его статус в регионе, способствовать повышению эффективности управления развитием его территории и предотвращению градостроительных ошибок.

На первом этапе разработки генерального плана, собрана исходная информация по современному состоянию округа и по проектно-плановым предложениям на ближайшие годы. Для составления опорного плана округа была проведена доработка оцифрованных карт, полученных во Владивостоке с нанесением данных, собранных в земельном комитете и отделе архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа по материалам адресных схем и планов инженерных сетей.

1.2. Ситуационный анализ

1.2.1. Особенности расположения Дальнереченского городского округа по отношению к  Дальнереченскому муниципальному  району.

Дальнереченский муниципальный район расположен в центре северной агломерации Приморского края. Ведущие отрасли экономики - лесозаготовительная и сельхозтоваропроизводство.

Земледелие и животноводство являются главным сектором в сельскохозяйственной отрасли.    В недрах района открыты залежи полезных ископаемых - золото, уголь, ильмениты, известняки. В районе имеются богатые природные ресурсы для развития туризма.

По СТП Приморского края на р. Б. Уссурка в Дальнереченском районе намечено строительство ГЭС, что даст возможность использовать ресурсы производства электроэнергии и зарегулировать р. Б.Уссурка для предотвращения наводнений. По территории района пройдут транзитом магистральные трассы нефтепровода и газопровода, по которым топливные и органические ресурсы пойдут в Японию, Китай и Корею, оживляя экономику края, района и Дальнереченского городского округа, который в результате должен стать административным, деловым и, возможно, логистическим центром транзитного процесса в Приморском крае.

Дальнереченский городской округ,  представляет собой крупный транспортный узел в северной части Приморского края.  Здесь имеются: бывший аэропорт местных транспортных авиалиний, в настоящее время приватизированный и осуществляющий лишь коммерческие рейсы; участок железной дороги г. Владивосток – г. Хабаровск со стратегическим полукольцевым объездом города; автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока и две автодороги  общего пользования регионального значения, одна из которых осуществляет связь с Дальнереченским муниципальным районом, а другая – с Красноармейским муниципальным районом. С севера к округу примыкает Пожарский муниципальный район, а с юга – Лесозаводский городской округ, лежащие на основной транспортной оси. Населенные пункты Дальнереченского городского округа, включая город,  занимают 42% всей территории округа. Земли сельскохозсеверной агломерации края.орога Хабаровск - Владивосток,айон), Дальнереченск-2яйственного назначения, составляющие 29,8%, в основном заброшены, зарастают и заболачиваются. Земли неоднородны.  16,3 % от площади межселенных территорий составляют проходимые и непроходимые болота.  Земли инженерно-транспортных коммуникаций составляют 0,4% от межселенных территорий.

Поскольку  городской  округ является наиболее урбанизированной частью трех муниципальных районов края, он частично обслуживает  рабочими местами и соцкультбытом население этих  районов, что необходимо учитывать при разработке Генерального плана.

1.2.2. Градостроительные особенности местоположения г. Дальнеченска.

Город Дальнереченск, расположен на Западной границе Приморского края, в северной его части, в долине р. Большая Уссурка, в которую впадают реки  Малиновка и Белая, протекающие по территории города.  Через город проходит транссибирская железнодорожная магистраль, связывающая его со всей страной и краевым центром – Владивостоком,  автомобильная  дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Однако город удален по доступности от краевых центров почти на то же время (7-8 часов), что и краевые центры от столицы России. Эта ситуация, связанная с прекращением регулярной деятельности местного аэропорта, делает г. Дальнереченск труднодоступным для деловых контактов с центральной Россией. Но эта же ситуация поощряет активные связи города с партнерами юго-восточной Азии. Город находится в 4-х км от российско-китайской границы. Напротив Дальнереченска, на китайском берегу р. Уссури развивается город Хутоу, соединенный с центром железной и автомобильной дорогой. За последние годы в этом городе возникла рекреационно-реабилитационная инфраструктура, рассчитанная на  международные связи.

Город Иман, переименованный в 1972 году в Дальнереченск, возник рядом с казачьей станицей Графская  – форпостом на российско-китайской границе, как поселок Иман, в сильно заболоченной местности, подверженной ежегодным наводнениям.	Основная хозяйственная деятельность города также много лет была связана с лесозаготовкой, лесосплавом и лесоразработкой. Производственные предприятия, базы и склады исторически располагались в северной части городского округа, вдоль берега р. Б. Уссурка. Сюда была подведена железная дорога с ответвлениями, обеспечивающими погрузку и выгрузку.

В настоящее время с территории города и городского округа выводятся военные части, перестал функционировать дерево-обрабатывающий комбинат (ДОК), вырублен лес в районе, не функционирует лесосплав, производственные площади частично приватизированы и заняты складами круглых лесоматериалов.

1.2.3. Историко-культурная справка

Город расположен на реке Большая Уссурка (приток Уссури), в 430 км от Владивостока. До 1972 года город назывался Има́н (по названию реки, на которой он находился, ныне Большая Уссурка), что в переводе с китайского языка, означало «Козья яма». Переименован в результате кампании по ликвидации китайских названий на Дальнем Востоке, ставшей следствием советско-китайского вооружённого конфликта на острове Даманском.

«Осенью 1883 года Генерального штаба капитан И.П. Надаров совершил экспедицию по обследованию земель между станицами Графской и Буссе. В своем отчёте он писал: «То, что я увидел на этом направлении, превзошло все мои ожидания... На сколько мои практические познания в земледелии позволяют мне судить, я считаю, что... на всем пройденном мною пространстве, от станицы Графской до Лутковской, грунт земли почти однороден с лучшими землями по Уссури... Для заселения эти места превосходны, но поселенцы встретят недостаток в текучей воде и принуждены будут рыть колодцы...

На степных местах между Графской станицей и Буссе, а также между Лутковского и Тихменевой, по правому берегу Уссури, восточнее казачьих земель, может разместиться на первое время от 3000 до 5000 семей русских переселенцев». Но жизнь распорядилась так, что заселение и освоение названных русским офицером И. П. Надаровым местностей, как он предполагал, не произошло. Казачьи станицы вдоль правого берега реки Уссури также не в силах оказались развиться в более крупные населенные места. «Наиболее значительные станицы - Графская, Козловская, Венюкова и Казакевичева, - писал профессор Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения В. Е. Тимонов, - Но даже и эти станицы имеют очень небольшое население. Остальные же едва насчитывают по несколько домов. Не будучи достаточным по количеству, чтобы доставить, в случае необходимости контингент рабочих для грузовых операций или для больших работ по улучшению реки, население станиц, по-видимому, мало пригодно для этих целей и качественно. Занятие его сводится преимущественно к заготовке дров для пароходов. При крайне высокой цене дров и обилии леса по всем склонам нашего берега реки Уссури, небольшой труд снабжает казаков достаточным количеством денег для беспробудного пьянства в течение круглого года, тем более, что услужливая китайская контрабанда доставляет им по дешёвой цене в произвольном количестве сулу, дурманящую китайскую водку».

О том, какое жалкое свое существование влачила станица Графская, сообщал Генерального штаба подполковник Альфтан: «25 апреля 1894 года команда охотников с батальона 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, во время экспедиции по исследованию Уссурийского края под начальством подпоручика Масленикова, прибыла в станицу Графскую. Вид станицы и ее жители не производят приятного впечатления: кривые, грязные домишки, кабак, 3 лавки, где никогда не достанешь того чего нужно, наводят тоску, только новая чистенькая часовня на берегу реки немного оживляет вид станицы. Не смотря на близость работ железной дороги - оживления никакого, грязь, беднота, лень и сонливость выглядывают из каждого уголка, только приход парохода пробуждает немного станицу, но не на долго.» Вместе с тем, начальник работ по сооружению Уссурийской железной дороги инженер О.П. Вяземский докладывал Военному губернатору Приморской области П.Ф. Унтербергеру следующее: «Главнейшим и наиболее существенным результатом работ по сооружению Южно-Уссурийской линии в 1894 году было то, что строителям ее удалось, не смотря на все внешние и непредвиденные препятствия, довести в том году укладку рельсового пути открыть движение поездов до Имана, т. е. до 387 версты... Этот конечный результат составил собой целое событие не только в истории дороги, но и в жизни всего края. Побережье Тихого океана было соединено постоянным рельсовым путем с надежной и удобной пристанью в бассейне Амура и таким образом открывалось непрерывное паровое сообщение Владивостокского порта с обширнейшим районом Приморского края и Забайкалья... С продолжением рельсового пути до Имана был пройден тот сухопутный волок, который до сей поры ежегодно на несколько месяцев отрезал Южно-Уссурийский край от сообщения с остальной территорией...

Уложено 11 верст главного и запасных путей от конца Южно-Уссурийского участка, станции Муравьев-Амурский (ныне ст. Лазо), до ст. Иман с веткою к пристани на этой реке и открыто временное движение с приемом пассажиров и грузов. С доведением железной дороги до реки Иман были потеряны надежды И.П. Надарова на заселение превосходной степной местности вблизи станицы Графской. К тому же железная дорога сыграла еще и «злую шутку» с основателями и будущими жителями нашего города.

«Возле реки Иман, - сообщала газета «Владивосток» 27 ноября 1894 года - в 10 верстах от станции Муравьев-Амурской образовывается маленькое поселение из разных предпринимателей и подрядчиков железной дороги. Здесь строится железнодорожный мост и будет устроена пристань при устье Имана в Уссури. Место эта обещает быть весьма бойким». Это газетное сообщение - самое первое свидетельство образования поселения Иман, которое возникло в сильно заболоченной местности, к тому же подверженной ежегодным наводнениям, что причиняло людям и страдания, и болезни. «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге» сообщал о поселении Иман следующее: «В совершенно глухом, до 1894 года неизвестном, уголке жизнь закипела сразу ключом. За несколько месяцев выросло местечко с гостиницами, магазинами, трактирами и целою улицею домов, а как предместье к нему присоединилась китайская деревня, прозванная Чифу по имени города, из которого прибывает большинство рабочих китайцев».

В административном отношении земля около станции Иман, в то время входила в «войсковую оброчную статью» и находилась в районе землепользования Уссурийского казачьего войска. 5 февраля 1895 года было распространено сообщение о том, что «состоялось распоряжение Наказного Атамана Уссурийского войска об обложении установленным сбором всех лиц, живущих на войсковой земле за занимаемую их постройками войсковую землю, при чем на право пользования землей выдается по определенной форме свидетельство, действующее один год. Лица, живущие или только что поселяющиеся на войсковой земле, получают свидетельство на пользование дворовыми участками от начальника участка». Исполняющий должность секретаря Приморского областного статистического комитета врач И.С. Колбасенко указывал, что в 1896 году на земле Уссурийского казачьего округа находится поселение Иман. Занятых постройками было 21 дворовое место. Проживали 81 мужчина и 26 женщин, обоего пола - 107 человек. Это были первые официальные сведения о населении зарождавшегося нашего города. На государственной земле рядом с железнодорожной станцией Иман было 14 занятых постройками дворовых мест. Число жителей-железнодорожников составляло: 100 мужчин и 33 женщины, обоего пола - 133 человека. Рядом со станцией Иман располагались казармы 1-го Уссурийского железнодорожного батальона. Через десять лет населенный пункт Иман, называемый в разных документах поселением, посадом, поселком, вступил в новый период своего развития. В документе Войскового Правления Уссурийского казачьего войска говорится: «В конце 1905 года войсковая администрация, идя навстречу потребностям жизни, поставила своей задачей ввести благоустройство в начинающем образовываться при станции Иман селении; для этого распланировали местность на усадебные участки, которые предоставила желающим по закону 29-го апреля 1868 года на правах лиц иногородних, имеющих недвижимую собственность на землях казачьих войск». Особо оговаривалось, что Войсковое Правление «стало сдавать засельщикам землю с торгов в постоянное пользование с обязательством ежегодной арендной платы по 5 копеек за квадратную сажень, или 120 рублей за десятину, ...и кроме того взыскивая еще единовременный взнос с заселыциков в зависимости от величины и категории участка, а также и соревнования на торгах между желающими получить участок».

Согласно первого плана поселения Иман, составленного войсковым землемером Тихоновым утвержденного Наказным Атаманом Уссурийского казачьего войска 8 декабря 1905 года было образовано 12 улиц, 118 усадебных участков, базарная и церковная площади, а также был отведен небольшой участок на высоком берегу реки Иман под кладбище, недалеко от пристани. В одном из документов Войсковое Правление указывало, что «к 1907 году на Имане было образовано 308 усадебных участков, причем многие из участков, ввиду своего сравнительно большего размера (600 кв. сажень) делились и делятся занявшими их пополам; таким образом, число домохозяев на Имане значительно более, чем первоначально было образовано усадебных участков». В 1908 году в поселении Иман числилось всего населения 4850 человек. По сословиям: чиновников - 25 человек, казаков обоего пола - 23, дворян - 2, мещан обоего пола - 100, крестьян - 2560 и иностранцев - 2140 (в основном китайцев и японцев). В поселении насчитывалось 535 деревянных зданий, постройка разрешалась начальником Муравьевского участка Уссурийского казачьего войска. Под усадьбами находилось около 76 десятин, под улицами и площадями около 30 десятин.

Главное занятие жителей: служба на железной дороге, лов и засолка рыбы (кеты) - 30000 пудов, лесопромышленность – 600000 рублей и торговля – годовой оборот свыше 1 миллиона рублей. Вследствие предписания Войскового Правления от 27 апреля 1909 года исполняющий должность помощника войскового землемера Э. Коббуц составил «общий план распланирования поселения Иман». В новой части поселения (ныне это местность центра г. Дальнереченска) было запроектировано 24 улицы и 551 усадебный участок, 9 участков – под интендантские склады, 4 – под участок войскового лесничества. А также участки беспроволочного телеграфа, переселенческого пункта и переселенческого склада, Свято-Троицкой церкви. Войсковая администрация намечала открытие кредита на проведение и исправление улиц. 30 ноября 1912 года Военный губернатор Приморской области, Наказной Атаман генерал-майор М. М. Манакин собственноручно утвердил план дальнейшего развития поселения Иман.

В начале двадцатого века здесь существовали лишь маленькие лесопильные  заводы купцов Скидельского и Стрелецкого, да механические мастерские на железнодорожной станции. Довольно большим был отряд кустарей: портные, сапожники, шорники, столяры, кузнецы и другие, имелся постоялый двор, лесничество, таможня, несколько десятков захудалых лавочек и шикарный двухэтажный магазин гамбургской фирмы Кунста и Альберста. Имелось четырехклассное городское училище. Действовал завод  искусственных минеральных вод, 5 спиртоочистительных складов, 3 мельницы, скотобойня, кирпичный завод, больница, сенной и дровяной склады, пивоваренный завод. С надеждой смотрел и верил в будущую жизнь поселения, ставшего нашим городом, член Амурской экспедиции П. Л. Закревский, делая вывод в своем исследовании «Общественное устройство и земельный вопрос в поселке Иман» в 1910 году: «Быстрый рост поселка Имана явление не случайное, вызванное какими-либо обстоятельствами временного характера, процесс постепенного развития центра, каким он является для всех деревень, расположенных по долине рек Имана, Ваки и их притоков, а также селений, основанных по восточную и западную сторону железной дороги от станции Шмаковки до станции Бикина включительно, т. е, на протяжении 200 верст по железной дороге. Всего к Иману имеет тяготение свыше 150 селений, крестьянских и казачьих. Вообще поселок Иман развивается в крупный населенный пункт, промежуточный между Хабаровском и Никольск-Уссурийском, являясь русским порубежным оплотом на самой Китайской границе».

Г. М. ПОГРЕБНОЙ, действительный член Русского географического общества (Общества изучения Амурского края).

Город долгое время успешно выполнял функцию пограничного форпоста на Дальнем востоке. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники героям событий Гражданской, Великой Отечественной войн и отдельных пограничных конфликтов. Здесь располагались пограничные заставы и военные части. Специфика выполнения приоритетных задач способствовала изолированности дислокации отдельных функциональных комплексов и жилых образований при них.  Одновременное освоение Дальнего востока и его природных ресурсов способствовало развитию производства, в основном, обработку и переработку сырья.

1.2.4. Физико-географические и климатические особенности расположения городского округа

1.2.4.1. Характеристика климатических условий

По климатическому районированию Дальнего Востока Г. Н. Витвицкого (1969), территория Дальнереченского городского округа относится к Амуро-Уссурийскому климатическому району, который входит в Тихоокеанскую муссонную область умеренной зоны. Климат в целом характеризуется как летне-теплый (сумма температур за вегетационный период 2500°С) и влажный (индекс сухости 0,45–1,00) с умеренно холодной и более сухой зимой. Весна поздняя и сухая. Засушливость  весеннего  периода  связанна  с  вторжением из Северного Китая сухих континентальных масс воздуха («весенние суховеи»).

По данным многолетних наблюдений метеорологической станции « г. Дальнереченск» средняя годовая температура воздуха равна +2,5 ºС. Средняя температура зимнего периода – -17,6 оС, весеннего - +3,5 оС, летнего - +19,6 оС и осеннего - +4,2 оС. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой +21,1 ºС, самым холодным – январь - 20,2 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 211–217 дней, вегетационный период – от 168 до 192 дней. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние – до 20 мая. Пять месяцев в году - с ноября по март наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - положительные (рис.1).

Рис. 1.2.4.-1. Климадиаграмма усредненных за 30 лет (1961—1990 гг.) показателей среднемесячной температуры воздуха °С и сумм осадков.

Мусонная циркуляция и сложные орографические условия Приморского края являются решающими факторами, определяющими характер распределения атмосферных осадков внутри года. Больше всего осадков выпадает в летние месяцы, особенно при прохождении тайфунов. В результате чего происходит затопление пойм рек Малиновка и Большая Уссурка. Общая годовая сумма осадков – 600-700 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе – 122 мм, наименьшее  - январе – 16 мм (рис.1). В зимние месяцы осадков выпадает до 10% процентов годового  количества. Наибольшая высота снежного покрова – 45 см. Снежный покров появляется в I декаде октября, исчезает во 2 декаде апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в период с 12 до 27 марта. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения. Относительная   влажность   воздуха   в  районе   г. Дальнереченска в течение всего года высокая (среднемесячные значения - 63-84%), в годовом ходе ее наблюдается два максимума (74% - декабрь, 84% -август) и два минимума (63% - апрель, и 68% - октябрь). Среднее число сухих дней (с влажностью <30%) составляет 38, среднее число влажных дней (с влажностью >80%) - 42.

Ветровой режим Приморья характеризуется наличием двух направлений ветра в зимней и летний период: западного и юго-западного. Преобладающими ветрами по мст. Дальнереченск являются юго-западные (максимальная повторяемость направления ветра – 55%) (рис.2).

Рис. 1.2.1.-2. Направления ветров в г. Дальнереченск.

Годовой ход облачности зависит от сезонной смены атмосферной циркуляции. Наибольшее число ясных дней по общей облачности (11,5 дней) и по нижней облачности (26,2 дня) наблюдаются в январе. Наименьшее число ясных дней по общей облачности (1,7 дней) и понижений (8,1) приходится на август. Относительная влажность воздуха наибольших значений достигает в июле – 84%, наименьших – в апреле – 65%. Солнечная радиация является одним из основных климатообразующих факторов. Радиационный баланс характеризуется меньшим числом солнечных дней, чем на соответствующих широтах европейской части России, хотя продолжительность ясной погоды в крае значительна и достаточна для вызревания многих сельскохозяйственных культур. Сумма активных температур 2500-2600oC. В годовом ходе максимум месячных сумм суммарной радиации прямой на горизонтальную поверхность приходится на июнь (14-16 ккал/см² - суммарная, 7-9 ккал/см²- прямая). Минимальный приход наблюдается в декабре: сумма суммарной радиации – 4-5 ккал/см²). Период с положительным радиационным балансом составляет 9-10 месяцев. Максимальная сумма радиационного баланса наблюдается в июне- 8-9,5 ккал/см² месяц. Смена знака радиационного баланса в среднем приходится в первой половине февраля, в конце первой декады ноября. Степень комфортности климатических условий и продолжительность благоприятного периода для отдыхающих относится к одним из ведущих факторов, влияющих на формирование любого природного комплекса. Специфика погодно-климатических условий Приморского края определяется особенностями географического положения на  границе Евро-Азиатского континента и Тихого океана. Самые благоприятные  климатические условия в холодное  время  года складываются на северо-западных склонах и южных предгорьях Сихотэ-Алиня, а также в долине реки Уссури. В летний период наиболее благоприятные погодные условия характерны для континентальных  районов: приханкайских, западных приамурских, центральных и южных. Климатические характеристики этих  районов  все  же  не могут быть признаны оптимальными из-за частой повторяемости душных погод. Комплексным биоклиматическим показателем может  служить  комфортность погодных условий. На территории  Приморского края  комфортность  климата  в теплое время года увеличивается по мере удаления от побережья с юго-запада на северо-восток. Преимущественно континентальная часть Приморья, включая южное побережье, характеризуется комфортными природными условиями.

1.2.4.2. Геологическое строение

Регион расположен в северной части Приханкайской впадины и в долинах рек Уссури и Б. Уссурки. Большую часть региона занимают низменные аккумулятивные плоские и слабоволнистые, неглубоко расчлененные равнины с единичными останцовыми сопками или грядами холмов. Преобладают абсолютные высоты от 50 до 80-100м, относительные высоты варьируют от 0,5 до 12 м. Вдоль горного обрамления и останцовых возвышенностей распространены аккумулятивно-денадуционные увалистые или волнистые равнины с абсолютными высотами от 85 до 180 м и относительными от 20 до 100 м. Согласно литературным данным в тектоническом отношении регион представляет собой кайнозойскую наложенную впадину, заложившуюся на разнородном основании – глубоко денудированной поверхности складчатого фундамента и чехла Ханкайского массива, а на крайнем севере и юге – на позднепалеозойских складчатых образованиях. Сейсмичность региона 6 баллов. Породы складчатого основания выходят на поверхность на ограниченных участках (метаморфическая формация). Впадина характеризуется двухъярусным строением. В основании ее залегают  континентальные угленосные отложения молассовой формации позднего эоцена-миоцена мощность от 50 до 1000 м. Верхний структурный ярус впадины образован плиоцен-четвертичными аллювиальными и озерными отложениями мощностью 20-200 м. Они залегают сплошным горизонтальным покровом на эоцен-миоценовых породах, а в прибортовых частях впадин – непосредственно на породах фундамента. Метаморфическая формация протерозоя подразделяется на две толщи. Нижняя (ранний – средний  протерозой) представлена мраморами, слюдистыми гнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами, реже амфиболитами и диопсидовыми породами мощностью 9000 м. Верхняя (поздний протерозой) представлена мусковитами и графитистыми сланцами, кварцитами, мраморизованными известняками мощностью до 6500 м. Терригенная молассовая формация позднего эоцена-миоцена выполняет тектонические депрессии, разделенные поднятиями фундамента. Во внутренних частях депрессий палеоген-неогеновые отложения залегают полого с углами падения пород до 7º, падая от бортов к центру. Местами в краевых частях и у выходов фундамента падение слоев достигает 13-15º, на локальных участках – до 60º. Формирование осадков происходило в жарком субтропическом климате, в пресноводных озерных водоемах неустойчивого режима, в эпоху тектонической активности, вулканизма, с чем связано наличие примеси туфогенного материала и прослоев туфов и туффитов. Периодическое обмеление водоемов, их заболачивание, скопление органики приводили к резко восстановительным условиям среды и накоплению прослоев лигнитов и бурых углей. Немаловажную роль сыграло и усиление тектонической активности, вертикальные движения по разломам, что приводило к периодическому сокращению озерной ванны, осушению поверхности и развитию процессов усадки. Глубже 100-130 м глины, как правило, сменяются аргиллитами и алевролитами. В зоне активного выветривания, мощность которой 7-8 м, глинистые породы сильно разуплотнены и гидратированы, пористость и естественная влажность возрастает по сравнению с невыветрелыми образцами на 10-20%, что приводит к уменьшению механической прочности. С поверхности на территории проектирования распространены аллювиальные средне-верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения (рис. 3-6). Они встречаются в днищах долин рек, где они слагают низкую и высокую поймы, I и II надпойменные террасы. Аллювиальные отложения чаще характеризуются двучленным строением, косослоистой структурой. На поймах преобладают мелкие пылеватые пески, перекрытые слоем 1- 3,5 м взаимозамещающихся супесей, суглинков и клин. I терраса в нижней части разреза сложена галечниками, в средней и верхней частях – крупными песками с включением гравия, с прослоями песков средней крупности. Для долины р. Уссури характерно взаимозамещение песков, галечников, иногда супесей и суглинков. В целом заметно уменьшение обломочного материала вверх по разрезу и к устьевой части рек. Общая мощность аллювия 50 м и более.  В долине р. Уссури распространены галечники. Их петрографический состав самый разнообразный; галька и гравий средне - и хорошо окатанные. В голоценовых и верхнеплейстоценовых отложениях встречаются только крепкая свежая галька; в среднеплейстоценовых она заметно выветрелая. Для гранулометрического состава галечников характерно содержание валунов 1-7%, гальки 32-76%, гравия 12-33%, песка 15-30%, пыли до 2% и глины 1%. В составе заполнителя преобладает крупный и средний песок. По данным откачек, коэффициенты фильтрации составляют 30 м/с. Среди голоценовых песков преобладают тонкие и пылеватые разности: сумма фракций 0,25-0,05 и 0,05-0,005 мм составляет в среднем 67%. В составе верхнеплейстоценовых осадков доминируют крупные пески со средним содержанием фракции 2-1 мм 35%, фракции 1-0,5 мм – 22%. Включений гравия от 4 до 30, в среднем 11%. Среднеплейстоценовые пески обычно гравелистые.  В долине р. Уссури среди голоценовых песков распространены пески средней крупности с содержанием фракций 0,5-0,25 мм от 55 до 80%. В долине р. Бол. Уссурка пески нередко гравелистые с содержанием фракций более 2 мм до 20-30%. Супеси обычно встречаются с поверхности. Для гранулометрического состава типично содержание фракций: 0,25-0,05 мм 20-50%, в среднем 40%; 0,05-0,005 мм от 20 до 54%, в среднем 25%; менее 0,005 мм 8-10%. Количество фракций крупнее 0,25 мм колеблется в широких пределах (от 2 до 40, в среднем 25%). Суглинки и глины покрывают поймы рек. В минералогическом составе глинистой фракции преобладают гидрослюды и монтмориллонит. Изменение гранулометрического состава происходит с определенной закономерностью: вблизи русел встречаются легкие суглинки с содержанием фракции менее 0,01 мм не более 5%, песка, нередко крупного, до 30-37%; с удалением от русел увеличивается глинистость и содержание фракции менее 0,001 мм возрастает до 10-15%. Часто встречаются суглинки и глины с примесью песчаной фракции более 10%. Максимальные значения пористости и влажности типичны для старичной фации. Специфика формирования аллювиальных глинистых осадков заключается в том, что они быстро осушаются и подвергаются процессам усадки, во время которой необратимо свертываются коллоиды и происходит снижение электростанических связей между частицами. Это приводит к уменьшению сцепления и водопрочности. Скорость размокания аллювиальных глин 10-30 мин. Гораздо меньше на характеризуемой территории имеют распространение аллювиально-озерные средне-верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения.

По литературным данным в составе куомплекса преобладают глины с прослоями и линзами суглинков. Разрез представлен тонким переслаиванием и взаимозамещением глин, суглинков, супесей. В основании встречаются линзы и прослои водоносного пылеватого тонкого песка мощностью 1-4 м. Глины влажные и сильновлажные, пластичные, иногда скрытотекучие, горизонтально-слоистые. В голоценовых глинах встречаются включения зерен вивианита. В минералогическом составе глинистой фракции преобладают гидрослюды с примесью бейделлита и монтмориллонита, содержание которого увеличивается в голоцене. Преобладанием гидрослюд связано с распространением гранитоитов на водосборных  площадях, с умеренным и умеренно холодным климатом в период седиментации глин и с развитием таежных и лесотундровых ландшафтов. Гранулометрический состав характеризуется значительной пылеватостью. Среднее содержание пылеватой фракции колеблется от 48 (средний плейстоцен) до 62% (голоцен); изменяется и количество фракции от 15 до 10%. Песчаная фракция обычно не превышает 8%. Таким образом, наблюдается постепенное уменьшение глинистости и увеличение пылеватости от среднеплейстоценовых глин к голоценовым.

РИС. 1.2.4.2.-1

РИС. 1.2.4.2.-2

РИС. 1.2.4.2.-3

РИС. 1.2.4.2.-4

1.2.4.3. Гидрогеологические условия и экзогенные геологические процессы и явления

1.2.4.3.1. Гидрогеологические условия

Территория проектирования входит составной частью  в межгорный артезианский бассейн наложенной кайнозойской впадины, в строении чехла которого выделяются два этажа. Верхний плиоцен-четвертичный этаж содержит грунтовые и слабонапорные воды пластово-порового типа. К нижнему палеоген-миоценовому этажу приурочены артезианские пластово-поровые и пластово-трещинно-поровые воды. Фундаментом служат дислоцированные протерозойско-меловые породы, чаще всего безводные. Грунтовые воды заключены преимущественно в отложениях аллювиальных фаций четвертичного и плиоценового возраста, представленных песками и галечниками. Они образуют горизонт мощностью от 10 м и более, глубина залегания которого 0,1-3 м на поймах и надпойменных террасах, от 1-3 м у русла до 10 м у тылового шва. Уровень вод в пределах аллювиальных террас, как правило, свободный; под озерными и озерно-аллювиальными глинами воды приобретают напор. Годовые амплитуды колебания уровня близ русла 2-3м, в 1,5 км от реки – до 1,5 м, в 8 км от реки – 0,5-1 м. Как правило, колебания уровня аллювиальных вод повторяют колебания уровня воды в реке с запозданием на 10-20 сут. Водопроницаемость отложений высокая, хотя резко меняется на близких расстояниях. Характерны коэффициенты фильтрации от 0,5 до 130 м/сут. Воды пресные с минерализацией от 60 до 300 мг/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, жесткостью 0,3-3 мг*экв/л. Обладают углекислотной агрессивностью. Часто в грунтовых водах присутствует закисное железо до 10 мг/л и более. В населенных пунктах воды загрязнены, содержат органические вещества, аммиак, нитриты. В зоне аэрации глинистых грунтов периодически после дождей и при оттаивании сезонной мерзлоты на глубине 0,5-1,5 м формируется  верховодка. Торфяники содержат болотную  воду, которая во время дождей выходят на поверхность, образуя слой в несколько десятков сантиметров. В засушливое время уровень верховодки падает. Зимой она исчезает, торфяники полностью промерзают. Воды торфяников и зоны аэрации пресные, обладают углекислотной и выщелачивающей агрессивностью. По данным гидрогеологической изученности  артезианские воды палеоген-миоценовых отложений бассейна заключены в прослоях песков, песчаников и конгломератов мощностью от долей метра до 20 м. они разделены водоупорными глинами и аргиллитами на ряд гидравлически связанных между собой горизонтов. Напор вод в краевых частях бассейна 5-35 м, к центру он возрастает до 170-200 м. Пьезометрические уровни обычно устанавливается близко от поверхности земли. Часто воды изливаются из скважин. Напорные воды, наряду с грунтовыми и атмосферными, заболачивают территорию. Воды пресные с минерализацией до 500 мг/л, гидрокарбонатные кальциевые или магниевые, жесткостью до 3 мг*экв/л, как правило, не агрессивные.

1.2.4.4. История формирования рельефа

Геологический фундамент территории представляет собой сложный агломерат состыкованных между собой аккреционных и постаккреционных комплексов структурных зон континентальной, субконтинентальной, субокеанической и океанической кор. Другой особенностью фундамента является неогеновая и палеогеновая рифтогенная активация, которая хорошо фиксируется базитовым магматизмом. Описываемая территория находится в пределах кайнозойской пластовой впадины с выступами докембрийского фундамента. Породы складчатого основания Сихотэ-Алиня, большей частью перекрытые аллювиальными или озерными плиоценовыми отложениями, выходят на поверхность на ограниченных участках в виде  сопок или их останцов. Абсолютные отметки сопок в пределах округа более 100-110 м.  В результате переработки водами реки Уссури приподнятых участков отрогов гор сформировались две ее надпойменные террасы. Современные формы рельефа долины р. Уссури – поймы зажаты между повышенными участками надпойменных террас, которые образовались на цоколе предгорий Сихотэ-Алиня.   Самая высокая – вторая надпойменная терраса р. Уссури  начала формироваться еще в дочетвертичное время (в плиоцене). Таким образом, современная вторая терраса является наложенной, наследующей формы, которые образовывали горные полноводные реки в условиях теплого влажного климата, в период активной вулканической деятельности, происходившей в этом регионе. Можно сказать, что эта терраса в ее современном облике сложена переработанными в среднеплейстоценовое время плиоценовыми отложениями древних террас, в связи с чем, в их сложении заметно уменьшение обломочного материала вверх по разрезу. Поверхность террас этого уровня чаще всего окаймляет сопки и занимает довольно значительные площади на территории района. Абсолютные отметки второй террасы колеблются в пределах 100-80 м.

Первая надпойменная терраса р. Уссури образует, как правило, небольшой уступ вокруг второй террасы и как самостоятельный обособленный элемент ландшафта не встречается. Это объясняется тем, что в условиях близкого расположения горного массива Сихотэ-Алиня эти террасы являются по существу цокольными, сложенными материалом переработки современной рекой древних аллювиальных отложений.  Характерной особенностью рельефа территории района является то, что в тех местах, где долина реки сжимается между поднятыми участками складчатого основания, приуроченными к отрогам Сихотэ-Алиня, поймы реки Уссури занимают минимальные площади. Причем на этих участках современной долины реки оказываются размытыми отложения высокой террасы. Когда же река выходит из этих границ, ее долина заметно расширяется и здесь поймы занимают значительные площади, а террасы оказываются в большей степени размытыми.  Это хорошо видно в южной части района.      Высокая пойма имеет отметки 56-62 м, низкая – 54-56 м. При этом обе они имеют параллельно-гривистое строение. Низкие поймы сильно обводнены, на высоких поймах, особенно в южной части территории образовались закустаренные болота.  На территории Дальнереченского муниципального района в р. Уссури впадает несколько значительных притоков (Большая Уссурка и Дегтярка), имеющих свои притоки. Для долин всех рек характерна большая извилистость русел. Приток Большая Уссурка берет начало высоко в горах Сихотэ-Алиня, недалеко от океана. Долина р. Дегтярки сформировалась практически в пределах Дальнереченского района. Эти притоки образовали две хорошо выработанные плоские, заболоченные поймы – высокую и низкую. Их абсолютные отметки такие же, как и у р. Уссури, что объясняется общим для них базисом эрозии.

Современной овражной системы на территории района нет, но есть сильно развитая балочная. Все балки, как правило, заболоченные, сырые. Они берут начало обычно на первой, реже на второй, террасах р. Уссури и открываются в ее поймы или поймы малых рек. В долине р. Большая Уссурка, вблизи г. Дальнереченска имеется большой болотный массив – болото Моховое, которое сформировалось в результате зарастания пресного озера. Еще больший болотный массив, но иного происхождения расположен на юге района, на высокой пойме р. Уссури

1.2.4.5. Экзогенные геологические процессы

Проявление экзогенных геологических процессов на проектируемой территории связано с деятельностью поверхностных вод. Среди них следует выделить такие процессы как заболачивание, подтопление и береговые процессы. Наиболее активно протекает процесс заболачивания. Им охвачено около половины площади рассматриваемой территории, причем этот процесс широко распространен в поймах рек Уссури, Б. Уссурка и их притоков. Заболачивание связано с плоским слабо дренируемым рельефом, гидрологическими особенностями речной сети имеющей основное питание за счет муссонных дождей и наличием в верхней части геологического разреза пойм слабофильтрующих отложений суглинистого и глинистого состава. Ежегодные паводки, широкие поймы, интенсивное миандрирование рек и постоянная подпитка этих территорий за счет разгрузки поверхностного стока предопределило не только жизненность этого процесса, но и его интенсивность. Мощность болотных отложений достигает 1,4-2,0 м. Частично болотные массивы осушаются (рис. 1.2.4.5.-1). Другой процесс имеющий распространение в поймах на застроенных территориях  - подтопление. Фактически до начала освоения значительная часть не заболоченных участков пойм в г. Дальнереченск, жилых районах города: ЛДК, Каменушка и, частично, с. Лазо была подтоплена. С началом освоения, отсыпкой техногенных грунтов эти территории частично были выведены из категорий постоянно подтопленных и перешли в категорию сезонно подтопляемых. Процесс подтопления усугубляют утечки из водонесущих коммуникаций и отсутствие ливневой канализации на территории, расположенной по рельефу  выше названных микрорайонов города. Сильное меандрирование рек Уссури, Большая Уссурка и их притоков в равнинной части территории проектирования предопределило здесь активное развитие береговых процессов. Высокие скорости течения рек в меженный и особенно в паводковый периоды определяют интенсивный размыв пойменных уступов к руслу. Следствием этого являются крутые склоны берегов на подмываемых участках. Высота береговых уступов составляет от нескольких десятков сантиметров до 2-4 м. Протяженность берегов подверженных береговым процессам изменяется от нескольких десятков метров до 1 км, реже более. Наиболее подвержены денудации береговые уступы рек Уссури, Бол. Уссурка, Малиновка, Дегтярка, Кедровка (рис1.2.4.5.-1)

При существующем геологическом строении и гидрогеологическом режиме на поверхности высоких пойм и надпойменных террас возможно развитие, а в особых случаях активизация процесса механической суффозии.

По склонам речных террас и сопок, в пределах округа, на отдельных участках наблюдаются эрозионные процессы. Обычно это плоскостная, реже линейная эрозия. Проявление этого процесса связано со сведением лесов, распашкой территории, техногенным нарушением почвенного покрова вследствие линейного строительства. Активизация эрозии находится в прямой зависимости от интенсивности выпадения осадков и снеготаяния (рис. 1.2.4.5.-1). Особенностью территории намечаемой деятельности является то, что её значительная часть подвержена ежегодному процессу затопления. Этот процесс связан с периодом муссонных дождей. Обычно сильные паводки формируются в июле-августе и продолжительность их составляет 7-10 дней. Большие наводнения повторяются один раз в три года, очень большие один раз в 5-6 лет. Выход воды на пойму происходит ежегодно, а при паводках редкой повторяемости зоны затопления рек смыкаются. Повышения уровня воды  при катастрофических паводках на пойме по долинам гидрологических наблюдений составляет 3,2м, а в реке выше меженного на 5,4м.

РИС. 1.2.4.5.-1

1.2.4.6. Гидрологическая характеристика

Реки в Приморье - основной источник водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. Воды рек используются также для орошения полей, овощных культур и культурных пастбищ. По большим и средним рекам осуществляется судоходство местного значения. Реки Приморья являются местом обитания и нереста многих ценных пород рыб, в том числе лососевых.  Территория  округа  расположена  на  Уссурийской  низменности в бассейне реки Уссури.  В Уссури впадают р. Дегтярка с притоком Малая Дегтярка, и р. Большая Уссурка с притоками: р.  Белая и р. Малиновка с притоком – р. Кедровка. Несмотря на большое количество гидрологических пунктов, изученность бассейна р. Б. Уссурки нельзя считать достаточной, поскольку сеть в нем размещена неравномерно. Наиболее изученными являются среднее и нижнее течения реки Б. Уссурка, а также бассейн ее притока - р. Малиновки, где имеется 10 пунктов наблюдений. В последнее время сеть значительно сокращена. В настоящий период действует 13 постов, из которых 11 стоковых и 2 уровенных.

Река Уссури. Это самая большая водная артерия Приморского края и один из крупных притоков р. Амур. Она берет начало в южной части горной системы Сихотэ-Алинь. Течет с юга на север, впадая у с.Казакевичево в один из рукавов Амура. Длина реки 897 км, площадь водосбора 193 000 км2. Бассейн р. Уссури занимает 82% площади Приморского края. Общее падение реки 1 549 м, средний уклон 1.73‰. Река Большая Уссурка является одним из наиболее крупных ее притоков. В целом уклон при паводках согласуется с уклоном при средних уровнях. В районе устья р. Большая Уссурка составляет в среднюю и низкую воду 0,089 %о, при паводках редкой повторяемости уменьшается до 0,052 %о. От устья реки Сунгача река течет по дну ассиметричной долины, правый склон которой ограничен скатами холмов и сопок Западного Сихотэ-Алиня высотой 150-200 м, а левый склон незаметно сливается с плоской или с всхолмленной поверхностью Западно-Приморской долины. Ниже с. Венюково река протекает по слабоизвилистой поверхности Средне-Амурской равнины. Пойма реки двухсторонняя шириной от 8 до 14 км, хорошо развита. Ее поверхность изрезана ложбинами и сухими руслами. Наиболее пониженные участки покрыты луговой растительностью или заболочены; прирусловая полоса поймы залесена и покрыта кустарником. Пойма ежегодно частично затопляется.  Русло реки слабоизвилистое и значительно разветвленное с островами. Острова, образованные протоками, вниз по течению реки увеличиваются в размерах. Поверхность их покрыта луговой и кустарниковой растительностью. Ширина реки колеблется в пределах от 300 до 1200 м, преобладающая - 500-600 м. Перекаты и плесы чередуются между собой через 10-20 км. На плесах преобладают глубины 4-5 м и скорость течения 0.4 - 0.6 м/с. Русло изобилует песчаными отмелями, осередками и косами. Дно реки на плесах песчаное, на перекатах - песчано-галечное. В питании реки преобладают дождевые воды, хотя в отдельные годы сток талых вод составляет около 20% от годового объема. В весенне-летний период некоторое пополнение стока происходит за счет таяния наледей (преимущественно ключевых), которые сохраняются до июня. Величина подземного питания составляет около 20% от общего объема годового стока.

Поступление талых вод в реку и подъем уровня воды начинается в конце марта - начале апреля и происходит довольно интенсивно. Из-за неравномерного таяния снега на равнинных участках бассейна и в горах, временного похолодания и потепления, выпадения значительных дождей в мае или в начале июня на реке формируется многопиковое снегодождевое половодье, которое продолжается обычно до конца июня. Наивысшие уровни наблюдаются в начале или в середине мая; иногда они приурочены к весеннему ледоходу, который происходит на подъеме волны половодья во второй половине апреля. В отдельные годы во время весеннего половодья наблюдаются большие наводнения, и уровни весеннего половодья являются наибольшими в году. На волну весеннего половодья накладываются подъемы от дождевых паводков. При отсутствии дождей весеннее половодье выражено менее четко.  Половодье обычно сменяется дождевыми паводками, между которыми наблюдается кратковременная межень. Иногда паводки непрерывно следуют друг за другом и меженные периоды в таких случаях совершенно не выражены. Дождевые паводки наблюдаются в течение всего теплого периода года. Всего в течение летне-осеннего периода по реке проходит 2 - 5, а в отдельные годы до 8 паводков. Подъем уровня воды при паводках происходит весьма интенсивно 0.3 - 0.8 м в сутки и продолжается 4 - 6 дней. Наиболее высокие подъемы уровня воды наблюдаются в августе и сентябре; они, как правило, обусловлены ливневыми осадками или продолжительными обложными дождями, охватывающими большую по площади территорию. Высота паводков достигает 4.5 - 5.0 м в нижнем течении. Во время прохождения больших паводков происходят разливы воды, сопровождающиеся затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, разрушением дорог и мостов. Летне-осенние паводки, вызывающие небольшие наводнения, наблюдаются примерно один раз в 3 года. Большие наводнения повторяются один раз за 9 - 10 лет.  Река многоводна даже в меженный период. Летне-осенняя межень отчетливо выражена лишь в маловодные годы, обычно бывает приурочена к сентябрю-октябрю. Зимняя межень характеризуется устойчивыми уровнями, ход которых нарушается лишь небольшими колебаниями, вызванными зажорами.  Внутри года сток распределен крайне неравномерно: в теплую часть его проходит до 95% годового объема стока и лишь 5% - в зимнюю. Максимальные расходы воды более часто наблюдаются в мае и августе, иногда - в июле или сентябре. Наименьший сток приурочен к февралю или марту.

Переход температуры воды через 0.2°C весной происходит в первую или во вторую декаду апреля, осенью - во вторую или третью декаду ноября. Наиболее высокая температура воды наблюдается в августе. Ледовые образования на реке появляются в первой декаде ноября, в конце месяца река покрывается льдом. Продолжительность ледостава составляет 110 - 150 дней. Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) колеблется от 13 до 20 дней. Вскрывается река в начале - середине апреля. Во время вскрытия иногда наблюдаются заторы льда, вызывающие резкие подъемы уровня и разливы воды по пойме. Река используется для бытового и технического водоснабжения, в нижнем течении реки осуществляется судоходство местного значения.

Река Большая Уссурка. Площадь бассейна р. Большая Уссурка занимает 29600 км2 ,что составляет почти одну пятую территории Приморского края. Начало свое р. Большая Уссурка берет на западных склонах Центрального Сихотэ - Алиня на высотах около 1000 м. Длина реки до впадения ее справа в р. Уссури составляет 440 км, общий перепад высот от истока до устья - 946 м, средний уклон русла - 2,2%о. Нижняя часть бассейна, входящая в Дальнереченский городской округ, имеет наиболее сглаженный рельеф, причем значительная часть долины р. Большая Уссурка и ее притока р. Малиновки располагаются в пределах Нижне-Бикинской впадины, являющейся частью Западно-Приморской равнины. Отметки водораздела в нижней части колеблются от 250 до 500м. На территории округа крупным притоком р. Большой Уссурки является р. Малиновка. Вся поверхность бассейна, за исключением небольшого района в западной его части, покрыта лесной таежной растительностью с преобладанием пихтово-еловых пород. Широкие поймы и заболоченные склоны заняты мелколиственными лесами. Общая залесенность бассейна до с. Вострецово составляет 100%, до г. Дальнереченска около 95%, заболоченность до с. Вострецово - <1%, до г. Дальнереченска - около 5%; большую заболоченность имеют р. Маревка (18%) и Малиновка (12%). Городской округ располагается в пределах устьевого участка. Река на этом участке течет в западном направлении по дну пойменной и несимметричной долины шириной 12-18 км, ограниченной преимущественно пологими склонами, плавно сопрягающимися со склонами притоков. Исключение составляет участок, расположенный ниже устья р. Маревки, где на протяжении 13 км река вплотную приближается к крутым склонам сопок с отметками вершин 200 - 500 м. Пойма преимущественно открытая, луговая; у населенных пунктов используется под пашни. В наиболее пониженных ее местах встречаются кочковатые болота и старицы с заболоченными берегами; часть отошедших от русла стариц превратились в озера. Русло реки извилистое, расчленено на множество рукавов и проток. Образованные ими острова покрыты лесом и кустарником, часть из них используется под сенокосы и огороды. Особенно разветвленным на отрезке от района садовых участков до устья является участок между автомобильной и железной дорогами (нечетный путь). Преобладающая ширина на всем протяжении нижнего участка реки составляет 100-120 м, наибольшая местами достигает 150-180 м. Глубины на перекатах 0,6-1,0 м в плесах и ямах до 5-6 м; скорости течения при средних уровнях в начале рассматриваемого участка составляют 1,2-1,4 м/с, в районе пересечения реки дорогами и далее к устью - 0,9 м/с. Дно русла преимущественно галечное, в плесах песчано-галечное, у подножий сопок -каменистое. Берега обрывистые, высотой 1,5-2,0 м, на отдельных (иногда протяженных) участках -3-4 м; суглинистые, поросшие лесом и кустарником и открытые в районах населенных пунктов. Глубина основного русла реки в межень 1,5-3,5 м, ширина 160-280м, средняя скорость течения 0,9-1,3 м/с. Уклоны водной поверхности в нижнем течении р.р. Большой Уссурки и Малиновки, а также р. Уссури (на участке впадения в нее р. Большой Уссурки) имеют малые значения (<1%о).  Уклон в устьевой части Большой Уссурки практически сохраняет свое значение при уровнях различной высоты и составляет в среднем от в/п Дальнереченск до устья 0,078%о. Большинство населенных пунктов в нижнем течении р. Большая Уссурка расположены на левом берегу, по которому проходит автодорога.  В черте города, пересекая жилой массив, в протоку Белореченскую впадает р.Белая (Р=17,9 км2), а в протоку Сплавную - ручей Каменушка, на месте которого, в связи  со строительством железной дороги, образовалась заводь.  (Р=0,48км ). В устье р. Белая пересекается автомобильной и железной дорогами.

Длина р. Белой около 3 км, она имеет очень малые уклоны (менее 1 %о) и вследствие этого малые скорости течения (в межень около 0.1м/с). Русло реки извилистое, верхняя часть бассейна заболочена.

Ручей Каменушка протекает вдоль восточной окраины города; в нижнем течении русло канализовано, в верхнем и среднем - оно слабо выражено. Прирусловая часть заболочена. Ручей действует в период дождей.

Для уровненного режима р. Большая Уссурка характерно весеннее половодье, после которого следует череда  летне-осенних паводков и затем зимняя межень. Начало весеннего половодья приходится на середину апреля, окончание - на вторую - третью декаду мая. Формируется весеннее половодье талыми водами и нередко усиливается дождями. Интенсивность подъема уровней в половодье достигает в отдельные годы 50-70 см/сутки; продолжительность половодья колеблется от 50 до 80 суток. В летне-осенний период с июня по октябрь по реке проходит от 2-4 до 6-7 паводков, иногда следующих один за другим. Наиболее интенсивные паводки приходятся на июль-август. Высота подъема уровней в паводки по наблюдениям у г. Дальнереченска колеблется от 1 до 5 м, по данным наблюдений у района садовых участков от 1 до 4 м. Наибольшая интенсивность подъема уровней у г. Дальнереченска - 1,25м/сутки (1989г.), зафиксированная на в/п Вагутон (ЛДК) –  1,52 м/сутки. (1989г). Средняя продолжительность паводков составляет 20 дней, при этом продолжительность подъема колеблется от 2 до 20 дней, спада - от 4 до 25 дней. Наиболее высокие паводки, сопровождавшиеся наводнениями, наблюдались в 1913,1915, 1927, 1932, 1942, 1950, 1966 , 1967, 1971, 1989, 1994, 1996 и 2000 годах. В конце октября - начале ноября после прекращения дождей наступает похолодание и уровни начинают падать. Появление ледовых образований и замерзание реки сопровождается' некоторым повышением уровня, которое обусловливается стеснением живого сечения русла шугой и льдом. В течение зимы уровни медленно понижаются, достигая своих низших значений в конце марта - начале апреля. По данным наблюдений у г. Дальнереченска за период с 1934 по 1997 год наибольшая годовая амплитуда колебания уровней составила 630 см (1950 год), наименьшая - 197 см (1976 г); по в/п Вагутон (ЛДК) (1958-1997 г.г.) годовая амплитуда составила соответственно - 486 (1967 г) и 224 (1976 г) см. При весеннем и осеннем ледоходе наблюдаются заторы и зажоры льда. В устьевой части и в пределах города Большая Уссурка судоходна для маломерного флота.

Река Малиновка является одним из основных притоков р. Большая Уссурка. Она впадает с правого берега на расстоянии 12 км от устья р. Б.Уссурки. Ее нижнее течение входит в черту города Дальнереченска. На левом берегу ее располагается  район города Дальнереченск-П. Долина р. Малиновки в нижнем течении сливается с долиной р. Большая Уссурка, большая часть ее заболочена. Сток р. Малиновки дает существенное увеличение расхода воды р. Б. Уссурки (особенно в паводки). Длина реки от наиболее удаленной точки речной системы -274км, площадь водосбора -6490 км2, средняя высота 310м, общее падение реки 784м, средний уклон реки 2.9%о. Основные притоки: Кедровка. Бассейн р. Малиновки в основном расположен среди крупнохолмистой местности и только 20% площади его водосбора находится в пределах Нижне - Бикинской впадины. Почти вся поверхность бассейна (85%) покрыта лесами. Около 12% площади водосбора занято болотами, особенно в нижней, равнинной его части.  В нижнем течении р. Малиновка приобретает плесовый характер, русло ее сильно извилистое, имеет многочисленные петли-меандры; уклоны на участке в силу этого невелики (от 0,23 до 0,67 %о). Река Малиновка имеет ширину меженного русла 60-120 м. Берега рек крутые (высота обрывов 1,5-3,0 м).  В паводок 1989 года уклон в нижнем течении р. Малиновки составил 0,12 %о. Прилегающая к долине местность холмистая, покрытая лиственным лесом. Долина неясно выражена, правобережная часть сливается с долиной р.Большая Уссурка. Пойма общая с р.Большая Уссурка шириной около 15км, сильно пресечена староречиями, озерами, в основном луговая, заболоченная, местами поросшая кустарником. Возвышенные места используются под пашни и огороды. Пойма правого берега начинает затапливаться при уровне 670см, левая при уровне 680см (подтопляются сенокосы, и огороды на окраине села). Русло извилистое, на участке поста прямолинейное, песчано-галечное, деформирующееся, частично зарастает водной растительностью. Берега обрывистые, размываемые, поросшие кустарником. Весной и осенью наблюдаются заторные и зажорные явления.

Река Кедровка берет начало на склонах северо-западных отрогов системы гор Сихотэ-Алиня, течет в северном направлении и впадает в р. Малиновка слева в 5 км от ее устья. Длина реки 49 км, площадь водосбора 347 км², средняя высота его 159 м, общее падение реки 264 м, средний уклон 5,4‰. Ниже с. Рождественки правый склон сливается со склоном долины р. Малиновки, левый – открытый, поросший кустарником. Пойма двухсторонняя; в среднем и нижнем течении ее ширина возрастает до 200 – 400 м; здесь она луговая, частично заболоченная (заболоченность здесь составляет около 24%), особенно в приустьевой части. Полностью пойма затопляется лишь в высокие паводки. Русло извилистое, неразветвленное. Преобладающая ширина реки 4 – 8 м, наибольшая – 18 м. Глубины на перекатах 0,2 – 0,3 м, на плесах до 1 – 2 м; скорости течения воды соответственно составляют 0,6 – 0,9 и 0,3 – 0,5 м/сек.

Река Дегтярка берет начало на возвышенном лесном участке севернее п. Лазо и впадает в р. Уссури.    У устья, в пойме р. Уссури река сильно меандрирует, образуя старицы. Малая Дегтярка берет начало за пределами округа и впадает в Дегтярку. На реке имеется запруда, образующая водоем, на котором стоят разрушенные постройки кирпичного завода.

Город Дальнереченск расположен на левом берегу реки Большая Уссурка. Большая Уссурка, ее приток – река Малиновка и впадающая в последнюю река Кедровка охватывает территорию города полукольцом с севера и востока.  Муссонный тип климата формирует особый гидрологический режим рек этого региона. Наводнения на реках, ведущие к затоплению, происходят в июле-августе, средняя продолжительность паводков 7-10 дней. Большие наводнения повторяются 1 раз в 3 года, очень большие 1 раз в 5-6 лет. Выход воды на пойму происходят ежегодно. При паводках редкой повторяемости зоны затопления рек смыкаются. При катастрофических наводнениях вода на пойме поднимается по наблюденным данным на 3,2 м, а уровень воды в реке выше меженного на 5,4 м. При расчетном паводке 1%-ной обеспеченности в естественном состоянии, граница затопления охватывает почти всю территорию города Дальнереченска.

1.2.2.7. Почвенный покров

Территория Дальнего Востока характеризуется резким отличием от других районов всего комплекса условий почвообразования и, как следствие этого, своеобразием и спецификой почвенного покрова. Высокая продуктивность растительных сообществ и благоприятные гидротермические условия вегетационного периода способствуют повышенной интенсивности почвообразования, которое в тоже время ограничивается глубоким зимним промерзанием и тяжелым гранулометрическим составом пород на равнинах. Температура поверхности и верхних слоев почвы, как и температура воздуха, обусловливаются радиационным и циркуляционным режимом, а также зависит от механического состава почвы и ее влажности. Среднемесячная температура почвы по мет.ст. Дальнереченск в течение года колеблется от (-23°С, январь) до 24°С (июнь). Разница между среднемесячной температурой воздуха и среднемесячной температурой почвы составляет от 0,5 до 2,9°С, в летние месяцы эта разница больше, в зимние -меньше. Абсолютный максимум, зафиксированный на метеостанции (термометр установлен в незатененном от солнца месте в лугово-глеевои, тяжелосуглинистой на глине почве) 60°С (июль). Абсолютный минимум приходится на январь - его значение (-47°С). Средняя дата первого заморозка на почве - 28 сентября, последнего 14 мая; средняя продолжительность безморозного периода - 136 дней. Ближайшим пунктом, где когда -либо производились наблюдения за глубиной проникновения температуры 0°С в почву или за глубиной промерзания является мет.ст. Вострецово. По данным этой станции глубина проникновения температуры 0°С в почву составляет >160 см, а наибольшая глубина промерзания (из максимальных за зиму) - 154 см. Нормативная глубина сезонного промерзания оголенных грунтов – 1,84 м, под снегом – 1,29 м. В пределах освоенной и осваиваемой для целей сельского хозяйства территории главное место занимают бурые лесные почвы. Профиль бурых лесных почв прост по своему строению: гумусовый горизонт 10—15 см, глубже которого залегает иллювиальный горизонт бурого цвета, постепенно переходящий в породу более светлой окраски. У бурых лесных почв оподзоливание обычно отмечается в виде некоторого посветления окраски в нижней части гумусового горизонта. Буро-подзолистые почвы имеют четко выраженный подзолистый горизонт мощностью 20—30 см. Глубже залегает иллювиальный горизонт темно-бурого цвета. На окультуренных буро-подзолистых почвах пахотный горизонт составляет 12—16 см. Гумусовый горизонт этих почв имеет среднекислую реакцию, поглощающий комплекс насыщен основаниями. Наиболее высокое содержание гумуса — в целинных почвах, на освоенных участках оно снижается до 3—4%. На плакорах формируются лугово-черноземовидные почвы, отличающиеся высоким плодородием, с гумусовым горизонтом мощностью до 60—70 см, темно-серого или черного цвета. Гумусовый горизонт сменяется переходным неоднородной бурой окраски с признаками оглеения в виде сизых пятен и ржавых примазок. Для горизонта очень характерна мучнистая кремнеземистая присыпка по граням структурных отдельностей. Ниже его залегает различной толщины оглеенная бескарбонатная глина материнской породы. Количество гумуса в верхних горизонтах почв доходит до 15%, которое с глубиной постепенно уменьшается. Почвы характеризуются слабокислой реакцией при довольно высокой гидролитической кислотности (4—7 мг-экв), насыщенностью основаниями (96—99%) при сумме обменных оснований (Ca+Mg) — 30—40 мг-экв на 100 г почвы. Они содержат легкогидролизуемого азота до 20 кг/га, обменного калия — 20—40 мг на 100 г почвы и незначительное количество подвижных фосфатов.

Подзолисто-бурые лесные почвы распространены на наиболее дренированных массивах в долине р. Уссури. Формируются они под широколиственными и остепнеными дубовыми лесами. Широко распространены на рассматриваемой территории болотные почвы, залегающие на плоских понижениях и в долинах рек.

Луговые, или гумусово-глеевые, почвы под мезофильными или сырыми лугами характеризуются ярко выраженным процессом гумусонакопления. В гумусовых горизонтах луговых почв накапливается до 10-15% темного, преимущественно гуматного гумуса при мощности горизонта 20-50 см. Прибрежным лугово-болотным почвам более, чем луговым,  свойственны признаки осолодения. На низменностях основная поверхность плоских террас занята элювиально-поверхностно-глеевыми почвами со светлым глеево-элювиальным горизонтом - подбелами. В зависимости от высотного уровня террас и, следовательно, возраста почв, подбелы разделяются на лесные на высоких террасах, луговые на средних и отчасти низких террасах. На последних широко распространены также луговые и лугово-болотные почвы.  Луговые подбелы наиболее характерны для террас среднего уровня и сочетают в себе признаки лугового и элювиально-глеевого почвообразования. К первым относятся: темный гумусовый горизонт с высоким содержанием гумуса, но менее мощный, чем в луговых почвах, слабокислая до нейтральной реакция, слабая ненасыщенность. Близкое залегание горизонтов грунтовых вод или верховодки при тяжелом грунулометрическом составе объясняет присутствие грунтово-глеевых горизонтов в нижних частях почвенного профиля. Общие признаки луговых и лесных подбелов связаны с текстурной дифференциацией профиля и элювиальным оглеением. К признакам элювиального оглеения относится наличие конкреций в верхних горизонтах и накопление неселикатных соединений железа в средних. Вместе с тем лесные подбелы отличаются характером гумусового горизонта (мощность 10-20 см, буровато-серого, фульватно-бурогуматного). Они слабокислые, не насыщены основаниями, обогащены неселикатными формами железа. Под низинными и переходными болотами с лиственницей развиты торфяно-глеевые почвы. Согласно литературным данным мощность торфяного горизонта в них достигает 0,5 м и более. На плоских, пониженных участках долин рек отмечены задернованные иловато-глеевые почвы. Эти почвы сильно переувлажнены и имеют грубозадернованный верхний горизонт мощностью до 5–7 см. Ниже залегает темно-серый перегнойный горизонт мощностью 15–20 см, переходящий в глинистый глеевый. Подстилаются эти почвы хорошо окатанной галькой. Грунтовые воды отмечаются на глубине 40 – 50 см. В период муссонных дождей низинные участки иногда на продолжительный срок покрываются слоем воды. Задернованные иловато-глеевые почвы имеют слабокислую реакцию среды, в нижних горизонтах даже близкую к нейтральной, содержат большое количество гумуса и богаты азотом и подвижными соединениями фосфора. Потенциальное плодородие этих почв высокое. К подобным местообитаниям приурочены заболоченные лесные сообщества из ольхи пушистой, лиственницы Гмелина и ясеня маньчжурского.

Таким образом, в почвенном покрове проявляются закономерности, свойственные зоне хвойно-широколиственных лесов. Можно отметить, что почвы, представленные на территории района, характеризуются достаточным увлажнением и относительным богатством, что, безусловно, благоприятствует развитию высокобонитетных, полидоминантных лесных насаждений.

1.2.2.8. Растительный покров

В качестве особой черты растительности для этой территории отмечают сочетание неморальных (маньчжурских) и бореальных видов. Первые широко представлены в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, известных под названием «уссурийская тайга». Характерная особенность этих лесов – многоярусность и многовидовой состав древостоя, богатство и разнообразие подлеска, папоротниково-травяной покров, обилие лиан (виноград, лимонник и др.). Из хвойных древесных пород наиболее распространен кедр корейский, из лиственных - дуб монгольский, орех манчжурский, бархат амурский, ильмы, клены, липы и др. К низким террасам больших рек в их нижнем течении и равнинам – приурочены крупные массивы лугов, а местами болот (рис.8). В прошлом леса района подверглись сильному хозяйственному воздействию. В результате рубок и пожаров коренных лесов не сохранилось. Площадь хвойных лесов уменьшилась и соответственно увеличилась площадь вторичных лиственных лесов. Особенно возросла доля белоберезников, осинников и дубняков. На больших площадях коренные типы лесов сменились зарослями кустарников или сырыми осоково-вейниковыми лугами.  Леса из дуба монгольского на значительной части занимаемой ими площади являются производными, так как в равнинной местности возникли на месте лиственничников, а в предгорьях сменили кедрово-широколиственную формацию. К коренным типам леса относятся дубняки на рёлках, среди которых преобладают леспедецевые дубняки. Почвы под ними бурые лесные на аллювиальных отложениях, слабоскелетные, суглинистые, с несколько ослабленным дренажем. Древостой одноярусные, разреженные, с запасом древесины 80–150 м3/га. Кроме дуба отмечены березы маньчжурская и даурская, лиственница и осина. Подлесок средней густоты и сложен леспедецей двухцветной с участием лещины разнолистной, калины Саржента, жимолостей и бересклетов. В травяном покрове обычны папоротник орляк, вейник пурпурный, осоки и представители высокотравья. После систематических пожаров леспедецевые дубняки на релках сменяются древесно-кустарниковыми зарослями. Из долинных лиственных формаций наиболее характерны ивняки, ольшаники и ясеневники. Ивняки, сложенные ивой Шверина, и ольшаники, образованные ольхой пушистой, представляют собой пионерные древесные группировки, приурочены к низким пойменным террасам, ежегодно заливаемым в период летних наводнений. Почвы иловато- песчаные, с устойчивым водным режимом. Ивняки и ольшаники сменяются или кустарниковыми зарослями, или ясеневыми лесами. Последние образованы ясенем маньчжурским, приурочены к дренированным участкам высоких пойменных и надпойменных террас, а также к шлейфам горных склонов. Почвы бурые лесные на аллювиальных отложениях, иловато-супесчаные или легкосуглинистые, влажные. Древостой двухъярусный, с запасом древесины до 300 м3/га. Помимо ясеня обычны тополь Максимовича, бархат, орех маньчжурский, ильм долинный, кедр. Подлесок средней густоты, равномерный, многовидовой, сложен жимолостями, смородинами, рябинником, чубушником тонколистным, лещиной маньчжурской. Травяной покров образован папоротниками, осоками и представителями высокотравья. В процессе естественного развития кустарниковые ясеневники сменяются долинными кедрово-широколиственными лесами. При ухудшении дренажа возможна смена на ольшаники и даже на нелесные группировки – заболоченные вейниково-осоковые луга. 	Мелколиственные леса, представленные белоберезниками и осинниками, в большинстве случаев являются производными. За последние 60 лет эти формации получили широкое распространение, и на их долю приходится от 30% и более лесопокрытой площади проектируемой территории. Под материнским пологом береза маньчжурская и осина Давида не возобновляются; продолжительность существования лесов ограничена долголетием этих мелколиственных пород и в среднем составляет 100–120 лет. Осинники представлены лианово-лещинными, лещинными и травяно-лещинными типами леса. Производительность их невысокая и в спелых древостоях составляет 200 м3/га. Белоберезники в типологическом отношении разнообразнее, чем осинники, что объясняется более широкой экологической пластичностью березы маньчжурской. Эта древесная порода образует древостой со своим преобладанием как на дренированных, так и на переувлажненных участках. Большие площади занимают травяные белоберезники недренированных плакоров, а также сырые смилационово-осоковые и рябинниково-акатниковые. Производительность белоберезников, как и осинников, низкая – не превышает 200 м3/га. Коренные кедрово-широколиственные леса относятся к северной географической фации кедровой формации. Положение кедра корейского здесь не всегда устойчивое. Так, например, на тех участках, где ход естественного лесообразовательного процесса нарушен выборочными рубками, преобладание переходит к ели аянской и пихте белокорой. Древостой этих лесов двухъярусные, разновозрастные. В первом ярусе помимо кедра обычны береза желтая, липа амурская, ильм лопастный, ель аянская. Единично встречается дуб монгольский. Второй ярус сложен кленом мелколистным, пихтой белокорой и елью аянской с небольшим участием кедра, липы и вишни Максимовича. Общий запас древесины – 300–450 м3/га в зависимости от доли участия кедра в сложении древостоя. Подлесок слагают 12–14 видов кустарников, среди которых преобладают лещина маньчжурская, чубушник тонколистный, элеутерококк колючий и жимолость горбатая. В травяном покрове, в котором насчитывается 23–37 видов растений, фон образуют щитовник Буша, осока кривоносая и василистник тычиночный. В возобновлении из хвойных пород преобладает подрост пихты белокорой, а из лиственных – клена мелколистного и ясеня маньчжурского.  По низменностям встречаются травяные и сфагновые лиственичники, травяно-моховые болота с ерником и сырые осоково-вейниковые луга.

РИС. 1.2.2.8.-1

1.2.2.9.  Ландшафтная структура

Территория Дальнереченского округа входит в Приморский край и согласно геоботаническому районированию относится к лесостепной Амуро-Ханкайской области. К настоящему времени сделано несколько попыток физико-географической дифференциации территории. Согласно Атласу Приморского края описываемая территория почти целиком относится к Приханкайской физико-географической области и относится к Уссуро-Ханкайской равнинной провинции.  Климат является фактором, во многом определяющим современный облик и состояние ландшафтов округа. Отличительной особенностью климата, кроме поочередного действия на территории континентального и океанического циклонов, можно назвать контрастность. Здесь чередуются практически полярные суровые зимы с глубоким промерзанием грунтов и почти субтропические летние периоды. Малая  мощность снега в весенний период способствует ксерофитизации растительности. Большой контрастностью отличаются и условия обводнения территории, благодаря большим колебаниям величин осадков от года к году.  В отдельные годы влажность летом бывает так мала, что в вегетационный период сохраняется высокая пожароопасность ландшафтов. Растительность в такие периоды находится в состоянии близком к увяданию. Интересно отметить роль горных массивов и останцовых сопок в Приханкайской провинции. Согласно розе ветров округа, в июле здесь преобладают С-В ветры. Под влиянием горных преград возникают специфические ландшафты барьерного подножья и т.н. ксерофитные ландшафты барьерной тени [Ю.Б. Зонов].  Вся территория Дальнереченского района лежит в пределах одного ландшафта – долины р. Уссури, которая здесь имеет довольно сложное строение (рис.9). Заложившуюся по кайнозойской наложенной впадине, субмеридионально протягивающуюся долину р. Уссури здесь, на ее пути к океану пересекают широтно простирающиеся, выположенные отроги Сихотэ-Алиня. Этим обусловлены, с одной стороны, сужения долины реки в местах выходов отложений складчатого цоколя, и, с другой – большие расширения долины в местах их отступания. Энергия водного потока р. Уссури и близость Сихотэ-Алиньского хребта  обусловили большую неоднородность и даже контрастность ландшафтных условий: от относительно высоких останцов сопок, до плоских, сильно заболоченных пространств низких и высоких пойм реки Уссури и ее притоков. На наиболее повышенных участках территории, таких как останцы сопок, сформировались бурые лесные почвы и подбелы (отбеленные буроземы). Эти почвы характерны для занятых коренными широколиственно-кедровыми и хвойно-широколиственными лесами с кустарниковым подлеском территорий. В настоящее время на их месте сформировались вторичные осиново-дубовые и осиновые с дубом, реже березово-дубовые и березовые с дубом леса с неморальной травяной и кустарниковой растительностью. Часть поверхности находится под распашкой.

2-я надпойменная терраса р. Уссури занимает поверхности с отметками 80-100 м. Балки в пределах этой террасы имеют корытообразное строение. Здесь на полого-волнистой поверхности террасы сформировались буро-глеевые отбеленные почвы. Луговые подбелы сформировались там, где леса были сведены, что характерно для основной части расположенных к югу и северу от р. Дегтярки, слабо дренированных надпойменных террас р. Уссури. Коренной тип растительности террасы – широколиственные дубовые леса с участием ильма и ясеня с кустарниковым подлеском из рябинолистника, лещины манчжурской, элеутерококка, чубушника, жимолости и т.д. В травостое преобладают: папоротник, вейник, осоки; из разнотравья: какалия, соссюрея, розга золотая и т.д.  Эти территории используются под распашку, приусадебные хозяйства и сады.

Поверхность 1 надпойменной террасы полого наклонная, она как бы окаймляет 2 надпойменную террасу. Здесь более заметно выражены врезы балок. На поверхности террасы сформировались буроземо-луговые типичные и отбеленные (лугово-бурые оподзоленные и глеевые, луговые подбелы). Коренным типом растительности здесь являются  ильмово-ясеневые, ильмово-тополевые и ильмовые вейниково-разнотравные леса. В настоящее время их заместили осиново-дубовые и осиновые леса, кустарники и мелколесья. Большая часть поверхности терраса – под распашкой. Высокие поймы р. Уссури  имеют параллельно-гривистый, местами сглаженный, рельеф. Большая часть пойм закочкарена.  Здесь сформировались лугово-глеевые типичные оподзоленные, отбеленные почвы, на заболоченных участках преобладают глеево-торфянистые и болотные почвы низинных и переходных болот. Коренным типом растительности являются ясеневые и ясенево-ольховые леса и вейниково-осоковые и осоково-разнотравные луга.  Луговая растительность представлена осоками, вейниками, на менее дренированных участках – пушицей. Для зарастающих водоемов характерно крупнотравье, представленное тростником, густыми зарослями цицании, рогоза, аира, стрелолиста и др.  Низкие поймы р. Уссури имеют более выраженное параллельно-гривистое строение в сочетании с многочисленными болотами. Здесь сформировались осоковые, пушицево-осоковые, вейниково-разнотравные луга на полуболотных, торфянисто-глеевых или аллювиальных тяжелых, переувлажненных почвах. Поверхность поймы покрыта кочками высотой до 50 см.  Большие пространства низких и высоких пойм р.р.Уссури, Большая Уссурка, Дегтярка, а также  малых рек заняты болотами. Отличительной особенностью болот пойм р. Уссури является хорошо выраженное параллельно-гривистое строение и большая обводненность.  Болотные массивы здесь чередуются с лиственничными лесами или кустарниками.

Для нужд сельского хозяйства используются преимущественно территории надпойменных террас и занятых луговой растительностью высоких пойм. В основном для огородно-садоводческих целей, используются поверхности  пойм рек, имеющие хорошо выраженное оглеение.  Использованию богатых гумусом разновидностей луговых почв препятствует закочкаренность, заболоченность, кроме того эти почвы отличает кислая реакция. Несмотря на это территория Ханкайского района считается наиболее распахиваемой (47% от общей площади полей Приморского края).  В почвах Дальнереченского городского округа отмечается снижение гумуса. Наводнения приносят значительный ущерб сельскохозяйственному производству, нарушают его инфраструктуру. Ущерб от половодий складывается из потерь пашни и других сельскохозяйственных угодий за счёт смыва плодородного пахотного слоя и посевов. Ведение сельскохозяйственного производства на поверхностях пойм без осушительных мелиораций затруднено. Отрицательно влияет на урожай и недостаток атмосферных осадков, что особенно проявляется весной и в первой половине лета. Дефицит влаги может превышать 80-90 мм за месяц. Недостаток влаги в почве наиболее отрицательно сказывается на урожае многолетних трав, зерновых культур, овощей и раннего картофеля. Поэтому одним из существенных методов мелиорации является орошение как осушаемых, так и неосушаемых земель. Повышенная кислотность почв резко снижает их плодородие. Кроме причин естественного характера усиление кислотности происходит из-за применения физиологически кислых удобрений, выпадения кислотных дождей. Наиболее неблагоприятные условия питания растений складываются на сильно и	 среднекислых	почвах.

РИС. 1.2.2.9.-1

РИС. 1.2.2.9.-2 Легенда к ландшафтной карте Дальнереченского городского округа

| Название урочища | Геологическое строение коренных пород, генезис | Рельеф | Почвенный покров | Коренной тип растительности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопки и их останцы | Выступы докембрийского фундамента, Структурно-денудационный | Сглаженные, б.ч. вытянутой формы холмы, абс. отм. 100-170 м | Буроземы отбеленные | Широколиственно-кедровыее леса с кустар-никовым подлеском, разнотравно-папор-тниковые и разнотравно-вейниковые, (б/ч под распашкой) |
| Вторая надпойменная терраса р. Уссури | Кайнозойская пластовая впадина палео-аллювиальный | Полого-волнистая слабо наклонная равнина, абс. отм. 80-100 м | Буро-глеевые отбеленные (буро-подзолистые глеевые) | Широколиственные и дубовые леса с кустарниковым подлеском, разнотравно-вейниковые (б/ч под распашкой) |
| Первая надпойменная терраса р. Уссури | Кайнозойская пластовая впадина, палео-аллювиальный | Наклонная равнина, абс. отм. 62-80 м | Буроземно-луговые типичные и отбеленные (лугово-бурые оподзоленные и глеевые, луговые подбелы) | Ильмово-ясеневые, ильмово-топролевые и ильмовые вейниково-разнотравные леса и разнотравно-злаковые суходольные, часто закустаренные луга |
| Высокая пойма р. Уссури | Кайнозойская пластовая впадина, голоценовый аллювиальный | Низменный, параллельно-гривистый (сглаженный) закочкаренный, абс. отм. 56-62 м | Лугово-глеевые, типичные и опдзоленные, отбеленные | Ясеневики и ясенево-ольховые и вейниково-осоковые, осоково-разнотравные луга |
| Низкая пойма р. Уссури | Кайнозойская пластовая впадина, современный аллювиальный | Низинный, равнинный, параллельно-гривистый, с болотами в меж-гривных понижениях абс.отм. 54-56 м | Лугово-болотные, торфянистые, болотные, торфяники | Осоковые, пушицево-осо-ковые луга и болота, часто закустаренные |
| Первые террасы малых рек | Кайнозойская пластовая впадина, палео-аллювиальный | Полого-наклонная, мелко западинная, равнина, 58-62 м | Лугово-глеевые и лугово-болотные | Ивовые, чозениевые и тополевые леса и влажнотравные луга |
| Поймы малых рек | Кайнозойская пластовая впадина, современный аллювиальный | Сегментные, закочкаренные заболоченные поймы 55-57 м | Лугово-болотные, торфяники, торфянисто-глеевые. | Осоковые, вейниково-осоковые и пушицевые сырые луга и болота |
| Сырые балки | Кайнозойская пластовая впадина; эрозионно-аккумулятивный | Корытообразные балки с пологими склонами, глубиной 1-3 м | Лугово-глеевые | По днищам – сырые разнотравно-осоковые луга, на склонах ольховые и осиновые заросли |
| Крупные болотные массивы | Кайнозойская пластовая впадина, голоценовый лимно-аллювиальный | Крупные бессточные западины, с открытой водой, абс. отм. 57 м | Торфяники и болотно-торфянистые | Тростниковые, рогозовые, осоковые и крупнотравные низинные болота |

РИС. 1.2.2.9.-3

1.2.2.10. Рекомендации

На основании проведенного ландшафтного анализа территории Дальнереченского городского округа  можно сделать несколько рекомендаций для разработки ее генплана.

1. Для нужд сельского хозяйства используются преимущественно территории надпойменных террас и занятых луговой растительностью высоких пойм. В основном для огородно-садоводческих целей, используются  поймы рек, почвы которых имеют хорошо выраженное оглеение. Несмотря на то, что территория считается наиболее распахиваемой, использованию богатых гумусом разновидностей луговых почв препятствует закочкаренность, заболоченность, кроме того, эти почвы отличает кислая реакция. В настоящее время в почвах Дальнереченского района отмечается снижение содержания гумуса. Наводнения приносят значительный ущерб сельскохозяйственному производству, нарушают его инфраструктуру. Ущерб от половодий складывается из потерь пашни и других сельскохозяйственных угодий за счёт смыва плодородного пахотного слоя и посевов. Ведение сельскохозяйственного производства на поверхностях пойм без осушительных мелиораций затруднено. В связи с этим можно рекомендовать проведение мелиоративных мероприятий в пойменных урочищах, а также рассмотреть возможность создания условий (например, строительство дамб), препятствующих отрицательному влиянию на почвы половодий.

2. Отрицательно влияет на урожай и недостаток атмосферных осадков, что особенно проявляется весной и в первой половине лета. Дефицит влаги может превышать 80-90 мм за месяц. Недостаток влаги в почве наиболее отрицательно сказывается на урожае многолетних трав, зерновых культур, овощей и раннего картофеля. Поэтому одним из существенных методов мелиорации является орошение земель, которое необходимо проводить в урочищах: 1, 2 надпойменных террас и останцов сопок.

3. Повышенная кислотность почв резко снижает их плодородие. Кроме причин естественного характера усиление кислотности происходит из-за применения физиологически кислых удобрений. Наиболее неблагоприятные условия питания растений складываются на сильно- и среднекислых почвах. За исключением урочищ останцов сопок, почвы всех остальных отличает повышенная кислотность. На них и необходимо обратить внимание при проведении соответствующих видов химической мелиорации (например, известкования).

4. Указанный выше дефицит влаги, особенно в летний период, создает благоприятные условия для возникновения пожаров, о чем говорят и последние аэрофотоснимки территории. Наиболее благоприятные условия для пожаров имеют место в урочищах 2 надпойменной террасы р. Уссури и останцов сопок.

5. Необходимо обратить особое внимание на сохранение биоразнообразия территории, в особенности лесов, сохранившихся в урочищах: высоких пойм, 1 и 2 надпойменных террас и останцов пойм. Можно рекомендовать проведение мероприятий по восстановлению, например, на месте утраченных в результате пожаров коренных типов древесной растительности. В указанных выше урочищах можно рекомендовать посадки ильма, ясеня, кедра, а также кустарников рябинолистника, лещины манчжурской, элеутерококка, чубушника и др. В урочищах высоких, а местами и низких пойм р. Уссури можно рекомендовать для посадки тополя, чозению.

1.2.2.11. Существующая антропогенная нагрузка территории Дальнереченского  городского округа

Дальнереченский городской округ размещается в центре Приморского края в 430 км к северу от Владивостока в 4-х км от границы с КНР. В городской округ входит г. Дальнереченск, с. Лазо, с.Грушевое, д. Краснояровка и п. Кольцевое. Сам город занимает площадь  108 км².  Территория округа имеет сложную конфигурацию. На западе его граница проходит по р. Уссури, практически совпадая с государственной границей, на севере – по р. Большая Уссурка со множеством проток, островов и стариц до железнодорожного  моста. Затем она опускается на юго-запад до р. Кедровка, далее на запад до с. Лазо и на юго-запад между п. Кольцевое и п. Филино, откуда ломаной линией граница проходит через болота на запад к р. Уссури. Город Дальнере́ченск основан в 1894 г.  В 1917 г.  станица получила статус города Иман, который  с 1926 г. был центром Калининского района. Свое название город получил по названию реки, на которой находился (ныне Большая Уссурка), что в переводе с китайского языка, означало "Козья яма".

Особенностью рассматриваемой территории является ее приграничное положение и транзитно-транспортная роль. Численность населения на 01.01.2009 в Дальнереченском городском округе составила - 31790 человек, в том числе городского - 27896 и сельского - 3894 . При этом численность работающих 7,5 тыс. человек, а трудоспособное население 20,6 тыс. Территория самого города раздроблена. В его состав входит район с ж/д станцией Дальнереченск-II, район ЛДК, район ул. Первомайская, район Каменушка и район СПТУ-4. Они расположены в радиусе 10 км от центрального ядра города. Площадь застроенной территории города составляет около 8,5 кв. км, при этом плотность застройки изменяется от 75% в центральной части города до 40% в районе ул. Первомайская.  К сожалению, на данной территории, как и во всем  Приморском крае, идет нарушение лесных ландшафтов – теряется их биоразнообразие, изменяется среда обитания диких животных, которые из-за рубок уходят в нетронутые леса Центрального Сихотэ-Алинь.  Рубка леса сопровождается постоянным шумом, движением техники и людей, часто с оружием. Вырубается кедр, дуб - подрывается кормовая база кабана, изюбря. Вместе с ними уходит тигр, среда обитания которого находится под большой угрозой. Долины и поймы рек освоены под сельскохозяйственные угодья. В последние годы здесь выращивают картофель (около 2 тыс.т) и овощи (около 1 тыс.т). Животноводство практически отсутствует. Значительные площади к северу от с. Грушевое были заняты фруктовыми садами. В районе аэропорта и к югу от микрорайона ЛДК имеются дачные (садовые) участки. Природно-климатические условия позволяют выращивать на искусственных плантациях женьшень близкий по своему составу к естественному. Имеются ценные пищевые и лекарственные растения. Территория Дальнереченского  городского округа расположена на Уссурийской низменности, ее пересекают притоки Б.Уссурки – р.Белая и р. Малиновка с левым притоком р.Кедровка, и правые притоки р.Уссури - р.Дегтярка с притоком М. Дегтярка, руч.Каменушка. В черте города р.Большая Уссурка имеет множество проток и стариц. Берега рек крутые. Острова и свободные от застройки берега в черте города покрыты кустарником и мелколесьем.

На территории Дальнереченского городского округа есть все предпосылки для развития индустрии туризма. Она расположена в живописном месте долин рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки. В ясные солнечные дни видны контуры гор и горных хребтов - отрогов Сихотэ-Алиня. На берегу р. Большой Уссурки возвышаются причудливые формы Сальской сопки – потухшего вулкана. Таежные ландшафты, наличие многих реликтовых видов животных и растений,  множество рек и озер (на некоторых из них произрастает лотос) делают эту территорию прекрасным местом для отдыха и туризма. Здесь имеются широкие возможности организации лечебно-оздоровительных баз отдыха, благодаря близлежащим месторождениям минеральных вод и целительных грязей (минеральные источники «Ласточка», «Шмаковка», лечебные минеральные ключи («Кислый ключ», «Минеральный ключ»). Растительный и животный мир края имеет как научно-познавательную ценность, так и позволяет развивать спортивно-охотничий туризм. Не менее уникальна флора с позиции собирательского туризма.

На данной территории немало памятников истории и культуры. Со времени  основания поселения Графское и до настоящего времени город посещали многие знаменитые люди. Среди них известный географ и путешественник Н.П. Пржевальский; цесаревич Николай – будущий последний Российский император; ученый с мировым именем В.К. Арсеньев;  председатель ЦИК М.И. Калинин; С. Лазо, и другие.  Здесь находятся  братская могила русских и корейских партизан, погибших в боях в годы гражданской  войны; мемориал на братской могиле воинов Советской Армии, павших в августе 1945 года при штурме Хутоусского укрепрайона; мемориальные комплексы  пограничникам, погибшим при защите  государственной границы СССР;  мемориальный комплекс героям-пограничникам, павшим 2 марта 1969 года на острове Даманский; этнографический комплекс «Истоки Дальнеречья», включающий в себя часовню на берегу реки Уссури, первое воинское захоронение 1859-1918 г. и избу казака-переселенца; «Мемориал славы» и «Музей оборонительных сооружений 109 укрепрайона»; монумент «Девиз – Клятва» дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Однако имеется и ряд специфичных ограничений для развития туризма и хозяйственного освоения данной территории. Из-за муссонного характера климата в июле-августе наступает половодье, которое затапливает большую часть рассматриваемой территории. Для нее характерны заболоченность и подтопление и, в связи с этим распространены кровососущие насекомые, а также переносчики ряда опасных природно-очаговых заболеваний. В то же время приграничное положение Дальнереченского городского округа, развитая транспортная инфраструктура  создают благоприятные условия для сотрудничества в сфере туризма со странами АТР, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.  Таким образом, рассматриваемая территория обладает богатым исходным природно-ресурсным потенциалом, особенно водным и рекреационным. Однако в последние годы он значительно снизился из-за активной вырубки лесов и других видов антропогенного воздействия. Основной отраслью промышленности является деревообрабатывающая. До недавнего времени она была представлена ЗАО «Лес-Экспорт», ООО «Приморский лесокомбинат», ООО «Дальнереченский лесокомбинат». Предприятия города производили пиломатериалы, погонажные изделия, оконные и дверные блоки, мебельные щиты, паркет, евровагонку, трамвайные и железнодорожные шпалы из дерева, шпон, фанеру. Предприятия пищевой промышленности производят переработку крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия, макаронные, сухие завтраки (батончики, хлебцы), безалкогольные напитки, фасованную продукцию – салаты, рыбу копченую. Продукция предприятий города реализуется как на внутреннем рынке (Приморский и Хабаровский край), так и на экспорт – Канада, Вьетнам, Япония, Китай. На данной территории есть карьеры песка и гравия. Периодически  разрабатываются каменные карьеры (интрузии, порфиты, граниты) на горе Соколихе и вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения  А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока Хабаровск-Владивосток.  Социальную структуру  города представляют Дальнереченский социально- экономический институт (филиал ДВГТУ), техническое училище, юридический колледж, 10 школ, 7 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, школа искусств, спортивная школа, социальный приют для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дом-интернат для инвалидов и престарелых. Функционируют 2 больничных и 3 амбулаторно-поликлинических учреждения. На территории округа имеются 4 дома культуры, библиотеки, стадион, спортивные залы, большой парк отдыха, детский парк, филиал краевого музея им. Арсеньева.

По результатам проверок некоторые предприятия Дальнереченска не соблюдают экологические требования при производстве продукции, утилизации отходов производства и потребления. Полигон твердых бытовых отходов расположен на северо-западе  района СПТУ. Жидкие нечистоты в усадебной застройке собираются в водонепроницаемых погребах. Городские очистные сооружения находятся в северо-западной части города и в районе ЛДК. Несмотря на спад промышленного производства в последние годы отмечается выброс в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками более 2 тыс. т и еще больший объем автотранспортом, сброс загрязненных сточных вод около 2 млн.куб.м.

Среднесуточные концентрации вредных веществ в атмосфере центрального района города в 1984 г. превысили значения допустимой концентрации. Кроме предприятий северной и северо-восточной промзон, большой вклад в объем выбросов вредных веществ в воздушный бассейн вносят отопительно-коммунальные котельные центральной части города. Основной источник загрязнения поверхностных и подземных вод – сброс неочищенных и недоочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в водоемы и водотоки. Наибольшую опасность представляют нефтепродукты, масла, тяжелые металлы, фенолы, цианиды, сернистые соединения. В р.Большая Уссурка в 1985 г. содержание ионов железа, азота аммонийного, фенолов и нефтепродуктов превышало ПДК в несколько раз. Из них основными загрязняющими ингредиентами являются фенолы (в 3-8 раз > ПДК) и нефтепродукты (в 8-18 раз > ПДК).  В соответствии с планом государственного контракта, заключенного с Амурским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, ведется мониторинг трансграничных водных объектов. Одной из причин обострения экологической обстановки приграничных районов юга российского Дальнего Востока является экономическое развитие северо-восточных провинций Китая.

В июне 2005 года дозиметрический, радиометрический и радионуклидный анализ и контроль природной среды Приморского края проводился на 32 станциях Приморскгидромета, в том числе в г.Дальнереченске, региональной лабораторией мониторинга радиоактивного загрязнения [Рощупкин Г.Т., Бакшин И.А. Радиоактивное загрязнение окружающей среды Приморского края в июне 2005 года]. Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на всех метеостанциях в течении июня находилась в пределах 7-18 мкР/ч.  Среднесуточные концентрации суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей  и бериллия-7 сохранился на уровне прошлых лет.  В охране уникальной природы округа принимает активное участие авиапредприятие ИП Титова (охрана лесов от пожаров, учет редких видов животных на территории Приморского края по заявкам Международного фонда охраны диких животных).   Негативное воздействие на природно-ресурсный потенциал Дальнереченского городского округа оказывают и природные процессы. Низменный рельеф, высокая обводненность территории  и сравнительно низкие отметки высот способствуют образованию заболоченных участков. Выход воды на пойму происходит ежегодно, а при высоких паводках (1 раз в 5-6 лет) зоны затопления смыкаются. Площадь затопления паводковыми водами около 7 тыс. га, в том числе 7% промышленная и 15% жилищная, в основном усадебная, застройка. Территория округа защищена от паводков дамбами и насыпями автомобильных и железных дорог. Однако обеспеченность защиты недостаточная из-за незавершенности строительства, низких отметок гребней дамб обвалования, их размывом. Кроме того, ситуация осложняется, в связи с нагорным стоком с южной водосборной площади пригородной территории и стоком с городской территории (единой системы дождевой канализации в городе нет – 1985 г.), которые аккумулируются внутри одамбованных польдеров при закрытых затворах на шлюзах-регуляторах до окончания паводка.

Инженерно-геологическими изысканиями выявлен в центральной части города песчано-илистый слой мощностью 8-15 м, относимый к слабым водонасыщенным грунтам, который при разработке превращается в плывун. При строительстве сооружений и инженерных сетей здесь необходимы специальные методы укрепления грунтов.

К необходимым природоохранным мероприятиям на рассматриваемой территории относятся:

- борьба с наводнениями (строительство и реконструкция дамб обвалования рек и строительство нагорного канала) -   первоочередное мероприятие,

- для частичного устранения подтопления городской территории грунтовыми водами строительство необходимо осуществлять на сплошной подсыпке мощностью 1 м - 2 м и организовать в городе строительство закрытых коллекторов дождевой канализации с сопутствующим дренажем.

- повышение эффективности газоочистных и пылеулавливающих установок на предприятиях и котельных города, организация пунктов непрерывного зондирования чистоты атмосферы в селитебных зонах, укрупнение котельных,

- проведение ряд мероприятий по охране водных бассейнов от загрязнения (все сточные воды перед выпуском в водоем должны подвергаться биологической , а при необходимости углубленной очистке на фильтрах с применением комбинированных методов обработки различными реагентами и флокулентами, обработка и утилизация осадков сточных вод), организации охранных зон рек (защитные полосы лесонасаждений), расчистка русел рек от завалов,

- уменьшение забора воды из источников,

Реконструкция рекреационного хозяйства в ветвь всероссийской специализации может оказаться более рентабельным, чем изъятие природных ресурсов. При осуществлении рекреационно-предпринимательской деятельности на современном уровне, отвечающем требованиям международных стандартов, иностранный туризм мог бы дать огромные суммы в местный бюджет (приток иностранной валюты). Комфортность местности Дальнереченского городского округа существенно снижается из-за слабой материально-технической базы сферы туризма и отдыха, бессистемного использования земель и лесов, приводящего к утрате изначально высокого природно-ресурсного потенциала.

Развитие интернационального туризма провоцирует открытие новейших пунктов пропуска на российско-китайской границе, в частности строительство железнодорожной ветки от города к р.Уссури может обеспечить устойчивую связь с Китаем. Необходимость расширения интернациональных авиамаршрутов, выполняемых на регулярной и чартерной базе, потребует реконструкции местного аэропорта.  При развитии туризма необходимо восстановление сельского хозяйства пригородного типа для обеспечения продукцией не только своих жителей, но и гостей округа. По наличию потенциальных трудовых ресурсов и хорошей связи с районами добычи и первичной переработки биологического и минерального сырья перспективным для Дальнереченского городского округа может явиться развитие обрабатывающей промышленности на базе многочисленных разнообразных месторождений Приморского края.

Для улучшения качества жилой среды необходимым является  выполнение перечисленных выше природоохранных мероприятий, а также вынос промышленных и коммунально-складских предприятий, автомобильного транзитного и грузового движения из зон жилой застройки. Таким образом, основными направлениями экономического развития данной территории должны стать индустрия туризма и использование транзитной роли г. Дальнереченска.

1.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

1.3.1. Экономика

Анализ основных показателей экономического и социального развития Дальнереченского городского округа за 2008 год свидетельствуют о стабильной социально- экономической ситуации на территории городского округа. Сохраняется  положительная тенденция  на предприятии ОАО «Пекарь и К». После нескольких лет спада выпуска хлебобулочных  и кондитерских изделий и стабилизации в прошлом году, с начала этого года пошла заметная динамика увеличения – 139,6 % роста, общая отгрузка составила 74,8 млн. руб. – 128,5 % к 2007 году. ОАО «Электросервис» оказано услуг в передаче электроэнергии на сумму более 152,6  млн. руб., рост к сопоставимому периоду прошлого года составил 116,9%.

Вместе с тем на градообразующем предприятии филиал ЗАО «Лес экспорт» в течение 2008 года произошло  снижение  объёма отгруженной продукции на 12,0 % (168,9 млн. руб. в 2008 году, в то время как в 2007 году – 191,9 млн. руб.). Данная ситуация сложилась в связи с отсутствием поступления сырья. В течение почти  полугода предприятие вынуждено было работать в односменном режиме. Вопрос о приобретение сырья  (круглая древесина)  решается. В ноябре – декабре 2008 года предприятие вышло на обычный штатный режим работы и планирует в  2009 г. выровнить показатели отгрузки продукции. Спад экономических показателей ЗАО «Лесэкспорт» не отразился на показателе общей отгрузки товаров собственного производства по Дальнереченскому городскому округу, который составил 586,9 млн. руб., или  108,9% к уровню  2007 года.

Основные показатели  развития промышленного производства

Дальнереченского городского округа,

2007 - 2010 гг.

Таблица

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями | млн. руб. | 539.1 | 586.9 | 714.6 | 923.4 |
| в т. ч. по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | -*- | 257.4 | 244.2 | 311.2 | 437.6 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - производство пищевых продуктов | -*- | 58.5 | 74.8 | 73.8 | 70.6 |
| - обработка древесины и производство изделий из дерева | -*- | 198.9 | 169.4 | 237.5 | 367.0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -*- | 281.7 | 342.7 | 403.3 | 485.9 |

Производство важнейших видов промышленной

продукции (крупные и средние предприятия),

2007 – 2010 гг.

Таблица

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывозка древесины, тыс. плотных куб. м | 5.13 | 6.6 | - | - |
| Заготовка древесины, тыс. плотных куб. м | 6.37 | 7.4 | - | - |
| - пиломатериалы, тыс. куб. м | 22.3 | 32.1 | 19.46 | 18.62 |
| - изделия деревянные для паркетного покрытия, тыс. кв. м | 77 | 195 | 125.3 | 80.1 |
| Производство пищевых продуктов: |  |  |  |  |
| - хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 1969.1 | 2023.3 | 1662.9 | 1537.2 |
| - полуфабрикаты мясные, тонн | 26.7 | 22.5 | 18.0 | 11.3 |

Финансы

Бюджет Дальнереченского городского округа за 2008 года в целом  по доходам  выполнен  на 96,7  %, при уточненном годовом плане доходов 417487,87 тыс.руб. поступило за 2008 года в бюджет 403654,25 тыс.руб., что на 57713,6 тыс.руб. больше по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. Собственные доходы в общей сумме доходов составляют 49,5 %. План по собственным доходам выполнен на 104,0 %, при уточненном годовом плане доходов 2008 года  192104,8 тыс. руб. поступило собственных доходов в бюджет 199887,6 тыс. руб. или на 44079,2 тыс.руб. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим. Удельный вес его в собственных доходах муниципального бюджета составляет за  2008г. – 71,6 %,  за  2007г. – 74,9  %.

Расходы

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа  за 2008г. составили  400790,8 тыс. руб. или исполнены к уточненному плану на 93,8  %. Главной и одной из первоочередных задач в расходах бюджета городского округа является  выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.   Объем денежных средств, направленных на выплату заработной платы за 2008г. составил 181169,9 тыс. руб. или 45,2 % от общей суммы расходов. В общем объеме заработной платы доля краевых средств составляет 40,1 % или 72629,9 тыс. руб., доля средств бюджета городского округа 54,1 % или 98060,9 тыс. руб., доля средств от платных услуг 5,8 % или 10479,1 тыс.руб. За 2007 г. направлено средств на выплату заработной платы 157315,5 тыс.руб.

Средства местного бюджета,  в объеме 19093,9 тыс. рублей, были направлены на содержание и строительство дорог, на реконструкцию кровель жилых домов, ремонт коммунального и жилищного хозяйства, разработку проектно-сметной документации.

Основная проблема администрации Дальнереченского городского округа – это  недостаток денежных средств, необходимых на содержание, развитие округа.

1.3.1.1. Промышленность

В настоящее время г. Дальнереченск является основным структурным элементом в промышленном развитии округа. Реальный сектор экономики округа представляют предприятия промышленности, малого бизнеса, строительные организации, предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания, предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг, крупный железнодорожный узел.

Предприятия города производят пиломатериалы, погонажные изделия, паркет, евровагонку, переработку гречневой крупы (к сожалению, уже не собственного производства), хлеб и хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, фасованную продукцию  (салаты), рыбу копченую.

Общее число промышленных предприятий составляло в 2008-м году – 35 единиц. Наиболее крупными промышленными предприятиями округа являются:

ЗАО «Лесэкспорт»;

ООО «Приморский лесокомбинат»;

ОАО «Пекарь и К»

ООО «Гидравлический намыв»

ООО «Дальнереченский крупзавод»

ОАО «Мясокомбинат»

ОАО «Электросервис».

Промышленное производство в 2008 г. составило в денежном выражении около 600 млн. рублей. Ведущей отраслью являются предприятия обрабатывающих производств, объем отгруженных товаров, по которым составил в 2008 г. более 300 млн. рублей.             Важнейшей отраслью являются также предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, объем отгруженных товаров, по которым составил в 2008 г. около 300 млн. рублей. Следует отметить, что негативные последствия мирового финансового и экономического кризиса сказались на работе промышленных предприятий округа, в связи с чем, уровень производства почти всех предприятий в 2008 году сокращался. В 2009 – рост поднялся до 127.7%.

1.3.1.2. Малый бизнес (юридические лица)

В  2007 году на территории городского округа  реально действовали 53  малых предприятия  и 891 индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики города. Отраслевая структура малых предприятий существенно не изменилась. В сфере торговли и общественного питания  действует  34 % малых предприятий, 30% - занимается оказанием услуг. На выпуске  промышленной продукции  занято  16 % малых предприятий от общего числа , 8 % - осуществляет свою деятельность в транспорте,  в строительстве  - 4 %, в прочих отраслях – 8 %. Доля малых предприятий в общем количестве предприятий города составила 17  %.

1.3.1.3.Сельское хозяйство

При небольших площадях сельхозугодий в округе, рискованном земледелии, некоторых особенностях использования земель, значительного развития в Дальнереченском городском округе агро-промышленный комплекс не получил. В настоящее время сельское хозяйство здесь представлено производством небольших объемов продукции растениеводства и животноводства, без выявленной специализации, в основном, силами частных хозяйств. В стоимостном выражении производство сельскохозяйственной продукции в 2007 году составило 70 млн. рублей, что в 8 раз ниже производства промышленной продукции, составляющего 540 млн. рублей. В период с 2000 по2007 год продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в фактически действующих ценах увеличилась более, чем 2 раза – с 27,3 млн. руб. до 70 млн. рублей. Согласно данным статистического сборника, составленного в 2007 году территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Приморскому краю «Дальнереченску 90 лет», в последние десятилетия в округе, как и в целом по стране, в сфере сельского хозяйства сложилась тенденция сокращения посевных площадей и сокращения объема продукции животноводства. Так производство крупного рогатого скота с 1985 г. по 2007 г. сократилось в 3 раза, а с 2000 г. по 2007 г. почти в 1,5 раз. Производство картофеля, овощей, мяса, молока с 1985 г. так же сократилось в 2,5 -3 раза и более. К растущим отраслям  относится производство сои и зерновых культур. Ведущими хозяйствами по производству сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные хозяйства населения. Продукция сельского хозяйства в 2008 г. составила порядка 76,2 млн. рублей.

Часть сельскохозяйственной продукции перерабатывается на действующих промышленных предприятиях округа – на хлебозаводе, крупозаводе, мясокомбинате.

Показатели динамика размеров посевных площадей и объемов производства сельскохозяйственной продукции за 1985, 2000, 2006 годы в целом по округу в разрезе отдельных категорий хозяйств Таблица № 1.3.1.3.-1

| № /№ | Наименование показателей | Един. измерен. | Всего по округу |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные организации |  |  | Дачные подсобные хозяйства |  |  | Крестьянские, фермерские хозяйства и индивидуальные предприятия |  |  |
|  |  |  | 1985 | 2000г. | 2006г. | 1985 | 2000г. | 2006г. | 1985 | 2000г. | 2006г. | 1985 | 2000г. | 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Посевная площадь всего | га | 1376 | 1681 | 2467 | 621 | 1201 | 1420 | 558 | 266 | 815 | Нет сведений | 214 | 832 |
| в т.ч. | -зерновых культур |  | 340 | 743 | 666 | 335 | 611 | 340 | 5 | 2 | 10 |  | 130 | 316 |
|  | - сои |  | 135 | 372 | 1590 | 135 | 300 | 1080 | - | - | - |  | 72 | 510 |
|  | - картофеля |  | 408 | 257 | 181 | Н.св. | 50 | Н.св. | 403 | 202 | 179 |  | 5 | 2 |
|  | - овощей |  | 128 | 80 | 25 | Н.св | 22 | Н.св | 128 | 53 | 25 |  | 5 | Н.св |
|  | - кормовых культур |  | 365 | 229 | 5 | 345 | 218 | Н.св | 20 | 9 | 1 |  | 2 | 4 |
| II | Поголовье скота | голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | -крупного рогатого скота |  | 1283 | 749 | 407 | 558 | 297 | 2 | 725 | 426 | 405 | - | 26 | - |
|  | из них – коров |  | 517 | 319 | 201 | 183 | 92 | - | 334 | 223 | 201 | - | 4 | - |
|  | -свиней |  | 3129 | 964 | 408 | 976 | 370 | 227 | 2153 | 278 | 181 | - | 316 | - |
|  | -овец и коз |  | 123 | 199 | 115 | 1 | 27 | - | 122 | 172 | 115 | - | - | - |
|  | -лошадей |  | 54 | 13 | 12 | 50 | 2 | - | 4 | 9 | 12 | - | 2 | - |
|  | -птицы | Тыс. шт. | - | 42 | 52 | Н.св | Н.св | Н.св | - | 42 | 52 | - | - | - |
| III | Производство сельхоз продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зерна | Центн. | 3818 | 3175 | 8937 | 3658 | 2793 | 3810 | 160 | 32 | 213 | - | 350 | 4914 |
|  | - сои |  | 908 | 1414 | 12059 | 908 | 1050 | 12059 | - | - | - | - | 364 | - |
|  | - картофеля |  | 54664 | 11433 | 18913 | 590 | - | - | 54074 | 11433 | 18813 | - | - | 100 |
|  | - овощей |  | 11549 | 4455 | 3468 | - | 552 | - | 11549 | 1433 | 3468 | - | - |  |
|  | -мяса (живой вес) |  | 7281 | 1982 | 1231 | 1008 | 504 | 139 | 6273 | 6164 | 1042 | - | 45 | - |
|  | -молока |  | 12226 | 7932 | 5908 | 3233 | 1730 | - | 8993 | 444 | 5908 | - | 38 | - |
|  | - яиц | Т. шт. | 1442 | 444 | 502 | Н.св. |  |  | 1442 | - | 502 | - | - | - |
|  | примечание: | Показатели приводятся по материалам статистического сборника «Дальнереченску 90 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.1.4. Инвестиционная деятельность

Инвестиции в основной капитал по Дальнереченскому городскому округу  за 2007 год  составили 136,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет  144,6  % к соответствующему периоду прошлого года.  Увеличатся вложения в жилищно – коммунальное хозяйство, как за счёт  средств местного (до 20млн. руб.), так и краевого бюджета (до 44 млн. руб.). По источникам финансирования распределение инвестиций в основной капитал  следующее:

- бюджетные средства 64,3  млн. руб.

- собственные средства предприятий – 132,7   млн. руб.

Инвестиции в основной капитал за  2008 год составили по предварительным данным  130  млн. рублей  - 103,3 % к прошлому году, в том числе:

Собственные средства предприятий и организаций – 61,3 млн. руб., в том числе в развитие лесоперерабатывающей отрасли  - 43,7 млн. руб. (филиал ЗАО «Лес экспорт»).

Средства местного бюджета,  в объеме 19093,9 тыс. рублей, были направлены на содержание и строительство дорог, на реконструкцию кровель жилых домов, ремонт коммунального и жилищного хозяйства, разработку проектно-сметной документации.

Индивидуальными застройщиками в строительство  жилья за  2008 год было оценочно  вложено 17450 тыс. руб., введено 4435 кв. м. – 69,6 % к уровню прошлого года, в том числе, произведена реконструкция  лабораторного корпуса под 21 квартирный жилой дом общей площадью – 1425,6 кв.м.

Инвестиции в развитие малого бизнеса составили 5604,3 тыс. рублей, в том числе:  введен в действие склад открытого хранения металла площадью 2368 кв.м., автомойка, хоз. блок с автомойкой, магазин автотоваров, павильон-закусочная, магазин, шиномонтаж,  слесарная мастерская.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2008 год составил 41,1  млн. руб.- 101,7  % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах

Размеры инвестиций за счет всех источников финансирования составляют около 200 млн. рублей.

1.3.2. Современное использование территории городского округа

В соответствии с Законом Приморского края от 07.12.2004г. № 189-КЗ «О Дальнереченском городском округе» муниципальное образование город Дальнереченск наделен статусом городского округа. В состав Дальнереченского городского округа включены:  город Дальнереченск  села Грушевое и Лазо, поселок Кольцевое и деревня Краснояровка. 	Установлены границы Дальнереченского городского округа. Общая площадь земель которого составляет 29662 га.  План границ утвержден ФГУП «ПриморАГП» и  остается неизменным. Границы сельских населенных пунктов  не утверждены в установленном законодательством порядке. Площадь указана по фактическому использованию, путем обмера картографического материала М 1:25000 .

В основу современного распределения земель городского округа по категориям положены материалы итоговых значений работы ООО «Меридиан» по каталагам координат отдельных участков территории округа и показатели сводной экспликации земель, представленные Межрайонным отделом № 6 Управления Роснедвижимости по Приморскому краю. По этим данным земли Дальнереченского городского округа подразделяются на следующие категории: - земи сельскохозяйственного назначения; - земли населенных пунктов; - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны безопаности и земли иного специального назначения (в границах округа имеются земли энергетики, земли транспорта, земли обороны и безопасности); - земли запаса.

Согласно балансовых отчетов земли таких категорий, как земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда на территории округа отсутствуют. Характерной особенностью в использовании земель вне населенных пунктов является наличие большой площади пойменных земель, отнесенных к землям запаса. Они занимают около 6.0 тыс. га или более 20% всей территории округа. Преобладающая часть территорий вне населенных пунктов общей площадью 8.3 тыс. га, около 30%, отнесена к категории земель сельскохозяйственного назначения. При этом, в составе земель сельхозназначения по отчетным данным за 2006 год посевные площади занимают менее 2,5 тыс. га, т.е. около 30% земель этой категории. Значительный удельный вес занимают земли обороны  и безопасности  площадь территорий, которых составляет 1515 га, около 5% всей территории округа или 90% площади данной категории. Данные земли находятся в федеральной собственности. «Земли  транспорта» заняты  железной дорогой (федеральная собственность) и автомобильными дорогами краевого значения.  «Земли энергетики» занимают линейные объекты. «Земли водного фонда"  почти 696 га - это в основном воды р.  Б. Уссурка.   Значительная часть территории округа  занята сейчас древесно-кустарниковой растительностью, отдельными участками порослью лесов, луговой растительностью, болотами (в том числе непроходимыми) и неудобными территориями.

Основные показатели современного использования земель Дальнереченского городского округа приводится в таблице №1.3.2.-1.

Таблица №1.3.2.-1

| №/№ | Наименование категорий земель | существующее положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли населенных пунктов в т.ч.: |  |  |
| - | земли г. Дальнереченска | 10424 | 35,2 |
| - | земли с. Лазо (в т.ч. д. Краснояровка) | 1640 | 5,5 |
| - | земли с. Грушевое, (в т.ч. улица Дубки с дорогой) | 538 | 1,8 |
| - | земли п. Кольцевое | 275 | 0,9 |
|  | ИТОГО по населенным пунктам | 12877 | 43,4 |
| 2 | Земли вне населенных пунктов: |  |  |
| 2.1 | земли сельскохозяйственного назначения | 8380 | 28,3 |
| 2.2 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 1659 | 5,6 |
|  | земли обороны | 1515 | 5,1 |
| 2.3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 2.4 | земли лесного фонда | - | - |
| 2.5 | земли водного фонда | 696 | 2,3 |
| 2.6 | земли запаса | 6050 | 20,4 |
|  | ИТОГО территорий вне населенных пунктов | 16785 | 56,6 |
|  | Всего по ДГО | 29662 | 100 |

1.3.3. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

По данным отчетности городских организаций общая численность населения Дальнереченского городского округа по состоянию на 01.01.2009 г. составляла 31790 человек, в том числе городское население – 27896 человек и сельское – 3894 человека. С 1894 года – периода возникновения города – до 1959 г., т.е. за 65 лет, численность населения достигла величины около 30000 жителей. В последующее тридцатилетие численность населения, хотя и небольшими темпами, но возрастала. Начиная с 90-х годов прошлого столетия в результате происходивших экономических и политических изменений в стране, негативные явления происходили как в естественном движении, проявляясь в превышении числа умерших над численностью родившихся, так и в миграционных процессах. В результате численность населения в округе постоянно сокращается. Показатели изменений в численности населения округа в период последнего 60-летия по данным переписи и отчетных данных приводятся в таблице №1.3.3.-1.

Таблица №1.3.3.-1.

Числитель - общая численность населения в тыс. человек

Знаменатель – среднегодовые изменения за рассматриваемый период – человек.

| №/№ | Наименование показателей | 1959 | 1979 | 1989 | 2002 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1, в т.ч. | Общая численность населения | 30,3/- | 34,4/+205 | 38,5/+410 | 34,7/-292 | 32,7/-400 | 31,8/-450 |
| а | городское | 25,2/- | 28,0/+140 | 32,5/+450 | 30,1/-185 | 28,6/-300 | 27,9/-350 |
| б | сельское | 6,1/- | 6,4/+65 | 6,0/-40 | 4,6/-107 | 4,1/-100 | 3,9/-100 |

Результатом негативных процессов в естественном движении является ухудшение возрастной структуры населения с сокращением трудоспособной группы за счет лиц пенсионного возраста. Показатели низкого уровня рождаемости отражаются на размерах трудовых ресурсов и, что очень важно, на снижении количества населения молодого возраста, создающих семьи и оказывающих влияние на уровень рождаемости.

Изменение показателей возрастной структуры населения за последние 2 года приводятся ниже, в таблице №1.3.3.-2.

Таблица №1.3.3.-2.

| №/№ | Возрастные группы населения | На 01.01.2006 |  | На 01.01.2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.чел. | % к итогу | т.чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 6,0 | 8,1 | 5,7 | 17,6 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 21,4 | 64,4 | 20,6 | 63,6 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 5,8 | 17,5 | 6,1 | 18,8 |
|  | ИТОГО | 33,2 | 100 | 32,4 | 100 |

Общая численность пенсионеров, стоящих на учете в отделении пенсионного фонда с 1990 по 2006 годы увеличилась в 1,8 раза и составляла в 1990 году – 6734 человека, а в 2006 году – 12160 человек. Согласно данным городских организаций изменения в общей численности трудовых ресурсов и их распределении и использовании в период 2006-2008 гг. характеризуется нижеследующими показателями:

Таблица №1.3.3.-3

| №/№ | Наименование показателей | Ед. измерен. | 2006г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая численность трудовых ресурсов | Тысяч человек | 22,7 | 22,10 |
| 2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) в т.ч. на предприятиях частного сектора |  | 14,8 12,1 | 13,7 11,4 |
| 3 | Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |  | 5,2 | 6,3 |
| 4 | Численность безработных, рассчитанная по методу МОТ |  | 1,8 | 1,6 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости |  | 0,86 | 0,65 |
| 6 | Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 31 | 12 |

Рынок труда Дальнереченского городского округа в 2007 году характеризовался следующими  показателями:

Трудовых ресурсов всего – 22,7 тыс. чел, в том числе: экономически активное население – 14,5 тыс. чел, что составляет 44,8 % от общей численности населения, в том числе: среднесписочная численность работников в организациях – 7,5 тыс. чел, из них  работают на крупных и средних предприятиях – 5,3 тыс. чел. Зарегистрировано ИП – 891 чел. Обучается в школах города  и находится в  детских садах -  5,3 тыс. чел. Пенсионеров – 8,7 тыс. чел,  в том числе   2,5 тыс. человек  инвалидов.

Учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, находящиеся на территории Дальнереченского городского округа в полной мере обеспечивают потребность городского рынка труда в квалифицированных работниках.  Официально заявленная потребность организаций в работниках составляла на конец   2007 г. – 9 чел., оценочно на 2008 г. составит 12 чел. В данных условиях работники предприятий и организаций, находящихся на территории Дальнереченского городского округа, крайне редко меняют место работы, текучесть кадров почти отсутствует.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению в 2007 году  снизился на  1,4, процентных пункта (с 5,5% в 2006 г. до 4,1% в 2007 г).

1.3.4. Организация культурного и социально-бытового обслуживания

Уровень развития сложившейся сети учреждений социально-бытового обслуживания в Дальнереченском городском округе, как по составу учреждений обслуживания, так и по их пропускной способности достаточно высок. Наиболее значимыми учреждениями сферы обслуживания являются: учебные заведения высшего и средне-технического уровня: филиал ДВГТУ (им. Куйбышева) - Дальнереченский социально-экономический институт, профтехучилище, дома культуры, библиотеки, спортивные залы и стадион, больницы и поликлиники, здания административно-хозяйственного назначения и сеть учреждений обслуживания повседневного спроса.

1.3.4.1. Образовательные учреждения

В муниципальную систему образования Дальнереченского городского округа входят  10 общеобразовательных школ: 7 школ среднего общего (полного) образования, (из них - один лицей), 2 школы основного (общего) образования, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Списочное  количество дошкольников на 1.01.2008г. – 1010 чел. Численность учащихся в школах – 4219 чел. Функционируют 2 учреждения внешкольного образования (Детско-юношеский клуб физической подготовки, Детская школа искусств).

Общая пропускная способность всех школ определяется в 6060 мест, или в 185 мест на жителя, что выше расчетных нормативных значений. Фактически, численность учащихся школьного возраста ниже существующей пропускной способности функционирующих школ, поэтому сформировались условия для меньшей наполняемости классов и использования части помещений для развития технического, компьютерного и др. видов занятий, а также является резервом при увеличении численности учащихся.  Следует отметить, что по сравнению с серединой 20-го века число функционирующих школ и, соответственно, их пропускная способность, в связи с сокращением численности населения, уменьшилась почти на 40%. Число дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 1990 годом не сокращалось и составляет 10 единиц, в т.ч. в этот период было создано одно учреждение для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Однако, численность пребывающих в нем детей в этот же период сократилось с 2000 до 900 человек, т.е. составляет 28 человек на 1000 жителей, что ниже расчетных нормативных значений. Следовательно, при сложившихся тенденциях некоторого рости рождаемости требуется увеличение вместимости детских дошкольных учреждений.

Учебные заведения и детские сады

Таблица №1.3.4.1.-1

| №№ на чертеже | Наименование объекта | Вмести- мость | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1у | ДСЭИ (филиал ДВГТУ) | 389 | ул. Ленина 69а |
| 2у | Гороно |  | ул. Победы 13 |
| 3у | МОУ ДОД «ДДШИ» (школа искусств) | 60 | ул. Рябуха 80 |
| 4у | Детский дом | 60 | ул. Калинина 56 |
| 5у | Бывшая Лесотехническая школа, здание брошено, полуразрушено |  | ул. Свободы 17 |
| 6у | ПУ-27 (профтехучилище) | 350 | ул. Полтавская 13 и О.Кошевого |
| 7у | Дальнереченская автошкола |  | ул. Телеграфная 4 |
| 9у | Средняя общеобразоват. школа № 2 | 980 | ул. Ленина 33 |
| 10у | Средняя общеобразоват. школа № 3 | 350 | ул. 45 лет Октября 68-А |
| 11у | Средняя общеобразоват. школа № 4 | 600 | ул. 45 лет Октября 45 |
| 12у | Средняя общеобразоват. школа № 5 | 964 | с. Лазо, ул. С.Лазо 37 |
| 13у | Средняя общеобразоват. школа № 6 | 916 | ул. Рябуха 59 |
| 25у | Лицей | 1176 | Ул. Калинина, 85 |
| 14у | Вечерняя школа № 7, Средняя общеобразов. №10 | 195 330 | ул. Заводская 18 |
| 15у | Основная общеобразоват. школа № 12 | 150 | Ул. Некрасова 6 |
| 16у | Основная общеобразоват. школа № 13 | 400 | п. Кольцевое |
| 17у | Детско-юношеская спортивная школа | - | ул. Личенко 57 |
| 18у | Детский сад № 1 | 55 | с. Лазо, ул. Набережная 21 |
| 19у | Детский сад № 4 | 110 | Ул. Т.Шевченко 78-а |
| 20у | Детский сад № 5 | 220 | ул. Уссурийская 52а |
| 21у | Детский сад № 6 | 35 | с. Грушевое, ул.Центральная |
| 22у | Детский сад № 7 | 110 | ул. Ленина 35 |
| 23у | Детский сад № 10 | 220 | ул. Ленина 16 А |
| 24у | Детский сад № 12 | 110 | ул. Театральная 16 |

1.3.4.2. Здравоохранение

В соответствии с имеющейся к настоящему времени информацией по пропускной способности больниц и поликлиник, они резко сократились в период с 2000-2006 годы (примерно в 1,4 раза) и составляют: по больницам – 7,8 коек на 1000 жителей, а по поликлиникам – 2,2 пос./в смену, что ниже расчетных показателей.

Лечебно-профилактическая помощь населению г. Дальнереченск  оказывается 2 больничными и 3 амбулаторно - поликлиническими учреждениями, и 2 фельдшерско-акушерскими и фельдшерскими пунктами, 1 амбулаторией. Общая мощность больничных учреждений города  – 266 круглосуточных коек, мощность поликлинических учреждений - 1163 посещений в смену, амбулаторных учреждений и ФАП – 104 чел/смену.

Ведущим лечебно-профилактическим учреждением территории является Центральная городская больница с крупным многопрофильным стационаром и поликлиникой.

Амбулаторно-поликлиническая служба Центральной городской больницы представлена единым поликлиническим комплексом в составе поликлиники, входящей в ее структуру детской поликлиники, женской консультации.

Учреждения медицинского обслуживания

Таблица №1.3.4.2.-1

| № /№ | Наименование объекта | Вместимость | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника |  | ул. Ленина 34 |
|  | станция скорой помощи |  | Ул. Красная 12 |
| 2 | Примзооветснаб |  | Прямой переулок 40 |
| 3 | Фед. сл. наркоконтроль |  | Уссурийская 50 |
| 4 | ООО «Мир» (аптека) |  | ул. Ленина 66 А |
| 5 | ООО «Милена» (аптека) |  | ул. Ленина 34 |
| 6 | ООО «Улыбка-Плюс» (стоматология) |  | ул. Личенко 29 |
| 7 | ИП «Высоцкая Н.И» (стоматология) |  | ул. Уссурийская 54-3 |
| 8 | ИП «Годин» (стоматология) |  | ул. Стоительная 27 |
| 9 | МУЗ Центральная городск. больница |  | Ул. Фадеева, 70 |
|  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» |  | Ул. Калинина 72 |
|  | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. Г.Даманского 34 |
|  | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. Уссурийская 48 |
|  | Аптека ООО «ВИФ» |  | Ул. 45 лет Октября 63 |

1.3.4.3. Культура

Культурный потенциал Дальнереченского городского округа  составляют: Дом культуры «Восток», дом культуры им. Сибирцева, МУ «Централизованная библиотечная система», включающая Центральную городскую библиотеку, и 4 филиала, «Детская школа искусств», музей истории города Дальнереченска – филиал Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева.

Население в 2008 году обслуживали 5 библиотек муниципального учреждения «централизованная библиотечная система» из них 2 библиотеки в сельской местности (с. Грушевое, с. Лазо).

1.3.4.4. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  за 2008 год по полному кругу составил   2269,9 млн. рублей, рост к уровню 2007 года в сопоставимых ценах  - 116,2 %. Оборот общественного питания по полному кругу составил 59,5 млн. рублей, рост  108,9 %. Объём бытовых услуг 60,7 млн. руб.- 106,9 %. Платных услуг населению оказано на сумму 618,8 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 104,9 %. В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги крупных и средних предприятий - 28,2% и услуги ж/д и авиации – 32,9%. Произошли качественные изменения в области развития инфраструктуры потребительского рынка. Увеличилось количество специализированных непродовольственных магазинов (с 94 ед. в 2007 году до 110 в 2008 году).

В последние годы весьма быстрыми темпами происходит рост объектов торговли и рыночной сети, пропускная способность которых значительно выше (в 2 раза)  удельных значений, приводимых в действующих нормативных документах.

Предприятия торгово-бытового обслуживания

и общественного питания

Таблица №1.3.4.4.-1

| Наименование объекта | адрес |
| --- | --- |
| ООО «Благо» (магазин) | ул. Г.Даманского 34 |
| ИП «Алексеева Л.Г.» (торговля канцтоварами) | ул. Г.Даманского 6-2 |
| ООО «Охотник» (магазин) | ул. Г.Даманского 36 Б |
| ИП «Михеев В.М.» (фотография) | ул. Г.Даманского 38 |
| ИП «Черкасова» (парикмахерская) | ул. Г.Даманского 38 |
| ИП «Моисеева» (магазин) | ул. Г.Даманского 38 |
| ИП «Доценко А.Н.» (магазин продовольственных и промышленных товаров) | ул. Г.Даманского 36 |
| ИП «Полуда Б.И.» (магазин продтоваров) | ул. Победы 14 |
| ИП «Вертков Д.А.» (магазин продтоваров) | ул. Победы 1 |
| ИП «Корнеев» (закусочная «Золотая Чаша») | ул. Победы 5 |
| ООО «Торговый дом универсальный» | ул. Победы 11 |
| ООО «Бизон» (строящийся Сервисный центр) | ул. Победы 19 |
| ИП «Ольвинская» (магазин автозапчастей) | ул. 50 лет Октября 10а |
| ООО «ПКФ ЭркорПлюс» (магазин «Чемпион») | ул. 50 лет Октября 69 |
| ИП «Ковтун (магазин «Анюта») | ул. 50 лет Октября 87 |
| ИП «Устюгов» (ритуальные услуги) | ул. 50 лет Октября 49а |
| ИП «Сизилов И.» (магазин «Охотник») | ул. 50 лет Октября 85 |
| ООО «Крона» (магазин) | ул. 50 лет Октября 89 |
| ИП «Олифер» (магазин продтоваров) | ул. 50 лет Октября 54 |
| ИП «Оганисян А.Р.» (магазин продтоваров) | ул. Ленина 22 |
| ИП «Арлов Ю.А.» (торговля стройматериалами) | ул. Ленина 66 |
| ИП «Гончарук» (парикмахерская) | ул. Ленина 66 |
| ИП «Коваленко» (магазин) | ул. Ленина 66 |
| ИП «Кандела» (магазин «Стиль») | ул. Ленина 66 |
| ИП «Кузнецов» (компьютерный салон) | ул. Ленина 68 |
| ИП «Мамусова» (парикмахерская) | ул. Ленина 68 |
| ООО «В-Лазер (магазин) | ул. Ленина 69 |
| ИП «Семенова А.А.» (магазин «Галина») | ул. Ленина 68 |
| ИП «Эндиберя» (торговля канцтоварами) | ул. Ленина 70 |
| ИП «Данилевская О.В.» (магазин продовольственных и промышленных товаров) | ул. Ленина 70 |
| ИП «Ефремова» (магазин) | ул. Ленина 70 |
| ИП «Закамалдина» (магазин) | ул. Ленина 70 |
| ИП «Мельник» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 71 |
| ИП «Цыганкова Л.С.» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 71 |
| ИП «Цкитишвили Т.Б.» (магазин) | ул. Ленина 72-а |
| ИП «Меркулова Е.А.» (магазин одежды) | ул. Ленина 72 |
| ИП «Цыгунова.Е.В.» (магазин промтоваров) | ул. Ленина 75 |
| ИП «Шершнева» (магазин) | ул. Ленина 73 |
| ИП «Цыгунов Д.Л.» (магазин «Атлант») | ул. Ленина 73 |
| ИП «Чернышев С.А.» (магазин) | ул. Ленина 73 |
| ООО «Меркурьева» (магазин хозтовары) | ул. Дальнереченская 59 |
| ИП «Воронкович» (магазин) | ул. Ленина 75 |
| ИП «Елистратова» (магазин) | ул. Ленина 75 |
| ИП «Димов» (магазин) | ул. Ленина 75 |
| ИП «Савченко» (магазин детских товаров) | ул. Ленина 75 |
| ИП «Цыгунов А.» (магазин стройматериалов ) | ул. Ленина 75 |
| ООО «Кардинал» (ресторан) | ул. Ленина 76 |
| ООО «Военная торговля» (магазин) | ул. Ленина 55 |
| Магазин (сотовые телефоны) | ул. Ленина 88 |
| ИП «Борисова» (парикмахерская) | ул. Ленина 94 |
| ИП «Дубовой В.В.» (магазин промтоваров «Домотехника») | ул. Ленина 94 |
| ИП «Никитина Н.Ю.» (магазин «Спектр») | ул. Ленина 94 |
| ИП «Алексеева Ю.С.» (магазин «Корона») | ул. Ленина 84 |
| ИП «Маликова Л.А.» (магазин продтоваров «Аист») | ул. М.Личенко 13-а |
| ИП «Чендарев О.В.» (магазин хозтоваров) | ул. М.Личенко 15-9 |
| ИП «Быковская» (полуфабрикаты) | ул. М.Личенко 21 |
| ИП «Ельцов Г.В.» (ремонт обуви) | ул. М.Личенко 21 |
| ИП «Полуцкая Б.» (ремонт одежды) | ул. М.Личенко 21 |
| ИП «Загуменный» (магазин продтоваров) | ул. М.Личенко 27а/8 |
| ИП «Хилько» (магазин одежды) | ул. М.Личенко 27 |
| ООО «Сапожок» (КБО) | ул. М.Личенко 27 |
| ИП «Чиркова Е.А.» (супермаркет) | ул. М.Личенко 28 |
| ООО «Снежинка» (кафе) | ул. М.Личенко 31 |
| ИП «Воронова» (магазин «Спецназ») | ул. М.Личенко 31 |
| ООО «Фэс и К» (строящийся магазин бытовой техники) | ул. Дальнереченская 54 |
| ИП «Синяков» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
| ИП «Гуцалюк» (магазин спорттоваров) | ул. Дальнереченская 57 |
| Магазин сантехники «Спец» | ул. Дальнереченская 57 |
| ИП «Маликов В.Н.» (магазин) | ул. Дальнереченская 59 |
| ИП «Высоцкая Н.И.» (магазин промтоваров «Воскресенье») | ул. Дальнереченская 59 |
| ИП «Качан Л.К.» (магазин спорттоваров) | ул. Дальнереченская 59 |
| ИП «Боровский» (ксерокопирование) | ул. Дальнереченская 59 |
| ИП «Гладких» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
| ИП «Меркурьева» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 59а |
| ООО «Светлана» (магазин) | ул. Дальнереченская 69 |
| ИП «Любушкин» (магазин одежды) | ул. Дальнереченская 64 |
| ИП «Павкина А.А.» (магазин промтоваров) | ул. Дальнереченская 64 |
| ИП «Димитрева» (магазин дисков) | ул. Дальнереченская 69 |
| ИП «Проскурина» (магазин «Хозяюшка») | ул. Дальнереченская 64 |
| ИП «Васильева Н.Ф.» (розничная торговля) | ул. Первомайская 43 |
| ИП «Цыганаш» (магазин продтоваров) | ул. Рябуха 14 |
| ИП «Минаева» (парикмахерская) | ул. Уссурийская 50 |
| ИП «Ковтун Т.И.» (магазин) | ул. Уссурийская 50 |
| ИП «Индюкова» (парикмахерская) | ул. Уссурийская 50 |
| ИП «Иванова Л.Д.» (магазин продтоваров) | ул. Свободы 41 |
| ИП «Шелестюк» (магазин продтоваров) | ул. Свободы 50А-1 |
| ИП «Хвостова» (парикмахерская) | ул. Свободы 50а |
| ИП «Бернатович Л.В.» (закусочная) | ул. Шевчука 2 |
| ООО «Рынок» (магазин) | ул. Шевчука18 |
| ИП «Гиргель» (магазин промтоваров) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Когуашвили» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Крупинова» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Малая Г.Д.» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Оганесян А.Р.» (павильон) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Осинцева» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Сула» (закусочная) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Тозин» (парикмахерская) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Цхитишвили Т.С.» (павильон) | ул. Шевчука 18, рынок |
| ИП «Елозюк» (магазин) | ул. Шевчука 18, рынок |
| Рынок | ул. Шевчука 16 |
| ИП «Сартакова» (магазин продтоваров «Беркут») | ул. Тухачевского 2а |
| ООО «Полюс» (магазин) | ул. Тухачевского 50 |
| ИП «Хачинян Т.В.» (закусочная «Лабиринт») | ул. Калинина 91б |
| ИП «Бабкин А.А.» (торговля автозапчастями) | Ул. Энгельса 30 |
| ИП «Даренко Н.А.» (магазин «Лагуна») | ул. Октябрьская 57а |
| ИП «Манукян» (магазин) | ул. Октябрьская 64 |
| ИП «Бондарчук Н.Ю.» (торговля) | ул. Полярная 1 |
| ООО «Триал-Логистик» | ул. Постышева 61 |
| ИП «Зубинский» (ритуальные услуги) |  |
| ИП «Климчук» (магазин) | ул. Таврическая 12 |
| ИП «Котов Г.Н.» (магазин) | ул. Владивостокская 1 |
| ИП «Гаврилюк» (магазин) | ул. Свердлова…… |
| ИП «Щербаков» | ул. Краснофлотская 16 |
| ИП «Хафизов» (закусочная) | ул. Пилота Хоровского 12 |
| ИП «Лобко Т.С.» (мебельный магазин) | ул. Победы 1 |
| ИП «Марина Г.Н.» (магазин) | ул. Пилота Хоровского 14 |
| ИП «Мартиросян» (магазин «Анжелика») | ул. Плеханова 41 |
| ИП «Михальченко» (магазин) | ул. Гарнизонная 69 |
| ИП «Мовчан Е.А.» (павильон) | ул. Терешковой 27 |
| ИП «Нудьга» (мебельный магазин) | автовокзал |
| ИП «Николаенко С.Н.» (магазин) | ул. Полтавская 69 |
| ООО «Негоциантстандарт» (оптовая торговля) | ул. Полтавская 127 |
| ИП «Потеха» (магазин) | ул. Татаринцева 96а |
| ИП «Старкова» (магазин продтоваров) | ул. Флегонтова 24 |
| ИП «Хорцева» (магазин) | ул. 45-лет Октября ЛДК |
| ИП «Бинятов» (закусочная) | ул. Кошевого 7 ЛДК |
| ИП «Юхневич» (магазин) | ул. О.Кошевого 3, ЛДК |
| ИП «Юхневич» (магазин) | ул. О.Кошевого 3, ЛДК |
| ИП «Вертков С.А.» (магазин) | ул. Пушкина 9-5, ЛДК |
| ИП «Шишов С.С.» (магазин) | ул. Пушкина 15, ЛДК |
| ИП «Кислицина» (магазин) | ул. Тургенева 33, ЛДК |
| ИП «Касьянова» (магазин) | ул. Центральная 28 ЛДК |
| ИП «Яненко» (магазин) | ул. Школьная 13-4, ЛДК |
| ООО «Сфера» (коммунальные услуги) | ул. Школьная 14, ЛДК |
| ИП «Югов» (магазин) | ул. Полевая 1а, ЛДК |
| ИП «Фозилов» (закусочная) | Гострасса |
| ИП «Фияло» (закусочная) | Гострасса |
| ИП «Соловьева» (закусочная) | Гострасса |
| ООО «Лепрекон» (магазин + общепит) | Гострасса |
| ИП «Бондарева» (магазин) | с. Лазо, ул. Ярошенко 1 |
| ИП «Кошмар» (магазин) | с. Лазо, ул. Ярошенко 1 |
| ООО «Элла» (магазин) | с. Лазо, ул. Калинина 55 |
| ИП «Богданов О.А.» (магазин) | пос. Лазо, ул. Советская 74 |
| ИП «Зиненко» (магазин) | с. Грушевое, ул. Парковая 40 |
| ИП «Бабий» (магазин) | с. Грушевое, ул. Зеленая 18 |

1.3.5. Жилищный фонд

По отчетным данным городских организаций по состоянию на 01.01.2007 г. общая площадь жилых квартир в округе составляла 661,2 т.м2, распределяемой следующим образом:

- муниципальный жилищный фонд 	- 327,3 т.м2

- ведомственный жилищный фонд  	- 78,0 т.м2

- частный жилищный фонд 		-  255,9 т.м2

Согласно подсчетам полученных в городе данных по характеристике каждого жилого здания общая площадь муниципального жилищного фонда определена в 355,4 т.м2 при следующем распределении по этажности:

-1-эт. строения 	- 80,6 т.м2 	– 22,7%

- 2-х – эт. строения 	- 42,2 т.м2 	– 11,9%

- 3-х-эт. строения 	- 4,7 т.м2 	– 1,3%

- 4-х-эт. строения 	- 25,1 т.м2 	– 7,1%

- 5-ти– эт. строения 	- 202,8 т.м2	 – 57,0%

ИТОГО                   	 - 355,4 т.м2 	– 100 %

Почти все жилые дома 2-х и более этажной застройки, т.е. 272,7 т.м2 размещаются в городе Дальнереченске, за исключением 2,1 т.м2 – расположенных в с. Лазо.

В период 2007-2008 годов по данным городских организаций в округе было введено 2,9 т.м2 общей площади жилых квартир муниципального фонда и 5,5 т.м2 – индивидуальных жилых домов. Таким образом, по состоянию на 01.01.2009 г.,  согласно экспертной оценке, жилищный фонд определяется в 697,7 т.м2 общей площади, в т.ч.

Таблица 1.3.5.-1

| Жилищный фонд | Существующий на 2007 г/ т.м2 | Новое стр-во 2008-2009г/ т.м2 | Итого т.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный фонд | 355,4 | 2,9 | 358,3 |
| Ведомственный фонд | 78,0 | Нет сведений | 78,0 |
| Частный фонд | 255,9 | 5,5 | 261,4 |
| итого | 689,3 | 8,7 | 697,7 |

Преобладающая часть жилищного фонда размещается в г. Дальнереченске. Распределение муниципального жилищного фонда по каждому поселению принято согласно данным подомовой характеристики с адресами каждого строения. Предполагается, что жилые строения ведомственного жилого фонда относятся к населенным пунктам городского округа: Кольцевое, Лазо и других, не приведенных в этих материалах, а также размещаются в г. Дальнереченске. Распределение жилищного фонда частновладельческих строений по населенным пунктам приводится пропорционально общему числу домов, взятых по материалам адресных схем. Общие ориентировочные размеры жилищного фонда в каждом населенном пункте характеризуются следующими показателями:

г. Дальнереченск 	- 640,6 т.м2

с. Лазо 	- 46,5 т.м2

с. Грушевое 	- 10,4 т.м2

д. Краснояровка 	- 2,6 т.м2

ИТОГО                 	- 697,7 т.м2

При общей численности населения по округу в 32,1 тыс. человек, при средней жилищной обеспеченности, согласно приведенным расчетам, показатели обеспеченности составляют 21,7м2/жителя. Ориентировочные показатели численности населения каждого населенного пункта округа, исходя из числа проживающих в каждом доме частной застройки в 2,6 человек и жилищной обеспеченности в домах секционного типа примерно по 20 м2/чел, приводятся ниже:

г. Дальнереченск                                    -  29,6 т.чел.

с. Лазо                                                     - 1,9 т. чел.

с. Грушевое                                            - 0,5 тыс. чел.

д. Краснояровка                                     - 0,1 т. чел.

1.3.6. Уровень жизни

На 01.12.2008 года  средняя номинальная  заработная плата одного работающего, начисленная  в крупных, средних, малых  предприятиях и организациях Дальнереченского городского округа составила 12,1 тыс. рублей, что хотя и более чем в 3 раза превышает прожиточный минимум, но не является достаточным стимулом для миграционного притока населения в округ. Кроме того, в настоящее время, т.е. во время глобального финансово-экономического кризиса, уменьшается деятельность производственных предприятий, организаций и учреждений. Происходит сокращение работающих и их заработной платы, происходит сокращение военных городков, что негативно сказывается на уровне жизни населения. Одновременно, снижение инвестиций в развитие городского строительства (жилищного фонда, благоустройства и инженерного оборудования и т.п.) также не улучшает условия быта, а следовательно, здоровья населения.  Средний размер назначенных пенсий предположительно составит 3727,0 руб., в 2007 году он составлял  3198 руб., рост – 116,5 %. В структуре денежных доходов 2008 года  наибольший удельный вес – 39,9 % составляет фонд заработной платы, в 2007 году его доля была 39,1 %. Баланс денежных доходов и расходов населения Дальнереченского городского округа  ежегодно складывается с превышением расходной части над  доходной. В расходах населения наибольший удельный вес занимают покупка товаров и оплата услуг- 82,4 %.  Интересно, что в этих условиях заметно возрастает роль усадебных хозяйств в превалирующем фонде частных жилых домов и садоводческих кооперативов.

1.3.4.5. Объекты краевой собственности, расположенные на территории

Дальнереченского городского округа.

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г. Дальнереченска" | Здание - гараж (лит.Д) | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 |
| 2 | Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г. Дальнереченска" | Здание - корпус производственно-спортивный (лит.В) | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 |
| 3 | Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г. Дальнереченска" | Здание - общежитие (лит.А, А1) | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 |
| 4 | Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г. Дальнереченска" | Здание - овощехранилище (лит.Ж) | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 56 |
| 5 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 6 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 20 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 7 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 40 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 8 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 49 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 9 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 10 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 11 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 12 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 13 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 14 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 15 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 16 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 17 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 18 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 51 куб.,м. | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 19 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 53 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 20 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 53 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 21 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 53 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 22 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 55 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 23 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 55 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 24 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 55 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 25 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 64 куб., м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 26 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 64 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 27 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 64 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 28 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 65 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 29 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 30 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 31 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 32 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 33 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 34 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 35 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 36 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 37 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | Емкость 96 куб.,м | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 |
| 38 | Отдел внутренних дел по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району | Гараж для служебных машин ОВД Дальнереченского ГО и МР | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60 |
| 39 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Административное здание (лит.А) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 40 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - зерносклад (лит.Б1) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 41 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - зерносклад (лит.Г) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 42 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - зерносклад №6 (лит.Ж) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 43 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - склад (лит.В) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 44 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - сушилка (лит.Б) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 45 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Здание - трансформаторная подстанция (лит.Е) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 46 | Краевое государственное унитарное предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Пожарное депо (литер З) | г. Дальнереченск, ул. Полоса отчуждения, 1 |
| 47 | Департамент дорожного хозяйства Приморского края | Автомобильная дорога "Дальнереченск - ст.Лазо" | г.Дальнереченск |
| 48 | Департамент дорожного хозяйства Приморского края | Автомобильная дорога "Подъезд к ст.Дальнереченск" | г.Дальнереченск |
| 49 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание ветучастка | г.Дальнереченск, п.Лазо, ул.Строительная, 1 |
| 50 | Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27" г. Дальнереченск | Здание - общежитие, лит.А | г.Дальнереченск, пер.45 лет Октября, 76 |
| 51 | Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27" г. Дальнереченск | Жилой дом | г.Дальнереченск, пер.50 лет Октября, 41 |
| 52 | Краевое государственное учреждение "Приморская база авиационной охраны лесов" | Жилой дом (лит.А) | г.Дальнереченск, пер.Заводской, 3 |
| 53 | Краевое государственное учреждение "Приморская база авиационной охраны лесов" | Жилой дом | г.Дальнереченск, пер.Заводской, 5 |
| 54 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Виварий для животных | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 55 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Гараж | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 56 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Дом жилой | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 57 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание - амбулатория (лит.А) | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 58 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание - гараж с котельной (лит.Б) | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 59 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание - склад (лит.Д) | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 60 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание - склад дезосредств (лит.Д) | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 61 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание - склад-навес (лит.В) | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 62 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Лабораторный корпус | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 63 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Подстанция трансформаторная | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 64 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Пожарный резервуар | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 65 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Септик | г.Дальнереченск, пер.Прямой, 40 |
| 66 | Краевое государственное ветеринарное бюджетное учреждение "Приморская ветеринарная служба" | Здание ветеринарного пункта | г.Дальнереченск, с.Рождественка, ул.Пионерская, 31 |
| 67 | Краевое государственное учреждение "Приморское лесничество" | Контора | г.Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 81 |
| 68 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | 2-комнатная квартира | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.2 |
| 69 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 12 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 70 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 13 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 71 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 14 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 72 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 15 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 73 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 16 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 74 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 17 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 75 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 18 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 76 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 19 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 77 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 21 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 78 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Комната № 22 | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 79 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.5 |
| 80 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.6 |
| 81 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.7 |
| 82 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.8 |
| 83 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.9 |
| 84 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.10 |
| 85 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.11 |
| 86 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.12 |
| 87 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.13 |
| 88 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.14 |
| 89 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.15 |
| 90 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.16 |
| 91 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.17 |
| 92 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.18 |
| 93 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.19 |
| 94 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.20 |
| 95 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.21 |
| 96 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.22 |
| 97 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.23 |
| 98 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.24 |
| 99 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.25 |
| 100 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.26 |
| 101 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.27 |
| 102 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.28 |
| 103 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.29 |
| 104 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.30 |
| 105 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.31 |
| 106 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.32 |
| 107 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.33 |
| 108 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.34 |
| 109 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.35 |
| 110 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.36 |
| 111 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.37 |
| 112 | Краевое государственное казенное учреждение "4 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района" | Квартира № 5 (двухкомнатная) | г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, кв.38 |

1.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ.

1.4.1. Предпосылки и анализ сложившейся планировочной структуры

городского округа

Планировочная организация Дальнереченского городского округа,  к настоящему времени, сформировалась в Дальнереченском муниципальном районе как часть градостроительной системы вдоль западной границы Приморского края. Наиболее значимые населенные пункты в северной агломерации Приморского края – города Дальнереченск, город Лесозаводск, п. Лучегорск. В основе этой системы лежат два основных фактора: природно-ландшафтный и урбанизационный. Природно-ландшафтный фактор – это широкая заболоченная пойма р. Уссури с развитыми поймами впадающих в нее рек Б.Уссурка (с притоками: Малиновка (приток - Кедровка) и р. Белая), р. Дегтярка, р. Средняя. Подпор паводковых и ливневых вод р. Уссури и ее притоков приводит к заболачиванию всех пойменных территорий и сырости балок, прорезающих первую и вторую надпойменные террасы р. Уссури, на которых возвышаются останцы сопок. Урбанизационный фактор – это основные федеральные трассы железной и автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, проложенные по сравнительно высокой равнинной территории в разные временные периоды.  Краевые дороги А-179 и местные автодороги, связывающие населенные пункты. Вдоль транспортного коридора железной и автомобильной дороги сформировались населенные пункты разной величины, как правило, на территориях высокой поймы (положительное исключение – населенные пункты Грушевое, Кольцевое и, частично село Лазо). Дальнереченский городской округ имеет все характерные черты линейно-узловой градостроительной системы. В местах пересечения транспортых коридоров «Север-юг» с местными дорогами образовались планировочные узлы: г. Дальнереченск – центр городского округа,  центр бывшего военного совхоза - с. Лазо с д. Краснояровка на другом берегу пруда на р. Дегтярка, с. Грушевое, бывшее отделение военного совхоза, п. Кольцевое – одно из военных расположений края. По схеме территориального планирования Приморского края центр городского округа рассматривается как центр северной агломерации края.

Планировочные условия функционирования территории Дальнереченского городского округа определяют планировочный каркас округа, характер сети автомобильных дорог, связи округа с центрами и подцентрами различных рангов в системе расселения западной части Приморского края. Система расселения городского округа, фактически, является частью системы района, а точнее, контактной зоны г. Дальнереченска с населенными пунктами, окружающими его и ориентированными на социально-культурную инфраструктуру города. Так исторически сложилось еще в советское время, когда в соответствии с районной планировкой закладывались совхозы с центральными усадьбами и отделениями, выделялись территории Министерства обороны для размещения военных частей с жильем и полигонами в соответствии с военной доктриной страны. В настоящее время эти поселки потеряли места приложения труда, бывшие военные части постепенно превращаются в развалины, т.к. Министерство обороны, больше  не используя некогда развитую инфраструктуру военных поселений (Кольцевое и др.), не передает земли на баланс муниципалитету. То же происходит и с сельскохозяйственными поселениями. Нет плодоводческого совхоза с подсобным производством, нет пригородного сельского хозяйства, зарастает пашня, приходит в негодность развитая система мелиорации. Система расселения округа, унаследовав узкую полосу относительно урбанизированной территории с сельскими поселениями, расположенными между подходящей к городу с юга Транссибирской магистралью и местной обслуживающей автодорогой, полукольцом   отходящей от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370, переходит в слабо урбанизированную зону удаленных от города планировочных жилых районов, расположенных на стратегическом объездном железнодорожном полукольце:  Аэропорт, Дальнереченск – II, а также р-н ЛДК, расположенный на пересечении ж/д обхода с региональной магистралью А-179. Ядро системы расселения округа – Центральный планировочный район г. Дальнереченск, тремя въездами связанный с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Система расселения округа в настоящее время прирастает дачными кооперативами и отдельными усадьбами, как, например, в районе аэропорта. Развивающаяся система расселения привязана к транспортному каркасу округа. Территорию  округа можно разделить на 2 части: южная зона округа (ЮЗО) с центром в с. Грушевое, вокруг которого расположены сельхозземли и опустевшие земли спецназначения, и северная зона округа (СЗО), наиболее урбанизированная, в которой расположены территории г. Дальнереченска и с. Лазо. Сельхозземли в этой части округа представлены дачами, огородами и землями спецназначения. Все пойменные земли округа заняты землями запаса. Планировочная структура населенных пунктов Лазо, Грушевое, п. Кольцевое осталась на начальной стадии развития: в с. Грушевое – 4 сельские улицы, застроенные частными деревенскими домами и 3 короткие улицы этого же села за железной дорогой. В поселке имеется детский сад и клуб.  В п. Кольцевое имеется одна поселковая улица бывшего военного городка и группа домов 5-этажной панельной застройки, несколько общественных зданий вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения (не основной по классификации дорог), полигон со складами, животноводческой фермой и пр. Эти два жилых образования находятся в первоначальной стадии формирования – одного из узлов в системе планировочного каркаса Дальнереченского округа. В живописном ландшафте, на берегах р. Дегтярки сформировалось с. Лазо со своей производственной базой (бывшим кирпичным заводом), расположенным на берегу пруда на р. Дегтярка, жилой застройкой, учреждениями первичного обслуживания. Административное здание, железнодорожная станция, 3 магазина, кафе, стадион расположены на главной улице села – ул. Ярошенко. По другую сторону железной дороги, в 100 м от ее полотна расположена школа. Развитие планировочной структуры с. Лазо в узком коридоре транспортных связей: железной дороги Хабаровск – Владивосток и автодороги краевого значения идет в северном направлении, к центру округа – г. Дальнереченску. Все населенные пункты городского округа кроме г. Дальнереченска находятся в более благоприятных природных условиях, чем город-центр, который несет в своей структуре наследство первоначального выбора местоположения, привязанного к решению задачи более высокого ранга – удобной трассы железной дороги, связывающей Тихий океан с Забайкальем, и размещения пристани. Таким образом, структура урбанизированного каркаса дискретна, что вызвано природными условиями заболоченной пойменной территории. Под застройку города выбраны отдельные всхолмленные территории среди болот и стариц. Природный каркас территории округа определяется широкой поймой р. Б. Уссурки и ее притоков. Небольшие лесные массивы и рощи также дискретны.

1.4.1.1. Планировочная структура города

Город имеет расчлененную структуру, обусловленную природными и техногенны- ми условиями. С точки зрения административной организации города структура его представляет собой центральную часть – собственно город с большой промзоной бывшеко ДОКа, расположенные вблизи поселки, административно относящиеся к городу, и связанные с ним разного качества дорогами: пограничная застава – «Графская» с воинской частью, промежуточный с городом район «Белая речка»,  бывший бондарный завод с районом Каменушка, а также отдаленные районы с промтерриториями: ЛДК, Дальнереченск-2, аэропорт с расположенными вблизи жилыми и дачными строениями. С точки зрения градостроительной теории планировочная структура города включает пять планировочных районов: Центральный планировочный район (ЦПР), ограниченный  с запада и севера основной трассой Транссибирской ж/д магистрали; с востока – ж/д веткой на территорию бывшего ДОКа и район Каменушка; с юга – заболоченная  территория и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. С севера к ЦПР примыкает Северный планировочный район (СПР), ограниченный с севера поймой р. Б. Уссурка, с востока – протокой Маркова, с юга -  основной трассой железной дороги и ж/д ветками на территорию бывшего ДОКа и в промзону района Каменушка.

Южный планировочный район (ЮПР) лежит вдоль объездной ж/д ветки, отходящей от основной трассы на Эбергард.

Западный планировочный район (ЗПР) занимает западную оконечность города, с востока ограничен основной трассой ж/д, а с запада – городской чертой.

Восточный планировочный район (ВПР) лежит на объездной ж/д ветке, между реками Б.Уссурка и Малиновка.

Северный планировочный район включает в себя следующие жилые районы:

- историческую часть города – бывшая казачья станица Графская  с пограничной заставой, военной частью, подлежащей выводу и районом усадебной жилой застройки;

- историческую часть города, бывший пос. Иман, ныне северный жилой район, включающий исторически сложившуюся (с XIXвека) зону смешанной застройки, где промышленные предприятия перемежаются с коммунальными и базами вдоль берега и железнодорожной ветки, с жилыми и общественными зданиями вдоль улицы Советская,, спецтерриторией и складами, прилегающими к основному железнодорожному пути, отделяющему береговую часть от территории Центрального жилого района;

- район Каменушка и промтерриторию, состоящую из площадок бывшего бондарного завода и площадок бывшего ДОКа.

Центральный планировочный район состоит из двух планировочных подрайонов: собственно центра (ЦПР-1) и планировочного подрайона индивидуальной жилой застройки (ЦПР-2) и жилых районов  ЦПР-3,4,и 5

- ЦПР-1  Центр города, ограниченный с севера железной дорогой, с юга ул. Рябуха и включает в себя 3 жилых района между железной дорогой, городскими  автодорогами: ул. Героев Даманского, ул. М.Личенко и территорией бывшего ДОКа. Это районы  ЦПР-1А, 1Б и 1В.

- ЦПР-2   Район  индивидуальной жилой застройки, расположен между городскими магистралями ул. Рябуха, ул. В.Терешковой и ул. 50 лет Октября и обходной железной дорогой.

- ЦПР-3 	Район  индивидуальной жилой застройки между ул. 50 лет Октября - ул. Украинская - пер Восточный.

- ЦПР-4   Район индивидуальной жилой застройки с главной улицей Тухачевского, вблизи которого находится городское кладбище с мемориальным комплексом, ограниченный ул. 50 лет Октября и р. Малиновка.

- ЦПР-5  Район Дальэнерго между ул. В.Терешковой и развилкой железной дороги.

Западный планировочный район включает в себя жилые группы:

- по ул. Магистральной

- Район СПТУ

Восточный планировочный район включает в себя: жилую и промышленную зону района ЛДК с главной улицей. 45 лет Октября.

Южный планировочный  район включает в себя поселения вдоль обходной

ж/д ветки:

- Район аэропорта с жилыми и дачными участками.

- Район Дальнереченск - II.

- Непроходимое болото Моховое, где обосновались чайки, утки и прочие болотные птицы.

1.4.1.2. Существующее функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование округа в настоящее время достаточно неопределенно, т.к. имеется исторически сложившаяся, но разваливающаяся в существующей экономической ситуации система расселения, описанная выше, Леса, которые служили сырьевой базой, вырублены, кроме тех, в которых находятся спецобъекты и тех, которые не имеют промышленного значения. Сельскохозяйственные земли, после ликвидации военного совхоза, используются по назначению не полностью, хотя они занимают довольно большую территорию в округе. Это касается и дорогих мелиорированных земель. Основные виды экономической деятельности в городе связаны с лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленностью и размещены в северном и восточном планировочных районах.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции занимает ЗАО «Лес Экспорт», среди предприятий пищевой промышленности - ОАО "Пекарь и  К". Дальнейшее развитие получили предприятия малого бизнеса, сфера деятельности которых в основном торгово-закупочная.  Культурный центр города объединяет 2 Дома культуры, музей истории города, школа искусств, библиотеки.  Профессионально-техническое училище готовит специалистов среднего звена для промышленных предприятий. Престижными в городе среди абитуриентов являются Дальнереченский социально-экономический институт филиал Дальневосточного государственного технического университета, который готовит специалистов по многим современным направлениям.    В социальной сфере уделяется внимание работе с ветеранами войны и труда, организован социальный приют для детей и подростков. Функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. В связи с остановкой основного, деревообрабатывающего производства в городе (ДОК), ведущую роль в промзонах играют коммунально - складские предприятия и гаражные кооперативы, которые рассредоточены по всему городу, занимая стратегически и композиционно ответственные территории. Однако, существуют сложившиеся промзоны, в которых сохраняются старые функции при новых обстоятельствах или территории, где одна функция привычно сменяется другой похожей при смене муниципального хозяина частным владельцем, без оценки важности данной территории для развития новых городских  функций, способствующих обновлению типа и образа города.  Это относится, например, к территории бывшего ДОКа, которая замыкает городской центр Центрального жилого района, или к исторической зоне возникновения поселка Иман на берегу р. Б. Уссурка в Северном планировочном районе, где сохранилась действующая нефтебаза и территория бывшей сплавной конторы при исчезновении судоходства на реке и прекращения сплава древесины. На этом маленьком участке земли так перемешаны разнородные не сочетаемые функции, что их хватило бы на целый город. Причина такой ситуации в том, что сам город-центр несет в своей структуре наследство первоначального выбора местоположения, привязанного к решению задачи более высокого ранга – удобной трассы железной дороги и размещения пристани.  Перечень состава планировочных районов города дает представление о характере функционального использования территории города.

Для удобства расчетов членение города на планировочные и жилые районы соответствует  расчетным районам.

Северный планировочный район, он же исторически первый освоенный район – имеет линейную структуру вдоль ул. Первомайская, Советская, Уссурийская.

Жилой район  «Графский» сохраняет пограничную заставу и военную часть. Ближе к городу расположена частная малоэтажная застройка вдоль улицы Первомайская. Прибрежная сторона застройки подвержена затоплению паводковыми водами. К ул. Магистральной и железной дороге примыкают отдельные коммунальные территории. В лесном массиве расположен старый полигон ТБО и отведена территория для нового. Для рекреации лес не используется, т.к. часть территории его занята спецобъектами. Зона общественного центра отсутствует.

Жилой район на месте бывшего поселка Иман имеет смешанную промышленно-коммунальную и общественно-жилую функцию, несущую печать исторической ситуации девятнадцатого века. Размещение складов и баз здесь потеряло свою актуальность, а застройка этой части города потеряла эстетические качества столь важной стратегически и композиционно части города. На улицу Советская выходят военные части, гаражные хозяйства, крупо - и хлебозавод и пр. Памятники архитектуры соседствуют с бараками и казармами. Зона общественного центра не выражена. Рекреационная зона представлена пляжем, расположенным между коммунальными территориями, кроме того, население использует для отдыха острова на р. Б. Уссурка.

Жилой район Каменушки включает в себя жилую зону одноэтажной застройки с приусадебными участками, ограниченную рекой и старицей, промышленную территорию бывшего бондарного завода, территорию бывшего ДОКа, т.е. предприятий, не функционирующих в прежнем режиме. Территория предприятий частично сдается в аренду, а частично  раскуплена собственниками для неясных пока городу целей. Зона общественного центра отсутствует. Для рекреации население использует острова на р. Б. Уссурка.

Центральный планировочный район города, ограниченный с севера железной дорогой, с юга  автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, с востока р. Малиновка, а с запада линией Транссиба, имеет ортогональную планировочную сетку улиц, прорезаемую долиной реки Белой, ограниченную с востока поймой р. Малиновки. В Центральном жилом районе, ограниченном  железной дорогой и ул. Рябуха, расположен городской центр с зданиями администрации города и района,  банками, рядом учреждений и служб, магазинами, ресторанами, учебными, культурными и досуговыми заведениями, парком, спортядром и пр.  Городской центр сформирован улицами центра (Победы, Ленина, Свободы), главной площадью, магистралями краевого значения - Героев Даманского,  50 лет Октября, а также городскими улицами М. Личенко, Рябуха и др. Застройка района – преимущественно 2-5 этажная, но к восточной части города и к ул. Рябуха сменяется частной застройкой с приусадебными участками. Пойма  р. Белой занята гаражами, а вода в реке имеет цвет кофе с молоком из-за различных не очищенных стоков.

Часть Центрального планировочного района, расположенная южнее ул. Рябуха представляет собой кварталы преимущественно одно-двухэтажной частной застройки и разделена городскими магистралями на 3 жилых района. Сетка улиц – ортогональная, как и во всем Центральном планировочном районе. Структура городского центра в этой части города прослеживается в виде отдельных объектов (больница) на окраине города и вдоль ул. 50 лет Октября. Вдоль этой же улицы, пока отдельными объектами, складывается коммунальная зона на въезде с федеральной и краевой дорог по направлению к Дальнереченску-2. Особую роль здесь играет  жилой район по ул Тухачевского, расположенный между улицей 50 лет Октября,  федеральной трассой и р. Малиновка. В районе имеется небольшая коммунальная зона. Рекреационная зона отсутствует, хотя для этого имеются территории. Центр сформирован по ул. Тухачевского. Вблизи района имеется городское кладбище с мемориальным комплексом, которое уже исчерпало свой территориальный ресурс и по рекомендации Роспотребнадзора рекомендовано к консервации.

Южный планировочный район ограничен с северо-запада автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, с востока р. Малиновка, а с юга – городской чертой. Район имеет неразвитую линейно-узловую структуру. Она сформирована отдельными поселениями вдоль основной планировочной оси района - объездной ж/д ветки.

- Жилой район «Аэропорт»

Жилая зона сформирована на расстоянии 1,6 км от обходной железнодорожной линии  Дальнереченск – Эбергард небольшими группами частных домов с приусадебными участками и дачами в районе улиц Пилотов и Пилота Хоровского.

Производственная зона представлена территорией аэродрома с обслуживающим комплексом и территорией метеостанции, с западной стороны от ул. Пилота Хоровского.

Из предприятий обслуживания имеется магазин, закусочная.

Рекреационная зона представлена участками комфортабельных дач.

- Жилой район Дальнереченск II

Создан в свое время как поселок при грузовой станции с расчетом формирования  при ней производственно-складской зоны. Территория района, окруженная с запада поймой р. Кедровка, а с востока р. Малиновка, в настоящее время перешла за пределы ж/д линии и прирастает возникающими вдоль въездной в город с федеральной трассы магистрали (ул. 50 лет Октября) отдельными коммунальными и обслуживающими объектами и дачами в пойме р. Малиновка.

Жилая зона сформирована частными жилыми домами сельского типа, не обеспеченными инженерной инфраструктурой, с большим процентом морального и физического износа.

Производственная зона представлена мясокомбинатом, базами, складами и пр.,

Общественный центр не сформирован;

Рекреационная зона представлена дачами и садово-огородными участками в излучинах р. Малиновка, которые не защищены от половодий.

Восточный планировочный район, расположен между реками Б.Уссурка (протока Маркова) и Малиновка. Район ЛДК наиболее крупный планировочный район города.

Жилая зона района ЛДК, которая занимает территорию от пер. Заводского до ул. О.Кошевого, и  от ул. Пограничной до обходной железной дороги, с главными улицами  45 лет Октября и О. Кошевого  довольно развита. Имеется инженерное обеспечение, детский сад, две школы, профтехучилище, больница. Жилая застройка старая усадебная и новая, 5 этажная, секционная. Сформированы отдельные микрорайоны, имеются территориальные резервы. Производственная зона ЛДК, расположенная в  северной части района, на момент сбора информации единственное действующее производство лесообрабатывающей промышленности - ЗАО «Лес-Экспорт». Имеется центр и рекреационная зона в виде стадиона, парка при ДК им. Сибирцева с детской площадкой и затапливаемых дачных участков. Район окружен заливаемыми пойменными территориями.

Западный планировочный район вообще разрознен и представляет собой отдельные  группы жилых домов с приусадебными участками, спецобъекта с секционными жилыми домами и остатков среднего технического учебного заведения. Соцкультбыт отсутствует.

1.4.1.3. Объекты истории и культуры местного (краевого) значения Дальнереченского городского округа

Большинство памятников Дальнереченского городского округа   связано с военной историей страны. На этой территории создавались казачьи поселения, затем - пограничная застава для охраны дальневосточной границы России, на этой же территории возникали межгосударственные конфликты и войны.

Государственный  список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения, расположенных на территории городского округа  (Постановление губернатора края от 29.09.2000г. №653)

Таблица №1.6.1.1.-1

| №/№ | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Памятники архитектуры: |  |
| 1 | Здание вокзала ж/д станции Иман», начало XX века | Уссурийская ул., ж/д станция Дальнереченск, строение Литер Р», |
| 2 | Водонапорная башня ж/д станции Иман, начало XX века | На ж/д полотне, у виадука |
| 3 | Народный дом, начало XX века | с. Лазо, ул.Лазо,10, стр.А |
| 4 | Жилые дома служащих железнодорожной станции Иман (1908-1915гг) – памятник архитектуры) | Ул. Героев Даманского,1А, ул. Свободы 77, ул.Уссурийская, 77, 58, 60, 62, 66, 78 |
| 5 | Здание Торгового дома «Кунст и Альберс» 1908 г., | Г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 8 |
| 6 | Здание почты 1904 г. | Ул. Флегонтова, 26 (в собственности у ИП «Старков») |
| 7 | Больница железнодорожной станции «Муравьев-Амурский», начало XX века | с. Лазо, ул.Лазо, стр.А, Б |
| 8 | Свято-Троицкая церковь, 1909 г. | Ул. Ленина |
|  | Памятники истории: |  |
| 9 | Братская могила воинов, погибших в боях с японскими войсками в 1945г., в 1962 г. | с. Лазо, кладбище |
|  | Перечень памятников |  |
| 1 | Братская могила русских и корейских партизан, погибших в боях в годы гражданской войны | Г. Дальнереченск, южная окраина города |
| 2 | Мемориальный комплекс погибшим в борьбе с японскими милитаристами при защите Государственной границы ( братская могила воинов Советской армии, павших в августе 1945 года при штурме Хутоусского укрепрайона) | Г. Дальнереченск, гарнизон Графский |
| 3 | Мемориальный комплекс воинам пограничникам, погибшим при защите государственной границы СССР | Г. Дальнереченск, главный вход на кладбище с ул. Котовского |
| 4 | Бюст М.И.Калинина (1975 г.) автор Копытов Г.И. | Ж/д станция Дальнереченск |
| 5 | Памятник работникам лесокомбината, погибшим в годы ВОВ 1976 г. | Ул. Чапаева 8 |
| 6 | Памятник работникам деревообрабатывающего комбината , погибшим в годы ВОВ | Ул. Т.Шевченко 1 |
| 7 | Аллея Героев Советского Союза | Ул. Победы |
| 8 | Памятник В.И.Ленину, установлен в 1974 г. | Ул. Т.Шевченко 1 |
| 9 | Мемориальный комплекс «Героям - пограничникам, павшим 2 марта 1969 года на острове Даманском» | Г. Дальнереченск - городской парк |
| 10 | Братская могила партизан, погибших за освобождение Приморья от белогвардейцев и интервентов (1918-1922 г.) установлен обелиск 1950 г. | Восточная окраина с.Лазо |
| 11 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (автор Г.Н.Копытов 1976 г.) | Г. Дальнереченск, Ул. Победы |
| 12 | Памятник С. Лазо в селе Лазо | Ж/д станция с. Лазо |
| 13 | Памятник археологии | Левый берег р. Малиновка, в 3-х км от ее впадения в р. Б. Уссурка |
|  | Объект культурного наследия федерального значения (постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624) |  |
|  | Памятник «Воинам - пограничникам, погибшим 2 марта 1969 года на острове Даманском» Арх. Серебряков | Г. Дальнереченск - городской парк |

1.4.2. Городской и внешний транспорт

Дальнереченский городской округ занимает срединное положение в западной приграничной части Приморского края. Через округ проходят магистральные транспортные пути федерального и регионального значения. Участок дальневосточной железной дороги Хабаровск – Владивосток и автомобильная  дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока являются составной частью международного транспортного коридора «Транссиб», трасса которого проходит через всю страну в широтном направлении и обеспечивает связи российских регионов от крайних западных через центр с восточными, а также международное направление Запад – Восток в сообщении Западная Европа – Китай, Корея.

Город Дальнереченск при продвижении на восток от Хабаровска является первым транспортным узлом регионального уровня, обеспечивающим связь северных районов Приморского края (Пожарского, Красноармейского, Дальнереченского) с магистральными транспортными путями. Транспортная инфраструктура округа включает: магистральную железную дорогу с дублирующим участком по восточной границе, железнодорожные станции и подъездные пути; автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения, аэропорт местных авиалиний, устройства водного транспорта на реках Малиновка и Б.Уссурка; улично-дорожную сеть г.Дальнереченска, с.Лазо, с.Грушевое и других населенных пунктов. Краткая характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта приведена ниже.

1.4.2.1. Внешний транспорт

1.4.3.1а. Воздушный транспорт

На территории городского округа расположен аэропорт местных воздушных линий. Обслуживает аэропорт ИП «Титов». Аэродром гражданской авиации класса «Е». Общие размеры летной полосы – 1140 на 150 м, длина грунтовой ВПП – 900м, ширина – 69м. Режим работы – дневной, 2 - 3 раза в месяц. Принимаемые типы самолетов Ан-28 Аи-2 и вертолеты всех типов.

1.4.2.1б. Железнодорожный транспорт

По территории Дальнереченского округа проходит участок Дальневосточной железной дороги. Линия – двухпутная, электрифицированная, I категории. По восточной части округа проходит дублирующая однопутная линия железной дороги I категории. В границах округа на железной дороге функционируют 4 станции. Станция Дальнереченск-1 – промежуточная, II класса, состоящая из парков приемо-отправочных и сортировочных путей, погрузочно-разгрузочных тупиков. Станция выполняет операции, связанные с движением транзитных поездов, обслуживанием пассажирских поездов и местного грузооборота. Станция находится в северо-западной части г.Дальнереченска, имеется пассажирский вокзал. От станции отходят подъездные пути промышленных предприятий города. Через станцию Дальнереченск-1 осуществляется движение грузовых и пассажирских поездов на маршрутах: Москва – Владивосток, Хабаровск – Владивосток и др. Многие поезда останавливаются на станции, обеспечивая регулярное сообщение округа с центром Приморского края – г.Владивостоком (порядка 8 поездов в сутки), с центром Хабаровского края – г. Хабаровском (до 8поездов в сутки), с Москвой (3 поезда в сутки).

Станция Дальнереченск-2 – промежуточная III класса, находится на дублирующей линии в юго-восточной части города. Путевое развитие состоит из 5 погрузочно-разгрузочных путей и ряда тупиков. По линии осуществляются только грузовые перевозки. Станция Лазо находится на магистральном направлении железной дороги в с. Лазо.  Станция – промежуточная, грузопассажирская. Через станцию осуществляется движение поздов грузовых и пассажирских в дальнем и пригородном сообщении. Поезда дальнего следования останавливаются (на 1-3 минуты), позволяя обеспечить железнодорожное сообщение села с Владивостоком, Хабаровком, Новокузнецком, Благовещенском, Томском.

Станция Грушевое находится на магистральном железнодорожном пути. На станции осуществляются грузопассажирские операции. Имеются подъездные пути к предприятиям поселка. Часть поездов дальнего следования на станции останавливаются (остановка 1 мин.), позволяя осуществлять железнодорожное сообщение с Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском. По трассам железных дорог на пересечениях с водными препятствиями функционируют мостовые переходы, кроме того, пересечение дублирующего пути с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока также осуществлено в разных уровнях.

Протяженность магистральной железной дороги в границах округа составляет 25,2 км, протяженность дублирующей железой дороги 16,0 км.

1.4.2.1в. Автомобильный транспорт и автодороги

По территории Дальнереченского городского округа проходят автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения.

1. Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока проходит в меридиональном направлении по центральной части округа в обход основных населенных пунктов округа: г.Дальнереченск, планировочного района города ЛДК и с. Грушевое и отделяет от города микрорайон ЛДК и ст. Дальнереченск-2 . Дорога является участком автодорожного маршрута в составе МТК «Транссиб» и основной автомобильной трассой Приморского края. По ней осуществляются связи Дальнереченского округа и прилегающих районов края с краевым центром г. Владивосток, сообщение между отдельными районами края в южном направлении и выход в автодорожную сеть страны в северном направлении.

Дорога III- IV технической категории, проезжая часть шириной 6,0 – 8,0 м, земляное полотно шириной 8,0 – 12,0 м. Протяженность дороги в пределах округа 12,2 км.

2.  Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дальнереченск – Ариадное - Уборка проходит в радиальном направлении от г. Дальнереченск по центру территории вдоль всего Дальнереченского района. По дороге осуществляются связи населенных пунктов района с населенными пунктами соседних территорий, выход в восточную прибрежную зону Японского моря, в том числе к основным тихоокеанским портам. Дорога – V технической категории, усовершенствованное покрытие шириной 5,0 – 6,5 м. на головном участке в пределах округа. Протяженность дороги 5,5 км.

3.  Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дальнереченск – Рощино – Восток  проходит в радиальном направлении вдоль поймы р. Б.Уссури от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока в районе г.Дальнереченск в северо-восточном направлении и является основной дорогой примыкающего к Дальнереченскому соседнего Красноармейского района. Кроме межрайонных связей дорога обеспечивает подъезд от федеральной трассы и г.Дальнереченск к планировочному району ЛДК. Дорога – IV-V технической категории, покрытие усовершенствованное на головном участке, ширина проезда 5,0 – 6,6 м. Протяженность дороги в границах округа 3,0 км.

4.  От автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока к Дальнереченску функционирует автодорожный подъезд с юго-восточной стороны III-IV технической категории.

5.  С западной стороны от магистральной железной дороги проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дальнереченск – Лазо, обеспечивающая связи между основными населенными пунктами округа и обслуживающая прилегающую территорию. Протяженность дороги 7,5км.

6.  От автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока к с. Лазо с восточной стороны подходит автодорога регионального значения «Подъезд к ст. Лазо», трасса которой далее проходит к с. Грушевое, обеспечивая автомобильные связи этих поселков между собой и с центром округа. Протяженность дороги 15,0 км.

7.  В южной части округа в широтном направлении проходит трасса автодороги регионального значения «Подъезд к ст. Грушевое» от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока  в районе п. Филино через п. Кольцевое и с.Грушевое. Протяженность дороги 15,8км.

8.  Вдоль прибрежной зоны реки Уссури по территории всего округа от г.Дальнереченск в юго-западном направлении через д.Краснояровку проходит трасса автомобильной дороги местного значения, с выходами на нее из с. Лазо и с. Грушевое. По дороге осуществляется транспортное обслуживание прибрежной полосы округа. Протяженность дороги 25,2 км.

Пассажирские перевозки городского округа осуществляются системой маршрутного автобусного транспорта, включающей маршруты в междугородном, пригородном и городском сообщении. Междугородные маршруты связывают населенные пункты округа с Владивостоком через Горные Ключи, Уссурийск, Лесозаводск; с Дальнегорском через Лесозаводск, Горные Ключи, Кировку, Яковлевку; с Хабаровском через Лучегорск; с Мартыновой Поляной через Ракитное, Орехово; с Рощино через Новопокровку; с Полянами через Ракитное, Орехово. Пригородные маршруты в основном связывают населенные пункты Дальнереченского муниципального района и городского округа. Пригородные маршруты следуют в направлении Дальнереченск – Веденка, Грушевое, Лазо, Речное, Рождественка, Сальское, Соловьевка, Телевышка.

Характеристика пригородных маршрутов на перевозках внутри городского округа приведена в таблице.

Таблица №1.4.2.1в-1

| № марш рутов | Наименование маршрутов | Пункт отправления в городе | Протя- Жен- ность км. | Переве- зено пассажи- ров в год тыс. пас. | Пассажир- ская рабо- та в год тыс. пасс.км. | Число рейсов В сутки | Сезон- Ность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | «Автовокзал- Лазо» | Автовокзал | 22,8 | 194,55 | 2645,88 | 16 | постоян. |
| 102 | «Автовокзал- Грушевое» | Автовокзал | 29,4 | 145,073 | 2724,855 | 12 | постоян. |
| 107 | «Автовокзал- Телевышка» | Автовокзал | 25,0 | 0,573 | 14,325 | 4 | постоян. |
| 123 | Автовокзал- СПТУ-Лазо» | Автовокзал | 11,4 | 110,794 | 797,72 | 18 | пстоян. |

Внегородское автобусное движение осуществляется от городского автовокзала г.Дальнереченск, расположенного на привокзальной площади, от остановки ЛДК, от автостанции - с.Лазо, от автостанции – с.Грушевое.

Краткая характеристика устройств автобусного хозяйства приведена в таблице.

Таблица №1.4.2.1в-2

| Наименование хозяйства | Район, адрес | Нормативная вместимость. машины | Фактически приписано. машины | Площадь участка. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Исток-М» Автотранс» | г.Дальнереченск ул. 50лет Октября, 69 | 559 | 15 | 0,45 |
| Индивидуальный Предприниматель Иванов О.Ф. | г.Дальнереченск ул.Уссурийская, 48-22 | 60 | 2 | 0,06 |
| ООО «Иман- Авто» | г.Дальнереченск ул. Полтавская, 127 | 30 (договор на об- служивание маршрутов с Дальнереченским Г.О. заключен на 1автобус (30 по- садочных мест). | 31 | 1,09 |

Основные показатели работы автобусного транспорта пригородными линиями приведены в таблице.

Таблица №1.4.2.1в-3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Количество переве- зенных пассажиров всего - пригородными линиями | тыс. пас. тыс. пас. | 1078,14 326,3 | 1086,1 332,2 | 1642,07 450,99 |
| 2. | Средняя дальность поездки - в пригородном сооб- щении | тыс. пас. | 15 | 15,1 | 14,9 |
| 3. | Годовая работа тран спорта. всего - по пригороду | тыс. пас. тыс. пас. | 10232,56 5338,064 | 10414,12 5397,9 | 16153,1 9433,35 |
| 4. | Количество автобусов - на пригородных линиях | шт. шт | 23 4 | 23 4 | 18 4 |
| 5. | Состав парка по маркам: ДЭУ Хундай Космос Сивилиан Микроавтобусы | шт. шт шт шт. шт. | 4 - 1 7 11 | 4 - 7 3 9 | 6 2 8 2 - |
| 6. | Коэффициент испо- льзования парка | % | 0,81 | 0,82 | 0,82 |
| 7. | Коэффициент испо- льзования вместимости - на пригородных маршрутах | % | 0,89 | 0,87 | 0,73 |

1.4.4.2. Городской транспорт

Пассажирские перевозки населения в пределах г.Дальнереченск осуществляются городскими маршрутами автобуса.

Краткая характеристика городских маршрутов приведена в таблице.

Таблица №1.4.2.2.-1

| № Маршру-та | Наименование маршрута | Протяжен- ность в одном направлении, км | Годовой пассажиро- оборот, тыс пас. | Средняя скорость, км/ч | Средний интервал движения, мин | Кол-во автобусов на маршруте, марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Автовокзал – ЛДК» | 11,4 | 476,627 | 29.7 | 23 | 3-ДЭУ 1-Хундай |
| 2. | «Подстанция- Пенсионный – Рынок – Поликлиника – Тухачевского» | 6,6 | Вновь от- крытый. в стадии изучения | 22,0 | 73 | 1-Космос на два марштута |
| 3. | «Автовокзал – Сенопункт» | 5.3 | 219,139 | 24,5 | 73 |  |
| 4. | «Автовокзал – Каменушка» | 5,1 | 53,819 | 20,4 | 94 | 1-Космос на два марш. |
| 5. | «Автовокзал – Мясокомбинат» | 7.5 | 82,271 | 22,5 | 68 | 1 – Сивилиан |
| 6. | «Автовокзал – Кошевого – ЛДК» | 11,9 | 190,522 | 22,0 | 73 | 1 –Хундай 1 -ДЭУ |
| 8. | «Автовокзал – Первомайская» | 5,5 | 167,117 | 22,0 | 84 | 1 -Космос |
| 10. | «Автовокзал – Хутор Медвежий (летний) | 13,5 | 1,585 | 20,0 | 198 | 1-ДЭУ |

Основные показатели работы автобусного транспорта на городских линиях в динамике за последние годы приведена в таблице.

Таблица №1.4.2.2.-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 |  |  | 2007 | 2008 |
| 1. | Кол-во перевезенных пассажиров городскими линиями | тыс. пасс. |  | 751,84 |  |  | 753,9 | 1191,08 |
| 2. | Средняя дальность по- ездки по городу | км |  | 7,1 |  |  | 7,16 | 7,92 |
| 3. | Годовая работа транс- порта по городу | тыс.пас.км |  | 5338,064 |  |  | 5397,9 | 9433,35 |
| 4. | Количество автобусов на городских линиях | шт. |  | 23 |  |  | 23 | 18 |
| 5. | Состав парка по маркам ДЭУ Хундай Космос Сивилиан Микроавтобусы | шт |  | 4 - 1 7 11 |  |  | 4 - 7 3 9 | 6 2 8 2 - |
| 6. | Коэффициент использо- вания парка | % |  | 0,81 |  |  | 0,82 | 0,82 |
| 7. | Коэффициент использования вмести- мости на городских маршрутах |  | % |  | 0,89 | 0,87 |  | 0,79 |

Кроме того пассажирские перевозки осуществляются таксомоторным транспортом.

Основные показатели работы таксомоторного транспорта

Таблица №1.4.2.2.-3

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентарное количество автомобилей | шт. | 68 |
| 2. | Коэффициент использования парка |  | 0,85 |
| 3. | Количество посадок на весь парк | тыс. | 175,2 |
| 4. | Эксплуатационная скорость | км/час | - |
| 5. | Средняя длина ездки | км | 6,5 |
| 6. | Общее число рабочих и служащих | чел | 46 |

Автомобильный  транспорт

Общий парк транспортных средств городского округа составляет 11706 единиц.

Общая характеристика автопарка приведена в таблице №1.4.2.2.-5

| №/№ | Виды транспортных средств | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество транспортных средств в округе: | 11706 |
| 1 | Автобусов, в т.ч. частных | 141 22 |
| 2 | Микроавтобусов, в т.ч. частных | 343 297 |
| 3 | Спецавтобусов | - |
| 4 | Грузовых автомобилей, в т.ч. частных | 640 496 |
| 5 | Легковых, в т.ч. -ведомственных -такси -индивидуальных | 10273 232 68 9973 |
| 6 | Мотоциклов мотороллеров мопедов | 146 8 - |
| 7 | Прочих | 155 |

Общая автомобилизация населения составляет 364,6 ед. на 1000 жителей, автомобилизация легковым индивидуальным транспортом  -310,6 ед. на 1000 жителей.

Основные автохозяйства городского округа по состоянию на 2009 г.

Таблица №1.4.2.2.-6

| № п/п | Наименования автохояйства | Адрес и Принадлежность | Количество машин В т. ч. По составу парка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Автоколонна 1950» | г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 | 60(34 автобуса 26 грузовых) |
| 2. | ООО «Исток-М-Автотранс» | г. Дальнереческ ул 50 лет Октября,69 | 17 автобусов |
| 3. | ООО «Дальнереченскстройтранс» | г. Дальнереченск ул. 45 лет Октября 1 | 47 грузовых |
| 4. | ООО «Иман» | г.Дальнереченск ул. Т.Шевченко 1 | 28 легковых такси |

Для обслуживания автотранспорта в округе функционирует сеть станций технического обслуживания и автозаправочных станций.

Краткая характеристика устройств по обслуживанию автотранспорта приведена в таблице.									Таблица №1.4.2.2.-7

| № | Наименование устройства | Район, адрес | Краткая характеристика (кол-во постов на СТО, занимаемая территория в га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Станции технического обслуживания |  |  |  |
| 1 | Автотранспортное Предприятие Автоколонны 1850 | Ул. Полтавская 127 | Земельный участок площа- дью 4500 кв. км. на 12 постов |
| 2 | Автосервисное предприятие «555» И.П. Давиденко | Гострасса Хабаровск - Владивосток ул. Кирпичная 10-в | Земельный участок пло- щадью 3500 кв. м. на 4 поста |
| 3 | СТО «777» диагностика (ИП Матвеев М.Н.) | Ул. 50 лет Октября 87 | Земельный участок пло щадью 1400 кв. м. на 4 поста |
| 2. Автозаправочные станции |  |  |  |
| 1 | АЗС - № 47 ООО «Нефтепродукт» | ул. 50 лет Октября 95 |  |
| 2. | АЗС - № 46 ООО «Нефтепродукт» | Ул. Тухачевского 70 |  |
| 3 | АЗС «ТРИА» | Ул. Тухачевского 61 |  |
| 4 | АЗС ИП Дюльгер | 350 км гострассы Хабаровск- Вла дивосток | На 20 автозаправок/ч. земельный участок площадью 6913,0 кв. м. |
| 5 | АЗС № 441 « PH-Восток Нефтепродукт» | ул. О. Кошевого 50 (ЛДК) | На 3 топливозаправочные колонки, пропускной спо собностью 250 заправок в сутки. Земельный участок площадью 4914 кв.м. |

1.4.2.2.1.  Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населенных пунктов округа имеет в основном прямоугольную конфигурацию высокой плотности в компактных районах (г.Дальнереченск – основной район, с.Лазо, с.Грушевое) и рыхлую структуру в отдельных районах ЛДК, Дальнереченск 2, п.Кольцевое.

Ширина основных улиц в красных линиях составляет 30-45м, второстепенных – 25-20м. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 252,5км, в том числе в г. Дальнереченск – 146,9км, в с. Лазо – 24,7км, в с. Грушевое – 8,8км, в д. Краснояровка – 0,72км.

Краткая общая характеристика улично-дорожной сети, с твердым покрытием в пределах округа приведена в таблице.

Таблица №1.4.2.2.1.-1

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее протяжение уличной сети | км | 188,5 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 1131,5 |
| 3. | Протяженность улиц с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным (асфальтобетон, цементобетон) | км. | 61,9 |
| 4. | Площадь улиц с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным | тыс. кв м тыс.кв.м | 1131,0 371,4 |
| 5, | Одиночное протяжение тротуаров | км | 8,75 |
| 6. | Площадь тротуаров | тыс. кв. м | 17,5 |

На пересечениях основных улиц осуществляется светофорное регулирование движения транспорта.

Учреждения и предприятия транспортного обслуживания

Таблица №1.4.2.2.1.-2

| № на плане | Наименование | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный вокзал | Ул. Уссурийская 53 |
| 2 | Автовокзал | Ул. Уссурийская 64 |
| 3 | Дальнереченск АВИА | Ул. Пилота Хоровского |
| 4 | Аэрокассы | Ул. Ленина 69 |
| 5 | Автошкола ИП Хачанян | Ул. Калинина 91 |
| 6 | ФГУП «Примавтодор» | Ул. 50 лет Октября, 68а |
| 7 | ОАО «Примавтотранс» | Ул. Полтавская, 127 |
| 8 | ООО РН «Востокнефтепродукт» (АЗС) | Ул. О.Кошевого 50 |
| 9 | ООО «ТРИА» (АЗС) | Ул. Тухачевского 61 |
| 10 | ООО «Исток М автотранс» (пассажироперевозки, такси, автобусы) | Ул. 50 лет Октября 69 |
| 11 | ООО «ИМАН» (такси) | Ул. Шевченко,1 |
| 12 | ИП «Азьмука» (автостоянка) | Ул. Ленина |
| 13 | ИП «Алексеев» (автостоянка) | Ул. Победы, 6а |
| 14 | ИП «Дюльгер» (АЗС) | 350 км +100м гострассы Х-В |
| 15 | ИП «Цыганков Ю.А.» (автомойка и автомагазин) | Ул. Шевчука, 9, 9-а |
| 16 | Автошкола ДОСААФ | Ул. Флегонтова 4 |

Перечень автомобильных дорог  регионального значения, расположенных в границах Дальнереченского городского округа

| № | Наименование дороги | Протяженность по территории округа (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дальнереченск – Ариадное -Уборка | 3.7 |
| 2 | Дальнереченск – Рощино - Восток | 3.7 |
| 3 | Подъезд к ст. Дальнереченск | 4.5 |
| 4 | Подъезд к ст. Лазо | 7.5 |
| 5 | Подъезд к ст. Грушевое | 6.1 |
| 6 | Дальнереченск – ст. Лазо | 8.4 |
| 7 | Лазо - Грушевое | 6.2 |

1.4.3.  Контактная зона города, существующее положение.

Как было сказано выше, планировочная структура городского округа является лишь частью планировочной структуры контактной зоны г. Дальнереченска. Вокруг города расположены на расстоянии порядка 8 км населенные пункты Дальнереченского и Пожарского муниципальных районов. Это с. Сальское, с. Филино расположенные по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, п. Соколиха на ж/д  объезде, с. Речное на региональной (краевой) дороге, с. Веденка, д. Голубовка, с. Рождественское на краевой трассе А-179.  Общее население контактной зоны, потенциально пользующейся  местами приложения труда и соцкультбытом г. Дальнереченска составляет, примерно, 13 000   человек. Однако не все поселения имеют хорошую связь с центром округа. В то же время, в контактной зоне округа имеются широкие возможности организации лечебно-оздоровительных баз отдыха, благодаря близлежащим месторождениям минеральных вод и целительных грязей (минеральные источники «Ласточка», «Шмаковка», лечебные минеральные ключи («Кислый ключ», «Минеральный ключ»). Растительный и животный мир края имеет как научно-познавательную ценность, так и позволяет развивать спортивно-охотничий туризм. Не менее уникальна флора с позиции собирательского туризма.

1.4.4.	 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общая  часть

Территория  Дальнереченского городского округа  расположена  на  Уссурийской  низменности.  По ней  протекают р.  Б. Уссурка, притоки Б. Уссурки – р. Малиновка с притоком р. Кедровка, река Белая, Дегтярка с притоком М. Дегтярка, ручей Каменушка.

В  Дальнереченский  городской округ входят следующие населенные пункты:

г. Дальнереченск - с численностью населения – 29,6 тыс.чел.

с. Лазо                  	– 	2933  человек

село Грушевое         	–	 448 человек

пос. Кольцевое       	–	513 человек

Общая  численность  населения  округа  по  состоянию  на 01.01.2009 г. составляет 31790 человек,  в том числе городского – 27896  и сельского – 3894.

Жилищный фонд округа ориентировочно составляет:

г. Дальнереченск  - 640,6 тыс. м2

с. Лазо                   - 46,5 тыс. м2

с. Грушевое           - 10,4 тыс. м2

д. Краснояровка    -  2,6  тыс. м2

__________________

Итого  697,7 тыс. м2

Муниципальный жилищный фонд, составляющий 355,4 тыс.м2  застроен  1-4-х этажными  и  5-ти этажными  зданиями. Многоэтажные дома составляют только 50% от всего фонда. Почти  все  дома   2-х  и  более этажей  сосредоточены  в  г. Дальнереченске  за  исключением  2,1 тыс. м2    -  в с. Лазо. Жилая застройка в г. Дальнереченске  обеспечена системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газом (сжиженым). Централизованными  системами  инженерного обеспечения  жилой  фонд обеспечен  недостаточно,  по  всем  видам  инженерных  систем  ниже  40  процентов

Ниже   приводится  характеристика  существующих  инженерных  систем    Дальнереченского городского округа. Существующее  состояние  систем  приводятся  с  использованием  материалов «Генерального  плана  г. Дальнереченска»  1985 года,  схемы  территориального  планирования  Приморского  края (ин-т «Урбанистики» г. Санкт-Питербург), исходных данных по  существующему  положению  отраслевых  эксплуатационных  организаций.

Необходимо  отметить  недостаточную  информацию  о  существующем  положении по ряду  инженерных  систем,  что  не  позволяет  выполнить  убедительный  анализ  их  работы  в  настоящее  время, а  также наличия  или  отсутствия  резервов  для  дальнейшего  развития  городского  округа,  что  потребует  в  ряде  случаев  уточнения  на  дальнейшем  этапе  разработки  Генерального  плана.

1.4.4.1. Водопровод

Источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  Дальнереченского  городского  округа  являются  2  водозабора (непосредственно  для  г. Дальнереченска  и  его  микрорайона  ЛДК),  а  также  водозаборные  скважины  из  подземных  источников  для  водообеспечения  как  ряда  объектов  Дальнереченска  и  ЛДК,  так  и  для  населенных пунктов Лазо,  Аэропорт, Грушевое, Кольцевое. Город  Дальнереченск, ЛДК, р-н Дальнереченск - II, в  связи  со  значительной  разобщенностью  их  размещения,  не  имеют  единой  системы  водоснабжения. Основными  источником  г. Дальнереченск  является  галерейный  подрусловой  водозабор  «Дальнереченский»  на  реке  Б.  Уссурка  проектной  мощностью  8 тыс.куб.м  в  сутки (ул. Краснофлотская, 18). В  состав  водозабора  входит  береговой  колодец,  насосная  станция I-го  подъема,  которая  забирает  воду,  поступающую  по  4-ем  дренам  из  перфорированных  асбоцементных  труб  d = 300мм, длиной  l = 36м  каждая  и  направляет  ее  на  очистные  сооружения (смеситель,  3  осветлителя-отстойника,4  фильтра,  цех  коагуляции,  насосная  станция  II  подъема). Вода  хлорируется.  На  станции  имеется  2  резервуара  чистой  воды  по  1000 куб. м  каждый.

Необходимо  отметить, что  качество  исходной  воды  из р.Б.Уссурка  не  соответствует  требованиям  норм  СанПин 2.1.4.1074-01 и оценивается  как  неудовлетворительное  для  любого  вида  водопользования. Это  положение  еще  усугубляется  тем,  что  выше  по  течению  р. Б.Уссурка  расположены  канализационные  очистные  сооружения  микрорайона  ЛДК. К  тому  же,  размещение  водозабора  в  черте  города  затрудняет  обеспечение  необходимой  зоны  санитарной  охраны  вокруг  водозаборных  и  водоочистных  сооружений.  На  прилагаемом  «Плане  зоны  санитарной  охраны  первого  пояса  для  подруслового  галерейного  водозабора «Дальнереченский»  на р. Большая Уссурка»  показаны  значительные  отступления  существующих  границ 1-го  пояса  санитарной  охраны  от  нормативной.  Проектная  производительность  сооружений  в  настоящее  время  снизилась  в  связи  с  тем,  что  в  результате  изменения  русла  реки  водозаборные  дрены  оказались  под  2-х  метровым  слоем  нанесенного  пескогравия,  что  затрудняет  осуществлять  забор  воды  из  реки. Для  обеспечения  подачи  потребителям  воды  требуемого  качества    на  очистных  сооружениях применяется технология  очистки  с  очень  дорогими  химреагентами.

Источником  водоснабжения  микрорайона  ЛДК  является  галерейный  инфильтрационный  водозабор  «Вагутонский»  на р Б.Уссурка  пректной  производительностью  5,6 тыс.куб.м в сутки (проект ДВ «ПромстройНИИпроект», г. Владивосток, 1983 год.).  Сооружения  состоят  из  водозабора  с  дренами  d=300мм,  длиной  1000 м,  насосной  станцией  I-го  подъема, водоочистных  сооружений  с  насосной  станцией II-го  подъема, хлораторной,  башней  хранения  промывной  воды  и  резервуаров  чистой  воды  2  шт.  по  1000 куб.м  каждый. Данный  источник  позиционируется, как  подземный,  надежно  защищенный  от  загрязнений,  имеющий  значительные  запасы  воды, а  также  имеет  необходимые  зоны  санитарной  охраны.

В  целом  система  централизованного  водоснабжения  г. Дальнереченска  хозяйственно-питьевая,  противопожарная  с  давлением  на  выходе  4 ат, в  водопроводной  сети  3,5-2,0 ат. Район  Дальнереченск - II  c  мясокомбинатом  имеет  свою  локальную  систему  водоснабжения  от  скважины,  не  связанную  с  городской  системой.  По    химическому  составу  вода  пригодна  только  для  технических  целей. Для  питьевых  целей  населением  используется  бутилированная  питьевая  вода.

По  данным  «Приморстат»  на  конец  2007 г. общая протяженность  водопроводных  сетей  г. Дальнереченска  составляет  96,1 км,  в  том  числе  водоводов  54,4 км,  уличной  водопроводной сети  32,4 км,  внутриквартальной  и  внутридворовой  сети  9,3 км.  Техническое  состояние  сетей, часть  которых  действует  еще  с  1930 года,  неудовлетворительно,  сети  изношены  и  требуют  замены  до  60%,  особенно  по  уличным  и  внутриквартальным  прокладкам. Уличные  сети  проложены  d=150-200 мм. Закольцовка  сетей  имеется  только  в  центральной  части  города  по  улицам  Уссурийская,  Михаила Личенко, Героев Даманского.  Остальные  сети  тупиковые.

Проект  института «Приморгражданпроект»,  которым  предусматривается  кольцевание  сети  по  городу  d=150-400 мм  по  ул.  Личенко  и  Украинской  до  пресечения  с  существующими  сетями  не  реализован. Централизованной  системой  водоснабжения  город  охвачен  на  36-40%.

В  городском  округе  имеется  значительное  количество  ведомственных  скважин,  которые  используются  предприятиями  для  целей  хозяйственно-питьевого  и  технического  водоснабжения. Вода  большинства  скважин  по  ряду  показателей  не  соответствует  требованиям  СанПин.  Зоны  санитарной  охраны  на  многих  скважинах  отсутствуют.  Водозаборы  из  скважин носят  индивидуальный  характер  и  не  связаны  с  централизованной  системой  водоснабжения  города. В  таблице  представлена  ведомость  наличия  скважин   в  городском  округе.  Данные  по  их  дебету  практически  отсутствуют.  Местоположение  скважин  представлено  на  «Схеме расположения  карьеров  и  водных  объектов  на  территории  Дальнереченского  городского  округа». Ряд  предприятий  города  Дальнереченска  и  ЛДК  имеют  собственные  открытые  водозаборы  на  р. Б.Уссурка  и  ее  притоках,  вода  из  которых  используется  для  технических  целей,  где  не  требуется  ее  дополнительная  очистка.

Ориентировочная  суммарная  мощность  этих  водозаборов  составляет  порядка  18,5 тыс.куб.м  в сутки.

Населенные пункты  Лазо,  Кольцевое,  Грушевое, район Аэропорт  для  хозяйственно-питьевых  и  производственных  нужд  используют  подземные  источники  водоснабжения  с  устройством  скважин.

1.4.4.2. Канализация

В  городе  Дальнереченск  имеются  две  независимые  системы  хозяйственно-бытовой  канализации  со  своими  очистными  сооружениями  для  г. Дальнереченска  и  для  его  микрорайона  ЛДК. Очистные  сооружения  полной  биологической  очистки (КОС)  проектной  производительностью  7,0 тыс.куб.м  в сутки для г. Дальнереченска (проект  института  «Приморгражданпроект», 1969 г.)  введены  в  эксплуатацию  в  1989  году.  Сооружения  состоят  из  здания  решеток,  песколовки,  блока  емкостей  (аэробные  стабилизаторы,  первичные  отстойники,  аэротенки,  вторичные  отстойники),  хлораторной,  иловых  и  песковых  площадок.

Однако  в  настоящее  время  фактически  приток  сточных  вод  от  жилых  зданий  и  ряда  предприятий  превышает  проектную  мощность  и  составляет  около  8,05 тыс.куб.м  в сутки. В  соответствии  со  сложившейся  схемой  канализации  сточные  воды  от  абонентов  системой  самотечных  коллекторов  поступают  на  канализационные  насосные  станции (КНС),  количество  которых  в  соответствии  с  плоским  рельефом  местности  составляет  7  единиц.  Напорными  трубопроводами  КНС  перекачивают  сточные  воды  в  главный  самотечный  коллектор  d=500 мм (по ул. Уссурийская)  и  по  нему  поступают  в  главную  насосную  станцию (ГНС),  откуда  2-мя  напорными  трубопроводами  2d=400 мм  перекачиваются  в  приемную  камеру  КОС.

Общая  протяженность  наружных  сетей  канализации  в  г. Дальнереченске (без ЛДК)  составляет  27 км,  в  том  числе  напорных   11,02 км. Материал  труб: самотечные – чугун, асбоцемент, напорные – сталь. Техническое  состояние  сетей  неудовлетворительное, сети  изношены, требуют замены. Очистные  сооружения  района  ЛДК  производительностью  3,5 тыс.куб.м  в сутки  полной  биологической  очистки  введены  в  эксплуатацию  в  1989 году.  Сооружения (проект  института «ПромстройНИИпроект», г. Владивосток)  состоят  из  здания  решеток,  песколовки,  блока  емкостей (первичный  отстойник,  4-х  секционный  биореактор  с  ершовой  загрузкой,  аэробный  минерализатор),  хлораторная,  иловые  площадки.

Сточные  воды  от  жилых,  общественных  зданий  и  промпредприятий  системой  самотечных  коллекторов  поступают  на  3  насосные  станции  и  далее  перекачиваются  в  подводящий  коллектор  к  очистным  сооружениям. Общая  протяженность  наружной  сети  канализации  района  ЛДК  составляет  11,37 км,  в  том  числе  напорные  трубопроводы  - 4,04 км. Местоположение  очистных  сооружений  выбрано  с  учетом  санитарной  зоны  400 м  от  жилой  застройки,  насосных  станций  с учетом  санитарно-защитной  зоны 20 м  от  жилой  застройки. Техническое  состояние  сетей  неудовлетворительное,  и  требует  замены  в  связи  с  истекшим  сроком  эксплуатации

На  предприятиях  г. Дальнереченск  -  ОАО «Мясокомбинат» (Дальнереченск II),  ОАО «Стройдеталь», ООО «Дальнереченское сетевое водоснабжение»   имеются  собственные  очистные  сооружения  с  биологической  очисткой  стоков  предприятий. В  с. Лазо  находятся  разрушенные  очистные  сооружения  канализации, которые  были  построены  для  воинской  части.

1.4.4.3. Ливневая канализация

Единой  системы  дождевой  канализации  в  городе  Дальнереченске  нет.  По  проектам,  выполненным  институтом  Приоморгражданпроект  до  1985  года  построены  и  действуют  коллекторы  центральной  части  города  и  по  ул. Гарнизонной,  диаметры  коллекторов  750-1000 мм. В  самой  центральной  части  города  коллекторы  ливневой  канализации  проходят  вдоль  всей  ул. Ленина  и  частично  по  улицам  Шевченко,  Михаила Личенко  и  Победы.  Сброс  сточных  вод  по  этим  коллекторам  в  водоемы-стокоприемники  осуществляется  через  камеру  переключения  и  оголовок  в  трансформирующую  емкость  №2  с  запроектированной,  но  невыполненной  в  натуре  автоматической  насосной  станцией,  необходимой  в  работе  при  максимальных  уровнях воды. В  этой  связи,  при  высоком  уровне  стояния  воды  в  р. Белая  ливневая  канализация  центральной  части  города  не  работает. Сточные  воды  из  коллектора  по  ул. Гарнизонная  сбрасываются  через  оголовок  в  трансформирующую  емкость  № 1. С  южной  возвышенной  части  загородной  территории  поверхностные  воды  поступают  в  город.

Данный  сток  должен  отводиться  за  пределы  обвалования  специальным  напорным  каналом (проект института «Приморгнражданпроект» «Напорный  канал  и  трансформирующие  емкости»).

1.4.4.4. Теплоснабжение

Источниками  теплоснабжения  Дальнереченского  городского  округа  являются  отопительные  и  отопительно-производственные  котельные  с  установленной  единичной  мощностью  от  0,15 до  18,0 Гкал/час. Всего  в  Дальнереченском  городском  округе  в  настоящее  время  действует  33  котельных  с  суммарной  установленной  мощностью   89,52 Гкал/час,  из  них  собственно  для  г. Дальнереченска  - 26  котельных  суммарной  установленной  мощностью  78,4 Гкал/час. В  качестве  топлива  котельными  используется  мазут,  угольное  топливо  и  дрова. По  ведомственной  принадлежности  часть котельных находится в собственности Приморского края, обслуживается  тепловым  районом  «Дальнереченский»  филиала  «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго».  Ряд  котельных  находится  в  муниципальной,  ведомственной  и  частной  собственности.

В  прилагаемых  таблицах №1.4.4.4.-1 и  №1.4.4.4.-2,    по  данным  теплового  района  «Дальнереченский»  филиала  «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»,  представлен реестр  котельных  Дальнереченского  городского  округа  с  адресами  их  местоположения  и  характеристиками  этих  котельных  по  состоянию  на  01.10.2008 г. Сложившаяся  система  теплоснабжения  самого  крупного  потребителя  в  округе  г. Дальнереченск  децентрализованная,  что  в  большей  степени  связано  с  его  географической  разобщенностью.  Город  делится  на  3  крупных  планировочных  района – центральный;  район  за  железной  дорогой,  примыкающий  к  р. Б.Уссурка  и  район  ЛДК.

В  каждом  из  районов  имеются  как  отопительные,  так  и  отопительно-производственные  котельные.  Самыми  крупными  источниками  тепла  в  центральном  районе    являются    котельные    № 1  и  № 18,  теплопроизводительностью    18 Гкал/час   и   15,48 Гкал/час.  В  районе  за  железной  дорогой  котельная  № 2,  теплопроизводительностью – 14,10 Гкал/час. Схемы  теплоснабжения  от  каждого  источника  носят  локальный  характер  и  никак  не  связаны  в  общие  системы,  не  имееют  аварийных  перемычек.  Схемы  теплоснабжения  в  основном  закрытые,  двухтрубные.  В  качестве  теплоносителя  используется  вода. В  районе  ЛДК – котельная  № 27, мощностью  16,68 Гкал/час    и  производственная  котельная  ЗАО «Лесэкспорт».  В  населенных пунктах  Лазо,  Грушевое, Кольцевое, р-не Аэропорт  имеются  свои  источники  тепла.

Тепловые  сети  города  проложены  подземно  в  непроходных  каналах  и  надземно  на  территории  промпредприятий.  Сети  в  каналах  проложены  без  попутных  дренажей.  Во  время  паводков  тепловые  сети  затапливаются,  в  результате  чего  разрушается  теплоизоляция  и  происходит  активная  коррозия  трубопроводов,  что  приводит к  частым  авариям  и  непроизводительным  потерям  тепла  и  дополнительному  обводнению  территории. По  сведениям  «Дальнереченского  теплового  района»  в  настоящее  время  новое  строительство  тепловых  сетей  ведется  методом  безканальной  прокладки.

Таблица №1.4.4.4.-1

Таблица №1.4.4.4.-1.продолжение

Таблица №1.4.4.4.-2

1.4.4.5. Электроснабжение

Для   городского  округа,  включающего  в   себя  г. Дальнереченск, с. Лазо, с. Грушевое и п. Кольцевое основным  источником  электропитания  является  ПС «И» 220/110/35/10кВ,  филиала ОАО «ФСК-ЕЭС» Приморское ПМС. Обслуживается  система  электроснабжения  Дальнереченского городского округа ОАО «Электросервис». В настоящее время питание электроэнергией г. Дальнереченска осуществляется от трех подстанций.

На  ПС «И» 220/110/35/10кВ  установлено два трансформатора 220/110/35 кВ мощностью 63000кВА с загрузкой 30% и два трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 10000кВА с коэффициентом загрузки 45%.

На подстанции «ДОК», (в собственности у В.М. Беликова) которая получает питание по ВЛ-35кВ от ПС «И» 220/110/35/10кВ  установлены два трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 2х16000кВА каждый с коэффициентом загрузки 65%. Распределительное устройство 10кВ закрытое, укомплектованное ячейками К-ХIV. Линейные фидера – негодные. Нет приборов контроля напряжения. Аттестованных энергетиков – нет. Ситуация крайне неблагоприятная.

Питание подстанции 35/6кВ «ЛДК» осуществляется от ПС «И» 220/110/35/10кВ  по двухцепной ВЛ-35кВ. На подстанции 35/6кВ «ЛДК» установлены  трансформаторы мощностью 1х16000кВА и 1х10000кВА с коэффициентом загрузки 38,6%. Распределительное устройство 6кВ закрытое, укомплектованное ячейками типа К-37.

Питание электроэнергией с. Лазо осуществляется от подстанции 35/10кВ «Лазо». Подстанция 35/10кВ «Лазо» питается от ПС «И» 220/110/35/10кВ по одноцепной ВЛ-35кВ. На подстанции 35/10кВ «Лазо» установлены  два трансформатора мощностью 2х6300кВА с коэффициентом загрузки 25%. Распределительное устройство 6кВ закрытое, укомплектованное ячейками типа К-37.

Питание электроэнергией населенных пунктов Грушевое и Кольцевое осуществляется от подстанции 35/10кВ «Лазо», электроснабжение р-на Аэропорт от фидера № 12 подстанции ПС «И» 220/110/35/10кВ.

В городе и поселках сооружено необходимое количество трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, питающих низковольтных потребителей. Схема  распределения  электроэнергии – радиальная. Электроснабжение г. Дальнереченска осуществляется по фидерам 6, 10 кВ,   выполненных   частично   кабельными линиями и, в основном, воздушными линиями с проводами различного сечения.

Основными потребителями электроэнергии в г. Дальнереченске являются:

- жилые и общественные здания;

- промышленные предприятия;

- водопроводные и канализационные сооружения;

- теплотехнические сооружения.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся в основном ко 2 и 3 категории, к 1 категории относятся:

-котельные;

-канализационные насосные станции;

-водопроводные насосные станции;

-канализационные очистные сооружения.

Основным принципом построения распределительной сети для электроприемников 1 и 2 категории является сочетание петлевых линий напряжением 6, 10 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП и петлевых линий напряжением 0,4 кВ для питания потребителей. Питание потребителей 3 категории осуществляется по радиальным не резервируемым линиям.

1.4.4.6. Газоснабжение

В  Дальнереченском  городском  округе  природного  газа нет.  Для  газоснабжения  населения    используется  сжиженный  привозной  газ. Для  населения,  проживающего  в  секционной  застройке  в  г. Дальнереченске  имеется  4  групповых  резервуарных  установки  сжиженного  газа,  снабженных  резервуарами  5-ти  кубовой  емкости,  в  том  числе  в 2-х  установках  имеется  по  6  емкостей,  в  одной  4  емкости  и  в  4-ой (новой) – 6  емкостей. В  усадебной  застройке  применяется  поквартирное  газоснабжение  от  баллонов.  Сжиженный  газ  используется  для  пищеприготовления  и  приготовления  горячей  воды  в  индивидуальных  газовых  колонках.

Обслуживает  системы  газоснабжения  Дальнереченский  газовый  участок,  филиал  «Арсеньевмежрайгаз»  ОАО «Приморский  газ»  по  данным  которого  на  пищеприготовление и нагрев  воды  за  2008 год  было  израсходовано 0,206 тыс.н. м3/год.

Магистральных  и  уличных  газовых  сетей  в  городе  нет.  Имеются  небольшие  участки  подземной  прокладки  газопроводов  низкого  давления - 0,05 кг/см2  от  ГРУ  до  потребителей.

1.4.5.7. Связь. Телефонизация  и  радиофикация

Средства  связи

В настоящее время телефонная связь г.Дальнереченска  осуществляется с помощью цифровой АТС Si-2000, номерная емкость 4016 и цифровой АТС UA5000, номерная емкость 3136. Междугородняя и международная связь организована системой передачи XDM-1000.  Оборудование  расположено по адресу ул.Победы, 15. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ и цифровое телевидение обеспечивается оборудованием Alcatel-7302, на 2436 портов. Телефонные сети распределены по 42 шкафным районам и выполнены кабелями марки ТПП, проложенными в кабельной канализации и на опорах воздушных линий связи, кабелями ТППБ, проложенными в грунте.

Связь с.Лазо  осуществляется с помощью АТСК 50/200, введенной в 1975г и модернизированной в 2006г. блоками электронного управления. Номерная емкость 214 Оборудование  расположено по адресу ул.Калинина,40. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ и цифровое телевидение обеспечивается оборудованием Alcatel-7324, на 96 портов. Телефонные сети распределены по 3 шкафным районам и выполнены кабелями марки ТПП, подвешенными на опорах воздушных линий связи, кабелями ТППБ, проложенными в грунте.

Связь гарнизон Лазо  осуществляется с помощью АТСК 50/200, введенной в 1983г и модернизированной в 2006г. блоками электронного управления. Номерная емкость 100 Оборудование  расположено по адресу ДОС 337 кв 58. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ и цифровое телевидение обеспечивается оборудованием Alcatel-7324, на 96 портов. Телефонные сети  выполнены кабелями марки ТПП, подвешенными на опорах воздушных линий связи.

Связь гарнизон Графский осуществляется с помощью АТСК 50/200, введенной в 1985г и модернизированной в 2006г. блоками электронного управления. Номерная емкость 100 Оборудование  расположено по адресу ул.ДОС 126 кв75. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ  обеспечивается оборудованием Paradyne 4229, на 24 портов. Телефонные сети  выполнены кабелями марки ТПП, подвешенными на опорах воздушных линий связи.

Связь п.Кольцевое  осуществляется с помощью АТСК 50/200, введенной в 1999г и модернизированной в 2006г. блоками электронного управления. Номерная емкость 66. Оборудование  расположено по адресу ДОС 315 кв15. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ  обеспечивается оборудованием Zyxel IES-1000, на 12 портов.  Телефонные сети  выполнены кабелями марки ТПП, подвешенными на опорах воздушных линий связи.

Связь с.Грушевое осуществляется от станции Кольцевого, кабелем марки ТПП на опорах воздушной линии связи, кол-во абонентов 10.

Связь городского района Мясокомбинат  осуществляется с помощью АТСК 50/200, введенной в 1969г и модернизированной в 2006г. блоками электронного управления. Номерная емкость 200. Оборудование  расположено по адресу Кирпичная,2. Оператором является ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». Услуга ИНТЕРНЕТ  обеспечивается оборудованием Alcatel-7324, на 48 портов. Телефонные сети распределены по 2 шкафным районам и выполнены кабелями марки ТПП, подвешенными на опорах воздушных линий связи и кабелями ТППБ, проложенными в грунте.

Перечень отделений почтовой связи, действующих на территории городского округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование отделений связи Дальнереченского почтамта, адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Дальнереченск |  |
| 2 | 2 ОПС | 692132 г. Дальнереченск ул. М. Личенко д.27 |
| 3 | 3 ОПС | 692133 г. Дальнереченск ул. Краснознаменная д.1а |
| 4 | 5 ОПС | 692135 г. Дальнереченск ул. Победы д.15 |
| 5 | 6 ОПС | 692136 г. Дальнереченск ул. Пушкина д.9 |
| 6 | 8 ОПС | 692138 г. Дальнереченск ул. Тухачевского д.2а |
| 7 | с. Лазо | 692120 ОПС Лазо ул. Калинина д.40 |
| 8 | Лазо-1 | 692121 ОПС Лазо-1 ДОС 377 кв.1 |
| 9 | п. Кольцевое | 692128 ОПС Кольцевое ДОС 119 кв.48 |
| 10 | д. Краснояровка | 692107 ПОПС 2 - Кольцевое ул. Победы д.15 |

1.4.5.8. Санитарная очистка территории городского округа. Твердые бытовые отходы

Система  сбора  и  вывоза  ТБО  в  г. Дальнереченске – контейнерная.  Твердые  бытовые  отходы  в  количестве  26 тыс.м3  в  год  вывозятся  специализированным  транспортом (4 единицы)  на  полигон ТБО площадью  4 га,  расположенный  в  1,3 км  западнее  цеха  розлива  воды ООО «Клим-А».  Технология  эксплуатации  -  прием, складирование, уплотнение, изоляция.

Характеристика полигона ТБО

| №№ п/п | Наименование объекта | Расположение объекта, Расстояние до ближайщего населённого пункта, ближ. водного объекта | Год ввода в эксплуатац./год окончания эксплуатации | Занимаемая площадь га | Вмести- мость, т или м3 | Мощ-ность, т или м3 | Масса накоп-ленных отходов, т | Объём ежегодно размещ. Отходов, т/год (м3/год) | Наличие системы защиты окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Полигон (санкц) ТБО Дальнеречен-ского город- ского округа | 4,0 км г.Даль- нереченск, 1,75 км. ближ. река | 1982/- | 3,6 | 150000 т | 6000т | 60000т | 6000т/ 30000м3 | Обваловка |

Таблица №1.4.5.8.-1

1.4.4.9. Инженерная подготовка и защита территории.

Инженерная подготовка - это определение инженерно-технических мероприятий для  проведения работ в зависимости от проектируемого функционального использования и охраны природной среды территории. В комплексе с этими мероприятиями  так же планируются инженерно-технические мероприятия для защиты рассматриваемой территории от опасных природных и техногенных процессов и явлений, влияющих на ее существующее и проектируемое использование.  Основные существующие и планируемые виды использования территории Дальнереченского городского округа, требующие применения специальных инженерно-технических мер по ее подготовке и защите:

- селитебная и промышленная застройка, включая транспортные коммуникации;

- ведение сельского хозяйства;

- рекреационное использование территории.

Основными природными и техногенными факторами, определяющими необходимость и объем инженерных мероприятий на территории округа являются:

- климатические условия;

- инженерно-геологические условия;

- гидрологические условия;

- сложившаяся инженерная инфраструктура населенных пунктов;

- состояние сельскохозяйственных и лесных угодий;

- уровень нагрузки на окружающую природную среду.

Более подробно эти факторы рассмотрены в соответствующих разделах отчета.

##### Опасные природные явления и процессы

Территория Дальнереченского городского округа имеет большую неоднородность и даже контрастность ландшафтных условий: от относительно высоких останцов сопок, до плоских, сильно заболоченных пространств низких и высоких пойм реки Уссури и ее притоков. Абсолютные отметки сопок в пределах округа более 100-110 м, низкой поймы- 54-56 м. Эти условия определили развитие специфических для округа опасных природных процессов и явлений, требующие применения специальных инженерно-технических мероприятий.

Осадки. В течение года в Приморском крае наблюдается 6, 7 случаев с особо опасными дождями (6, 7 случаев с особо опасными снегопадами), когда за 12 часов выпадает 50мм и более (для снега 12 мм и более). Наибольшая повторяемость особо опасных дождей приходится на август-сентябрь месяц. Сильные дожди вызывают паводковые наводнения, приводят к гибели посевов, переувлажнению и смыву почвы и иным разрушительным последствиям. Годовая сумма осадков по метеостанции Дальнереченск составляет 644 мм. Расчетная величина суточного максимума осадков Р=1% составляет 137 мм. При относительно небольшой величине суточного максимума в районе города, на ситуацию во время наводнений оказывают влияние осадки в верхней и средней частях бассейна. Дальнереченский городской округ относится ко II снеговому району РФ. Максимальная высота снега (из наибольших за зиму) по постоянной рейке составляет - 46 см, по снегосъемкам на последний день декады - 48 см. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения. В летний период наблюдается недостаток увлажнения, приводящий к высокой пожароопасности лесов и угнетению сельскохозяйственных угодий. Дальнереченский городской округ относится к гололедному району II по толщине стенки гололеда.

Сильный ветер. Дальнереченский городской округ относится к ветровому району 3 по средней скорости и давлению ветра. Среднемесячные скорости ветра колеблются от 2,9 до 4,2 м/с. Максимальная скорость (зафиксированная флюгером) составляет 24 м/с, а максимальные скорости при порыве ветра (зафиксированные анеморумбометром) достигали 30 (апрель) и 31м/с (май). Сильный ветер вызывает снежные заносы, разрушения кровель зданий и построек, остекления, приводят к обрыву линий связи и электропередач.

Заболачивание и подтопление. Процессом заболачивания охвачено около половины площади округа, причем этот процесс широко распространен в поймах рек Уссури, Бол. Уссурка и их притоков. Ежегодные паводки, широкие поймы, интенсивное меандрирование рек и постоянная подпитка этих территорий определило масштаб и интенсивность этого процесса.

Большие пространства низких и высоких пойм р.р.Уссури, Большая Уссурка, Дегтярка, а также  малых рек заняты болотами с мощностью отложений до 1,4-2,0 м. Практически на территории г. Дальнереченска в долине р. Большая Уссурка, имеется большой болотный массив– болото Моховое, а так же другие заболоченные участки, в том числе прирусловая часть ручья Каменушка и верхняя часть реки Белой. Еще больший болотный массив находится на юго-западе территории округа. Торфяники содержат болотную воду, которая во время дождей выходят на поверхность, образуя слой в несколько десятков сантиметров.

Террасы р.Уссури изрезаны многочисленными балками, как правило сырыми. Другой процесс, имеющий распространение в поймах - подтопление.  Грунтовые воды округа имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами рек Уссури и Большая Уссурка. Как правило, колебания уровня аллювиальных вод повторяют колебания уровня воды в реке с запозданием на 10-20 сут. В дождливые сезоны и паводки следует ожидать поднятие уровня подземных вод до полного насыщения песчаных грунтов.

В насыпных грунтах и в зоне аэрации глинистых грунтов периодически после дождей и при оттаивании сезонной мерзлоты на глубине 0,5-1,5 м формируется  верховодка, а так же воды техногенного происхождения. Появление подземных вод техногенного происхождения так же возможно из-за утечек из водонесущих коммуникаций. Распространение верховодки по глубине и в площадном отношении может резко меняться в зависимости от атмосферных осадков и может привести к полному водонасыщению насыпных грунтов на участках, где они подстилаются глинистыми грунтами. В период муссонных дождей низинные участки пойм иногда на продолжительный срок покрываются слоем воды. До начала освоения значительная часть не заболоченных участков пойм в г. Дальнереченске и частично, с. Лазо была подтоплена. С началом освоения, отсыпкой техногенных грунтов эти территории частично были выведены из категорий постоянно подтопленных и перешли в категорию сезонно подтопляемых.  Процесс подтопления усугубляет и отсутствие ливневой канализации на большей части населенных пунктов. Имеющиеся на территории округа линейные сооружения – автомобильные и железные дороги, а так же дамбы, нарушают режим естественного дренирования территории. Развитие этих процессов в округе вызывает следующие негативные последствия:

- деформации фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений, вызванные изменением прочностных и деформационных свойств грунтов;

- затопление подземных частей зданий, сооружений, коммуникаций, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизацию опасных геологических процессов (просадки, набухание грунтов и др.);

- изменение химического состава, агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных вод;

- снижение качества сельскохозяйственных угодий;

- загрязнение поверхностных и подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых целей и ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Механическая суффозия. При существующем геологическом строении и гидрогеологическом режиме на поверхности высоких пойм и надпойменных террас возможно развитие, а в особых случаях активизация процесса механической суффозии.

Эрозионные процессы. Современной овражной системы на территории района нет, но есть сильно развитая балочная, с корытообразными балками с пологими склонами, глубиной 1-3 м. По склонам речных террас и сопок, в пределах округа, на отдельных участках наблюдаются эрозионные процессы. Обычно это плоскостная, реже линейная эрозия. Проявление этого процесса связано со сведением лесов, распашкой территории, техногенным нарушением почвенного покрова вследствие линейного строительства. Активизация эрозии находится в прямой зависимости от интенсивности выпадения осадков и снеготаяния.

Размывы берегов и перемещение наносов, разрушающие прирусловые сооружения и территории. Сильное меандрирование рек Уссури, Большая Уссурка и их притоков в равнинной части территории проектирования предопределило здесь активное развитие береговых процессов. Высокие скорости течения рек в меженный и особенно в паводковый периоды определяют интенсивный размыв пойменных уступов к руслу. Высота береговых уступов составляет от нескольких десятков сантиметров до 2-4 м. Протяженность берегов подверженных береговым процессам изменяется от нескольких десятков метров до 1 км, реже более. Наиболее подвержены денудации береговые уступы рек Уссури, Бол. Уссурка, Малиновка, Дегтярка, Кедровка. Продолжает вымываться грунт на изгибах реки в районе очистных сооружений.

В  результате  изменения  русла  водозаборные  дрены  водозабора  «Дальнереченский»  на  реке  Большая  Уссурка оказались занесены пескогравием слоем в 2 метра.  Дальнейшее эффективное использование водозабора возможно только после его расчистки или переноса в другое место.

Заторы и зажоры льда,  приводящие как к увеличению интенсивности наводнений, так и к повышенным нагрузкам на инженерные сооружения – мосты, переходы и водозаборы. Ледовые образования на реках Уссури и Б.Уссурка появляются в первой декаде ноября, в конце месяца они покрываются льдом. Вскрываются реки в начале - середине апреля. При весеннем и осеннем ледоходе на рр. Уссури и Большая Уссурка наблюдаются заторы и зажоры  льда, вызывающие резкие подъемы уровня и разливы воды по пойме.

Паводки и наводнения, наблюдаются повсеместно и почти ежегодно и вызывают подтопление, (а иногда и разрушение) поймы, сенокосов, полей, отдельных объектов.

Приморский край относится к территории с муссонным климатом, поэтому реки имеют преимущественно дождевое питание. Снежный покров, формирующийся за зиму, невелик, а питание грунтовыми водами относительно слабое. Неравномерное распределение осадков по времени и по территории в значительной степени влияет на их водный режим. Для рек Приморья характерными являются паводки в теплый период года и крайняя неравномерность и неустойчивость стока в холодный период.  Наводнения являются одними из самых опасных природных явлений в Приморском крае и Дальнереченском городском округе. Большие наводнения  в Приморском крае охватывают отдельные районы или несколько районов и повторяются один раз в 5-10 лет. Подъем уровня воды в реках составляет 2,5-3,5 метров на отдельных реках до 4-5 метров. Глубина затопления составляет 1,4-2 метра, продолжительность затопления 9-14 суток. Наиболее катастрофические наводнения, охватывающие одновременно несколько крупных бассейнов рек, повторяются один раз 11-20 лет. Подъем уровня воды в нижних течениях рек может достигать 5,5-7,0 метров. Глубина затопления пойм составляет 2-3 метра, продолжительность затопления достигает до 15-30 суток. Большие разливы рек во время катастрофических наводнений приводят к гибели сельхозкультур, массовой гибели сельхозживотных, разрушений и повреждений гидротехнических сооружений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи, прекращения движения транспорта на железных и автомобильных дорогах, повреждения дорожного полотна и мостовых переходов, затоплению и подтоплению жилых и производственных помещений. При наводнениях резко усиливается процесс водной эрозии территорий, в том числе размывание берегов и смыв почв.

При сходе воды в реки попадают опасные загрязнения от источников их захоронения и складирования, затопленных при паводке. При этом, население близлежащих населенных пунктов часто вынуждено потреблять плохо очищенную воду из загрязненного водного объекта. Многолетние наблюдения за гидрологическим режимом паводков показали, что мощь их год от года возрастает и случаются они все чаще. Специалисты связывают эту опасную тенденцию с вырубкой лесов, расчисткой рек и оврагов. Пока их не трогали, лесные массивы задерживали поверхностные стоки, а упавшие деревья и густые кустарники создавали мини-плотины в лесных ручьях и оврагах, которые препятствовали быстрому сбросу воды в русла рек. После вырубки лесов и распашки склонов поверхностные воды от выпавших осадков, не встречая препятствий, моментально сбрасываются в притоки, а оттуда - в основное русло реки. Из-за быстрого сброса воды, особенно в предгорьях, где уклон рек и их многочисленных притоков значительно больше, русло реки на равнине не может вместить в себя весь водный поток, река выходит из берегов и начинается наводнение. Территория  Дальнереченского городского округа расположена  на  Уссурийской  низменности в бассейне реки Уссури,  кроме нее по ней  проходят река Большая Уссурка и ее притоки – р. Малиновка с притоками, реки Кедровка и Белая, р. Дегтярка, ручей Каменушка. Большинство населенных пунктов расположены на левом берегу р. Б.Уссурка, включая  г. Дальнереченск.    Особенностью территории округа является то, что ёё значительная часть подвержена ежегодному процессу затопления, так как расположена на низкой пойме. Во время прохождения больших паводков происходят разливы воды, сопровождающиеся затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, разрушением дорог и мостов. Из-за неравномерного таяния снега на равнинных участках бассейна р. Уссури и в горах, временного похолодания и потепления, выпадения значительных дождей в мае или в начале июня на реках формируется многопиковое снегодождевое половодье, которое продолжается обычно до конца июня. Половодье обычно сменяется дождевыми паводками, между которыми наблюдается кратковременная межень. Иногда паводки непрерывно следуют друг за другом и меженные периоды в таких случаях совершенно не выражены. Отдельные территории округа с высокими отметками рельефа, включая останцы сопок и искусственно поднятые территории, является незатапливаемой. Часть территории округа защищена от паводков дамбами и насыпями автомобильных и железных дорог, однако обеспеченность защиты недостаточная.

На территории округа в защите от наводнений нуждаются:

- населенные пункты – город Дальнереченск и с. Лазо;

- отдельные хозяйственные объекты, попадающие в зону затопления или подвергающиеся повышенному воздействию воды во время паводков;

- автомобильные и железные дороги (в том числе мосты),  другие водные переходы, водозаборы, трубопроводы;

- сельскохозяйственные угодья, в том числе мелиоративные системы.

Наводнения на р. Уссури. Всего в течение летне-осеннего периода по реке проходит 2 - 5, а в отдельные годы до 8 паводков. Подъем уровня воды при паводках происходит весьма интенсивно 0,3 – 0,8 м в сутки и продолжается 4 - 6 дней. Наиболее высокие подъемы уровня воды наблюдаются в августе и сентябре. Высота паводков достигает 4,5 – 5,0 м в нижнем течении. Летне-осенние паводки, вызывающие небольшие наводнения, наблюдаются примерно один раз в 3 года. Большие наводнения повторяются один раз за 9 - 10 лет.

Наводнения на р. Большая Уссурка. В летне-осенний период с июня по октябрь по реке проходит от 2-4 до 6-7 паводков, иногда следующих один за другим. Интенсивность подъема уровней в половодье достигает в отдельные годы 50-70 см/сутки; продолжительность половодья колеблется от 50 до 80 суток.  Примерно в 40 % случаев наивысшие годовые уровни воды наблюдаются в мае, в период половодья, которое является на р. Большой Уссурке и Малиновке смешанным. Остальная часть, т.е. около 60 % случаев приходится на период летне-осенних паводков, причем особо выдающиеся по высоте паводки наблюдаются, как правило, в июле-августе. Продолжительность сильных паводков составляет 7-10 дней. Большие паводки в теплое время формируются сравнительно быстро и, достигая значительной величины, становятся причиной наводнений.  Очень большие наводнения в долине р. Б. Уссурка формируются за счет паводков, образующихся на притоках и накладывающихся друг на друга. Особенно катастрофический характер они приобретают на участке нижнего течения, где долина переходит в широкую и заболоченную низменность. Повторяемость больших наводнений в нижнем течении р.р. Б. Уссурки и Малиновки составляет 1 раз в 3 года, а очень больших - 1 раз в 5-6 лет. На пойму же вода выходит практически ежегодно. Это происходит у г. Дальнереченска при уровне 307 см (55,43 м БС), у в/п Вагутон (ЛДК) затопление левобережной поймы начинается при уровне 450 см над нулем графика (59,68 м БС). Высота подъема уровней в паводки по наблюдениям у г. Дальнереченска колеблется от 1 до 5 м, по данным наблюдений у в/п. Вагутон (ЛДК) от 1 до 4 м. По данным наблюдений у г. Дальнереченска за период с 1934 по 1997 год наибольшая годовая амплитуда колебания уровней составила 630 см (1950 год), наименьшая - 197 см (1976 г); по в/п Вагутон (1958-1997 г.г.) годовая амплитуда составила соответственно - 486 (1967 г) и 224 (1976 г) см. Расчетные наивысшие уровни по всем рассмотренным постам (в м БС) сведены в таблицу 14.4.9.-1. В этой таблице помещены также расчетные уровни в створах мостов и в устьях р.р.Б. Уссурка и Малиновка, которые получены с графиков уклона водной поверхности при наивысших уровнях.

Таблица 1.4.4.9.-1. Расчетные наивысшие уровни паводков

| Наименование поста, створа | Период | Вероятность превышения, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 10 |
| р.Уссури |  |  |  |
| г.Лесозаводск | 1938-1997 | 68,53 | 66,23 |
| с.Лазо | по уклону | 59,60 | 58,20 |
| с. Грушевое, п. Кольцевое | по уклону | 61,40 | 59,90 |
| с. Графское | 1898-1997 | 58,39 | 57,18 |
| с. Княжевское | 1898-1997 | 57,48 | 56,31 |
| р. Большая Уссурка |  |  |  |
| Вагутон | 1927-1997 | 63,19 | Г 62,25 |
| ж-д. мост (неч.) | по уклону | 63,19 | 62,25 |
| а-д. мост | по уклону | 60,70 | 59,76 |
| ж-д мост (чети.) | по уклону | 59,80 | 58,70 |
| г.Дальнереченск | 1934-1997 | 58,70 | 57,60 |
| устье | по уклону | 58,22 | 57,10 |
| р. Малиновка |  |  |  |
| с. Веденка | 1927-1997 | 64,28 | 63,55 |
| ж-д. мост | по уклону | 61,40 | 60,67 |
| а-д. мост | по уклону | 60,65 | 59,92 |
| устье | по уклону | 60,30 | 59,40 |

Разница системы БС и БС 77 в Дальнереченском районе составляет 0.45-049м, поэтому для приведения уровней в систему БС 77, необходимо от значений, помещенных в таблице, вычесть приведенную разницу систем.

Зоны затопления и существующая защита территории от наводнений.

С точки зрения использования территорий, подвергающихся опасности затопления и подтопления паводковыми водами, их целесообразно разделять на зоны (участки) различной паводковой опасности.

Зона высокой опасности:  русло реки и прибрежная полоса, где наблюдаются негативные деформационные процессы берегов; территории затопления паводками 10% обеспеченности.

Зона  умеренной опасности: территории затопления паводками обеспеченности от 10% до 1%.

При экономической целесообразности применения инженерной защиты территорий степень паводковой опасности можно снизить. В расчетную зону затопления паводком 1%-ной обеспеченности попадает 5 780 га территории округа. В нее входит как промышленная и селитебная застройка, так и сельскохозяйственные угодья. Воздействию наводнений подвергаются так же транспортные сооружения, в том числе не гарантируется бесперебойная работа Транссибирской магистрали, так как ее железнодорожное полотно и важнейшие станции (Дальнереченск) подвержены затоплениям. Отдельные территории округа с высокими отметками рельефа, включая останцы сопок и искусственно поднятые территории, является незатапливаемой.

Специальные сооружения инженерной защиты от наводнений сооружены только в г. Дальнереченске. Существующая схема инженерной защиты города, и расчетная зона затопления территории округа паводком 1%-ной обеспеченности в естественном состоянии показана на карте-схеме «Инженерная защита и подготовка территории Дальнереченского городского округа».

Г. Дальнереченск. При расчетном паводке 1%-ной обеспеченности в естественном состоянии, граница затопления охватывает практически всю территорию города. Исключение составляют насыпи железных дорог четного и нечетного путей, федеральная автодорога, а также специально отсыпанные до наивысших отметок территории и участки. Большая часть его территории в настоящее время защищена от паводков дамбами и насыпями автомобильных и железных дорог, однако обеспеченность защиты недостаточная. Эта система создавалась многие годы. Возведение ограждающих дамб активизировалось после очередного стихийного бедствия, и как правило, не доводилось до конца. При катастрофических наводнениях функции защитного сооружения в округе выполняет автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Село Лазо располагается в долине р.Уссури. Отметка наивысшего Уровня Р=1% в районе с. Лазо составляет 59.60м БС. Вероятность затопления западной окраины с. Лазо в катастрофические паводки на р.Уссури существует. В зону затопления попадает небольшая часть села, расположенная восточнее железной дороги. Существует вероятность затопления юго-западной части села от паводковых вод ручья.

Село Грушевое и п. Кольцевое также располагаются в долине р. Уссури. Отметка наивысшего уровня р.Уссури Р=1% в районе этих сел составляет 61.40м БС, тогда как отметки местности в районе сел составляют от 75 до 110 м. Таким образом, затопление этих населенных пунктов со стороны р.Уссури исключено. Река Дегтярка, протекающая в районе п. Кольцевое, также не оказывает влияния на затопление села.

Примеры наводнений.

В начале века наиболее выдающимися на р. Большая Уссурка были наводнения 1909, 1913, 1915 годов. По данным поста в г Дальнереченске у моста железной дороги наивысшие уровни 1913 и 1915 годов имели близкие значения. О наводнении 1913 года имеются сведения, что оно произошло в июне и охватило большой район, причинив громадный ущерб населению. Была затоплена железнодорожная ветка к пристани и прекращен прием грузов. Тогда же разлились реки Хор, Бикин, притоки р. Большая Уссурка. Было установлено, что от наводнения пострадало около 4000 человек. Одним из выдающихся было наводнение в августе 1927 года, обусловленное прохождением тайфуна вдоль северо-западного побережья Японского моря. На территории Приморья оказались затопленными свыше 200 населенных пунктов, в том числе и г. Дальнереченск. Катастрофическим было наводнение 1950 года, вызванное сильными продолжительными дождями с 18 по 23 июля. Были размыты ограждающие дамбы и весь г.Дальнереченск оказался затопленным. Значительно пострадали линии связи и электропередач, полотно железной дороги и лесосплавные запани. Пойма у г. Дальнереченска была затоплена в течение 14 суток. (Нмах=58.42 м БС, отметки уровней приводятся по в/п Дальнереченск). Наводнение 1966 года в отличие от других наводнений было вызвано не прохождением тайфуна, а выходом на территорию Приморья серии циклонов, смещавшихся друг за другом вдоль южной периферии глубокой депрессии, центр которой был расположен на северо-востоке КНР. Обильные осадки и повышенная водность рек к началу наводнения обусловили резкий подъем уровней в бассейне р. Уссури. 12 августа началось затопление поймы р. Уссури, а также рек Малиновки и Ореховки. 17 августа воды р. Большая Уссурка  вплотную подошли к железнодорожной трассе Владивосток - Хабаровск, затопив окраины г. Дальнереченска. Общий подъем уровня на р. Большая Уссурка достиг 4 м. Общая площадь затопления составила около 2200 км2 (Нмах=57,36 м БС)

Наводнение 1967 года охватило северные районы Приморья и было обусловлено значительными дождями, которые в начальный период были связаны со смещением циклонов, а затем с выходом заполнявшегося тайфуна. Сумма осадков в верховьях р. Большая Уссурка за июль превысила двухмесячную норму, а наибольшее суточное количество их по мет.ст. Вострецово (Картун) составило 146 мм. Подъем начался 23 июля, а уже 2 августа в долинах рек большая Уссурка, Малиновка, и Наумовка было затоплено около 30 населенных пунктов. Паводочные волны этих рек одновременно подошли к г. Дальнереченску и затопили его. Общая площадь затопления в бассейне  р. Большая Уссурка составила около 1800км2 (Красноармейский и Дальнереченский районы). Борьба с наводнением производилась на всех угрожаемых участках, что позволило предотвратить размыв железнодорожного пути (Нмах=57,98 м БС).

Наводнение 1971 года сформировалось под влиянием тайфуна «Оливия» 4-7 августа. Уровень этого паводка у г.' Дальнереченска был на 18 см ниже наивысшего уровня паводка 1967 года Продолжительность затопления поймы в нижнем течении р. Большая Уссурка составила 10-15 дней (Нмах=57,80 м БС).

Наводнение 1989 года является выдающимся как по высоте подъема уровней так и по охвату территории. Сильные продолжительные дожди (с 24по 29 июля) вызвавшие наводнение в крае были обусловлены взаимодействием двух фронтальных разделов, которые в силу сложившейся синоптической ситуации некоторый период оставались малоподвижными, а в это время, 30 июля, на Приморье вышел тайфун «Джуди». Формирование паводка произошло очень быстро. За период с 24 по 29 июля уровень в районе г.Дальнереченска поднялся на 1,93 м, а через 3 дня к 3 августа еще на 3,11 м. В ночь с 1 на 2 августа произошел размыв насыпи железной дороги, разница в уровнях воды по обе стороны насыпи достигала 3 м. На четверо суток было прервано железнодорожное сообщение Владивосток - Хабаровск. В числе сильно пострадавших было село Сальское, затопленное после взрыва насыпи дороги, защищавшей село. Эта мера была предпринята ради спасения центра города. Затопленным оказался и маленький поселок Эбергард. Наибольшая интенсивность подъема уровня составила у г. Дальнереченска 1,25см/сутки, у в/п Вагутон - 1,52 м/сутки. Общий подъем уровней составил по данным в/п Дальнереченск - 5,04 м, в/п Вагутон (ЛДК) - 4,23 м.  Многочисленные дамбы были прорваны в нескольких местах и город буквально «плавал», затопление поймы в районе г. Дальнереченска составило 3,0м, Продолжительность затопления поймы у Дальнереченска - 16 дней, у в/п Вагутон - 11 дней (Нмах=58,23 м БС). Наводнение 1989 года в нижнем течении р. Большая Уссурка сравнимо лишь с катастрофическими наводнениями 1927 и 1950 годов.

Наводнение 1994 года катастрофическим было на юге Приморья, хотя и в нижнем течении р. Большая Уссурка уровень был достаточно высоким. Это наводнение явилось результатом сильных дождей, выпавших с 17 по 21 сентября. Под Дальнереченском был размыт склад с серой, снесено 2 моста, разрушены дороги, под угрозой находились водозабор и железная дорога. Вода на пойме стояла 11 дней (Нмах=57,49 м БС).

Наводнение 1996 года наблюдалось в августе; наивысший уровень его (19 августа) был на 11 см ниже максимального 1994 года. Наводнение это наложилось на спад предыдущего паводка, подъем уровня составил 98см, хотя в целом подъем над меженным уровнем июля составил 4,5м. В районе Дальнереченска было разрушено 6 мостов, повреждено 150 км автомобильных дорог, затоплено 1126 зданий (Нмах=57,38 м БС). В паводок 2000 года уровень воды в районе г.Дальнереченска был всего на 44 см ниже знаменитого паводка 1989 года. В паводок 2000 года подобной ситуации удалось избежать благодаря широкомасштабной борьбы со стихией. В период аварийно-спасательных работы было откачано 2млн. 300 тыс.м3 воды.

Наводнение 2000 года было вызвано обострением фронтальных разделов и выходом на край тайфуна «Болавен». В течении третьей декады июля на территории бассейна почти ежедневно шли дожди от 5 до 46мм в сутки, с 29 июля по 1 августа выпало еще 140 мм, общей суммой более 180% месячной нормы, что также привело к катастрофическому наводнению.

Уровень воды на участке Рощино-Вагутон повышался на 4м, у г.Дальнереченска на 4.9м. На большей части реки от Рощино до г.Дальнереченска пойма затапливалась на глубину до 2.2 м. Под воду ушли сотни гектаров сельскохозяйственных и сенокосных угодий, дороги, земельные наделы и дачные участки. Под угрозой размыва находилась федеральная дорога Владивосток - Хабаровск, на разных отрезках которой вода поднялась на 10-15см, дежурившая бригада саперов в случае необходимости готова была взорвать часть магистрали и пропустить огромную массу воды на равнину. Отметка максимального уровня у г. Дальнереченска составила 57.89 м БС.

##### Существующая защита территории округа от опасных природных процессов

Незначительная часть территории округа покрыта лесами. Большой лесной массив расположен на северо-западе от г. Дальнереченска. Леса области страдают от подтопления, рекреационной нагрузки и пожаров. Средний класс  пожарной  опасности лесов округа - 3.

Часть лесов имеет защитное значение.  Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования Хабаровск - Владивосток, выделены шириной 0,5 км с каждой стороны.  Вдоль федеральной автомобильной дороги общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации: А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, дороги общего пользования регионального значения Дальнереченск-Ариадное – Уборка, выделены шириной 0,25 км с каждой стороны.

В СТП края вокруг города Дальнереченск выделена зеленая зона радиусом 30 км, правда она не утверждена и не понятна ее роль при том, что большие пространства болот и открытых пространств вокруг города пока не приводятся в порядок. Защитные полосы лесов, вдоль водных объектов, выделены шириной 3 км по каждому берегу с учетом нерестоохранных километровых полос вдоль р. Б. Уссурка и вдоль р. Малиновка до устья р. Ореховка – шириной 2 км; вдоль р. Уссури – шириной 3 км по каждому берегу с учетом нерестоохранных полос. Кроме того, на территории Дальнереченского округа на реках и ручьях выделены водоохранные зоны соответствующей минимальной нормативной ширины.

Характеристика основных инженерных условий и защитных сооружений г. Дальнереченска и населенных  пунктов  округа.

Наиболее опасные процессы и явления округа, требующие особых мероприятий по инженерной защите и подготовке  территории  селитебных территорий:

- затопление паводковыми водами;

- подтопление, как грунтовыми, так и дождевыми водами;

- на части территории – неблагоприятные для строительства из-за физико-механических свойств грунтов.

Исходя из этого, гидрологический режим территории является определяющим при оценке степени защиты территории. В зону затопления паводком 1% обеспеченности попадает только село Лазо. Поселки и села не имеют специальных сооружений инженерной защиты, а так же ливневой канализации и очистных сооружений. Город Дальнереченск расположен на левом берегу  в устье реки Б. Уссурка на нескольких участках поймы, разделенных рр. Малиновка, Каменушка и Кедровка.  Река Б. Уссурка, ее приток – река Малиновка и впадающая в последнюю река Кедровка охватывает территорию города полукольцом с севера и востока. В черте города, пересекая жилой массив, протекает река Белая, впадая в протоку Белореченскую, а также ручей Каменушка, впадающий в протоку Сплавную.

Река Большая Уссурка. Русло реки извилистое, расчленено на множество рукавов и проток. Мост автомобильной дороги Владивосток - Хабаровск пересекает основное русло и русло одной из крупных проток - Мулевой, находящихся друг от друга на расстоянии около 550м. Ширина каждого из русел составляет порядка 150 м. Железная дорога (четный путь) пересекает р. Большая Уссурка как единое русло, хотя на протяжении почти 1,5 км вдоль насыпи выше по течению протекает протока Сплавная, впадающая в реку перед мостом. Ширина русла в этом месте составляет при среднем уровне 220-240 м. Наличие мостов создает дополнительный подпор воды при паводках. На участке в/п Дальнереченск - ж-д. мост (четный путь) - уклон при паводках увеличивается за счет подпора в верхнем бьефе моста и составляет 0,45 %о (по паводку 1989 года). Далее между ж-д мостом (четный путь) и а-д. мостом уклон уменьшается до 0,15 %о и затем на следующем участке до ж-д моста (нечетный путь) вновь увеличивается до 0,42 %о также за счет подпора перед мостом. На р. Большая Уссурка в черте г. Дальнереченска и в районе железнодорожного моста нечетного пути имеются инфильтрационные водозаборы питьевой воды; ведется также открытый забор воды для технических нужд (протока Сплавная - «Приморский Док»). На территории округа крупным притоком р. Большой Уссурки является р. Малиновка. В черте города, пересекая жилой массив, в протоку Белореченскую впадает р.Белая (Р=17,9 км2), а в протоку Сплавную - ручей Каменушка (Р=0,48км). Реки пересекаются  автомобильными и железными дорогами.

Длина р. Белой около 3 км, она имеет очень малые уклоны (менее 1 %о) и вследствие этого малые скорости течения (в межень около 0,1м/с). Русло реки извилистое, верхняя часть бассейна заболочена.

Ручей Каменушка протекает вдоль восточной окраины города, по восточной границе Центрального района; его прирусловая часть заболочена, водосборная площадь целиком находится внутри городской черты. В нижнем течении русло канализовано, в верхнем и среднем - оно слабо выражено. Ручей действует в период дождей.

Река Малиновка в нижнем течении входит в черту г. Дальнереченска. На левом берегу ее располагается  район Дальнереченск-П. В нижнем течении р. Малиновка имеет плесовый характер, русло ее сильно извилистое. Пойма общая с р.Большая Уссурка шириной около 15 км, сильно пресечена староречиями, озерами, в основном луговая, заболоченная. Пойма правого берега начинает затапливаться при уровне 670 см, левая при уровне 680см. Берега обрывистые, размываемые. Весной и осенью наблюдаются заторные и зажорные явления. Основной ее приток на территории округа -  р. Кедровка.

Река Кедровка впадает в р. Малиновка слева в 5 км от ее устья. Пойма двухсторонняя; в нижнем течении ее ширина возрастает до 200 – 400 м; здесь она луговая, частично заболоченная (заболоченность здесь составляет около 24%), особенно в приустьевой части. Полностью пойма затопляется лишь в высокие паводки. Русло извилистое, неразветвленное. Преобладающая ширина реки 4 – 8 м, наибольшая – 18 м.  Плоский рельеф и сравнительно низкие отметки высот способствуют затоплению территории города. Выход воды на пойму происходит ежегодно, а при высоких паводках (1 раз в 5-6 лет) зоны затопления рек смыкаются. Повышения уровня воды при катастрофических паводках на пойме составляет 3,2 м, а в реке выше меженного на 5,4 м.  Существующими дамбами и насыпями автомобильных и железных дорог, фактически используемых в качестве напорных сооружений, для этих целей не предназначающихся, территория города разбита на отдельные автономные польдеры, обеспеченность защиты которых разная и недостаточная в связи с незавершенностью строительства и низкими отметками гребней дамб обвалования. Существующие специальные защитные сооружения построены частично согласно проектам Приморгражданпроект «Защита г. Имана от наводнений» заказ номер 6062 и «Нагорный канал и трансформирующие емкости в г. Дальнереченск» заказ 7428,  а так же некоторым другим. Проблемные участки можно будет выявить после завершения крупномасштабной съемки и сравнения отметок гребней с отметками уровней Р=1% в соответствующих створах.

На рр. Белой и Каменушке посторены шлюзы-регуляторы, сбрасывающие воду во время ливней с территории города в Б.Уссурка и закрывающиеся во время подъема воды в р. Б.Уссурка. Сток с территории города при закрытых шлюзах трансформируется в трех резервных емкостях, которыми служат поймы рек Белой и Каменушки. Существует вероятность подтопления территории, если произойдет переполнение трансформирующих емкостей на р. Белой. Не затапливается участок, расположенный в северной части центральной части города в районе железнодорожного вокзала, это частично улицы: Серышева, Уткина, Советская, Уссурийская, Победы и Свободы. Так же затоплению не подвергается почти весь район существующей секционной застройки территория ЛДК, расположенной между ул. Полевой и 45 лет Октября. При использовании этих сооружений и с учетом подсыпки, территория города разделяется на следующие участки: зона затопления, зона риска и незатапливаемая зона. Зона сезонного затопления г. Дальнереченска с учетом существующих сооружений инженерной защиты приведена на карте «Схема существующего использования земель округа с зонами планировочных ограничений». Общая площадь затопления паводковыми водами составляет 5 780 га, в основном усадебная, застройка.

В таблице 14.4.9.-2 и ниже приводится характеристика существующих сооружений защиты, приведенных на карте-схеме «Инженерная защита и подготовка территории Дальнереченского городского округа».

Таблица 1.4.4.9.-2. Характеристика существующих сооружений инженерной защиты от наводнений

| Обозначение | Тип сооружения | Класс сооружения |
| --- | --- | --- |
| Защита центральной части города |  |  |
| ДО-1 | Ограждающая дамба | 3 |
| ДО-3 | Ограждающая дамба | 3 |
| ДО-7 | Ограждающая дамба – автомобильная дорога на участке 348-353 км | 3 (авт. дорога – 2 категории) |
| Защита городской территории Каменушки |  |  |
| ДО-2 | Ограждающая дамба | 4 |
| ДО-8 | Ограждающая дамба-автомобильная дорога «Цетр-Каменушки» | 4 |
| ДО-9 | Ограждающая дамба-железнодорожная подъездная ветка на Каменушку | 4 |
| Защита городской территории ЛДК (Вагутон) |  |  |
| ДО-4 | Ограждающая дамба | 4 |
| ДО-10 | Ограждающая дамба-железнодорожный нечетный путь 11,6-17,2 км | 4 (ж. дорога -1 категория) |
| ДО-11 | Ограждающая дамба-автомобильная дорога на участке 345,18-346,4 км | 4 (авт. дорога – 2 категории) |
| Защита городской территории Дальнереченск-2 |  |  |
| ДО-12 | Ограждающая дамба - железнодорожный нечетный путь 18,9-20,15 км | 4 (ж.дорога - 1 категории) |

В апреле 2007 года комиссией администрации Дальнереченского городского округа под председательством Черных А.А была выполнена проверка состояния гидротехнических сооружений г. Дальнереченска, о чем был составлен соответствующий акт.

Ограждающая дамба ДО-1 была построена в 1969-1980гг по проекту института     «Приморгражданпроект».     Она     предназначена     для     защиты центральной части города от вод р. Большая Уссурка и проходит по ее левому берегу. Начинается дамба от насыпи железной дороги в устьевой части р.Белой и имеет протяженность 3,9 км. Для пропуска стока реки Белой в теле дамбы ДО-1 имеется шлюз-регулятор, затворы которого закрываются при подъеме уровня в Белореченской протоке. После этого весь сток р.Белой аккумулируется в нижней заболоченной части ее поймы длиной около 4км. Шлюз-регулятор, расположенный на дамбе находится в нерабочем состоянии, подъемный механизм шлюз-регулятора срезан, перекрытие заслонок водостока осуществляется при помощи автомобильной крановой установки. Полотно дамбы, в отдельных местах, размыто ливневыми дождями и требует подсыпки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Ограждающая дамба ДО-2 проходит от стыка ДО-1 и ДО-3 вдоль берега р.Большая  Уссурка    и    примыкает    к    насыпи    железнодорожного    тупика Дальнереченского лесокомбината. Эта насыпь, как и автомагистраль, стала работать как напорное сооружение. Дамба ДО-2 строилась в 1989 после катастрофического паводка (тайфун «Джуди») по проекту института «Союздальгипрорис». Дамба имеет протяженность 1,14 км и предназначена для защиты от наводнения района «Каменушка». В дамбе имеется шлюз-регулятор, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Он предназначен для сброса накопившейся воды после снижения уровня воды в р.Большая Уссурка.

Шлюз-регулятор, расположенный на дамбе, находится в нерабочем состоянии в связи с незавершенностью строительства его и просадки грунта в месте его установки, подъемный механизм шлюз-регулятора не установлен. Полотно  дамбы, в отдельных местах, размыто ливневыми дождями и требует подсыпки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии.

Дамба ограждающая ДО-3 служит для защиты города от наводнения водами   р.Малиновки в  районе   ООО   «Сиб-Восток» и  ООО   «Приморский  лесокомбинат».    Начало   дамбы   Д-3    примыкает    к    автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока на 348 км, проходит по границе районов Центрального и Каменушки и выходит на берег Сплавной протоки, где переходит в дамбу ДО-1. Примыканием    дамбы    ДО-3    к    автомагистрали,    была    отсечена    часть затапливаемой поймы реки Малиновки, в результате чего насыпь дороги на участке между 348 и 352 км при прохождении паводков работает как напорное сооружение. Дамба ДО-3, как и дамба ДО-1, строилась по проекту института «Приморгражданпроект» в 1969-1980гг. Протяженность дамбы 2,53 км. Шлюз-регулятор находится в нерабочем состоянии - срезан подъемный механизм и отсутствует заслонка шлюза, и он не обеспечивает защиту района «Сенопункт». Полотно дамбы, в отдельных местах, размыто ливневыми дождями и требует подсыпки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Дамба ограждающая ДО-4 защищает микрорайон ЛДК со стороны р.Большой Уссурки и ее проток Маркова и Мулевой. Протяженность дамбы 6,97 км. Построена она на операционные средства сразу после прохождения катастрофического паводка 1989г («Джуди»). Дамба примыкает снизу к насыпи автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока,  сверху  к  насыпи железной  дороги Дальнереченского обхода. Оба примыкания у мостов через р Большая Уссурка. Дамба не достроена, в районе ж/д моста на участке 120м. В районе ул. Пограничная находится трубный переход, закрываемый в предпаводковый период. Продолжает вымываться грунт на изгибах реки в районе очистных сооружений. Дамба используется тяжелой техникой для перевозки леса. Требует укрепления полотна дамбы на поворотах русла реки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии.

Ограждающая дамба ДО-7 представляет собой участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, протяженностью 4,8 км от железнодорожного виадука ветки на  «Дальнереченск-2» до моста через р. Малиновку и защищает центральную часть города от паводковых вод р.Кедровки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Ограждающая  дамба  ДО-8 - автомобильная дорога  «Центр - Каменушка» защищает от наводнений район «Каменушка», протяженностью 1,14 км. Требуется поднятие полотна протяженностью 0,35 км на участке от погрузочной площадки до железнодорожного переезда. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Дамба ограждающая ДО-9, протяженностью 1,7 км, представляет собой железнодорожную   подъездную   ветку   на   «Каменушку»,   защищает   район «Каменушка» от паводковых вод р.Малиновки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. 	Дамба ограждающая ДО-10 представлена насыпью железной дороги протяженностью   5,6 км, проходит от отметки 11,6 км до отметки 17,2км железнодорожного полотна, проходящего через «Дальнереченск-2».  Защищает   микрорайон   ЛДК   от   паводковых   вод рр. Болшая Уссурка и Малиновка. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Дамба ограждающая ДО-11 - это участок автомобильной дороги Владивосток-Хабаровск протяженностью 1,25 км, проходит от поворота на микрорайон ЛДК до а/д моста через р. Большая Уссурка. Защищает микрорайон ЛДК от  паводковых вод р.р. Большая Уссурка и Малиновка. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. Дамба ограждающая ДО-12 - участок железнодорожной насыпи протяженностью 1,25 км, проходит от отметки 18,9 км до отметки 20,15 км железнодорожного полотна, проходящего через «Дальнереченск-2». Защищает микрорайон от паводковых вод рр.Большой Уссурки и Малиновки. Дамба находится в удовлетворительном состоянии. В целом, состояние гидротехнических сооружений г. Дальнереченска было оценино удовлетворительно, за исключением участка дамбы ДО-4 протяженностью 120м

Шлюзы регуляторы находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется ремонт и восстановление сооружений в районах: ООО «Дальнереченский крупозавод» (ДО-1), «Каменушка» (ДО-2), ООО «СИБ Восток» (ДО-3). В настоящее время, несмотря на имеющиеся дамбовые укрепления в высокие паводки р. Большая Уссурка продолжает топить город Дальнереченск. При уровне 376 см происходит перелив через дорогу Дальнереченск - Каменушка, при уровне 386 см - затопление домов по ул. Первомайской с правой стороны дороги центр г. Дальнереченска - Графское. При уровне 400 см начинается подтопление района Каменушка, а при уровне 450 см происходит его полное затопление. Ситуация с затоплением в городе осложняется с нагорным стоком с южной водосборной площади пригородной территории и стоком с городской территории (единой системы дождевой канализации в городе нет), которые аккумулируются внутри одамбованных польдеров при закрытых затворах на шлюзах-регуляторах до окончания паводка. Затоплению Центрального района и ул.Первомайской способствует нагорный сток с расположенных южнее города водосборной площади, который вместе со стоком р.Белой, ручья Каменушки и собственным стоком с городской территории аккумулируется внутри одамбованных польдеров.  Для отвода поверхностных вод с южной части пригородной зоны за пределы обвалования проектом «Нагорный канал и трансформирующие емкости в г.Дальнереченске» предусматривалось строительство специального нагорного канала. Канал не построен, по его проектной трассе построена трансформаторная подстанция. Единой  системы  дождевой  канализации  в  городе  Дальнереченск  нет. В центральной части города есть две системы коллекторов. Для перекачки ливневых вод из сети водосточных коллекторов в трансформирующую емкость номер два (р. Белая) при максимальных уровнях воды в ней, ранее было запроектировано строительство насосной станции. На данный момент станции не действует, поэтому при высоких уровнях стояния воды в р.Белой канализации в центральной части города не работает. Отсутствие  упорядоченной  системы отводящих ливневых  коллекторов приводит  к  застою  воды  после  паводков  в  межобваловнных  зонах. Низменный рельеф,  высокая обводненность территории  и сравнительно низкие отметки высот способствуют образованию заболоченных участков.

К настоящему моменту все предпринимаемые противопаводковые меры являются временными и малоэффективными. Для надежной защиты города от катастрофических наводнений должен быть создан единый комплекс защитных мер.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Дальнереченского  городского  округа  являются  2  водозабора,  а  также  водозаборные  скважины  из  подземных  источников. Ряд  предприятий  имеют  собственные  открытые  водозаборы  на  р. Б.Уссурка  и  ее  притоках. В настоящий момент большинство водонесущих  коммуникаций  города (водопровод,  канализация,  тепловые  сети)  имеют  значительный  износ,  что  приводит  к  утечке воды. Техническое  состояние  водопроводных  сетей, часть  которых  действует  еще  с  1930 года,  неудовлетворительно,  сети  изношены  и  требуют  замены  до  60%.

Индивидуальная  жилая  застройка  в  г. Дальнереченск  практически  не  канализована,  имеет  выгребные  ямы.  Такое  положение  для  центральной  части  города  с  высоким  уровнем  грунтовых  вод,  сезонными  подтоплениями  и использованием индивидуальных колодцев является  неблагоприятным.  Берег р. Б.Уссурки местами размывается (например, бывший гарнизон «Графский», где расположен мемориальный комплекс с братскими могилами). В районе пристани ранее была произведена отсыпка, сделано укрепление откосов железобетонными плитами. На части берега было проведено берегоукрепление шпорами.

На острове, разделяющем р. Б. Уссурка и протоку Маркову, вода с большими скоростями устремляется из реки в протоку, размывая и левый берег, на котором  расположена территория ЛДК. Для защиты берега от размыва институтом Приморгражданпроект в 1974 году разработан проект защитных гидротехнических сооружений. По этому проекту восстановлена размытая территория и дорога по ул. Пограничной. Левый берег протоки Марковой закреплен каменной наброской.

Не выполнены:

- засыпка камнем образовавшегося пролива диаметром 25-30 см

-для предотвращения размыва вогнутого берега р. Б.Уссурка вдоль берега отсыпать защиту из камня диаметром 25-30 см шириной по гребню 3,5 м высотой 1,5 м.

##### Инженерные условия  территории округа для застройки

По климатическому районированию для строительства Дальнереченский городской округ относится к климатическому району IВ и ко 2-й зоне влажности. Сейсмичность района 6 баллов.  Свойства грунтовых вод обладают пространственной изменчивостью. Воды обладают углекислотной агрессивностью. В целом, на территории г. Дальнереченска грунтовые воды слабоагрессивны к бетону, обладают низкой коррозионной активностью к свинцовым и средней коррозионной активностью (по содержанию хлоридов) к алюминиевым оболочкам кабеля. Воды торфяников и зоны аэрации пресные, обладают углекислотной и выщелачивающей агрессивностью. Водопроницаемость отложений высокая, хотя резко меняется на близких расстояниях.  Физико-механические свойства грунтов распределяются по территории неоднородно. Как показывает опыт строительства в условиях Приморского края, увлажнение и промораживание в открытых котлованах вызывает изменение физических характеристик и ухудшение их. Большая глубина промерзания, а в пределах городской и поселковой застройки – подтопление территории значительно ухудшает условия работы конструкций на пучинистых грунтах. Глинистые грунты являются не просадочными и ненабухающими, при промерзании – сильнопучинистыми. Аллювиальные суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам. Пески пылеватые насыщенные водой обладают плывунными свойствами, в зоне промерзания являются пучинистыми. На некоторых участках коррозионная активность грунтов по отношению к стали – высокая.  Торфяные почвы и ил, покрывающие значительную часть низменностей, служить основанием для фундаментов не могут. На застроенной территории г. Дальнереченска с поверхности распространены насыпные грунты. Они так же не могут использоваться в качестве естественного основания для сооружений, в виду их резко неоднородного состава, сравнительно небольшой мощности и расположения, в основном, в зоне сезонного промерзания. Насыпные грунты могут служить основанием для трасс инженерных сетей. Инженерно-геологическими изысканиями выявлен в центральной части города Дальнереченска песчано-илистый слой мощностью 8-15 м, относимый к слабым водонасыщенным грунтам, который при разработке превращается в плывун. При строительстве сооружений и инженерных сетей здесь необходимы специальные методы укрепления грунтов.

Опасные природные процессы, поражающие территорию округа, часто являются серьёзным препятствием для градостроительной и другой деятельности, что требуют проведения соответствующих мероприятии по их нейтрализации. На основании анализа опасных природных процессов и явлений, а так же ландшафтного районирования (рис. 1.2.2.9-1 «Карта ландшафтного районирования») и анализа инженерно-геологических условий на территории выполнено районирование по четырем категориям сложности условий для строительства:

- Территории для строительства средней сложности, где при соответствующей инженерной подготовке возможна длительная безаварийная эксплуатация зданий и сооружений включают участки первой и второй надпойменных террас р. Уссури (за исключение балок с активным проявлением эрозионных процессов), сопки и их останцы;

- Территории со сложными условиями для строительства, где необходимы сложные мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных природных процессов включают участки крупных балок с активным проявлением эрозионных процессов и первые надпойменные террасы малых рек;

- Территории с особо сложными условиями для строительства, где необходимы масштабные комплексные  мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных природных процессов охватывают высокие и низкие поймы р. Уссури

- Территории, по возможности исключаемые из активного градостроительного освоения, – это территории, приуроченные к заболоченным поймам малых рек, а так же крупные болотные массивы.

При более подробном рассмотрении территории г.Дальнереченска  можно выделить участки с различными уровнями сложности условий, в зависимости от ранее проведенных мероприятий по осушению и защите территории.

##### Условия территории для ведения сельскохозяйственной и рекреационной деятельности

Преобладающая часть межселенных территорий округа общей площадью 8797 га отнесена к категории земель сельскохозяйственного назначения. При этом, в составе земель сельхозназначения по отчетным данным за 2006 год посевные площади занимают около 30% земель этой категории. Значительная часть земель сельхозназначения  занята сейчас древесно-кустарниковой растительностью, отдельными участками порослью лесов, луговой растительностью, болотами (в том числе непроходимыми) и неудобными территориями. Ведение сельскохозяйственного производства на поверхностях пойм без осушительных мелиораций затруднено. Ранее на территории округа в долине р. Малиновки существовали мелиоративные сельскохозяйственные системы. На настоящий момент эти системы не используются и разрушаются. Использованию богатых гумусом разновидностей луговых почв препятствует закочкаренность, заболоченность. Большой контрастностью отличаются и условия обводнения территории, благодаря большим колебаниям величин осадков от года к году.  В отдельные годы влажность летом бывает так мала, что в вегетационный период сохраняется высокая пожароопасность ландшафтов. Наиболее благоприятные условия для пожаров имеют место в урочищах 2 надпойменной террасы р. Уссури и останцов сопок.

Отрицательно влияет на урожай и недостаток атмосферных осадков, что особенно проявляется весной и в первой половине лета. Дефицит влаги может превышать 80-90 мм за месяц. Недостаток влаги в почве наиболее отрицательно сказывается на урожае многолетних трав, зерновых культур, овощей и раннего картофеля. Основные негативные явления, требующие применения методов инженерной подготовки и защиты территории при ведении сельского хозяйства и организации рекреационных территорий:

- подтапливание и заболачивание угодий;

- смыва плодородного пахотного слоя и посевов, а так же разрушения построек и затруднения работ во время паводков;

- недостаток атмосферных осадков в летнее время.

##### Выводы и рекомендации

Условия территории Дальнереченского городского округа допускают развития различных направлений хозяйствования в соответствии с выделенными особенностями и при подготовке территории с применением соответствующих инженерных мероприятий.

Основными особенностями территории являются:

- наличие на территории участков с разнообразными ландшафтами – от низких пойм до останцов сопок;

- большая часть территории занята неиспользуемыми сельскохозяйственными угодьями, застроенные территории представлены г.Дальнереченском и несколькими мелкими населенными пунктами;

- по территории проходят крупные транспортные магистрали;

- размещение  города Дальнереченска (особенно  его  центральной  части)  в  долине  р. Б.Уссурка  на  плоском  рельефе  с  низкими  отметками;

- проявления различных опасных природных процессов, из которых самыми значимыми являются разлив р.Б.Уссурка  и  подъем  уровня  воды  в  ее  притоках, а так же заболачивание и подтопление значительной части территории округа.

Для целей строительства Дальнереченский городской округ может быть подразделен на территории с условиями:

- средней сложности;

- сложными;

- особо сложными;

- по возможности, исключаемые из активного градостроительного освоения.

Особенностью размещения населенных пунктов округа является застройка пойменных территорий, затапливаемых во время паводков. К настоящему моменту все предпринимаемые противопаводковые меры являются временными и малоэффективными. Для надежной защиты города от катастрофических наводнений должен быть создан единый комплекс защитных мер. По возможности, следует решить вопрос о переносе части строений, а так же вести дальнейшую застройку на других участках, для снижения рисков и стоимости защитных и подготовительных мероприятий. Для исключения вредного воздействия на строения и людей в сложившейся ситуации основными защитными инженерными мероприятиями округа являются противопаводковые и осушительные. Важным является и сохранения естественного дренажа территории. Первоочередным здесь является защита застроенных территорий г. Дальнереченска и с. Лазо от затопления и организация ливневой канализации на части площадей населенных пунктов.  Необходимо проведение мероприятий по снижению уровня грунтовых вод на подтопленных участках.   Другой особенностью территории округа является то, что на отдельных участках (в-основном, сельскохозяйственных, лесных и рекреационных) необходимо сочетать осушение с увлажнением почв в засушливые периоды года. Сельскохозяйственные участки должны так же быть защищены от затопления и проявлений эрозионных процессов.

##### Список использованной литературы и материалов

Ресурсы      поверхностных      вод      СССР.      Гидрологическая
изученность.. 18. Дальний Восток.Вып.2. Приморье, Гидрометеоиздат, Л. 1964.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 18. Вып.З. Приморье. - Л.:
Гидрометеоиздат, 1972

Основные гидрологические характеристики. Т. 18. Дальний Восток.
Вып. 3. Приморье. -Л.: Гидрометеоиздат, 1966, 1977, 1978, 1986

Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и
ресурсах поверхностных вод суши. Том I. РСФСР. Вып 21. Бассейны Уссури и
пек Японского моря. Л., ГидрометеоиздатЮ 1986.

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Вып. 26. Приморский край. Гидрометеоиздат, Л.,1988.

Федеральная целевая программа «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае на 1995-2010 годы»

Определение границ затопления муниципального образования г.Дальнереченск, сел Грушевое, Лазо, Кольцевое» Гидрологическая записка, Дальводпроект, 2007.

Расчетные климатические характеристики для проектирования зданий и сооружений на Дальнем Востоке, 1960 г.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Выявление проблемных ситуаций в развитии Дальнереченского городского округа и его центра – г. Дальнереченска, необходимое для последующей разработки планировочных предложений, базируется на комплексной оценке территории. В сложившейся практике проектно-планировочных работ существуют методики комплексной пофакторной оценки по ценовым (что не достаточно корректно в условиях рыночных цен), или качественным показателям (что представляется не совсем комплексным). Авторы выбрали для комплексной оценки многокритериальный подход к многофакторной пореципиентной оценке, позволяющий определить проблемные зоны и зоны риска для реципиентов природной и урбанизированной среды функционирования территории (для человека, элементов природной среды, для планировочной структуры, зданий и сооружений), при приоритете сохранения историко-культурного наследия и развития потенциала территории округа. Выявляются проблемные зоны с точки зрения экологического, экономического, планировочного, социального и организационного критериев. Такой подход к комплексности оценки позволит определить необходимые мероприятия для снятия  острых геоэкологических, хозяйственных, организационных, градостроительных проблем в местах их проявления на каждом участке территории, выделенной по гео-эколого-планировочному принципу.

По каждому из рассматриваемых факторов произведен анализ качественных геоэкологических и градостроительных характеристик в разрезе сложившихся планировочных районов и функциональных зон.

2.1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

2.1.1. Оценка состояния воздушного бассейна

Сравнительная динамика объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по основным населенным пунктам Приморского края (тыс.т/год)за 2003-2007 г.г.

(данные Управления Ростехнадзора по Приморскому краю)

(тысяч тонн/год) Таблица №2.1.1.-1

| Город | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | Динамика 2003/2007 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Арсеньев | 6,32 | 4,43 | 3,43 | 4,48 | 4,09 | -35,28 |
| г.Артем | 31,83 | 23,26 | 24,84 | 25,19 | 28,81 | -9,49 |
| г.Большой Камень | 3,9 | 5,32 | 4,62 | 5,45 | 6,09 | -56,15 |
| г.Владивосток | 53,26 | 49,56 | 54,36 | 56,28 | 53,87 | +1,14 |
| г.Дальнегорск | 5,83 | 5,91 | 9,84 | 4,23 | 4,40 | -24,53 |
| г.Дальнереченск | 1,93 | 1,85 | 2,06 | 1,65 | 1,69 | -12,43 |
| г.Лесозаводск | 3,46 | 3,18 | 3,06 | 3,15 | 2,99 | -13,58 |
| г.Находка | 11,78 | 10,46 | 9,46 | 10,55 | 8,78 | -25,47 |
| г.Партизанск | 7,51 | 7,58 | 9,41 | 9,13 | 10,41 | +38,62 |
| г.Спасск-Дальний | 12,45 | 7,79 | 5,00 | 4,55 | 10,48 | -15,82 |
| г.Уссурийск | 21,31 | 22,49 | 22,41 | 16,24 | 18,15 | -14,83 |
| п.г.т.Лучегорск | 87,75 | 75,49 | 72,28 | 60,20 | 51,57 | -41,23 |
| п.Ярославский | 4,12 | 4,39 | 3,92 | 3,39 | - | -17,72 |

В городе Дальнереченск за последние 5 лет выбросы уменьшились за счет сокращения производства и сжигания минерального топлива на отдельных предприятиях, но будут возрастать по мере восстановления производственного комплекса. Преобладающими загрязняющими веществами в воздухе являются диоксид серы и твёрдые вещества. Это обусловлено сжиганием некачественного топлива в энергетических котлах. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются Приморским УГМС в семи городах , в число которых г. Дальнереченск не входит.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха осуществляется по следующим критериям: СИ, НП, ИЗА.

СИ – стандартный индекс - наибольшая измеренная за год максимально разовая концентрация любого вещества, делённая на ПДКм.р.

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДКм.р. по данным измерений на всех постах за всеми примесями за год.

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей, рассчитывается по формуле для пяти наиболее загрязняющих веществ.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения воздуха считается:

очень высоким, если СИ≥10, или НП≥50%, или ИЗА≥14;

высоким – при 10СИ≥5 ,или 50НП≥20, или 14ИЗА≥7;

повышенным – при 5СИ≥1 или 20НП≥10 или 7ИЗА≥5;

Из обобщенных сведений о состоянии загрязнения воздуха в городах Приморского края в 2007 году, выполненных Ростехнадзором, следует, что больше всего воздух загрязнён бенз(а)пиреном, диоксидом азота, формальдегидом, взвешенными веществами. Загрязнение воздуха в 2007 году оценено, как высокое в городах Владивосток и Уссурийск.

Список предприятий - источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица №2.1.1.-2

| Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Объемы выбросов, тыс.тн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| г. Дальнереченск: |  |  |  |  |
| Тепловой р-н «Дальнереченский» филиал «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | 1.73 | 1.96 | 1.54 | 1.58 |

Воздействие на воздушный бассейн транспорта

В городском округе транспортный комплекс представлен автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

За последнее десятилетие увеличилась доля выбросов, поступающих в атмосферу от автомобильного транспорта. Автотранспорт выбрасывает в воздух более 40 химических веществ, являющихся вредными для организма человека. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и низкое качество используемого бензина. Бензин, поступающий в край, содержит добавки свинца, повышающий октановое число и способствующий более полному сгоранию топлива. Уменьшению токсичности автомобильных выбросов может способствовать использование специальных присадок к топливу. Это улучшает процессы сгорания топлива, но не в полной мере и в результате в выхлопных газах присутствует свинец, который попадает в воздух и оседает на почву.  В городе проезжая часть большинства улиц не приспособлена к пропуску большого количества автомобилей из-за узких улиц, отсутствия развязок и рациональной транспортной схемы.

2.1.2. Оценка состояния открытых водоемов

Санитарное состояние поверхностных вод

Для составления данного раздела были использованы материалы СТП Приморского края. В соответствии с температурным режимом и водностью рек края потенциал самоочищения рек оценивается как:

- пониженный - для рек Уссури ниже с.Кокшаровка и до границы края, Бол. Уссурка ниже с. Мельничное и до устья, Дальняя ниже с. Глубинное, Малиновка ниже с.Ракитное, Бикин ниже впадения в нее р.Сахалинки, Самарга в нижнем течении, Раздольная ниже с.Новогеоргиевка;

- низкий – все остальные реки

Выпуск сточных вод осуществляется в реки, водохранилища, озера. Одной из острейших социально-значимых проблем Приморского края является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности населения и, поэтому, требует безотлагательного решения.

Практически во всех местах компактного проживания населения в Приморском крае не осталось водных объектов, степень загрязнения которых не превышала бы допустимые нормы. Все реки, где расположено основное население края, не пригодны для питьевого водоснабжения. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают малые реки, расход воды в которых в лимитирующий период либо сопоставим с объёмом сбросов, либо меньше его, либо отсутствует (реки пересыхают или перемерзают). Такое положение усугубляется тем, что большая часть стоков сбрасывается в водные объекты либо недостаточно очищенной, либо без очистки.

Характеристика загрязнённости водных объектов

Таблица №2.1.2.-1

| №№ п/п | Название реки-створ наблюдений | Класс загрязнённости | Превышение ПДК раз по основным загрязняющим ингредиентам, раз | Основные источники загрязнения, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Уссури –г.Лесозаводск | 3Б, очень загрязнённая | азот аммонийный. соединения железа, меди (10) цинка (12раз) нефтепродукты (1), фенолы | Водоканал, предприятия машиностроения и металлообработки, поверхностные воды с городских территорий, вынос загрязняющих веществ притоками Бол. Уссурка, Арсеньевка |
| 8 | Бол. Уссурка- в черте с. Рощино | 3Б, очень загрязнённая | соединения меди (18),железа (8) | Загрязнение природного характера |
| 9 | Бол. Уссурка – 2км выше п.Вагутон | 3Б, очень загрязнённая | БПК,нефтепродукты (2), фенолы (1), соединения меди (5) |  |
| 10 | Бол. Уссурка – в 1км ниже г. Дальнереченск | 3Б, очень загрязнённая | БПК, нефтепродукты, фенолы, азот аммон, соединения меди (5), железа, марганца | Предприятия г.Дальнереченска, ООО «Далькомсбыт», |
| 12 | Малиновка – с.Ракитное | 3Б, очень загрязнённая | нефтепродукты, (1,5),соединения меди (15),Алюминий (2) | Предприятия г.Дальнереченск |
|  | Белая, г.Дальнереченск | 3Б, очень загрязнённая |  | Предприятия, складские территории, не очищенные стоки с жилых территорий г.Дальнереченск |

Сбросы сточных вод предприятиями Минобороны РФ

Таблица №2.1.2.-2

| №№ п/п | Муниципальное образование | Предприятие | сбросы сточных вод в водоёмы, тыс.м3/ год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | без очистки | недост. очищен | нормат. чистые | норма. очищен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | ГО Дальнереченск | КЭУ ДВО КЭЧ Лазовская. сс.Графское, Рощино | 50.3 | 50,3 (рельеф) | - | - | -6 |

Сброс сточных вод на рельеф

Таблица №2.1.2.-3

| №№ на схеме | Муниципальное образование | Предприятие | Объём сбросов, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | ГО г. Дальнереченск | ООО «Далькомсбыт» (10км от устья р.Бол. Уссурка) | 107,8 |
| 9 | То же | КЭУ ДВО КЭЧ Лазовская п.Рощино, п Графское | 50,3 |

Сведения о работе очистных сооружений в Дальнереченском городском округе на сбросе в водные объекты

Таблица №2.1.2.-4

| №№ п/п | Муниципальное образование, предприятие | Очистные сооружения кол-во мощность /факт. нагр тыс.м3/год | Биологическая очистка |  |  | Причины неэффективной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | работают эффективно | Работают не эффективно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 8 | г. Дальнереченск ОАО Мясокомбинат «Дальнереченский» ООО «Дальнереченское сетевое водоснабжение» | 3 4088,0 / 1455,5 1 255,5 /5,9 2 3832,5 / 1449,7 | 3 4088,5 /1455,5 1 255,5 2 3832,5 / 1449,7 | 0,0 0,0 0,0 | 3 4088,5 /1455,5 255,5 3832,5 | Не достигает нормы ПДС Не достигает нормы ПДС |

Состояние системы ливневой канализации - причина загрязнения сточных  вод.

Сравнительная стоимость строительства ливневой канализации

Таблица №2.1.2.-5

| № | Город | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владивосток | 2444,4 |
| 2 | Артем | 369,2 |
| 3 | Уссурийск | 1093,7 |
| 4 | Находка | 927,4 |
| 5 | Дальнегорск | 243,2 |
| 6 | Арсеньев | 536,8 |
| 7 | Спасск-Дальний | 473,8 |
| 8 | Лесозаводск | 322,6 |
| 9 | Дальнереченск | 321,3 |
| 10 | Лучегорск | 142,4 |

Нормальное функционирование населенных пунктов округа в зимний период невозможно без уборки снега с магистральных и внутриквартальных улиц и борьбы с обледенением дорожных покрытий. Борьба с обледенением проводится, в основном, химическими методами, поэтому значительная территория - дороги и прилегающие к ним земли загрязняются различного рода противообледенительными смесями. Почти все смеси изготавливаются на основе каменной соли (хлористый натрий) и хлористого кальция. Эти соли загрязняют поверхностные, особенно талые, сточные воды и представляют угрозу для растительного и животного мира. Снежный покров, кроме противообледенительных жидкостей, аккумулирует значительную часть атмосферных загрязнений и является своего рода индикатором загрязнения окружающей среды. В снежном покрове концентрации загрязняющих веществ превышают таковые для воздуха на два-три порядка, т.е. примерно в тысячу раз. 	Основными загрязнителями снежного покрова, особенно вблизи автотранспортных магистралей, являются свинец, цинк, кадмий, медь и другие тяжелые металлы, бензапирен, диоксин. Помимо этого в снежном покрове высоки концентрации хлоридов, сульфатов, нитратов, аммония, взвешенных и органических веществ, нефтепродуктов. Значительно также и бактериальное загрязнение снега, особенно бактериями группы кишечной палочки.

Очаги загрязнения подземных вод

По данным «Информационного бюллетеня о состоянии недр Приморского края» 2006г. загрязняющие вещества, выявленные в подземных водах, классифицируются по степени опасности:

- Чрезвычайно опасные: - ртуть, бериллий

- Высоко опасные: - алюминий, свинец, барий, бор, натрий, кремний, литий

- Опасные: - железо, марганец, нитраты, аммоний, АПАВ

- Умеренно опасные: - хлориды, сульфаты, нефтепродукты, фенолы

2.1.3. Оценка состояния городских почв и зеленых насаждений

Деградация почвенного покрова.

Значительная часть земель Приморского края является эрозионно-опасной. В крае широко распространены водная и ветровая эрозии почв, формы проявления которых разнообразны. В горно-долинных районах, где сельскохозяйственные угодья расположены в поймах разветвленной сети рек, существенная часть пашни подвержена интенсивному речному размыву и образованию оврагов.  Эрозия резко снижает почвенное плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур. Прогрессированию эрозионных процессов способствует: вырубка лесов в верховьях рек, строительство дорог без залужения откосов, отсутствие рекультивации на нарушенных территориях, пожары и др. При ливневом характере выпадения осадков происходит размыв почв, вынос илистых частиц в реки и водоемы и, в результате, осложнение экологической обстановки.

Кислотность, дегумификация

Интенсивная химизация сельского хозяйства в период 70-х - 90-х годов прошлого столетия повлияла на плодородие почв земель сельскохозяйственного назначения через динамику показателей агрохимического состояния. Так, если по результатам агрохимического обследования в 1964-1970гг. в крае было более 80% кислых почв, то на 1.01.06 только 40% (290тыс.га) пашни нуждалось в известковании.  Это результат предыдущего активного известкования земель. Ежегодная минимальная потребность в проведении работ с целью стабилизации кислотно-щелочного равновесия почв составляет 25-30тыс.га. Из-за отсутствия техники и средств, в течение последних пяти лет минеральные и органические удобрения в Дальнереченском городском округе  не вносились. Необходимо возобновить активное известкование почв и  повышение объемов внесения органических удобрений до 7 тонн на гектар пашни ежегодно.

Загрязнение почв

В почвенном покрове проявляются закономерности, свойственные зоне хвойно-широколиственных лесов. Можно отметить, что почвы, представленные на территории Дальнереченского района, характеризуются достаточным увлажнением и относительным богатством, что, безусловно, благоприятствует развитию высокобонитетных, полидоминантных лесных насаждений. Основным источником загрязнения почв нефтепродуктами является автотранспорт. Кроме того, поступление нефтепродуктов в почву связано с аварийными разливами нефти и утечками нефтепродуктов из хранилищ. По степени загрязнённости почв химическими веществами Дальнереченский район входил в 2006 году в 12 наиболее загрязненных территорий края. К 2007 году количество проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям снизилось в 1,1 раза, однако по-прежнему уровень загрязнения почвы значительно превышает Российский показатель (8,6%) в 4 раза.

2.1.4. Оценка шумового загрязнения городской среды

Шумовое загрязнение

Шумовое загрязнение на современных урбанизированных территориях является одной из самых серьёзных проблем защиты окружающей среды. Основные источники шума – автомобильный, воздушный, рельсовый транспорт, промышленные предприятия. Наибольший шум отмечается на улицах города, причём уровень уличных шумов определяется интенсивностью, скоростью и характером транспортного потока. Обычно на скоростных дорогах шум достигает величины 87дБА, на магистралях с непрерывным движением – 85дБ А, а на улицах с грузовым движением – 84дБА, на магистральных улицах районного значения - 81дБА. В г. Дальнереченске функционируют магистрали с интенсивным движением ул.М.Личенко, 50 лет Октября, Тухачевского, Энгельса, Рябуха. В соответствии с гигиеническими нормативами безопасный уровень звука не должен превышать 55дБА. Основная причина шума, создаваемого рельсовым транспортом (железные дороги, трамваи) – звук от движения колёс по рельсам, удара на стыках и неровностях пути. Максимальный уровень шума на расстоянии 7,5м от движущегося электропоезда составляет 93, пассажирского – 92 и товарного – 91дБ А. На расстоянии 25м электропоезд оказывает шумовое воздействие в 65дБ А. Шум от железнодорожного транспорта легко распространяется на открытой территории, но если на расстоянии 100м шумовое влияние снижается в среднем на 10дБ А, то на расстоянии 200-300м оно снижается всего лишь на 2-3дБ А.

Для защиты от шумового воздействия железнодорожных магистралей организуется санитарно- защитная зона вдоль железнодорожной магистрали по 100м от оси крайнего пути в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, 2001г, раздел «внешний транспорт».  В шумовом режиме важная роль принадлежит воздушному транспорту. Уровень звука в окрестностях аэропортов колеблется от 92 до 108 дБ А. Шумовое загрязнение во многом зависит от направления взлётно-посадочных полос и трасс движения самолётов. Важным источником шума в городе являются промышленные предприятия, расположенные среди жилой застройки, открытые подстанции и высоковольтные линии электропередач. Основные мероприятия по шумозащите от этих объектов – организация санитарно-защитных зон линий электропередач в соответствии с СанПиН2.2.1./2.1.1.1200-03. При строительстве новых подстанций необходимо предусматривать подстанции закрытого типа.

Вибрация

Вибрация – одна из форм физического загрязнения среды, широко распространившаяся в период технического прогресса, представляет собой сложный колебательный процесс с широким диапазоном частот. Так же как и шум, вибрация измеряется в логарифмических единицах уровней - децибелах. Источники вибрации – транспорт, инженерное оборудование, промышленные установки. Вибрация резко влияет на иммунную, сердечнососудистую, репродуктивную системы, состав крови, способна вызывать вибрационную болезнь. При размещении жилой и общественной застройки необходимо учитывать планировочные ограничения, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов, в населённых пунктах следить за состоянием дорожных покрытий и своевременно осуществлять ремонт дорог.

Электромагнитные излучения

Электромагнитный спектр включает в себя собственно электромагнитные поля (диапазон частот 100кГц-300ГГц), радиочастоты (100кГц-300МГц) и микроволны (от 300МГц до 300ГГц). Источниками электромагнитных излучений являются телевизионные и радиовещательные станции, радары, электронные системы беспроволочной связи. Источники могут быть точечные – отдельно стоящие передающие устройства (телевизионные вышки, радары аэродромов), площадные – антенные поля, линейные – высоковольтные линии электропередач (ЛЭП)  На территории Приморского края источники электромагнитных излучений расположены на территориях Министерства Обороны РФ. Высоковольтные линии электропередач проходят вблизи населённых пунктов, а зачастую и пересекают их. Прямо под ЛЭП 110-150кВ часто размещаются садово-огородные участки. В настоящее время установлено влияние ЭМИ на структуру почвы, в результате которого огромные площади становятся непригодными для сельского хозяйства. Данный эффект особенно проявляется в местах расположения ЛЭП. Снижение уровней ЭМИ от радиотехнических объектов гражданской и военной авиации, метеорологической службы в силу специфики выполняемых ими задач в настоящее время практически не осуществимо, в связи с чем, даже при размещении радиотехнических и особенно радиолокационных объектов на значительном удалении от селитебных территорий, создаваемые ими уровни ЭМИ оказываются весьма значительными.

Основным методом защиты от влияния ЭМИ при размещении жилой и общественной застройки является соблюдение расчётных зон снижения уровней ЭМИ, как по расстоянию от источника, так и по высоте.

2.1.5. Оценка заболеваемости

А. Оценка встречаемости природно-очаговых инфекций (по СТП Приморского края)

- Территория Приморского края является проблемной по степени риска для населения в связи с наличием природно-очаговых зоонозных инфекций, что является лимитирующим фактором для развития въездного и внутреннего туризма.

- Природно-очаговые инфекции являются естественными  компонентами экосистем края. Источники инфекций - сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов, постоянно находящихся в природе.

- Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

- К опасным болезням, периодически проявляющимся в крае, относятся клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны и другие позвоночные, переносчиками - насекомые, клещи.

Б. Заболеваемость:

Анализируя показатели заболеваемости по Дальнереченскому городскому округу  за 2006-2008 годы, можно отметить:

1. 	возрастание показателя общей заболеваемости на 100000 человек за счет взрослого населения, в т.ч. первичной.

2. 	значительный ежегодный рост заболеваемости туберкулезом, заболевание органов кровообращения, (в т.ч. первичное), органов дыхания, органов пищеварения и пр.

По туберкулезу заболеваемость превысила среднекраевой показатель на 23,1%. По-прежнему неблагополучна ситуация со ВИЧ-инфекции, отмечается рост заболеваний сифилисом и гонореей, что превышает среднекраевой показатель. Это все социально значимые болезни и их показатель значительно превышает краевой.

2.1.6. Оценка геоэкологического состояния городского округа.

Основной целью выполненных работ было дифференцирование исследуемой территории по характеру изменения геоэкологического состояния  природных систем и разработка предварительных рекомендаций по  сохранению, повышению или восстановлению их стабильности.  Геоэкологическая оценка осуществлялась, на основе геосистемного принципа. В зависимости от устойчивости природных комплексов и антропогенной нагрузки изменяется геоэкологическая обстановка. Геоэкологическая стабильность геосистем,  под которой понимается такое состояние системы, когда она функционирует в естественном режиме и возможна незначительная перестройка ее структуры в результате антропогенного воздействия, определяется, в первую очередь, устойчивостью литогенной основы, включающей геологическое строение и гидрогеологические условия, рельеф и почвенный покров. Таким образом, при выполнении геоэкологической оценки ландшафтная карта играет роль матрицы, на которую в процессе оценки проецируются все остальные данные, включая природные процессы и антропогенные нагрузки, характерные для исследуемой территории.  Энергия водного потока р. Уссури и близость Сихотэ-Алиньского хребта  обусловили большую неоднородность и даже контрастность ландшафтных условий: от относительно высоких сопок, до плоских, сильно заболоченных пространств низких и высоких пойм реки. Кроме того, территория сильно раздроблена множеством, как правило, сырых балок. На исследуемой территории было выявлено 10 ландшафтов, включая техногенные, к последним были отнесены основные населенные пункты (см. рис. 9). Разделенные долинами рек участки ландшафтов, представляющие собой определенную природную целостность, при геоэкологической оценке дифференцировались в ландшафтно-геоэкологические участки (ЛГУ). В итоге геоэкологическая оценка производилась по 26 ЛГУ. Их нумерация соответствует ландшафтам. Ко второй террасе р.Уссури приурочены три участка – 1а,1б,1в, а к первой – пять ЛГУ – 2а,2б,2в,2г,2д.   На высокой пойме размещается пять ЛГУ (с номерами от 3а до 3д), на низкой – три (4а,4б и 4в). Остальные девять ЛГУ приурочены к долинам малых рек Малиновки и Дегтярки, из них семь к первым террасам (с номерами от 5а до 5ж) и два к поймам (6а,6б).  Самостоятельно под номером 7 выделяется Моховое болото. Распределение ЛГУ по ландшафтам и площадь последних показаны в табл.2.1.6.-1

Таблица 2.1.6.- 1

Площадь ландшафтов и их деление на ландшафтно-геоэкологические участки на территории Дальнереченского городского округа

| Ландшафт | Площадь, га | Количество ЛГУ |
| --- | --- | --- |
| Вторая терраса р.Уссури | 7535 | 3 |
| Первая терраса р.Уссури | 5140 | 5 |
| Высокая пойма р.Уссури | 3958 | 5 |
| Низкая пойма р.Уссури | 3970 | 3 |
| Первая терраса малых рек | 5405 | 7 |
| Пойма малых рек | 3075 | 2 |
| Крупные массивы болот | 580 | 1 |
| Площадь территории округа / всего ЛГУ | 29663 | 26 |

Основная часть исследуемой территории представлена террасами рек, в пределах которых выделилось 15 ЛГУ. Однако если средняя площадь ЛГУ на террасах р.Уссури равна 1500 га, то на террасах малых рек  она в два раза меньше. Площадь ЛГУ изменяется в десятки раз. Самая маленькая площадь отмечается в ЛГУ 4в, большая  - в ЛГУ 1а и 1б.

При сравнительной оценке геоэкологического состояния территории каждого ЛГУ учитывалось состояние лесных массивов и земель сельскохозяйственного использования, а также воздействие на них антропогенных факторов и природных процессов (ЭГП и затопление).  Геоэкологическое состояние  геосистем, в связи с отсутствием достаточной исходной информации для количественной оценки и с учетом несовершенства качественной оценки, оценивалось в баллах. Особенностью рассматриваемой территории является ее затопляемость. Муссонный тип климата формирует особый гидрологический режим рек этого региона. Наводнения на реках, ведущие к затоплению, происходят в июле-августе, средняя продолжительность паводков 7-10 дней. Большие наводнения повторяются 1 раз в 3 года, очень большие 1 раз в 5-6 лет. Выход воды на пойму происходят ежегодно. При паводках редкой повторяемости зоны затопления рек смыкаются. При катастрофических наводнениях вода на пойме поднимается по наблюденным данным на 3,2 м, а уровень воды в реке выше меженного на 5,4 м. При расчетном паводке 1%-ной обеспеченности в естественном состоянии, граница затопления охватывает всю территорию города. Наличие дамб обеспечивает минимальную затопляемость городских земель. Площадь многих ЛГУ затапливается почти полностью. В связи с тем, что особенностью данной территории является ее затопляемость, за эталон балльной оценки (1 балл - удовлетворительное состояние) были приняты участки, наиболее защищенные от этой опасности (сопки, участки, надежно защищенные дамбами). Такие участки наиболее распространены в пределах ЛГУ на террасах р.Уссури (1а,б,в; 2а,б,в,г), а также первой террасы р.Дегтярки (5 д,е) и Большой Уссури (5г). Исключение, характерное для ЛГУ 2д,5в,ж, связано с частичным затоплением и заболачиванием территории. Для ЛГУ 5а,б, кроме воздействия  ЭГП, важную роль играет повышенная антропогенная нагрузка. К сожалению, обеспеченность защиты существующими дамбами и насыпями автомобильных и железных дорог, фактически используемых в качестве защитных сооружений, для этой цели не предназначающихся, разная и недостаточная в связи с незавершенностью строительства и низкими отметками гребней дамб обвалования. Затоплению Центрального района и ул. Первомайской способствует нагорный сток с расположенной южнее города водосборной площади, который вместе со стоком реки Белой, ручья Каменушки и собственным стоком с городской территории аккумулируется внутри одамбованных польдеров при закрытых затворках на шлюзах-регуляторах до окончания паводка. В черте города, пересекая жилой массив, протекает река Белая, впадая в протоку Белореченскую, а также ручей Каменушка, впадающий в протоку Сплавную. Учитывая сезонность данного фактора, оценка геосистем по нему изменяется от 1 до 3 баллов. При этом наивысший балл получают затапливаемые участки населенных пунктов, приусадебных участков, теплиц. Для участков, защищаемых дамбами и насыпями железных и автомобильных дорог, учитывались затраты на их ремонт. Доля оценки этого фактора в общей геоэкологической оценке рассматриваемой территории 27%. В итоге наиболее неблагоприятными условиями, т.е.  максимальной удельной оценкой воздействия природных процессов, характеризуются ЛГУ 3б,в, 4в,7 и другие, где затапливается более 90% их площади.

Существенную роль в изменении геоэкологической обстановки территории играет структура и интенсивность экзогенных геологических процессов. Их проявление на проектируемой территории связано в основном с деятельностью поверхностных вод -  это процессы заболачивание, подтопление и береговые процессы. Наиболее активно протекает процесс заболачивания. Им охвачено около 1/3 площади рассматриваемой территории. Слабая выраженность рельефа и сравнительно низкие отметки высот способствуют образованию заболоченных участков под влиянием грунтовых и атмосферных вод. Болотами заняты большие пространства низких и высоких пойм р.р.Уссури, Большая Уссурка, Дегтярка, а также  малых рек. Отличительной особенностью болот пойм р. Уссури является хорошо выраженное параллельно-гривистое строение и большая обводненность.  Здесь  болотные массивы чередуются с лиственничными лесами или кустарниками. В долине р. Большая Уссурка, вблизи г. Дальнереченска имеется большой болотный массив – болото Моховое, которое сформировалось в результате зарастания озера. Еще больший болотный массив находится на юго-западе данной территории. Ручей Каменушка протекает по восточной границе Центрального района города, его прирусловая часть заболочена, водосборная площадь целиком находится внутри городской черты. Террасы р.Уссури изрезаны многочисленными балками, как правило сырыми. Заболачивание связано с плоским слабо дренируемым рельефом, гидрологическими особенностями речной сети имеющей основное питание за счет муссонных дождей и наличием в верхней части геологического разреза пойм слабофильтрующих отложений суглинистого и глинистого состава. Ежегодные паводки, широкие поймы, интенсивное меандрирование рек и постоянная подпитка этих территорий за счет разгрузки поверхностного стока предопределило не только жизненность этого процесса, но и его интенсивность. Мощность болотных отложений достигает 1,4-2,0 м. Частично болотные массивы осушаются. В оценке от воздействия природных процессов на долю заболачивания приходится 22%. Вклад этого процесса в общую оценку наиболее существенен в ЛГУ 3г,в, 4б, 5б,в, 6а,7. В поймах на застроенных территориях распространено подтопление. Фактически до начала освоения данной территории значительная часть не заболоченных участков пойм в г. Дальнереченск, районе ЛДК, районе Каменушка, частично в с. Лазо была подтоплена. С началом строительства и отсыпкой техногенных грунтов эти территории частично были выведены из категорий постоянно подтопленных и перешли в категорию сезонно подтопляемых. Процесс подтопления усугубляет утечки из водонесущих коммуникаций и отсутствие ливневой канализации на части территории ваше названных населенных пунктов.  Сильное меандрирование рек Уссури, Большая Уссурка и их притоков в равнинной части территории проектирования предопределило здесь активное развитие береговых процессов. Высокие скорости течения рек в меженный и особенно в паводковый периоды определяют интенсивный размыв пойменных уступов к руслу. Следствием этого являются крутые склоны берегов на подмываемых участках. Высота береговых уступов составляет от нескольких десятков сантиметров до 2-4 м. Протяженность берегов подверженных береговым процессам изменяется от нескольких десятков метров до 1 км, реже более. Наиболее подвержены денудации береговые уступы рек Уссури (ЛГУ 2в, 4в,5ж), Бол. Уссурка (ЛГУ 1б,5г), Малиновка  и Кедровка (ЛГУ 6а), Дегтярка (ЛГУ 6б). Хотя этот процесс опасен в конкретных местах, его доля в общей геоэкологической оценке незначительна (менее 1%), также как и доля эрозии, распространенной на  склонах сопок в ЛГУ 1а и 1б. В общей оценке на долю природных процессов приходится около 50%, из которых ведущую роль играет затопление. Интересно распределение оценок от природных

процессов по ландшафтам (Таблица 2.1.6.-2).

Таблица 2.1.6.- 2

Оценка воздействия природных процессов по ландшафтам Дальнереченского

городского округа

| Ландшафт | Количество ЛГУ | Оценка воздействия природных процессов по ЛГУ (балл/га) | Доля оценки воздействия природных процессов в общей оценке, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вторая терраса р.Уссури | 3 | 0,11 | 8 |
| Первая терраса р.Уссури | 5 | 0,41 | 25 |
| Высокая пойма р.Уссури | 5 | 2,31 | 87 |
| Низкая пойма р.Уссури | 3 | 3,15 | 87 |
| Первая терраса малых рек | 7 | 1,06 | 39 |
| Пойма малых рек | 2 | 1,84 | 50 |
| Крупные массивы болот | 1 | 2,91 | 96 |
| Всего ЛГУ/ средние оценки по территории округа | 26 | 1,24 | 49 |

Как видно из табл. 2.1.6.- 2, наблюдается определенная закономерность в распределении оценок: они ухудшаются в поймах рек, наиболее подверженных затоплению, береговым процессам, заболачиванию. Одновременно возрастает и роль природных процессов в общей геоэкологической ситуации. Оценка состояния биоценозов осуществлялась по лесным массивам (в зависимости от структуры древостоя) и сельскохозяйственным угодьям.

Все леса на данной территории подверглись сильному хозяйственному воздействию. К сожалению, на данной территории идет нарушение лесных ландшафтов – теряется их биоразнообразие, изменяется среда обитания диких животных, которые из-за рубок уходят в нетронутые леса Центрального Сихотэ-Алинь.  Рубка леса сопровождается постоянным шумом, движением техники и людей, часто с оружием. Вырубается кедр, дуб - подрывается кормовая база кабана, изюбря. Вместе с ними уходит тигр, среда обитания которого находится под большой угрозой. В результате рубок и пожаров коренных лесов не сохранилось. Площадь хвойных лесов уменьшилась и соответственно увеличилась площадь вторичных лиственных лесов. Особенно возросла доля белоберезняков, осинников и дубняков (от 30% и более лесопокрытой площади данной территории).  На больших площадях коренные типы лесов сменились зарослями кустарников или сырыми осоково-вейниковыми лугами. На наиболее дренированных массивах в долине р. Уссури распространены широколиственные и остепненые дубовые леса на подзолисто-бурых лесных почвах. Наиболее повышенные участки (сопки и надпойменные террасы р. Уссури) заняты широколиственными и хвойно-широколиственными лесами на бурых лесных почвах и лесных подбелах. Поверхности пойм малых рек и притоков р. Уссури с луговыми  и болотными сообществами чередуются с кустарниками и редколесьем. Почвы представленные на данной территории, характеризуются достаточным увлажнением и относительным богатством, что, безусловно, благоприятствует развитию высокобонитетных, полидоминантных лесных насаждений. С геоэкологической точки зрения к наиболее благоприятным и получившим оценку 1 балл относятся дубовые леса, в 4 балла оценивались осиновые леса. На итоговую оценку влияют два показателя: лесистость и состав древостоев. Средний уровень лесистости территории – 20%. Максимальной лесистостью (более 55%) отличается ЛГУ  5д. Около половины площади ЛГУ 1а и 4в занято лесом. В ЛГУ 5в,5г и 7  леса практически отсутствуют. Это доказывает о необходимости учета поправочного коэффициента на залесенность территории. В итоге максимальные удельные балльные оценки характерны для ЛГУ, где лесистость ниже средней по территории и преобладают березово-осиновые леса. Доля лесного потенциала в общей геоэкологической оценке составила 18%. Для сохранения лесного потенциала района необходимы мероприятия по лесовосстановлению.

Рассматриваемая территория характеризуется благоприятными агроклиматическими условиями  для развития сельского хозяйства. Под распашку, приусадебные хозяйства и сады используются земли с  луговыми подбелами, сформировавшимися там, где леса были сведены. Для огородно-садоводческих целей пригодны поймы рек, имеющие хорошо выраженное оглеение. Использованию богатых гумусом разновидностей луговых почв препятствует закочкаренность, заболоченность.

Земли сельскохозяйственного назначения  составляют 30%  от общей площади рассматриваемой территории. К сожалению, доля обрабатываемой пашни в последние годы резко сократилась. Основные распахиваемые массивы сохранились на речных террасах ЛГУ к югу и северу от р. Дегтярки.   В последние годы здесь выращивают картофель (около 2 тыс.т) и овощи (около 1 тыс.т). Животноводство практически отсутствует. Значительные площади к северу от с.Грушевое заняты фруктовыми садами. В районе аэропорта и к югу от поселка ЛДК имеются дачные (садовые) участки. Фермерство развито слабо. Природно-климатические условия позволяют выращивать на искусственных плантациях женьшень близкий по своему составу к естественному, сою. Имеются ценные пищевые и лекарственные растения.

Сельскохозяйственные земли оценивались от 1 до 3 баллов в зависимости от вида их использования и геоэкологического состояния. С геоэкологической точки зрения к наиболее благоприятным и получившим оценку 1 балл относятся естественные пойменные луга и старые залежи. Негативное воздействие приусадебных и садовых  участков проявляется в загрязнении территории минеральными удобрениями.  Доля оценки сельскохозяйственных земель в общей геоэкологической оценке 20%. Ущерб, причиняемый сельскохозяйственному производству наводнениями, учтен в оценке воздействия затопления садоводческих хозяйств, огородов и теплиц, когда смывается плодородный пахотный слой и нарушаются посевы.  В целом рассматриваемая территория обладает богатым исходным природно-ресурсным потенциалом  (водным, сельскохозяйственным, рекреационным). Однако в последние годы он значительно снизился из-за активной вырубки лесов и других видов антропогенного воздействия. Сведение лесов, недостаточная фильтрация залегающих с поверхности пород, изменение гидрогеологического режима, отсутствие мелиоративных мероприятий – все это причины ухудшения геоэкологического состояния территории.

Геоэкологическая обстановка, включая и изменение состояния биоценозов, ухудшается не только в результате природных процессов, но и под антропогенным воздействием. Антропогенная нагрузка, под которой понимается «антропогенное воздействие, вызывающее изменения отдельных свойств компонентов ландшафта, которые могут привести к нарушению выполнения ландшафтом заданных ему социально – экономических функций» (ГОСТ 17.8.01-86,1978), находится в прямой зависимости от плотности населения  и заключается в загрязнении территории бытовым мусором, объектами коммунального хозяйства, транспортом.

Численность населения Дальнереченского городского округа около  32 тыс. человек, в том числе городского 87,7%, остальное население проживает в сельских населенных пунктах. Средняя плотность населения более 100 чел./кв.км.  Однако оно размещается весьма неравномерно. В пределах ЛГУ, где размещается город, плотность населения увеличивается до 650 чел./кв.км, а в пределах застроенной территории превышает 3 тыс. чел./кв.км.  В ЛГУ с сельскими населенными пунктами плотность населения снижается до 110 чел./кв.км. На  74% площади округа население вообще отсутствует. В структуре оценки антропогенного воздействия учитывались промпредприятия, объекты ЖКХ и транспорт. Развитию инфраструктуры города способствует его удачное расположение. Через город проходит Транссибирская магистраль и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, которые связывают его с центральной частью РФ. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Дальнереченск-Рощино-Восток и Дальнереченск-Ариадное-Уборка и автомобильные дороги местного значения. Только в черте города 3 железнодорожных станции. Станция Дальнереченск -1 с развитым путевым хозяйством является узловой станцией для трех административно- территориальных районов. Имеется аэропорт местных воздушных авиалиний.

В расчетах учитывалась длина железных и шоссейных дорог, в том числе, проходящих через населенные пункты и зона их влияния. Известно, что воздействие транспорта распространяется до 50-60 м по обе стороны от трасс. Кроме того, что в районе большой парк частных легковых автомобилей, значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит транзитный транспорт. Загрязняющее воздействие транспорта учитывалось на всем протяжении шоссейных автодорог и железной дороги, а в пределах населенных пунктов – дополнительно вибрационное и шумовое воздействие. Оценка воздействия транспорта менялась от 1 до 3 баллов. Максимальная удельная оценка  негативного воздействия транспорта характерна для ЛГУ 2а, 5г, 6б. Доля воздействия транспорта в общем антропогенном воздействии 48%. Необходимо проведение мероприятий по расширению и улучшению состояния существующих зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, а также целесообразно сократить транспортный поток в населенных пунктах.

В начале двадцатого века здесь существовали лишь маленькие лесопильные  заводы, да механические мастерские на железнодорожной станции. Действовал завод  искусственных минеральных вод, скотобойня, кирпичный завод,  пивоваренный завод. Было развито кустарное дело различных направлений.

Основным видом деятельности современного промышленного производства  является обработка древесины и производство изделий из дерева. Экономика округа представлена предприятиями промышленности (ОАО «Электросервис», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Дальнереченский крупозавод», ООО «Приморский лесокомбинат», ЗАО «Лес-Экспорт», хлебокомбинат, мясокомбинат и др.). Кроме того,  на данной территории действуют 66 предприятий малого бизнеса, 1205 предпринимателей без образования юридического лица, 5 строительных организаций и др. Однако 94% промышленной продукции вырабатывается крупными и средними предприятиями. Предприятия и котельные оказывают негативное воздействие на окружающую среду из-за выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сбросов в поверхностные воды, что учитывалось при оценке геоэкологического состояния ЛГУ 5а,б,г, 6б и др.

Несмотря на спад промышленного производства в последние годы отмечается выброс в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками более 2 тыс. т и еще больший объем автотранспортом, сброс загрязненных сточных вод около 2 млн.куб.м. Среднесуточные концентрации вредных веществ в атмосфере центрального района города в	1984	г.	превысил	значения	допустимой	концентрации.

Кроме предприятий северной и северо-восточной промзон, большой вклад в объем выбросов вредных веществ в воздушный бассейн вносят отопительно-коммунальные котельные центральной части города. Основной источник загрязнения поверхностных и подземных вод – сброс неочищенных и недоочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в водоемы и водотоки. Наибольшую опасность представляют нефтепродукты, масла, тяжелые металлы, фенолы, цианиды, сернистые соединения. В р.Большая Уссурка в 1985 г. содержание ионов железа, азота аммонийного, фенолов и нефтепродуктов превышало ПДК в несколько раз. Из них основными загрязняющими ингредиентами являются фенолы (в 3-8 раз > ПДК) и нефтепродукты (в 8-18 раз > ПДК).

При оценке объектов коммунального хозяйства балльная оценка распределялась согласно их наличию и состоянию. Для населенных пунктов характерно неудовлетворительное состояние очистки их территории, загрязнение водотоков. Полигон твердых  бытовых отходов расположен в ЛГУ 1а.. Новый полигон проектируется на северо-западе от действующего  полигона. Здесь возможно следует рекомендовать строительство мусороперерабатывающего завода, при размещении которого должны учитываться близость населенных пунктов и роза ветров. Жидкие нечистоты в усадебной застройке собираются в водонепроницаемых погребах. Городские очистные сооружения находятся в северо-западной части города и в районе ЛДК.  В населенных пунктах воды загрязнены, содержат органические вещества, аммиак, нитриты. В соответствии с планом государственного контракта, заключенного с Амурским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, ведется мониторинг трансграничных водных объектов. Одной из причин обострения экологической обстановки приграничных районов юга российского Дальнего Востока является экономическое развитие северо-восточных провинций Китая.

Оценка объектов коммунального хозяйства изменяется от 1 до 3 баллов. Отдельные особенно опасные объекты оценивались  5-ю баллами. В итоге в структуре оценки антропогенеза роль воздействия объектов ЖКХ и транспорта оказалась практически равной.

Худшими показателями выделяются ЛГУ 2а,5г,6б, где размещаются г.Дальнереченск и  с.Лазо. Здесь сказываются и повышенные транспортные нагрузки и преобладание частной застройки с выгребными ямами и внесением удобрений на приусадебных участках.

Доля антропогенного воздействия в общей геоэкологической оценке 13 %. Наблюдается определенное соответствие полученных геоэкологических оценок по  ландшафтам (табл. 2.1.6.- 3)

Таблица 2.1.6.- 3

Соответствие геоэкологических оценок природным особенностям территории Дальнереченского городского округа

| Ландшафт | Количество ЛГУ | Средневзвешанная геоэкологическая оценка ландшафтов (балл/га) |
| --- | --- | --- |
| Вторая терраса р.Уссури | 3 | 1,62 |
| Первая терраса р.Уссури | 5 | 1,68 |
| Высокая пойма р.Уссури | 5 | 2,65 |
| Низкая пойма р.Уссури | 3 | 3,64 |
| Первая терраса малых рек | 7 | 2,69 |
| Пойма малых рек | 2 | 3,68 |
| Крупные массивы болот | 1 | 3,02 |
| Всего ЛГУ/ средняя оценка по территории округа | 26 | 2,53 |

Геоэкологическая обстановка ухудшается на поймах, что связано с преобладанием в оценках воздействия природных процессов. Отмечается высокая парная корреляция (r >0,75) между суммарными удельными оценками и процентом затопления территории. В структуре геоэкологической оценки  на поймах р.Уссури преобладает воздействие природных процессов. На малых реках  возрастает роль антропогенного воздействия, а значения доли оценки воздействия природных процессов на их террасах и поймах близки (табл. 2.1.6.- 4.).

Таблица 2.1.6.- 4

Структура геоэкологической оценки ландшафтов Дальнереченского

городского округа

| Ландшафт | Структура геоэкологической оценки, %% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяй-ственных земель | Лесов | Антропогенного воздействия | Воздействия природных процессов |
| Вторая терраса р.Уссури | 50 | 40 | 4 | 6 |
| Первая терраса р.Уссури | 27 | 29 | 30 | 4 |
| Высокая пойма р.Уссури | 4 | 7 |  | 89 |
| Низкая пойма р.Уссури | 7 | 10 |  | 83 |
| Первая терраса малых рек | 17 | 11 | 31 | 41 |
| Пойма малых рек | 15 | 15 | 19 | 51 |
| Крупные массивы болот |  | 1 | 2 | 97 |

В целом на геоэкологическом состоянии рассматриваемой территории сказывается, кроме ее затопления, сведение лесов, недостаточная фильтрация залегающих с поверхности пород, изменение гидрогеологического режима, отсутствие мелиоративных мероприятий. По показателю геоэкологической оценки можно судить об уровне стабильности геосистем. Сумма балльных оценок по каждому ЛГУ, относимая к единице его площади в целях сопоставимости результатов расчетов, отражает уровень их геоэкологической стабильности (рис 10).

На территории городского округа выделяются четыре ЛГУ с высоким уровнем стабильности (<1,5 балл/га). Они приурочены к террасам р.Уссури (ЛГУ 1б, 2б,в) и р.Дегтярки (ЛГУ 5е) и занимают 22 % площади.  Семь ЛГУ характеризуются средним уровнем стабильности (1,5 – 2,5 балл/га). Они также размещаются на речных террасах р.Уссури и Дегтярки, за исключением ЛГУ 3д на высокой пойме р.Уссури. Эта группа ЛГУ занимает ¼ часть рассматриваемой территории. Самая многочисленная группа ЛГУ (11 шт.) характеризуется минимальной стабильностью (2,5 – 3,5 балл/га), при этом занимая 35% площади. Из них пять (ЛГУ 5а, б,в,г,ж) размещаются на первых террасах рек Большая Уссурка, Малиновка, Кедровка и Дегтярка, четыре относятся к поймам р.Уссури и один ЛГУ (6а) к пойме р.Малиновка. В эту же группу вошел крупный болотный массив (ЛГУ 7). У большинства этих ЛГУ причина низкой стабильности в затоплении территории.  ЛГУ 5в и 6а находятся на границе перехода в разряд нестабильных. Значения уровня стабильности >3,5 баллов/га отражают геоэкологическую нестабильность четырех ЛГУ на поймах р.Уссури и Дегтярки, занимающих 18% общей площади рассматриваемой территории. Причины их нестабильности различные. Если в оценке стабильности ЛГУ 3б,4а,б основным негативным фактором является затопление, то для ЛГУ 6б существенную роль играет антропогенный фактор. Таким образом, ЛГУ с минимальной стабильностью и минимальной нестабильностью занимают более половины рассматриваемой территории. Для них  следует рекомендовать природоохранные (в том числе защиту от затопления) и  природовосстановительные (в т.ч. лесовосстановительные и мелиоративные) мероприятия, ограничение антропогенной нагрузки.

Основные выводы

1. Больше половины площади рассматриваемой территории отличается минимальной стабильностью или нестабильностью геосистем, что является существенным ограничением для ее хозяйственного развития.

2. На ухудшение геоэкологического состояния геосистем рассматриваемой территории основное негативное влияние оказывают природные процессы (49% в общей геоэкологической оценке). Это затопление, на долю которого приходится более половины оценки от природных процессов, а также заболачивание, береговые процессы,  эрозия. Следовательно, первоочередной задачей является проведение мероприятий, направленных на  защиту территории  от затопления, подтопления, заболачивания, развития береговых процессов, а именно: ремонт прорывов и строительство новых дамб, подготовка оснований под новое строительство, берегоукрепительные и мелиоративные работы и т.д. При строительстве сооружений и инженерных сетей в центральной части города необходимы специальные методы укрепления грунтов, в связи с выявленным здесь  песчано-илистым слоем большой мощности, относимым к слабым водонасыщенным грунтам, который при разработке превращается в плывун.

3. Комфортность местности Дальнереченского городского округа существенно снижается из-за бессистемного использования земель и лесов, приводящего к утрате изначально высокого природно-ресурсного потенциала.

4. Лесистость данной территории (около 20%) почти в четыре раза ниже средней лесистости по Приморскому краю (76%). Для сохранения лесного потенциала территории необходимы специальные мероприятия,  направленные на лесовосстановление, охрану и регулирование  использования сохранившихся лесов,  проведение лесопатологических  работ.

5. Рассматриваемая территория характеризуется благоприятными агро-климатическими условиями, наличием трудовых ресурсов, как собственных, так и миграционных (при возможности их размещения на территориях бывших военных городков) для развития сельского хозяйства и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.  Таким образом,  есть предпосылки для обеспечения собственного населения сельскохозяйственной продукцией на базе производства овощей в  теплицах, использования  естественной кормовой базы для молочного животноводства, выращивания  специфических культур (например, сои). Однако ведение сельскохозяйственного производства без осушительных мелиораций затруднено.

6. Негативное антропогенное воздействие (13% в структуре общей геоэкологической оценки) оказывают объекты промышленности, ЖКХ и транспорта. Целесообразно применение природоохранных мероприятий к этим объектам, в частности,  проведение рекультивации отработанных карьеров, утилизация отходов на отработанном полигоне ТБО, экологическое обоснование размещения нового полигона ТБО, использование более эффективной технологии очистки вод и выбросов в атмосферу, ограничение движения транспорта в селитебной зоне и т.д.

7. На обширных болотных угодьях и речных протоках  целесообразно развитие и организация охотничьих и рыбных хозяйств, а также соответствующего этим направлениям туризма. Перспективно развитие добычи местных полезных ископаемых.

8. При развитии градостроительства необходимо учитывать результаты геоэкологической оценки, согласно которым развитие города целесообразно в сторону с. Лазо в ландшафтах с удовлетворительной  геоэкологической оценкой (1а,2б).

К необходимым природоохранным мероприятиям, направленным на сохранение или восстановление геоэкологической стабильности геосистем, на рассматриваемой территории относятся:

- борьба с наводнениями (строительство и реконструкция дамб обвалования рек и строительство нагорного канала);

- для частичного устранения подтопления городской территории грунтовыми водами строительство необходимо осуществлять на сплошной подсыпке мощностью 1 м - 2 м и организовать в городе строительство закрытых коллекторов дождевой канализации с сопутствующим дренажем.

- повышение эффективности газоочистных и пылеулавливающих установок на предприятиях и котельных города, организация пунктов непрерывного зондирования чистоты атмосферы в селитебных зонах, укрупнение котельных;

- проведение ряда мероприятий по охране водных объектов от загрязнения (все сточные воды перед выпуском в водоем должны подвергаться биологической, а при необходимости углубленной очистке на фильтрах с применением комбинированных методов обработки различными реагентами и флокулентами, обработка и утилизация осадков сточных вод), организации охранных зон рек (защитные полосы лесонасаждений), расчистка русел рек от завалов;

- вынос промышленных и коммунально-складских предприятий, автомобильного транзитного и грузового движения из зон жилой застройки;

- проведение мелиоративных и лесовосстановительных мероприятий.

РИС. 2.1.6.-1

| Легенда к карте геоэкологической оценки территории Дальнереченского городского округа Приморского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N ЛГУ | Уровень геоэкологической стабильности (нестабильности) |  | Рекомендации по основному направлению использования территории |
| 1б |  | Высокий стабильный | Развитие с.х., в т.ч. плодоводства, переработка с.-х. продукции, охрана лесов, противоэрозионные и берегоукрепительные мероприятия, рекультивация земель |
| 2б |  |  | Лесовосстановление, приусадебное хзозяйство, рекультивация земель |
| 2в |  |  | Охрана лесов, с.х., берегоукрепительные мероприятия |
| 5е |  |  | Развитие с.х. |
| 1а |  | Средний стабильный | Развитие с.х., обработка с.-х. продукции, охрана лесов, противоэрозионные мероприятия, рекультивация земель |
| 1в, 2д |  |  | Возможно развитие фермерского сельского хозяйства |
| 2а |  |  | Защита от затопления, рекультивация земель, берегоукрепительные мероприятия, развитие приусадебных хозяйств |
| 2г |  |  | Развитие с.х., обработка с.-х. продукции, приусадебное хозяйство, мелиоративные работы |
| 3д |  |  | Возможно ограниченое развитие сельского хозяйства |
| 5д |  |  | Охрана и востановление лесов |
| 3а, 3в,3г |  | Минимальный стабильный | Организация охотничьего хозяйства |
| 4в |  |  | Берегоукрепительные мероприятия |
| 5а |  |  | Защита от затопления, рекультивация земель, приусадебное и тепличное хозяйство |
| 5б |  |  | Мелиоративные мероприятия, защита н.п. от затопления |
| 5в |  |  | Мелиоративные мероприятия |
| 5г |  |  | Защита от затопления, берегоукрепительные мероприятия, мелиоративные мероприятия, рекультивация земель, снижение транспортной нагрузки, приусадебное хозяйство |
| 5ж |  |  | Развитие с.х., мелиоративные и берегоукрепительные мероприятия |
| 6а |  |  | Сенокошение, огороды, теплицы, организация рыбоводческих хозяйств, берегоукрепительные мероприятия, рекультивация земель |
| 7 |  |  | Организация охотничьего хозяйства |
| 3б |  | Минимальный нестабильный | Сенокошение, мелиоративные мероприятия |
| 4б |  |  | Организация охотничьего хозяйства, частично сенокошения |
| 4а |  |  | Организация охотничьего хозяйства, берегоукрепительные мероприятия, сенокошение |
| 6б |  |  | Защита от затопления, берегоукрепительные мероприятия,,рекультивация земель, возможно развитие приусадебных хозяйств |

2.2.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Итоговые показатели современного состояния и имеющихся проблем в сфере социально-экономического развития Дальнереченского городского округа в составе комплексной оценки по экономическому критерию, включающие, главным образом, качество жизни населения, хозяйственной деятельности и экономику, сводятся к следующему:

1.	Происходящее в течение последних лет снижение уровня хозяйственной деятельности с сокращением объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, закрытием многих промышленных предприятий и сокращение посевных площадей, отрицательно сказались на размерах налоговых поступлений в бюджет, на росте безработицы, на возникновении социальной напряженности.

2.	Слабая предпринимательская и инвестиционная деятельность в области производства на базе местных природных сырьевых ресурсов даже в тех отраслях, которые прекрасно функционировали в предыдущие десятилетия, не позволяет организовать конкурентное производство в новых экономических условиях.

3.	Недостаточность законоположений, правовых норм и стандартов в социальной сфере тормозит реализацию федеральных, региональных и местных программ по адресной защите интересов населения, в особенности его малообеспеченных слоев.

4.	Привлечение инвестиций в развитие общественного сектора (коммунальная инфраструктура, дорожно-транспортная сеть) незначительно.

5.	Существующий уровень жизни населения, при среднемесячной зарплате около 12 тыс. рублей/на жителя, при имеющихся во многих семьях безработных, при систематическом росте цен, явно не достаточен.

6.	Немаловажную роль играет психологическая настроенность населения. Наличие около 300 частных предпринимателей при 15000 семей свидетельствует об имеющемся потенциале в этой сфере деятельности.

7.	Крайне негативным фактором является систематическое снижение общей численности населения, что приводит к изменению его структуры с ростом удельного веса пенсионеров и сокращение экономически активного слоя населения, в том числе молодого возраста.

8.	Население ДГО относится к демографически «старому» типу, т.к. доля лиц 60-ти лет и старше не только превышает 12%, но и приближается к 20%. Трудоспособное население до 60 лет – 53%, а детей и подростков – 24%. Увеличение количества пожилых людей ставит перед органами здравоохранения задачу помощи пожилым и престарелым людям.

9.	Вызывает опасение рост таких заболеваний, как туберкулез, сифилис, ВИЧ.

10.	Качество жилищного фонда города и сельских населенных пунктов не высоко: около 40% населения проживает в 1-этажном фонде, в т.числе в жилых домах, не оборудованных водопроводом	и	канализацией.

Сравнительные экономические показатели по экономическим районам края

Таблица№2.2.1.-1

| №№ п/п | Внутрикраевой район | Центр внутрикраевого района | Доля внутрикраевого района в общей структуре края, в %% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территории | Население | Производ Пром. продукции | Производ Сел-хоз продукции | Инвестиции в основной капитал | Ввод жилья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Восточно-Приморский (включает город Дальнегорск и районы – Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский) | г.Дальнегорск | 26,6 | 5,4 | 9,0 | 4,4 | 2,8 | 1,0 |
| 2 | Южно-Приморский (включает: города Владивосток, Артем, Находка, Партизанск и районы – Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Лазовский и Партизанский) | г.Владивосток | 12,7 | 57,2 | 63,5 | 35,2 | 78,5 | 77,5 |
| 3 | Приханкайский (включает города Уссурийск, Спасск-Дальний и районы – Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Октябрьский, Михайловский, Пограничный, Спасский, Кировский) | г.Уссурийск | 16,0 | 24,9 | 9,9 | 44,1 | 11,3 | 15,0 |
| 4 | Верхнее-Уссурийский (включает город Арсеньев и районы – Чугуевский, Яковлевский, Анучинский) | г.Арсеньев | 11,6 | 6,2 | 5,2 | 8,1 | 1,4 | 3,2 |
| 5 | Центральный Сихотэ-Алиньский (включает Лесозаводский, Дальнереченский городские округа и районы – Пожарский, Красноармейский) | г.Дальнереченск | 33,1 | 6,3 | 12,3 | 8,2 | 6,0 | 3,3 |

2.3. ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ. ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫДЕЛЕНИЕ  ПРОБЛЕМНЫХ АРЕАЛОВ

2.3.1. Оценка существующих проектных материалов.

А. При выполнении данного раздела были рассмотрены материалы Генерального плана, выполненного ин-том Приморгражданпроект в 1985   году, проект панировки микрорайона «Южный», выполненного ин-том Приморгражданпроект в 1994 году, СТП Приморского края, выполненная Институтом Урбанистики в 2008 году, «Стратегия социально-экономического развития Приморского края на 2004–2010гг.». Работы, выполненные в доперестроечный период, отражают экономическую ситуацию прошлого века и ориентированы на инерционный путь как пространственного, так и экономического развития. Однако, эти работы являются ценным материалом с точки зрения оценки ряда фактических данных, мониторинг которых не ведется в настоящее время, и динамики развития города. Так планировочная структура города, практически, оставалась без изменений, сохраняя некоторые рудименты размещения промтерриторий, продолжет дискретный характер развития и освоения уязвимых для затопления и подтопления территорий с последующим развитием системы дамб. В генеральном плане города были предложены мероприятия по развитию центра,  улучшению транспортного обслуживания собственно территории  города, выявлении. и восстановлении. экологического каркаса города, которые могут быть использованы и в новом генеральном плане, хотя и с некоторым изменением трактовки отдельных понятий. Это связано также с новой трактовкой административного членения территории района на муниципальные образования, как округа и поселения.

Б. В «Стратегии социально-экономического развития Приморского края на 2004–2010гг.». принято следующее разделение территории края на 5 внутриэкономических районов:

Восточно-Приморский внутрикраевой экономический район

Южно-Приморский внутрикраевой экономический район

Приханкайский внутрикраевой экономический район

Верхне-Уссурийский внутрикраевой экономический район.

Центральный Сихотэ-Алиньский внутрикраевой экономический район

Центральный Сихотэ-Алиньский внутрикраевой экономический район включает: Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский муниципальные районы, а также Лесозаводский и Дальнереченский городские округа.

- современная численность населения – 118,2 тыс.чел.;

- плотность населения – 2,3 чел./км²;

- специализация района - лесопереработка, добыча минерального сырья;

- запасы природных ресурсов должны способствовать освоению данного района и улучшению его инфраструктуры. Освоение района осложняется неблагоприятными природно-климатическими условиями, отсутствием транспортных коммуникаций и удобных для освоения площадок.

В. Оценка ресурсного потенциала территории Дальнереченского городского округа по СТП Приморского края.

а) Оценка климата для проживания

Наиболее благоприятные для проживания в климатическом отношении являются территории, расположенные на северо-западе Приморья (долина р. Уссури), северо-западные склоны и южные предгорья Сихотэ-Алинь. Этот район отличается наиболее устойчивой ясной, продолжительной и многоснежной зимой. Лето здесь наиболее теплое и продолжительное. Комфортный период составляет 90-110 дней, продолжительность отопительного периода около 200дней в году. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна.

б) Водные ресурсы и условия водообеспеченности

Водные ресурсы края складываются из ежегодно возобновляемых ресурсов поверхностных вод (речного стока, как местного, так и транзитного) и подземных вод. При определении условий водообеспеченности территории Приморского края, за основной источник водоснабжения крупных водопотребителей приняты поверхностные воды в естественных условиях. Подземные воды принимаются как дополнительный источник хозпитьевого водоснабжения.

Обеспеченность поверхностными водами

Общие ресурсы поверхностных вод по краю по данным Государственного водного кадастра составляют:

- в средний по водности год – 51,5км3/год, из них – 46,2км3 формируется в пределах края, и 5,3км3 поступает из КНР,

- в маловодный год 95% обеспеченности – 29,3км3/год, из них 26,5км3/год формируется на территории края, и 2,8км3/год поступает из КНР..

- наиболее обеспеченные – Пожарский, Тернейский, Дальнереченский муниципальные районы, Дальнереченский городской округ.

Обеспеченность потребности в воде населения города и округа эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод

Таблица №2.3.1..-1

| Административно- территориальное деление | Потребность в воде питьевого качества, тыс. м3/сут |  | Обеспеченность ресурсами подземных вод, тыс. м3/сут |  |  | Процент обеспеченности запасами промыш. категорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. разведанными запасами по сумме категорий |  |  |
|  | текущая | на ближайшую перспективу 2010г. |  | всего | в т.ч. подготов. для промыш. освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городской округ |  |  |  |  |  |  |
| Дальнереченский | 12,11 | 19,56 | 80,0 | 14,97 | 14,0 | 116 |
| в т.ч. г. Дальнереченск | 11,4 | 18,2 | 60,0 | 14,0 | 14,0 | 123 |

Территория округа характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства.

К неблагоприятным для освоения территориям относятся территории затопляемые паводковыми водами рек. Наибольшему затоплению подвергаются пойменные территории рек Уссури, Большой Уссурки.

Использование под застройку затопляемых территорий потребует проведения целого ряда дорогостоящих мероприятий (подсыпка, дамбоовалование и др.)

К ограниченно благоприятным для строительства относятся:

- территории с низкогорным слаборасчленённым рельефом;

- территории с сейсмичностью 7 баллов.

- территории с интенсивным заболачиванием.

Для целей строительства территория может быть подразделена на:

- Территории для строительства средней сложности, где при соответствующей инженерной подготовке возможна длительная безаварийная эксплуатация зданий и сооружений включают участки первой и второй надпойменных террас р. Уссури (за исключение балок с активным проявлением эрозионных процессов), сопки и их останцы;

- Территории со сложными условиями для строительства, где необходимы сложные мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных природных процессов включают участки крупных балок с активным проявлением эрозионных процессов и первые надпойменные террасы малых рек;

- Территории с особо сложными условиями для строительства, где необходимы масштабные комплексные  мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных природных процессов охватывают высокие и низкие поймы р. Уссури

- Территории, по возможности исключаемые из активного градостроительного освоения, – это территории, приуроченные к поймам малых рек, а так же крупные болотные массивы.

Особенностью размещения населенных пунктов округа является застройка пойменных территорий, затапливаемых во время паводков. По возможности, следует решить вопрос о переносе части строений, а так же вести дальнейшую застройку на других участках.

Для исключения вредного воздействия на строения и людей в сложившейся ситуации основными защитными инженерными мероприятиями округа являются противопаводковые и осушительные.  Первоочередным здесь является защита застроенных территорий г. Далнереченска и с. Лазо от затопления и организация ливневой канализации на части площадей населенных пунктов.  Необходимо проведение мероприятий по снижению уровня грунтовых вод на подтопленных участках.   Сельскохозяйственные участки должны так же быть защищены от затопления и проявлений эрозионных процессов.

Г.  Оценка территории по комплексу планировочных факторов

Резервные площадки для жилищного строительства (по СТП Приморского края)

Таблица №2..3.1.-2

| №№ на чертежах Проектный план | Наименование площадок, опорные планировочные центры | Площадь участков под жилищное строительство Комплексная оценка территории, га | Плотность м2/га | Площадь жилищного фонда тыс. м2 | Емкость (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Дальнереченский ГО |  |  |  |  |
| 56 | г.Дальнереченск | 50 | 1300 | 65 | 1,8 |

Стратегическое направление развития территории Дальнереченского муниципального района по СТП Приморского края  определено как центр развития электроэнергетики, формирования кластера деревообработки, добычи и переработки водных ресурсов, с развитием нового города в с. Ариадное. Ариадненское титановое месторождение находится в Дальнереченском районе на левобережье среднего течения р. Малиновка. Ожидается ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с объемом добычи руды 5млн. т и выпуском 697тыс.т ильменитовых концентратов в год. В Дальнереченском городском округе планируется строительство завода по производству OSB, а также запуск линии по производству трехслойного паркета на базе существующего предприятия ЗАО «Лес Экспорт».

Развитие инновационных производств

Наиболее перспективные области применения новых технологий: индустрия биологически активных добавок, продукты питания, технологии улучшения окружающей среды и др. По предложениям СТП Приморского края  на перспективу повышается роль Дальнереченского городского округа и самого города как административного центра внутрикраекого экономического района. Город Дальнереченск позиционируется на перспективу как центр межрайонного ранга с усилением деловой и социальной инфраструктуры, как центр энергетики края. Здесь предполагается развитие учебно-деловой структуры туристско-рекреационной функции района, размещение элементов кластера производств по глубокой переработке древесины.

Сельское хозяйство.

В работе учтены краевые целевые программы по развитию АПК Приморского края: «Программа развития агропромышленного комплекса Приморского края на 2004-2010г.», «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае 2008-2012г.», «Повышение плодородия почв Приморского края»; «Развитие репродуктивного свиноводства», «Стратегия социально-экономического развития Приморского края на долгосрочную перспективу», Национальный проект – «Развитие АПК» и другие.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса, возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Развитие туристско-рекреационной отрасли

Организация туристско-рекреационного обслуживания находится на довольно низком уровне, хотя в Дальнереченском городском округе имеются памятники архитектуры,  памятники истории и культуры, связанные с историей освоения территории и ее военного прошлого.

Основные виды туризма, предполагаемые к развитию на территории городского округа:

- культурно-познавательный;

- экологический;

- научный;

- деловой и событийный;

Культурно-познавательный туризм подразумевает посещение исторических центров, сохранивших значительное количество памятников и ансамблей. Как правило, это кратковременные поездки продолжительностью 3-4 дня.

Экологический туризм  предполагает  организацию экологических троп, ферм и сельских хозяйств, где могут проводить каникулы как отечественные, так и иностранные туристы, занимаясь, не свойственным им в обычное время, трудом на природе;

Научный туризм предполагает изучение особенностей края;

Деловой и событийный туризм предполагает посещение мест, посвященных историческим событиям и возможность проведения конференций, обмен опытом и заключения деловых договоров.

При изучении и анализе существующего положения и состояния памятников истории и культуры необходимо обратить особое внимание на расположение в центре города мемориального комплекса «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», состоящий из монумента и летописи погибших Дальнереченцев  и «Памятник Героям Советского Союза» который находится непосредственно на аллее Победы. Аллея Победы является городской улицей, и не смотря на то, что проезд по ней запрещен, в ночное время автомобили пересекают этот отрезок улицы, сокращая себе путь к авто и ж/д вокзалам. Необходимо, часть улицы Победы, в  границах от ул. Уссурийская и ул. Красная признать пешеходной,  с полным запретом проезда по ней автотранспорта.

Мемориальный комплекс погибшим в борьбе с японскими милитаристами при  защите Государственной границы (братская могила воинов Советской армии, павших в августе 1945 года при штурме Хутоусского укрепрайона) расположен на высоком берегу р. Б.Уссурка. За несколько последних лет, берег реки сильно разрушился и продолжает осыпаться, постепенно подбираясь к мемориалу. В этой ситуации, максимально возможным вариантом сохранения мемориала является  укрепление береговой линии и откоса. Высота берега, примерно 30 м. Решение же данного вопроса, путем перезахоронения и переноса памятника в более благоприятное место, когда пропадет историческая связь места и события - не допустимо.

Характеристика планировочных условий развития городских поселений

Таблица №2.3.1.-4(Начало)

| Город | Дата получения статуса города | По численности населения, тыс.чел Числитель – население на 01.01.2007г. Знаменатель (+, - тыс.чел. в период 2002-2007гг. | Транспортные условия | Инженерно- строительные условия. Инженерная подготовка территории | Усл.акватории, экспл-и плав-средств, отстоя судов | Экологические условия (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, 2007г., тыс.тн/ИЗА), загрязнение водных объектов | Экономическая база |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Малые менее 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дальнереченск | 1917 | 28,6 -1,4 | Благоприятные Транссибирская ж/д магистраль: Федеральная а/д А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока Хабаровск-Владивосток (I, II, III техн. категории). А/д регион.значения: А-179 Дальнереченск – Ариадное (III, IV техн. категории), Дальнереченск – Рощино - Восток (III, IV техн. категории), подъезд к ст. Дальнереченск (III техн. категория). Пристань на р. Большая Уссурка (приток Уссури). Аэропорт «Дальнереченск», в 6км южнее г. Дальнереченск, класс аэродрома: Е, размер ГВПП: 900*60 м. | Благоприятные. Сейсмичность 6 баллов. В понижениях рельефа развито заболачивание и близкое залегание грунтовых вод. Затопление паводков. водами – Обвалование, подсыпка территории |  | 1,69 - Низкое загрязнение | Промышленный центр со специализацией на производстве электроэнергии (Лучегорско-Дальнереченский энергоузел), размещение предприятий по глубокой переработке древесины. |
|  |  |  |  |  |  | р. Бол. Уссурка, класс «очень загрязнённая» |  |

Характеристика планировочных условий развития городских поселений

Таблица №2.3.1..-4 (Продолжение)

| Город | Условия водоснабжения |  | Условия канализования (возможные приемники сточных вод) | Условия энергоснабжения | Научная база | Резервы развития территории в город. черте и перспектив. направл. развит. за ее пределами | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхн. воды (река - мин. расх. 95% обеспеченности сущ. водоотбор | Подземные воды (эксплу-атац. запасы, тыс. м3/сутки) |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.Дальнереченск | р.Б. Уссурка 195,0/ 8,46, ресурсы достаточны – возможный отбор – 2,8м3/сек. или 88,5 млн. м3/год, водоотбор -0,02 млнм3/год | 24,97 | Существующие очистные сооружения канализации подлежат реконструкции. | Условия благоприятные. Электроснабжение – п/ст 220кВ Иман. Теплоснабжение – централизованное от котельных. Газоснабжение отсутствует. | 1 филиал ВУЗа 1филиал среднего профессионального учебного заведения. | Развитие города в юго-запад. и юж. направлениях на незатапливаемых территориях.. Дальнейшее развитие возможно в нас. пунктах округа. | Развитие как центра энергетики края Размещение пр-в по глубокой переработке древесины Развитие туристско- рекреационной функции Формирование центра межрайонного ранга с усилением деловой и социальной инфраструктуры |

2.3.2.  Оценка сложившейся планировочной и функциональной структуры.

2.3.2.1. Оценка планировочной структуры городского округа.

Характерной особенностью территориального размещения  округа является его пограничное положение вдоль границы – зоны взаимодействия двух стран – России и Китая, что обусловило развитие с ними трансграничных торговых связей. Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от17 апреля.2007 № 193"О пределах пограничной зоны на территории Приморского края", устанавливающим пограничную зону на территории Приморского края, прилегающую к государственной границе России с КНР и КНДР, изданным в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1993 года № 4730-1 "О государственной границе Российской Федерации", приграничная полоса на территории Приморского края установлена в пределах полосы местности до рубежа, проходящего по р. Уссури в муниципальном образовании "Дальнереченский городской округ" - исключая город Дальнереченск, населенные пункты Лазо, Грушевое.

Дальнереченский городской округ имеет все характерные черты линейно-узловой градостроительной системы, однако все связи (транспортные, социально-культурные, трудовые), полученные в наследство от старого административного членения территории, по количеству и качеству недостаточны для функционирования нового муниципального объекта – городского округа. Основной меридиональной осью округа является транспортный коридор железной и автомобильной дорог, вдоль которого, на пересечении с местными автодорогами сформировались населенные пункты разной величины: сам город, с. Лазо, с. Грушевое, п. Кольцевое и д. Краснояровка.  Территория округа структурно и функционально делится на 2 зоны.

Северная зона округа (СЗО) наиболее урбанизирована. Большую часть ее территории занимают земли г. Дальнереченска, с. Лазо (СЗО-1) и д. Краснояровка (СЗО-2), а также приграничная территория (СЗО-3), занятая землями запаса.

Южная зона округа (ЮЗО) занята, в основном, землями сельскохозяйственного назначения, а также приграничной территорией, занятой землями запаса. Центрами этой зоны являются с. Грушевое  (ЮЗО-1) и п. Кольцевое (ЮЗО-2). В настоящее время поселки потеряли места приложения труда, бывшие воинские  части постепенно превращаются в развалины. То же происходит и с сельскими населенными пунктами. Нет военного совхоза с подсобным производством, нет пригородного сельского хозяйства, зарастает пашня, приходит в негодность развитая система мелиорации. Система расселения округа, унаследовав узкую полосу относительно урбанизированной территории с сельскими поселениями, расположенными между подходящей к городу с юга Транссибирской магистралью и местной обслуживающей автодорогой, полукольцом   отходящей от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, переходит в слабо урбанизированную зону удаленных от города планировочных жилых районов, расположенных на стратегическом объездном железнодорожном полукольце, также плохо связанных с центром и с населенными пунктами округа. Система расселения округа в настоящее время прирастает дачными кооперативами и отдельными усадьбами. Развитие планировочной структуры с. Лазо в узком коридоре транспортных связей: железной дороги и автодороги краевого значения Дальнереченск-Лазо, идет в северном направлении, по направлению к центру округа – г. Дальнереченску. При том что, в этом направлении территория наиболее благоприятна для строительства, такое развитие, возможно, приведет к слиянию села с городом.  Все поселения, кроме Дальнереченска, находятся в более благоприятных природных условиях, чем город-центр, который несет в своей структуре наследство первоначального выбора местоположения, привязанного к решению задачи более высокого ранга, в настоящее время утраченное. Развитие системы расселения городского округа возможно по направлению к г. Дальнереченску, с использованием для развития частных   сельскохозяйственных предприятий территорий, прежде занятых воинскими частями и их подсобными  хозяйствами.

2.3.2.2. Оценка существующей планировочной структуры города

Расчлененная планировочная структура города, носящая скорее поселковый характер, чем городской, обусловлена природными и техногенными условиями. По административному делению она состоит из центрального ядра, собственно города и отдельных микрорайонов. Но по логике градостроительной науки город состоит из пяти планировочных районов, каждый из которых имеет свои специфические проблемы.

Проблемы Северного планировочного района (СПР), ограниченного с севера поймой р. Б. Уссурка, - северная и восточная часть района подвержена затоплению паводковыми водами.

- Историческая часть города – пограничная застава Графская (СПР-1) – необходимо благоустройство и более полное инженерное обеспечение.

воинская часть (в настоящее время расформирована) – проблема использования и передачи на баланс освободившейся территории, определение ее функционального использования с учетом мемориальных памятников и исторической значимости места;

частная жилая застройка, расположенная вдоль улицы Первомайская, восточная сторона которой затапливается, – проблема постепенного выноса затапливаемой застройки и создание жилых кварталов с западной стороны улицы.

2.   Историческая часть города, Иман (СПР-2), расположенная между поймой р. Б. Уссурка и линией Транссиба, - ныне северный жилой район, включающий исторически сложившуюся (с XIXвека) зону смешанной застройки, где промышленные, коммунальные, жилые и общественные здания и спецобъекты располагаются вдоль главной улицы Советской. Необходима реконструкция района, упорядочение функционального зонирования, благоустройство береговой полосы, формирование престижного центрального района города, создание речного фасада. Проблемы выноса нефтебазы, складов, неорганизованных гаражей, тампонирования водозабора, не соответсвующего санитарным нормам, создания удобных транспортных связей с территориями городского округа и строительства двухуровневых автомобильных переходов через железную дорогу.

3.  Район  Каменушка и промтерритория, состоящая из площадок бывшего бондарного завода и территории бывшего ДОК (СПР-3) – необходимо развитие жилой зоны, благоустройство береговой полосы, размещение муниципальных учреждений обслуживания, возможно развитие мест приложения труда (предприятий, не загрязняющих водоемы).

Проблемы Центрального планировочного района (ЦПР), имеющего ортогональную планировочную сетку улиц, на территории, прорезаемой долинами рек Белой, и старицами, ограниченную с востока поймой р. Малиновки, а с севера  р. Б. Уссурка:

1.    Центр города (ЦПР-1), ограниченный железной дорогой и ул. Рябуха, включающий 3 жилых района (ЦПР-1А), (ЦПР-1Б), (ЦПР-1В), разделенных городскими магистралями,  -  нуждается в реконструкции отдельных кварталов, упорядочении функционального зонирования, инженерном благоустройстве, структурировании транспортной инфраструктуры, рациональной связи со всеми районами города, округа, района.

2.   Жилой район частной застройки (ЦПР-2) между городскими магистралями    ул. Рябуха, ул. Терешковой и ул. 50 лет Октября, - нуждается в инженерном благоустройстве, организации соцкультбыта, инженерной подготовке незастроенных территорий.

3.    Жилой район частной застройки (ЦПР-3) - между ул. 50 лет Октября – ул. Украинская – пер. Восточный, - нуждается в инженерном благоустройстве, формировании предзаводского центра  на завершении ул. Ленина.

4.   Район частной застройки (ЦПР-4) с главной улицей им Тухачевского - нуждается в инженерном благоустройстве, определении функции и инженерной подготовке незастроенной части территории;

5.  Район Дальэнерго (ЦПР-5) между ул. Терешковой и развилкой железной дороги – нуждается в решении проблемы передислокации дальнейшего развития города на новую, более благоприятную для целей строительства территорию.

Проблемы Западного планировочного района (ЗПР):

1.    Юго-западная оконечность города (ЗПР-2) – может быть резервом развития городской застройки. Проблема временного использования незастроенных земель под огороды.

2.   Бывшее СПТУ (ЗПР-1) и поселок при нем – проблемы развития городской застройки на новой более благоприятной для целей строительства территории, формирование учебного городка, инженерное обеспечение и благоустройство.

Проблемы Восточного планировочного района (ВПР):

Жилая и промышленная зона района ЛДК  - нуждается в реконструкции и развитии района, восстановлении сети соцкультбыта, увеличении мест приложения труда, обеспечении удобной транспортной связи с центром, исключая использования федеральной автомобильной дороги.

Проблемы Южного планировочного района (ЮПР):

1.   Жилой микрорайон при аэропорте (ЮПР-1) с дачами  - нуждается в развитии жилой зоны, восстановлении аэродрома, подходов и подъездов к нему. Имеется проблема соседства аэродрома с зоной гнездования водоплавающей птицы, проблема инженерной подготовки территории.

- Дальнереченск II. (ЮПР-2) – нуждается в реконструкции и развитии структуры промышленно-складской зоны как части  логистического центра, при осуществлении региональной широтной связи с океанскими портами, местами производства электроэнергии и добычи полезных ископаемых, при  строительстве недостающих для безопасности  участков дамб. Имеются проблемы использования незастроенных территорий.

- Техногенное болото Моховое (ЮПР-3) – необходимо решить вопрос об использовании данной территории, т.к. на болоте гнездятся утки и здесь же проходит глиссада аэродрома.

2.3.2.3.  Оценка существующего функционального зонирования территории городского округа.

Функциональное зонирование округа в настоящее время достаточно неопределенно, т.к. имеется исторически сложившаяся, но разваливающаяся в иной, существующей экономической ситуации система расселения, описанная выше. В округе сохраняются жилая, частично, промышленно-коммунальная и транспортная функции. Сельскохозяйственная функция сохраняется почти исключительно за счет дачных и приусадебных хозяйств. В связи с остановкой градообразующего производства в городе, ведущую роль в промзонах играют коммунально - складские предприятия и гаражные кооперативы, которые рассредоточены по всему городу, занимая стратегически и композиционно значимые  территории. Сложившиеся ранее промзоны сохраняют старые функции при новых обстоятельствах,  без оценки важности данной территории для развития новых городских  функций, способствующих обновлению типа и образа города.  Перечень состава планировочных районов города дает представление о характере функционального использования территории города.

Северный планировочный район имеет смешанные функции во всех его жилых районах.

Жилой район  «Графский» сохраняет спецфункции пограничной зоны. Ближе к городу расположен район «Белой речки» - старая застройка, расположенная на берегу Б. Уссурка, затапливается, а поздняя частная малоэтажная застройка вдоль улицы Первомайская – деревянные дома и кирпичные коттеджи построены на более безопасной территории. Зона общественного центра не сформирована.

Жилой район на месте бывшего поселка Иман имеет смешанные промышленно-складскую, специальную и общественно-жилую функции, несущие печать исторической ситуации девятнадцатого века. Памятники архитектуры (их 2) соседствуют с гаражами и казармами.

Производственно-жилой район Каменушки с большими территориями не функционирующих в прежнем режиме предприятий (бондарный з-д и ДОК) является территорией, раскупленной собственниками для неясных пока городу целей. Зона общественного и предзаводского центра не сформирована.

Центральный планировочный район города

В Центральном жилом районе расположен городской центр со зданиями администрации города и района,  банками, рядом учреждений и служб, магазинами, ресторанами, учебными, культурными и досуговыми заведениями, парком, спортядром и пр.  Застройка района – преимущественно 2-5 этажная. Во дворах жилых домов размещаются учреждения, мелкие предприятия и пр. Пойма  р. Белой занята гаражами и другими  коммунальными объектами. Река сильно загрязнена.

Часть Центрального планировочного района (ЦПР-2, 3)  расположенная южнее ул. Рябуха представляет собой кварталы преимущественно одно-двухэтажной частной застройки и разделена городскими магистралями на 3 жилых района. Функция городского центра в этой части города тяготеет к ул. 50 лет Октября. К ней же тяготеют коммунальные объекты. Необходимо развитие сети соцкультбыта. Развитие коммунальных объектов следует сдерживать для создания крупной коммунальной зоны в районе Дальнереченск-2.

Особую роль здесь играет  район малоэтажной застройки (ЦПР-4). Частная застройка имеет слабое инженерное обеспечение. Имеется промзона. В районе находится городское кладбище, рекомендуемое к закрытию и большие участки затапливаемых земель. Район Дальэнерго (ЦПР-5) – наиболее благоприятные для строительства земли не используются.

Восточный планировочный район (ВПР) включает  жилую и промышленную зону района ЛДК - в настоящий момент это единственное действующее производство лесообрабатывающей промышленности, и пойменную территорию р. Малиновка.

Южный планировочный район имеет неразвитую линейно-узловую структуру. Поселки плохо связаны между собой. Между этими поселками имеется непроходимое болото Моховое техногенного происхождения. Общественный центр не сформирован, нет инженерной инфраструктуры.

Западный планировочный район представляет собой разрозненные комплексы военной части, разрушенного среднего технического учебного заведения (ЗПР-1). Соцкультбыт отсутствует. В районе (ЗПР-2), включающем лесной массив, расположен  полигон ТБО, который превращает большую часть леса в СЗЗ.  Наиболее благоприятные для строительства земли не используются.

2.3.2.4.  Оценка проблем функционирования и территориальной организации производственного комплекса

Данный проект является в первую очередь градостроительной работой, связанной, в основном, с рассмотрением территориальных и расселенческих аспектов развития Дальнереченского городского округа.  Поэтому, приводимые ниже основные направления развития промышленности, есть лишь общая оценка этих направлений, которые рассматривают долгосрочные перспективы развития, и в целом по достаточно крупным и общим  производствам и направлениям. Данные самих предприятий (или объединений, в которые они входят) по их развитию обычно краткосрочные и постоянно меняются, в зависимости от финансового состояния предприятий, поэтому для долгосрочного проектирования они часто мало пригодны. Это усугубляется и тем, что планы предприятий часто меняются из-за постоянной смены владельцев.

2.3.2.4.1. Проблемы функционирования предприятий округа

Конкретными недостатками и проблемами развития промышленности городского округа, сказавшимися на банкротстве, или тяжелом экономическом положении являются следующие:

1.Технико-технологические

Высокая степень морального и физического (более 60%) износа основных фондов предприятий, невысокий технологический уровень большинства предприятий, не достаточные темпы замены устаревшего, изношенного оборудования, внедрения передовых технологий, невысокие потребительские качества значительной доли товаров, крайне низкая инвестиционная активность предприятий.

2.Финансово-экономические

Низкая рентабельность на многих предприятиях.

3.Организационно-управленческие

В первую очередь они связаны с неразвитостью межотраслевых связей, интеграционных и кооперационных процессов между предприятиями промышленного комплекса района, края, других регионов РФ и зарубежья. Недостаточное развитие эффективного крупного корпоративного сектора в виде отраслевых и вертикально интегрированных холдинговых структур не позволяет обеспечить инновационно-инвестиционную деятельность на должном уровне.

4.Маркетинговые

Необеспеченность выпуска договорами поставки, медленное реагирование на изменяющиеся требования рынка, недостаточный уровень диверсификации производства, а также отсутствие современных маркетинговых служб.

5.Социальные

В  округе, как и крае в целом, начинает ощущаться недостаток квалифицированной рабочей силы, происходит старение кадров. Поэтому требуют незамедлительного решения вопросы, связанные с повышением уровня оплаты труда, с организацией скоординированной политики и целевой краевой государственной программы подготовки кадров.

2.3.2.4.2. Проблемы размещения предприятий округа

Основные виды экономической деятельности в городском округе связаны с лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленностью.  В основном, сейчас эти предприятия функционируют в северном и восточном планировочных районах. Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции занимает ЗАО «Лес Экспорт». Однако на ближайшее время рост лесозаготовок не предусматривается.  Это связано, как с уменьшением расчетной лесосеки, так и, в первую очередь, с введением заградительных таможенных пошлин на лесоматериалы круглые с 1.01.2009г. (Постановление Правительства от 05.02.2007г. №75 «О внесении изменений на Постановление Правительства РФ от 23.12. 2006 №795 в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных»). Ожидается, что в дальнейшем эта мера может привести к значительному сокращению экспорта лесоматериалов круглых. В связи с этим должно значительно увеличиться производство пиломатериалов - до 3 раз. Это повлечет к сокращению численности мелких лесозаготовительных предприятий и сокращение численности предприятий, преимущественно выпускающих неконкурентоспособную продукцию. Территории, выделенные для размещения деревообрабатывающей промышленности, размещены в восточной части центрального планировочного района города. Большая территория бывшего ДОКа, обслуживаемая железнодорожными ветками, в настоящее время разделена на отдельные участки, продана частным компаниям или сдана в аренду без учета необходимости использования стратегически и планировочно важной территории городом. При использовании необходимой части этой территории для размещения узлов делового центра и жилого комплекса при нем, площадка может быть использована для размещения нового, не вредного производственного комплекса.

Площадка не функционирующего бондарного завода размещена в Северном планировочном районе, на берегу Б. Уссурки, рядом с жилым массивом Каменушки. Освободившаяся территория могла бы быть использована для развития жилого района на прибрежной территории и небольшого чистого производства. Возможно развитие деревообрабатывающего производства в районе ЛДК с восстановлением комплекса учреждений социального обслуживания.

Предприятия пищевой промышленности расположены в Северном планировочном районе (хлебозавод и крупозавод) и в планировочном районе Дальнереченск –II (мясокомбинат). Имеется ряд частных пекарен.

Предприятия коммунально-складской и инженерной группы размещены во всех планировочных районах города, преимущественно, у железнодорожных путей и автомагистралей. Размещение части из них потеряло свою актуальность из-за утраты близости потребителя, как например, нефтебаза в Северном планировочном районе, или склады ликвидированных производств, размещенные у реки, в непосредственной близости от жилой зоны центра. При продаже территорий, или сдаче их в аренду под аналогичную функцию, следует руководствоваться градостроительным потенциалом данной территории в городе.

Такие объекты как полигон ТБО, кладбище, склады некоторых видов, мощные котельные требуют вокруг себя большой санитарно-защитной зоны, которая накрывает, порой, самые благоприятные для жилой, общественной, или рекреационной потенциальной функции территории. Данное обстоятельство также следует учитывать при отводах.

Распределение функциональных зон по расчетным районам городского округа

Таблица №2.3.2..-1

| индекс зоны | районы города и округа | общая площадь га |  | Территория основных функциональных зон га |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервы территории для развития нового строительства в городской черте и за ее пределами га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по функ. зоне га |  | общественно-жилая |  | рекреационная (включая леса) |  | Проивод-ственная | сельскохозяйств | прочие | Всего по функ. зоне | общественно-жилая | рекреационная | Проивод-ственная | сельскохозяйств |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| СЗО- | Северная зона округа - г. Дальнереченск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПР-1 | Графский |  | 526 |  | 114 |  | - |  | - |  | 384 | 26 | 98 | 89 | - | 9 | - |
| СПР-2 | Иман |  | 181 |  | 57 |  | - |  | 57 |  | - | 72 | - | - | - | - |  |
| СПР-3 | Каменушка -ДОК |  | 131 |  | 20 |  | - |  | 22 |  | - | 89 | 50 | 15 | - | 35 | - |
| ЦПР | Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦПР-1А | Центр города |  | 94 |  | 67 |  | - |  | - |  | - | 27 | 19 | - | 19 | - | - |
| ЦПР-1Б | Центр города |  | 112 |  | 95 |  | - |  | 17 |  | - | - | 18 | - | 18 | - | - |
| ЦПР-1В | Центр города |  | 81 |  | 76 |  | - |  | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦПР-2 | Южная часть центра |  | 581 |  | 157 |  | - |  | 104 |  | - | 320 | - | - | 320 | - | - |
| ЦПР-3 | Ю-В часть центра |  | 125 |  | 125 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦПР-4 | Район кладбища |  | 569 |  | 54 |  | - |  | 8 |  | - | 507 | 32 | - | -- | 32 | -- |
| ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго |  | 456 |  | 75 |  | - |  | - |  | - | 381 | 25 | - | 25 | - | - |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮПР-1 | Аэропорт |  | 856 |  | 87 |  | - |  | 193 |  | - | 576 | - | - | - | - | - |
| ЮПР-2 | Дальнереч-2 |  | 1175 |  | 94 |  | - |  | 68 |  | - | 1013 | 219 | 117 | - | 102 | - |
| ЮПР-3 | Болото |  | 1618 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1618 | 1618 | - | 1618 | - | - |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПР | ЛДК |  | 1300 |  | 253 |  | - |  | 84 |  | - | 963 | 111 | 68 | - | 43 | - |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗПР-1 | СПТУ |  | 519 |  | - |  | 53 |  | 7 |  | - | 459 | 459 | 459 | - | - | - |
| ЗПР-2 | западная оконечность города |  | 1537 |  | - |  | 694 |  | 86 |  | - | 757 | 305 | - | - | - | 305 |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗО-1 | с. Лазо |  | 2225 |  | 278 |  | - |  | 646 |  | 1301 | - | 518 | 284 | - | 37 | 197 |
| СЗО-2 | д. Краснояровка |  | 256 |  | 26 |  | - |  | - |  | 202 | 28 | 114 | - | 114 | - | - |
| СЗО-3 | Западная оконечность округа, приграничная территория |  | 2538 |  | 75 |  | 963 |  | - |  | 1718 | 1500 | - | - | - | - | - |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЗО-1 | с. Грушевое |  | 10807 |  | 131 |  | - |  | 112 |  | 3782 | 6782 | 94 | 94 | - | - | - |
| ЮЗО-2 | п. Кольцевое |  | 3976 |  | 167 |  | 218 |  | 850 |  | 182 | 2559 | 353 | 153 | - | - | 200 |

2.3.3. Оценка систем внешнего транспорта и улично-дорожной сети городского округа

В разделе произведена оценка территории округа по транспортным критериям с целью определения транспортного потенциала и проблем транспортного обслуживания как территории в целом, так и отдельных планировочных районов.

Транспортная инфраструктура округа достаточно хорошо интегрирована в транспортную сеть Приморского края и в целом Дальневосточного округа. Магистральные трассы железнодорожного и автомобильного транспорта федерального и краевого уровней обеспечивают связи территории городского округа и его центра г.Дальнереченск как с крупными центрами Дальнего Востока, так и с другими населенными пунктами, прежде всего западной урбанизированной приграничной территории края. Кроме того, краевые автодороги широтного направления связывают городской округ с территориями в восточном направлении с выходом в прибрежную тихоокеанскую часть Приморского грая.

В «Схеме территориального планирования Приморского края» заложено значительное развитие транспортной инфраструктуры при котором значение Дальнереченского транспортного узла возрастает. Округ получает выход на новый меридиональный транспортный коридор в срединной части Приморского края, железную дорогу и новую федеральную дорогу «Восток». Кроме того, в перспективе возможно формирование в дополнении к существующим, выход в приграничную зону КНР с переходом р. Уссури в районе г. Дальнереченск на российской стороне и г. Хутоу на китайской.

Перечисленные обстоятельства указывают на значительную роль Дальнереченского транспортного узла в транспортной инфраструктуре Приморского края и высокий потенциал территории для градостроительных функций с точки зрения реализации внешних связей как транзитного, так и местного значений федерального, краевого и районного характера. Территория Дальнереченского городского округа обслуживается        транспортными коммуникациями трех видов транспорта: железнодорожного, автодорожного и воздушного. В округе расположен аэропорт гражданской авиации класса «Е». Распределение дорожной сети округа по территории неравномерно и связано с природными особенностями и исторически сложившейся системой расселения. Наиболее насыщена транспортными коммуникациями территория центра округа г.Дальнереченск с примыкающими территориями, наименее – прибрежная зона р.Уссури, а также наименее урбанизированная часть округа.

Благоприятной для градостроительного освоения считается зона до 10 км от оси магистральных коммуникаций высокого ранга (железных дорог, автодорог I, II технической категории). С учетом прохождения практически вдоль всей территории железнодорожной магистрали и автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, в благоприятной зоне находится  до 90% территории округа. Для оценки транспортной доступности территории округа от города Дальнереченска построена изохронна 1-часовой и 1,5-часовой доступности с учетом сложившейся системы общественного транспорта, скорости сообщения и накладных затрат времени. В результате анализа территории округа по транспортной доступности можно констатировать следующее:

1. в зону 1-часовой доступности от центра входят:

- все районы города за исключением северной части района ЛДК;

- территории округа между г.Дальнереченск и с.Лазо;

2. в зоне 1,5-часовой доступности находится около 60% территории округа;

3. доступность отдельных территорий ограничена природными препятствиями и отсутствием транспортных коммуникаций.

Территория г.Дальнереченска разделена природными препятствиями и внешним транспортом на ряд планировочных районов.

В центральной части города – густая прямоугольной конфигурации улично-дорожная сеть размером кварталов 150 на 200м. Транспортное обслуживание территории центральной части (ЦПР-1Б, ЦПР-1В, ЦПР-3, северная часть ЦПР-2) осуществляется маршрутами общественного пассажирского транспорта – автобусами. Вне зоны нормативной пешеходной доступности линий общественного транспорта находятся отдельные части центрального района (ЦПР-1А, часть ЦПР-3, ЦПР-5)

Район ЛДК (ВПР) имеет локальную улично-дорожную сеть с расстоянием между основными улицами в кварталах многоквартирной застройки до 500м. Район связан с центральной частью города маршрутами общественного транспорта. Основная транспортная связь с городом осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. По району проходит в широтном направлении по улице жилой зоны О.Кошевого – региональная дорога Дальнереченск-Рощино-Восток. В целом территория восточного планировочного района транспортными коммуникациями освоена слабо.

Южный планировочный район (ЮПР-2 Дальнереченск II) связан с центральной частью города автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Дальнереченск-Ариадное-Уборка, которая является основной автодорожной коммуникацией Дальнереченского района. Также по району проходит грузовая автодорога и функционирует ст. Дальнереченск II. В районе есть сеть жилых улиц в жилых кварталах и дачных образованиях, проезды и подъезды в коммунальной зоне.

Южный планировочный район (ЮПР-1) связан с городом участком автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, обслуживается маршрутами пригородного автобуса. В жилых образованиях имеется локальная уличная сеть. Незастроенная часть планировочного района (ЮПР-1) ограниченно доступна и не освоена транспортными коммуникациями.

По территории западного планировочного района (ЗПР-1, ЗПР-2) проходят автодороги Дальнереченск-Лазо, Лазо-Грушевое, связывающая территорию с центральной частью Дальнереченска и с. Грушевое. Кроме того, на территории есть отдельные автомобильные дороги местного значения без твердого покрытия. В целом территория слабо освоена транспортной инфраструктурой.

Выводы.

Таким образом, в результате оценки территории по транспортным критериям можно сделать следующие выводы:

Географическое расположение, наличие транспортных коммуникаций, федерального и международного уровня, наличие транспортной инфраструктуры краевого значения, выделение Дальнереченского транспортного узла, как одного из базовых узлов Приморского края (по «Транспортной стратегии РФ на период до 2030года), а также основные направления развития транспортной инфраструктуры Приморского края указывают на достаточно высокий транспортный потенциал территории округа.

Значительная часть территории округа по транспортным критериям находится в зоне благоприятной для градостроительного освоения: до 60% территории расположено в зоне 1,5-часовой доступности города-центра; пассажирские перевозки осуществляются тремя видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным; маршрутная сеть автобуса в пригородном сообщении связывает центр города Дальнереченск с отдаленными районами города и другими населенными пунктами округа. Кроме того, функционирует автобусная сеть городских маршрутов г. Дальнереченск.

Основными проблемами транспортного характера можно принять следующие:

доступность отдельных районов округа затруднена в связи с изрезанностью территории природными препятствиями и недостаточным развитием транспортно-коммуникационных сетей;

- отсутствие транспортных коммуникаций на отдельных территориях препятствуефункциональному использованию этих территорий;

- использование федеральной автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока для осуществления внутригородских перевозок;

- прохождение внешних автомобильных дорог общего пользования регионального значения по жилым улицам города;

- наличие автодорожных переездов в одном уровне через магистральную железную дорогу;

- низкий уровень благоустройства улиц в городской застройке.

2.3.4  Анализ и оценка  существующего  состояния  инженерного  обеспечения  Дальнереченского городского округа

Водоснабжение

Наиболее  неблагоприятное  положение  в  системе  водоснабжения  г. Дальнереченск  сложилась  с  основным  его  водоисточником  водозабором «Дальнереченский»,  построенным  на  р. Б. Уссурка.  Данный  водозабор  размещается  в  пределах  города,  а  выше  по  течению  реки  размещаются    очистные  сооружения  района  ЛДК.  Суммарные  неблагоприятные  факторы,  влияющие  на  качество  исходной  воды -  загрязнение  воды  при  подъеме  воды  в период наводнений  при  практически  отсутствующей  системы  ливневой  канализации  с  необходимой  очисткой  поверхностного  стока;  сброс  недостаточно  очищенных  сточных  вод  после  очистных  сооружений  хозяйственно-бытовой  канализации также способствует  низкому  качеству  исходной  воды (не соответствующей  требованиям  норм  СанПин 2.14.1074, и  непригодной  для  любого  вида  водопользования).  В  связи  с  чем,   несмотря  на  сложную  схему  водоподготовки  с  применением  дорогостоящих  реагентов  качество  очистки, которое должно отвечать  требованиям  ГОСТ «Вода  питьевая»  не  всегда  может  быть  достигнуто. Местоположение  водозабора  в  черте  города  не  позволяет  создать  для  него  нормативную  зону  санитарной  охраны,  что  также  отрицательно  влияет  на  санитарно-техническое  состояние  водозабора  и  водоочистных  сооружений.

Другой  водозабор  города «Вагутонский»,  которым  пользуется  район  ЛДК  города  является  по  сути  водозабором  из  подземных  источников  и  его  водоочистные  сооружения  обеспечивают  необходимое  качество  подаваемой  воды  населению. Между  тем  Дальнереченский  городской округ  имеет  высокий  потенциал  по  запасам  подземных  вод,  пригодных  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Район  г. Дальнереченск  обеспечен  ресурсами  подземных  вод  в  количестве  60 тыс.куб.м  в  сутки,  из  которых  разведанные  запасы  по  сумме  всех  категорий  составляют  14,0 тыс.куб.м в сутки  и  готовятся  к  промышленному  освоению  еще  14,0 тыс. куб.м в сутки.

По  данным  Управления  по  недропользованию  Приморского  края  в  районе  Дальнереченского городского округа  имеются  3  месторождения  пресных  подземных  вод: «Вагутонское»  в  2,5  км  севернее  района ЛДК в  долине  р. Б.Уссурка,  «Речное»  месторождение  на  юге  Вагутонской  Депрессии  на  левом  берегу  р. Б.Уссурка,  «Лазовское»  в  2,5 км  северо-восточнее   с. Лазо (рекомендовано для водоснабжения  небольших  потребителей). Местоположение  месторождений  пресных  вод  представлены  на  «Схеме  расположения  месторождений  карьеров  и  водных  объектов  Дальнереченского городского  округа. Наиболее  водообильным  можно  считать  «Вагутонское  месторождение»,  на  базе  которого  можно  было  бы  организовать  водозабор  с  несложной  системой  очистки  взамен  водозабора  «Дальнереченский»,  что  надежно  обеспечило  бы  население  водой  питьевого  качества,  а  действующий  водозабор  «Дальнереченский»  вывести  из  работы.  Однако,  в  этом  случае  потребуются  большие  финансовые  и  временные  затраты  на  строительство  водоводов  большой  протяженности от нового источника  до  потребителей  пользующихся  водозабором  «Дальнереченский».  На  представленной  гидрогеологической карте М 1:100000 показаны местоположения  существующих  галерейных  водозаборов  «Дальнереченский» и  «Вагутонский».  Представляется  целесообразным  провести  более  детальные  изыскания  на  месторождениях  «Лазо»  и  «Речное»  с  выявлением  максимально  возможного от  них отбора  воды.

Необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  сопоставление  сумарной  производительности  действующих  головных  водопроводных  сооружений  для  г. Дальнереченский  составляет  13,6 тыс.куб.м в сутки, в том числе «Дальнереченского» – 8,0 тыс.куб.м в сутки и «Вагутонского» - 5,6 тыс.куб.м в сутки  и  количество  проживающего    в  городе  населения  -  29,6 тыс. человек  определяет  удельное  водопотребление равное 459 литров  на  1 человека  в  сутки,  что  является  довольно  высоким  показателем  значительно  выше  норматива  для  городов  этого  класса. Эта  цифра  возрастет  еще  больше  если  к  расчету  производительности 2-х  водозаборов  добавить  водоотбор  из  действующих  скважин  для  хозяйственно-питьевых  целей. Такое  положение  может  говорить  о  том,  что  либо  производительность  головных  сооружений  имеет  значительный  резерв  для  развития  города,  либо  о  больших  непроизводительных  расходах:  потерях  в  изношенных  водопроводных  сетях  и  значительных  утечках  через  приборы  домового  оборудования. Имеющиеся  в  сетях  напоры  воды – 2,0 метра  не  обеспечат  пожаротушение  в  домах  повышенной  этажности. Сложившееся  неблагоприятное  положение  с  отсутствием  в районе Дальнереченск  II  с  ОАО «Мясокомбинат»  воды  питьевого  качества  не  позволит  вести  в  нем  новое  строительство  и  требует  решения  вопроса  о  снабжении  района  качественной  водой  возможно  одновременно  с  вопросом  о  привлечении  в  город  воды  из  подземного  источника  (например, «Вагутонский»)  взамен  существующего  водозабора «Дальнереченский».

Канализация

Суммарная  производительность  действующих  очистных  сооружений  хозяйственно-бытовой  канализации г. Дальнереченск  с  его  районом  ЛДК  составляет  10,5 тыс.куб.м  в сутки  и  является  недостаточной. Так  в  самом  г. Дальнереченск  уже  в  настоящее  время  количество  поступающих  сточных  вод  превышает  производительность  очистных  сооружений  более  чем   на  1,0 тыс.куб.м  в сутки  ,  что  в  свою  очередь  сказывается  на  качестве  очистки,  сбрасываемого  в  р. Б.Уссурку  стоков. Очистные  сооружения  района  ЛДК  почти  в  1,6  раз  меньше  производительности  действующего  водозабора,  что  также  при  полном  разборе  потребителями  воды  превысит  объем  сброса  сточных  вод,  требующих  очистки. Вместе  с тем  площадки  для  действующих  очистных  сооружений,  выбраны  с  соблюдением  санитарных  норм  разрыва  от  жилой  застройки,  имеют  территории  под  дальнейшее  развитие  очистных  сооружений. В с. Лазо  имеются  брошенные  очистные  сооружения  воинской  части,  которые  можно  отремонтировать  и  ввести  в  работу. Индивидуальная  жилая  застройка  в  г. Дальнереченск  практически  не  канализована,  имеет  выгребные  ямы.  Такое  положение  для  центральной  части  города  с  высоким  уровнем  грунтовых  вод  и  сезонными  подтоплениями  можно  считать  неблагоприятным, т.к. это  приводит  к  загрязнению  почвы,  и  через  проницаемые  грунты  загрязнения  могут  проникать  в  нижние  водоносные  горизонты  неглубокого  заложения,  которые  в  свою  очередь  служат  источником  водоснабжения индивидуальных колодцев  при  отсутствии  централизованного  водоснабжения. Существующие  сети  хозяйственно-бытовой  канализации  в  большинстве  своем  изношены  и  требуют  замены. Дальнейшее  развитие  города  может  потребовать  реконструкцию  сетей связанную  не  только  с  их  плохим  техническим  состоянием,  но  и  с  заменой  труб  на  большие  диаметры.

Ливневая канализация

В  настоящее  время  город  не  имеет  «Схемы  отвода  и  очистки  поверхностного  стока (дождевой,  ливневой  канализации)  г. Дальнереченска»,  разработанной  специализированной  организацией  с  учетом  всех  факторов,  которые  имеют  негативное влияние  на  жизнедеятельность  города.  К  таким  основным  негативам  следует  отнести:

- географический   фактор – размещение  города (особенно  его  центральной  части)  в  долине  р. Б.Уссурка  на  плоском  рельефе  с  низкими  отметками. Разлив  р.Б.Уссурка  и  подъем  уровня  воды  в  ее  притоках, протекающих  в  городе,  р. Белая  и  Малиновка  в  осенне – летний  период  муссонных  дождей  с  затоплением  городской  территории;

- недостаточно  высокие  отметки  гребней  дамб  и  имеющиеся  на  дамбах  разрывы;

- отсутствие  перехватывающих  каналов  с  повышенной  южной  пригородной  зоны  города;

- отсутствие  упорядоченной  системы отводящих ливневых  коллекторов,  что  приводит  к  застою  воды  после  паводков  в  межобваловнных  зонах;

- наличие  слабых  присадочных  грунтов,  выявленных  в  центральной  части  города.

Имеющиеся  в  городе  отдельные  коллекторы,  не  связанные  единой  системой,  не  могут  решить  имеющуюся  проблему  для  города  в  целом. Наличие  генеральной  схемы  отвода  и  очистки  поверхностного  стока  позволит  выявить  наиболее  неблагоприятные  зоны  города,  определить  очередность  мероприятий  для  упорядочивания  развития  системы  ливневой  канализации  города  в  целом  и  отдельных  его  районов.

Электроснабжение

По  приведенным  данным,  существующая  система  электроснабжения  Дальнереченского  городского  округа  является  достаточно  развитой. Существующая  ПС 35 / 10 КВ «ДОК»  требует  ремонта  с  заменой  оборудования. На  остальных  питающих  подстанциях  установлены  трансформаторы,  имеющие  в  настоящее  время  коэффициент  загрузки  27  до  50%,  что  позволяет  подключать  новых  потребителей  электроэнергии

По  данным  эксплуатационной  организации  ОАО «Электросервис»  недостаточно  уплотнена  сеть  в  некоторых  районах  г. Дальнереченска,  ЛДК   и  в с. Лазо. Проложенные, в  основном,  фидеры  питания  6  и  10 КВ    в  воздушном  исполнении  находятся  в  удовлетворительном  состоянии. Слабые  грунты  и  близкие  грунтовые  воды  оправдывают  предпочтительную  и  надежную  и  более  экономичную  в  эксплуатации  воздушную  прокладку  распределительных  сетей  6  и  10 КВ.

Теплоснабжение

В  соответствии  с  данными,  представленными  предприятием, обслуживающим городские котельные по  состоянию  на  01.10.2008 г.  почти  во  всех  котельных  Дальнереченского  городского  округа  имеется  значительный  резерв  мощности  в  размере  от  30  до  75  процентов,  что  в  принципе    позволяет  его  использовать  для  развития  города  и  поселков.  Так  что  по  суммарной  теплопроизводительности  источников  положение  в  городском  округе  можно  признать  удовлетворительным. Однако  среди  множества  теплоисточников  города  имеется  значительное  количество  маломощных  котельных,  нагрузки  на  которые  можно  было  бы  передать  на  более  мощные  котельные.

Сложившиеся  децентрализованная  система  теплоснабжения  г. Дальнереченск  при  автономной  работе  теплоисточников  и  при  отсутсвии  аварийных  перемычек  между  тепловыми  сетями  от  разных  котельных  не  может  обеспечить  надежного  теплоснабжения  потребителей. В  качестве  топлива  для  котельных  используется  уголь,  мазут,  дрова,  резервного  топлива  в  котельных  нет. Данное  обстоятельство,  а  также  возможные  технические  неполадки  могут  при  определенных  обстоятельствах  привести  к  выходу  из  работы  теплоисточника,  а  при  отсутствии  возможности  переключения  на  другой  источник  потребители  на  какое-то  время,  необходимое  для  ликвидации  неполадок,  должны  будут  оставаться  без  тепла. Большинство  существующих  тепловых  сетей  проложены  в  непроходных  каналах,  без  попутного  дренажа.  В  этих  условиях  теплоизоляция  сетей  быстро  разрушается,  коррозируют   сами  трубы,  происходят  большие  теплопотери  в  сетях.  В  условиях  центральной  части  города  при  высоком  уровне  грунтовых  вод  и  дополнительном  обводнении  территории  целесообразно  переходить  на  другой  тип  прокладки,  например,  бесканальную.

Газоснабжение

Для газоснабжения  потребителей  г. Дальнереченск  используется  привозной  сжиженный  газ,  который  в  край  доставляется  в  ограниченных  объемах  и    используется  только  для  хозяственно-бытовых  нужд  части  населения  города. Все  промпредприятия  и  источники  теплоснабжения (котельные)  работают  на  мазуте и углях. В  этой  связи  возможное  увеличение  потребности  в  сжиженном  газе,  связанное  с  развитием  городского  округа,  должно  быть  сопоставлено  с  планируемыми  лимитами  на  отпуск  газа  для  Дальнереченского городского округа  и  своевременно  заявлено  для  корректировки  лимитов. Природный  газ,  подача  которого  в  Приморский  край  планируется  со  стороны  Хабаровска  по  газопроводной  системе  Сахалин-Хабаровск-Владивосток  намечается  за  пределами  2015-2020 года.  Планируется,  что  в  числе  первоочередных  задач  является  обеспечение природным  газом  жилищно-коммунального  сектора.

Средства  связи

По  данным  ОАО «Дальсвязь»  в  настоящее  время  развитие  системы  телефонизации  не  предусматривается. В  то же  время  имеющиеся  на  АТС  резервы  монтированной  емкости  не  покрывают  дефициты  необеспеченных  заявок  по  г. Дальнереченску  и п. Кольцевое. Существующая  телефонная  плотность  по  г. Дальнереченску  удовлетворительная,  по  поселкам  довольно  низкая. В городском округе также имеются базовые станции сотовой телефонной связи, расположенные в г. Дальнереченске (НТК), с.Лазо (АКОС, НТК), п. Кольцевое (НТК, МТС)

Отсутствие  собственных  специализированных  зданий  и  размещение  АТС  в  арендуемых  помещениях  является  одним  из  сдерживающих  факторов  для  расширения  технических  возможностей  опорных  телефонных  станций.

Санитарная  очистка  территории

Существующий полигон твердых бытовых отходов находится  в  непосредственной  близости  от  Лазовского  месторождения  подземных  вод. В  настоящее  время  планируется  проектирование  и  строительство  нового  полигона  ТБО  общей  площадью  7,0 га,  участок  которого  выбран  в  1,0 км  от  существующего. Местоположение  нового  полигона  необходимо  тщательно  обосновать  для  исключения  его  негативного  влияния  на  Лазовский  водоисточник.  Также  целесообразно  рассмотреть  другие  современные  методы  утилизации  ТБО,  не  требующие  значительных  площадей,  длительных  периодов  разложения  ТБО  и  исключающих  экологические  и  социальные  последствия.

Выводы

В  настоящее  время  в  Дальнереченском городском  округе    имеются  все необходимые  системы  инженерного  обеспечения. Наиболее  развитые  системы  сложились  в  самом  городе  Дальнереченске,  в  поселках  они  развиты  либо  очень  слабо,  либо  практически  отсутствуют. Город  Дальнереченск  централизованными  водонесущными  системами  инженерного  оборудования  охвачен  на  35 – 40 процентов. Производительность  2-х  головных  сооружений  водопровода  на  настоящее  время  достаточна,  на  что  указывает  удельное  водопотребление  в  городе  равное  459  литров  на  человека  в сутки.

Однако,  основной  водозабор  «Дальнереченский»,  расположенный  в  теле  города,  выше  которого  по  течению  р. Б.Уссурка  действуют очистные  сооружения  канализации  района  ЛДК,  не  может  обеспечить  необходимое  качество  подачи  воды  населению;  его  расширение  невозможно.  Необходимо  ориентироваться  на  другие  водоисточники,  в  том  числе  из  подземных  запасов,  разведанных  в  прилегающих  к  городу  районах.

Имеющийся  в  Дальнереченск -  II  локальный  водозабор  из  скважины  обеспечивает  район  водой  только  «технического»  качества. Головные  сооружения  канализации  не  соответствуют  по  мощности  производительности    водозаборов,  однако  площадки  сооружений,  размещенные  с  учетом  зон  санитарного  разрыва  от  жилой  застройки,  позволяют  осуществить  их  развитие. Система  ливневой  канализации  в  городе  практически  отсутствует,  что  для  города,  большая  часть   которого  расположена  на  низких  отметках  и  заливается    в  период  осенне-летних  дождей,  является  серьезной  проблемой  безопасности  для  проживающего  населения  и  значительно  ограничивает  возможности  строительства  в  проблемных  зонах.

Необходимо  разработать  схему  ливневой  канализации,  учитывающую  все  негативные  факторы,  влияющие  на  жизнедеятельность  города. Город  обеспечивается  теплом  от  26  отопительных  и  отопительно-производственных  котельных,  суммарной  производительности  достаточной  для  жилой  застройки  повышенной  этажности  и  промпредприятий. Система  теплоснабжения  децентрализована. Почти  у  всех  котельных  имеется  резерв  мощности  от  30  до  70  процентов,  который  можно  использовать  для  развития  города  в  зоне ,  возможной  для  привлечения  тепла  от  этих  источников.

К  числу  недостатков  системы  теплоснабжения  следует  отнести  отсутствие  аварийного  резервирования,  между  тепловыми  сетями  разных  котельных,  наличие  которых  могло  бы  повысить  безаварийность  обеспечения  теплом  потребителей. Большинство  водонесущих  коммуникаций  города (водопровод,  канализация,  тепловые  сети)  имеют  значительный  износ,  что  приводит  к  непроизводительным  расходам  воды,  тепла,  протечкам  с  загрязнением  почв  (канализация),  излишним  затратам  электроэнергии  и  топлива.  Изношенные  коммуникации  требуют  замены. Система  электроснабжения  города  достаточно  развитая.  На  всех  питающих  электроподстанциях  города  коэффициент  загрузки  от  27  до  50  процентов,  что  позволяет  подключить  новых  потребителей  электроэнергии. Природного  газа  нет.  Для  газоснабжения  потребителей  используется  сжиженный  газ. До  прихода  в  округ  природного  газа  от магистрального трубопровода, дальнейшее  развитие  города  и  поселков  может  быть  ориентировано  только  на  сжиженный.

Населенные пункты  Лазо,  Кольцевое,  Грушевое и район Аэропорта  имеют  неразвитую  инженерную  инфраструктуру:  почти  повсеместно  вода  подается  из  одиночных  скважин,  очистные  сооружения  отсутствуют,  либо  находятся  в  нерабочим  состоянии  и  разрушаются. Электроэнергией  поселки  обеспечиваются  от  надежных  опорных  подстанций,  телефонизация  имеется  во  всех  поселках. Санитарная  очистка  производится  специализированным  транспортом,  который  вывозит  твердые  бытовые  отходы  на  полигон.  В  настоящее  время  полигон,  во-первых,  исчерпал  свои  возможности,  во-вторых,  он  находится  в  непосредственной  близости  от  Лазовского  месторождения  подземных  вод.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ

Существующее административное членение городского округа отражает роль жилых образований в экономике и социальной активности населения.  Главное место в административной структуре городского округа занимает центр города от берега р. Б. Уссурка до болота по окружной ж/дорожной линии. Затем следуют площадки ЛДК, Дальнереченск-2, Графское. Положение населенных пунктов  Лазо, Грушевое, Краснояровка, Кольцевое в округе вообще пока не ясно.  Дискретные городские образования (по нашему членению – планировочные районы), живут по поселковому принципу, будучи связанными с центральным районом по месту приложения труда и необходимостью обращения в административные и социальные учреждения. Транспортные связи осложнены, население старается строиться в центре города, т.к. с закрытием базовых предприятий отдаленные планировочные районы потеряли свою привлекательность, как для жителей, так и для инвесторов. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, обеспеченность проектной документацией, городское благоустройство отдельных населенных пунктов  отходит на второй план в связи с малым их населением.

Комплексная оценка территории городского округа показала наличие потенциальных резервов развития и усовершенствования сложившейся планировочной структуры, функционального зонирования и административной организации округа.

Распределение проблем  Дальнереченского городского округа по планировочным и жилым районам

| индекс зоны | районы города и округа | проблемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологические | инженерные | планировочные | организационные | выводы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Город Дальнереченск в составе городского округа |  |  |  |  |  |
| СЗО-Д |  | Территория в основном минимальной стабильности. Загрязнение рек и водоемов | Отсутствие ливневой канализации, необходимость ввода Вагутонского водозабора, реконструкция системы дамб. | Необходимость формирования речного фасада города со стороны государственной границы: четкости функционального зонирования, формирования системы городского центра по ул. Рябуха, перехода развития города на стабильные территории. | Организация развития города с полной инженерной инфраструктурой на стабильные территории |  |
| СПР | Северный планировочный район |  |  |  |  |  |
| СПР-1 | Графский | Территория минимальной стабильности. Часть застройки по ул. Первомайская затапливается при наводнениях | Укрепление дамб | Северная сторона ул. Первомайская затапливается при наводнениях | Проблемы использования территории после вывода военной части. | Защита от затопления, берегоукрепление, мелиорация, приусадебное хозяйство, уменьшение транспортной нагрузки. |
| СПР-2 | Иман | Территория минимальной стабильности. Загрязнение реки | Плохое качество воды из основного водозабора города. Укрепление дамб | Наличие промышленных и коммунальных объектов с устаревшей функцией. Отсутствие разноуровневой развязки на транспортной связи с центром города. Необходимость формирования речного фасада города со стороны государственной границы. | Проблемы вывода непрофильных предприятий и формирование нового центра. Правовые отноше-ния с Министерством обороны по передаче объектов на баланс города | Защита от затопления, берегоукрепление, мелиорация, приусадебное хозяйство, уменьшение транспортной нагрузки. |
| СПР-3 | Каменушка -ДОК | Территория минимальной стабильности | Отсутствие бытовой и ливневой канализации, Укрепление дамб | Отсутствие инженерной и социальной инфраструктуры. | закрытие производства и деградация промзон. | Защита от затопления, берегоукрепление, мелиорация, приусадебное хозяйство |
| ЦПР | Центральный планировочный район ЦПР |  |  |  |  |  |
| ЦПР-1А | Центр города | Территория минимальной стабильности | Отсутствие ливневой канализации, необходимы транспортные развязки с железной дорогой в разных уровнях | дальнейшее благоустройство, не обслуживается общественным транспортом |  | Нужна реконструкция, благоустройство |
| ЦПР-1Б | Центр города | Территория минимальной стабильности | Отсутствие ливневой канализации | реконструкция, благоустройство |  | Нужна реконструкция, благоустройство |
| ЦПР-1В | Центр города | Территория минимальной стабильности |  | реконструкция, благоустройство |  | Нужна реконструкция, благоустройство |
| ЦПР-2 | Южная часть центра | Территория минимальной стабильности | Отсутствие бытовой и ливневой канализации | Проблема освоения и использования территорий благоприятных для строительства | Выкуп и резервирование территорий по ул Рябуха для формирования общественной застройки | Нужна реконструкция, благоустройство |
| ЦПР-3 | Ю-В часть центра | Территория минимальной стабильности | Отсутствие бытовой и ливневой канализации |  |  | Нужна реконструкция, благоустройство |
| ЦПР-4 | Район кладбища | Территория минимальной стабильности | Отсутствие бытовой и ливневой канализации |  |  | Необходимо благоустройство территории |
| ЦПР-5 | Р-н Дальэнерго | Территория средней стабильности |  | Жилье попадает в санитарно-защитную зону высоковольтных линий электроподстанции | Постепенный вывод жилья из СЗЗ | Постепенный вывод жилья из СЗЗ, Развитие приусадебных хозяйств |
| ЮПР | Южный планировочный район |  |  |  |  |  |
| ЮПР-1 | Аэропорт | Территория средней стабильности | Отсутствие бытовой и ливневой канализации | Развитие населенного пункта, дач | Проблема соседства птиц и аэропорта | Возможно развитие с/х, дач при рекультивации земель и противоэрозионных мероприятиях |
| ЮПР-2 | Дальнереч-2 | Территория минимальной стабильности. Подверженность территории затоплению паводком | Необходимость строительства дамб вокруг застройки. Отсутствие бытовой и ливневой канализации жилой зоны. | Планировочная организация специализированной коммунально-складской зоны при развитии широтных транспортных связей с местами добычи ископаемых и океанскими портами. |  | формирование коммунальной зоны как элемента логистического центра, защита от затопления |
| ЮПР-3 | Болото | Крупный болотный массив. Гнездовья чаек, уток и пр. под глиссадой аэропорта | Плохие связи с городом и магистральными дорогами. Территория не освоена транспортными коммуникациями. | Возможно создание рекреационного комплекса | Проблема соседства птиц и аэропорта | Организация рекреационной зоны |
| ВПР | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |
| ВПР | ЛДК | Территория минимальной стабильности | Удаленность от центра города. Недостаточное обслуживание общественным пассажирским транспортом | Необходима реконструкция | Строительство региональных железных и автодорог широтного направления, и развязок. Проблема подсоединения к транзитному газопроводу. | Перспективный въездной узел железнодорожной и автодорожной связи с восточной частью Приморского края – месторождениями, новой федеральной трассой, океанскими портами. На незастроенной территории можно развивать приусадебное и тепличное хозяйство |
| ЗПР | Западный планировочный район |  |  |  |  |  |
| ЗПР-1 | Р-н СПТУ | Территория средней стабильности | Отсутствие инженерной инфраструктуры | Резерв для развития города, восстановление учебной зоны среднего специального образования (политехникум, студенческий городок) | Строительство региональных дорог и развязок | Возможное размещение огородов. |
| ЗПР-2 | западная оконечность города | Территория средней и высокой стабильности, плоскостная и овражная эрозия |  | Потенциальный резерв на перспективу |  | Возможное размещение огородов, резерв для развития с/х. |
|  | Территории городского округа вне города |  |  |  |  |  |
| СЗО | Северная зона округа |  |  |  |  |  |
| СЗО-1 | с. Лазо | Территория минимальной нестабильности и высокой стабильности, плоскостная и овражная эрозия | Необходимо полное инженерное обеспечение. | Развитие рекреационного комплекса на берегу пруда. | Проблемы использования территории после вывода военной части. строительство с/х комплекса по переработке с/х продукции частных производителей. | Необходимо полное инженерное обеспечение. Возможное развитие огородов, резерв для развития с/х. Проблемы передачи собственности на баланс муниципалитета после вывода военной части |
| СЗО-2 | д. Краснояровка | Территория минимальной нестабильности, сезонное затопление | Необходимо полное инженерное обеспечение. | Благоустройство спецдорог и сооружений | Проблемы использования территории после вывода военной части | Возможное развитие огородов, резерв для развития с/х. при мелиоративных и берегоукрепительных работах. Проблемы передачи собственности на баланс муниципалитета после вывода военной части |
| СЗО-3 | Западная оконеченость округа | Территория минимальной нестабильности | берегоукрепление | Благоустройство спецдорог и сооружений | приграничная территория, земли запаса и лесного фонда | Решение возможности использования приграничной территории |
| ЮЗО | Южная зона округа |  |  |  |  |  |
| ЮЗО-1 | с. Грушевое ЮЗ часть округа | Территория средней стабильности Территория минимальной стабильности и минимальной нестабильности, сезонное затопление | Необходимо полное инженерное обеспечение. | Планировочная организация развития жилой и промышленной зон территории, размещение с/х комплекса | строительство с/х комплекса по переработке с/х продукции частных производителей на территории Мин. обороны. | Резерв для развития сельского хозяйства |
| ЮЗО-2 | п. Кольцевое | Территория высокой стабильности | Необходимо полное инженерное обеспечение. | Планировочная организация развития жилой и промышленной зон территории, размещение с/х комплекса | Проблемы использования территории после вывода военной части. Благоустройство. Строительство с/ комплекса по переработке с/х продукции частных производителей на территории Мин. обороны. | Резерв для развития сельского хозяйства. Проблемы передачи собственности на баланс муниципалитета после вывода военной части |

Памятники нуждаются в постоянной поддержке. Мемориальный комплекс на городском кладбище (№3) настоятельно рекомендуем передать на содержание Администрации Приморского края